Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

A Textová časť

Príloha č. 1: Dopravná technológia

KF – Kohézny fond

Investícia do Vašej budúcnosti

# Obsah

0.	Obsah	1

1.	Analýza súčasnej situácie	6

1.1.	História vzniku a prevádzky trate Čierna nad Tisou – Žilina	6

1.1.1	História vzniku	6

1.1.2	Výkony	6

1.2.	Analýza súčasného stavu železničnej infraštruktúry (z pohľadu železničnej prevádzky)	7

1.2.1	Základné údaje	7

1.2.2	Technické parametre  trate	10

1.2.3	Prevádzkové  parametre	13

1.2.4	Výkony, kapacita a jej využitie	17

1.2.5	Riadenie prevádzky	21

1.2.6	Zariadenia pre služby	23

1.3.	Konkurencieschopnosť žel. koridoru (z hľadiska cestovných časov) a integrácia s inými druhmi dopravy	26

1.3.1	Analýza cestovného času  a cestovných poriadkov v železničnej doprave	26

1.3.2	Konkurencieschopnosť železničného koridoru z hľadiska cestovných časov	28

1.3.3	Integrácia s inými druhmi dopravy	29

1.4	Vyhodnotenie analýzy súčasnej situácie	29

1.4.1	Kapacita (priepustná výkonnosť)	29

1.4.2	Traťová rýchlosť	35

1.4.3	Bezpečnosť	36

1.4.4	Pravidelnosť	36

1.4.5	Spoľahlivosť	36

2.	Koncepčné návrhy koridoru	38

2.1	Popis posudzovaných alternatív jednotlivých koncepčných návrhov koridoru	38

2.1.1	Koncepčný návrh 1	38

2.1.2	Koncepčný návrh 2	38

2.1.3	Koncepčný návrh 3	39

2.1.4	Koncepčný návrh 4	40

2.1.5	Koncepčný návrh 5	40

2.2	Výhľadový rozsah dopravy	40

2.2.1	Variant bez projektu	41

2.2.2	Alternatíva 1.1	42

2.2.3	Alternatíva 2.3	43

2.2.4	Alternatíva 3.1 a 3.2	43

2.2.5	Alternatíva  4.2	44

2.2.6	Alternatíva 5	45

2.3	Kapacitné požiadavky	45

2.4	Jazdné a cestovné časy	48

2.4.1	Variant bez projektu	48

2.4.2	Alternatíva 1.1	50

2.4.3	Alternatíva 2.3	51

2.4.4	Alternatíva 3.1	52

2.4.5	Alternatíva 3.2	53

2.4.6	Alternatíva 4.2	54

2.4.7	Alternatíva 5	55

2.5	Prevádzkové koncepty	56

2.5.1	Variant bez projektu	58

2.5.2	Alternatíva  1.1	58

2.5.3	Alternatíva 2.3	59

2.5.4	Alternatíva 3.1	59

2.5.5	Alternatíva 3.2	59

2.5.6	Alternatíva 4.2	59

2.5.7	Alternatíva 5	59

2.6	Návrh doplnkových opatrení	60

3.	Prílohy – Grafikony vlakovej dopravy	62

Zoznam skratiek

%				percento

‰				promile

AVK 				automatický výdajný kontajner pre zbrojenie pohonných hmôt

B&R				parkovisko typu bike&ride

č.				číslo

Čierna n/T.			Čierna nad Tisou

čr				čelná rampa

ČSD				Československé štátne dráhy

ČSR				Československá republika

EC				vlak kategórie EuroCity

EPZ				elektrické predkurovacie zariadenie

Ex				expres

GVD				grafikon vlakovej dopravy

HKV				hnacie koľajové vozidlo

hod				hodina

IC				vlak kategórie InterCity

K				využitie praktickej priepustnosti

K&R				parkovisko typu kiss&ride

km				kilometer (vzdialenosť)

kmh-1				kilometer za hodinu (rýchlosť)

kV				kilovolt

kW				kilowatt

m2				meter štvorcový (plocha)

MÁV				maďarské železnice (Magyar Államvasutak)

MCA				multikriteriálna analýza

min				minúta

Mn				manipulačný (nákladný) vlak

MVDRR SR			Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

N				nepárny smer

n				praktická priepustnosť

napr.				napríklad

Nex				nákladný expres

Nprav				počet pravidelných vlakov

odch. sk.			odchodová skupina

Os				osobný vlak

OŽ				ozubnicová železnica

P				párny smer

P&R				parkovisko typu park&ride

PKP				poľské železnice (Polskie Koleje Panstwowe)

Pn				priebežný nákladný vlak

PSt				pomocné stavadlo

Pv				prestavný vlak

R				rýchlik

r.				rok

rb, Rb				rampa bočná

rbč				rampa bočno-čelná

REX				regionálny expres

Rv				rušňový vlak

So				stupeň obsadenia

SR				Slovenská republika

St.				stavadlo

ŠRT				širokorozchodná trať

št. hr.				štátna hranica

t				tona

TEŽ				Tatranská elektrická železnica

THÚ				technicko – hygienická údržba

TZZ				traťové zabezpečovacie zariadenie

UA				Ukrajina

vl				vlak

Vleč				vlečkový vlak

VNVK				všeobecná nakladacia a vykladacia koľaj

výh.				výhybka

Zr				zrýchlený osobný vlak

zr. st.				zriaďovacia stanica

žkm				železničný kilometer (poloha na trati)

ŽSR				Železnice Slovenskej republiky

ŽST, žel. stanica			železničná stanica

Zoznam príloh

Príloha č. 1/1	Modelový GVD v traťovom úseku Košice – Žilina, dopravná špička (variant bez projektu)

Príloha č. 1/2	Modelový GVD v traťovom úseku Čierna nad Tisou – Košice, dopravná špička (variant bez projektu)

Príloha č. 2/1	Modelový GVD v traťovom úseku Košice – Žilina, dopravná špička (Alternatíva 1.1)

Príloha č. 2/2	Modelový GVD v traťovom úseku Čierna nad Tisou – Košice, dopravná špička

(Alternatíva 1.1)

Príloha č. 3/1	Modelový GVD v traťovom úseku Košice – Žilina, dopravná špička (Alternatíva 2.3)

Príloha č. 3/2	Modelový GVD v traťovom úseku Čierna nad Tisou – Košice, dopravná špička

(Alternatíva 2.3)

Príloha č. 4/1	Modelový GVD v traťovom úseku Košice – Žilina, dopravná špička (Alternatíva 3.1)

Príloha č. 4/2	Modelový GVD v traťovom úseku Čierna nad Tisou – Košice, dopravná špička

(Alternatíva 3.1)

Príloha č. 5/1	Modelový GVD v traťovom úseku Košice – Žilina, dopravná špička (Alternatíva 3.2)

Príloha č. 5/2	Modelový GVD v traťovom úseku Čierna nad Tisou – Košice, dopravná špička

(Alternatíva 3.2)

Príloha č. 6/1	Modelový GVD v traťovom úseku Košice – Žilina, dopravná špička (Alternatíva 4.2)

Príloha č. 6/2	Modelový GVD v traťovom úseku Čierna nad Tisou – Košice, dopravná špička

(Alternatíva 4.2)

Príloha č. 7/1	Modelový GVD v traťovom úseku Košice – Žilina, dopravná špička (Alternatíva 5)

Príloha č. 7/2	Modelový GVD v traťovom úseku Čierna nad Tisou – Košice, dopravná špička

(Alternatíva 5)

# Analýza súčasnej situácie

## História vzniku a prevádzky trate Čierna nad Tisou – Žilina

### História vzniku

V roku 1864 bol vo Viedni vydaný „Pamätný spis o Košicko-bohumínskej železnici“, ktorý navrhoval železničnú trať z Košíc do Bohumína. Výstavba bola zahájená v roku 1867 z Bohumína. Otváranie jednotlivých úsekov:

- r. 1869 úsek Bohumín – Těšín,

- r. 1870 úsek Košice – Kysak – (Prešov),

- r. 1871 úseky Těšín – Žilina, Žilina – Poprad a Poprad – Spišská Nová Ves,

- r. 1872 úsek Spišská Nová Ves – Kysak.

Trať bola vybudovaná ako jednokoľajná, zdvojkoľajnenie začalo na prelome 19. a 20. storočia úsekmi na území Českej republiky, kompletné zdvojkoľajnenie bolo dokončené v roku 1955. V roku 1964 bola dokončená elektrifikácia trate jednosmerným systémom 3 kV.

Spoločnosť prevádzkujúca Košicko-bohumínsku trať mala riaditeľstvo v Budapešti, riadiace centrum prevádzky pre uhorskú časť v Košiciach a pre rakúsku v Těšíne. Od roku 1921 bola prevádzka na trati zabezpečovaná spoločnosťou Československé štátne dráhy (ČSD). Po 2. svetovej vojne bola spoločnosť ČSD zoštátnená a aj vlastníkom trate sa stal československý štát. V roku 1955 zanikol názov Košicko-bohumínska železnica.

### Výkony

Od svojho vzniku bola trať využívaná pre osobnú aj nákladnú dopravu. V roku 1913 premávali na trati okrem nákladných vlakov denne 3 páry rýchlikov (Bohumín – Košice) a 4 - 11 párov osobných vlakov. Strategický význam mala trať po vzniku ČSR – bola to jediná trať spájajúca Česko z východným Slovenskom. V období pred 2. svetovou vojnou už boli na trati vedené v osobnej doprave aj rýchliky z Berlína a Prahy do Košíc a Užhorodu (a opačne). V letnom grafikone r. 1938 bolo v osobnej doprave vedených denne 10 párov vlakov v úseku (...) - Čierna nad Tisou – Košice a viac ako 20 párov vlakov v úseku Košice – Žilina (nie všetky v celom úseku).

Najväčší rast výkonov najmä v nákladnej doprave zaznamenala trať v období r. 1955 – 1989. V GVD 1989/1990 dosiahli výkony maximum,  v úseku Košice – Žilina bolo vedených:

- v osobnej doprave  33 párov pravidelných vlakov za deň (v úsekoch Košice – Kysak a Vrútky – Žilina viac ako 40 párov vlakov),

- nákladnej doprave 56 – 72 pravidelných vlakov za deň v jednom smere.

V úseku Čierna nad Tisou – Košice boli počty vlakov najmä v osobnej doprave výrazne nižšie – asi 50 % z úseku Košice – Žilina, v nákladnej doprave predstavovali až 80 % z rozsahu dopravy v úseku Košice – Žilina.

Po r. 1990 začali výkony klesať najmä v nákladnej doprave. Počty vlakov v GVD 2002/2003:

- úsek Čierna nad Tisou – Košice:

- osobná doprava 11 (v úseku Čierna n/T – Michaľany) až 21 párov vlakov za deň (v úseku Michaľany – Košice),

- nákladná doprava 12 – 19 pravidelných vlakov za deň v jednom smere,

- úsek Košice – Žilina:

- osobná doprava 27 – 33 párov vlakov za deň (v úsekoch Košice – Kysak a Vrútky – Žilina viac ako 40 párov vlakov),

- nákladná doprava 25 – 32 pravidelných vlakov za deň v jednom smere.

Za posledných 10 rokov sa počty vlakov v osobnej doprave stabilizovali resp. prišlo k rastu. V nákladnej doprave sú počty vlakov v úseku  Čierna nad Tisou – Košice stabilizované (v GVD 2013/2014 18 párov pravidelných vlakov za deň) a v úseku Košice – Žilina mierne zníženie na 19 – 26 vlakov za deň v jednom smere.

## Analýza súčasného stavu železničnej infraštruktúry (z pohľadu železničnej prevádzky)

### Základné údaje

Predmetom analýzy sú traťové úseky:

- Žilina – Košice,

- Košice – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA,

- Haniska pri Košiciach ŠRT  – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA.

Úsek Žilina (žkm 337,6) – Košice (žkm 98,2) má dĺžku 242,8 km (rozdiel v dĺžke úseku oproti rozdielu zo staničenia je spôsobený zjednotenými kilometrami v ŽST Liptovská Teplá). Úsek je v celej dĺžke dvojkoľajný, elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Do uvedeného úseku sú zapojené tieto prípojné a odbočné trate:

- jednokoľajné trate železničného uzla Žilina,

- odbočka Potok – Žilina-Teplička – Odbočka Váh,

- Varín – Žilina-Teplička – Odbočka Váh,

- Žilina-Teplička – Žilina-Teplička odch. sk. – Žilina,

- Budatínska spojka,

- dvojkoľajná trať Vrútky – Horná Štubňa, zaústená do žel. stanice Vrútky,

- jednokoľajná trať Trstená – Kraľovany, zaústená do žel. stanice Kraľovany,

- jednokoľajná úzkorozchodná trať Štrbské Pleso (OŽ) – Štrba (OŽ), zaústená do žel. stanice Štrba,

- jednokoľajná trať Plaveč – Poprad-Tatry zaústená do žel. stanice Poprad-Tatry,

- jednokoľajná úzkorozchodná trať Poprad-Tatry (TEŽ) – Štrbské Pleso (TEŽ) zaústená do žel. stanice Poprad-Tatry,

- jednokoľajná trať Levoča – Spišská Nová Ves, zaústená do žel. stanica Spišská Nová Ves,

- jednokoľajná trať Spišské Podhradie – Spišské Vlachy, zaústená do žel. stanice Spišské  Vlachy,

- jednokoľajná neelektrifikovaná trať Margecany – Červená Skala, zapojená do žel. stanice Margecany,

- jednokoľajná elektrifikovaná trať  Kysak – Prešov – Plaveč – Muzsyna PKP, zapojená do žel. stanice Kysak.

Úsek Košice (žkm 98,200) – Čierna nad Tisou št. hr SR/UA (žkm 0,000) má dĺžku 98,200 km, je v úseku Košice – Čierna nad Tisou dvojkoľajný a v úseku Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA jednokoľajný, v celej dĺžke elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Do uvedeného úseku sú zapojené tieto prípojné a odbočné trate:

- čiastočne dvojkoľajná trať Košice – Plešivec, odbočujúca v dopravni Barca St. 1,

- jednokoľajná traťová spojka Krásna nad Hornádom – Barca St. 4, odbočujúca v žel. stanici Krásna nad Hornádom,

- jednokoľajná trať Trebišov – Výhybňa Slivník, odbočujúca v medzistaničnom  úseku Kuzmice – Slanec v žkm 61,675,

- jednokoľajná trať Lupków PKP – Michaľany, odbočujúca zo žel. stanice Michaľany,

- jednokoľajná trať Sátoraljaújhely MÁV – Slovenské Nové Mesto zaústená do žel. stanice Slovenské Nové Mesto.

Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT (žkm 88,051) – Maťovce ŠRT št. hr SR/UA (0,000) má dĺžku 88,051 km je jednokoľajný, v celej dĺžke elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Do uvedeného úseku nie sú zapojené žiadne prípojné ani odbočné trate (v km 42,105 je zapojená vlečka vagónka Trebišov).

V úseku Žilina - Košice sa nachádza:

- 28 železničných staníc (z toho 19 medziľahlých a 9 prípojných alebo odbočných),

- 4 iné dopravne (odbočka, výhybňa),

- 33 železničných zastávok.

V úseku  Košice – Čierna nad Tisou  sa nachádza:

- 12 železničných staníc (z toho 10 medziľahlých a 2 odbočné),

- 1 výhybňa,

- 1 odbočka,

- 9 železničných zastávok.

V úseku Haniska pri Košiciach ŠRT  – Maťovce ŠRT št. hr SR/UA sa nachádza 6 výhybní.

Tab.  1.1: Základné údaje trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA

| Medzistaničný úsek | Súčasné staničenie | Dĺžka úseku | Zastávky |
| --- | --- | --- | --- |
| Traťový úsek Žilina – Košice |  |  |  |
| Žilina - Varín | 337,632 - 329,374 | 8,3 km | Teplička nad Váhom žkm 334,122 |
| Varín – Vrútky | 329,374 – 316,679 | 12,7 km | Strečno žkm 326,004 |
| Vrútky – Vrútky, nákladná stanica | 316,679 - 314, 963 | 1,7 km |  |
| Vrútky, nákladná stanica – Turany | 314, 963 - 307,985 | 7,0 km | Sučany žkm 311, 866 |
| Turany – Kraľovany | 307,985 - 298,571 | 9,4 km | Šútovo žkm 302,237 Krpeľany v km 304,186 |
| Kraľovany – Ľubochňa | 298,571 - 293,133 | 5,4 km | Stankovany žkm 295,128 |
| Ľubochňa – Ružomberok | 293,133 - 280,353 | 12,8 km | Švošov žkm 290,820 Hrboltová žkm 285,723 Ružomberok – Rybárpole žkm 282,607 |
| Ružomberok – Lisková | 280,353 -275,512 | 4,8 km | Lisková zastávka žkm 276,880 |
| Lisková – Liptovská Teplá | 275,512 - 272,077 | 3,4 km |  |
| Liptovská Teplá – Paludza | 272,077 - 264,403 | 7,7 km | Liptovské Vlachy žkm 268,018 |
| Paludza – Liptovský Mikuláš | 264,403 - 257,590 | 6,8 km |  |
| Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok | 257,590 - 246,542 | 11,0 km | Okoličné žkm 253,694 Podtureň žkm 249,887 |
| Liptovský Hrádok – Kráľova Lehota | 246,542 - 241,443 | 5,1 km |  |
| Kráľova Lehota – Východná | 241,443 - 230,581 | 10,9 km |  |
| Východná – Štrba | 230,581 - 218,315 | 12,3 km | Važec žkm 224,700 |
| Štrba – Svit | 218,315 - 206,541 | 11,8 km | Štrba žkm 215,367 Lučivná žkm 210,725 |
| Svit – Poprad-Tatry | 206,541 - 199,390 | 7,2 km |  |
| Poprad-Tatry – Vydrník | 199,390 – 185,953 | 13,4 km | Gánovce žkm 193,686 Spišský Štiavnik žkm 188,680 |
| Vydrník – Spišská Nová Ves | 185,953 – 173,290 | 12,7 km | Letanovce žkm 181,361 Spišské Tomášovce žkm 179,945 Smižany žkm 175,961 |
| Spišská Nová Ves – Markušovce | 173,290 – 164,516 | 8,8 km | Teplička nad Hornádom žkm 168,454 |
| Markušovce – Spišské Vlachy | 164,516 – 150,886 | 13,6 km | Matejovce nad Hornádom žkm 161,692 Chrasť nad Hornádom žkm 159,114 Vitkovce žkm 157,855 Olcnava žkm 155,336 |
| Spišské Vlachy – Krompachy | 150,886 – 144,354 | 6,5 km |  |
| Krompachy – Margecany | 144,354 – 133,402 | 11,0 km | Richnava žkm 141,020 Kluknava žkm 138,896 |
| Margecany – Malá Lodina | 133,402 – 123,695 | 9,7 km | Margecany zastávka žkm 131,294 Ružín žkm 125,800 |
| Malá Lodina – Kysak | 123,695 – 114,434 | 9,3 km | Veľká Lodina žkm 121,080 |
| Kysak – Kostoľany nad Hornádom | 114,434 – 107,313 | 7,1 km | Trebejov žkm 112,407 |
| Kostoľany nad Hornádom – Košice | 107,313 – 98,750 | 8,6 km | Ťahanovce žkm 102,746 |
| Traťový úsek Košice – Čierna nad Tisou št. hr. |  |  |  |
| Košice – Krásna nad Hornádom | 98,750 – 92,038 | 6,7 km | Košice-predmestie žkm 97,070 |
| Krásna nad Hornádom – Nižná Myšľa | 92,038 – 84,204 | 7,8 km |  |
| Nižná Myšľa – Ruskov | 84,204 – 76,471 | 7,7 km | Vyšná Myšľa žkm 81,987 Bohdanovce žkm 79,743 |
| Ruskov – Slanec | 76,471 – 69,634 | 6,8 km |  |
| Slanec – Kuzmice | 69,634 – 58,702 | 10,9 km | Kalša žkm 64,421 |
| Kuzmice – Michaľany | 58,702 – 50,812 | 7,9 km |  |
| Michaľany – Slovenské Nové Mesto | 50,812 – 36,933 | 13,9 km | Čerhov žkm 43,638 |
| Slovenské Nové Mesto – Streda nad Bodrogom | 36,933 – 29,189 | 7,7 km | Borša žkm 33,079 |
| Streda nad Bodrogom – Veľký Horeš | 29,189 – 17,559 | 11,6 km | Somotor žkm 25,389 |
| Veľký Horeš – Pribeník | 17,559 – 10,909 | 7,7 km |  |
| Pribeník – Dobrá | 10,909 – 8,803 | 2,1 km |  |
| Dobrá – Čierna nad Tisou | 8,803 – 4,006 | 4,8 km | Biel žkm 6,387 Čierna nad Tisou žkm 5,300 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr | 4,006 – 0,000 | 4 km |  |

Tab.  1.2: Základné údaje trate Čierna nad Tisou  ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA

| Medzistaničný úsek | Súčasné staničenie | Dĺžka úseku | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA | 3,208 – 0,000 | 3,2 km |  |

Tab.  1.3: Základné údaje trate  Haniska pri Košiciach ŠRT  – Maťovce ŠRT

| Medzistaničný úsek | Súčasné staničenie | Dĺžka úseku | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Haniska pri Košiciach ŠRT – Výhybňa Hornád ŠRT | 88,051 – 77,808 | 10,2 km |  |
| Výhybňa Hornád ŠRT – Výhybňa Stančík ŠRT | 77 ,808 – 65,700 | 12,1 km |  |
| Výhybňa Stančík ŠRT – Výhybňa Slivník ŠRT | 65,700 – 53,532 | 12,2 km |  |
| Výhybňa Slivník ŠRT – Výhybňa Trebišov ŠRT | 53,532 – 36,443 | 17,1 km | Vlečka Vagónka Trebišov žkm 42,105 |
| Výhybňa Trebišov ŠRT – Výhybňa Budkovce ŠRT | 36,443 – 21,329 | 15,1 km |  |
| Výhybňa Budkovce ŠRT – Výhybňa Vojany ŠRT | 21,329 – 10,465 | 10,9 km |  |
| Výhybňa Vojany ŠRT – Maťovce ŠRT | 10,465 – 2,382 | 8,1 km |  |
| Maťovce ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA | 2,382 – 0,000 | 2,4 km |  |

### Technické parametre  trate

Traťová rýchlosť

Z hľadiska rýchlosti môžeme riešené trate rozdeliť na 3 skupiny:

- úseky s  rýchlosťou vyššou ako 100 kmh-1,

- úseky s  rýchlosťou 100 kmh-1,

- úseky s  rýchlosťou nižšou ako 100 kmh-1

Tieto maximálne rýchlosti sú znížené miestnymi obmedzeniami.

Podiel rýchlostí v riešenom úseku Žilina (vrátane) – Košice (vrátane):

- rýchlosť 120 kmh-1		27,7 km,

- rýchlosť 110  kmh-1		19,0 km,

- rýchlosť 100 kmh-1		137,8 km,

- rýchlosť 85 - 95 kmh-1		37,6 km,

- rýchlosť 65 - 80 kmh-1		11,5 km,

- rýchlosť 55 - 60 kmh-1		3,6 km,

- rýchlosť 50 kmh-1 a nižšia	1,3 km.

Podiel rýchlostí v riešenom úseku  Košice – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA (98,200 – 0,000):

- rýchlosť 120 kmh-1		12,153 km,

- rýchlosť 105 - 115  kmh-1	0 km,

- rýchlosť 100 kmh-1		51,960 km,

- rýchlosť 85 - 95 kmh-1		7,6 km,

- rýchlosť 65 - 80 kmh-1		20,139 km,

- rýchlosť 55 - 60 kmh-1		1,227 km,

- rýchlosť 50 kmh-1 a nižšia	5,121 km.

Rýchlosť v úseku Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna n/Tisou ŠRT št. hr. SR/UA (3,208 – 0,000) je 50 kmh-1.

Podiel rýchlostí v riešenom úseku  Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA (88,051 – 0,000):

- rýchlosť 60 kmh-1		66,700 km,

- rýchlosť 40 - 50 kmh-1		6,130 km,

- rýchlosť 30 kmh-1 a nižšia	15,221 km.

Zábrzdné vzdialenosti

- úseky Žilina – Košice a Košice – Slovenské Nové Mesto  1 000 metrov,

- úseky Slovenské Nové Mesto – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA a Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA		700 metrov,

- úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA	1 200 metrov.

Rozhodné stúpanie

Rozhodné stúpania v smere Žilina – Košice – Čierna nad Tisou t. hr. SR/UA:

- Žilina –Varín  						0 ‰

- Varín –Vrútky   						2 ‰

- Vrútky –Kraľovany 					0 ‰

- Kraľovany – Liptovský Mikuláš				6 - 8 ‰

- Liptovský Mikuláš – Východná  				10 - 11‰

- Východná – Štrba					16 ‰

- Štrba - Poprad-Tatry					0 ‰

- Poprad-Tatry – Vydrník 				8 ‰

- Vydrník – Košice – Krásna nad Hornádom 		0 – 1 ‰

- Krásna nad Hornádom – Nižná Myšľa			10 ‰

- Nižná Myšľa – Ruskov – Slanec 				15 ‰

- Kuzmice – Michaľany 					7 ‰

- ostatné úseky	po Čiernu nad Tisou št. hr. SR/UA	0 – 3 ‰.

Rozhodné stúpania v smere Čierna nad Tisou t. hr. SR/UA – Košice – Žilina:

- Čiernu nad Tisou št. hr. SR/UA – Streda nad Bodrogom		1 – 3 ‰

- Streda nad Bodrogom – Michaľany 				4 – 8 ‰

- Michaľany – Ruskov 						12 – 16 ‰

- Ruskov – Košice						4 – 5 ‰

- Košice – Spišská Nová Ves					5 – 8  ‰

- Spišská Nová Ves – Poprad Tatry 				12 – 15 ‰

- Poprad Tatry – Svit						14 ‰

- Svit – Štrba							16 ‰

- Štrba – Liptovský Mikuláš					0 ‰

- Liptovský Mikuláš - Paludza					5 ‰

- Paludza – Kraľovany						0 ‰

- Kraľovany - Vrútky 						7 ‰

- Vrútky – Žilina							5-7 ‰.

Rozhodné stúpania v smere Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA:

- Haniska  pri Košiciach ŠRT – Výhybňa Hornád	5 ‰,

- Výhybňa Hornád – Výhybňa Slančík		17 ‰,

- Výhybňa Slančík – Výhybňa Slivník		8 ‰,

- Výhybňa Slivník – Výhybňa Trebišov		15 ‰,

- Výhybňa Trebišov – Maťovce			9 – 10  ‰,

- Maťovce –  Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA		5 ‰.

Rozhodné stúpania v smere Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA – Haniska pri Košiciach ŠRT:

- Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA – Maťovce   		1 ‰.

- Maťovce – Výhybňa Trebišov			8 – 9  ‰,

- Výhybňa Trebišov – Výhybňa Slančík		15 – 16 ‰,

- Výhybňa Slančík – Výhybňa Hornád		0 ‰,

- Výhybňa Hornád – Haniska  pri Košiciach ŠRT	8 ‰.

Počet a maximálna dĺžka staničných koľají

Tab.  1.4: Úsek Poprad-Tatry – Košice – Čierna nad Tisou

| Železničná stanica | Počet dopravných koľají (pre tranzitnú dopravu) | Max. užitočná dĺžka koľaje (párna /nepárna skupina) |
| --- | --- | --- |
| Žilina | 24 | 747/420 |
| Varín | 7 | -/710 |
| Vrútky | 8 | 393/- |
| Vrútky nákladná stanica | 8 | -/765 |
| Turany | 5 | -/729 |
| Kraľovany | 5 | 681/- |
| Ľubochňa | 4 | 659/- |
| Ružomberok | 5 | 870/- |
| Lisková | 6 | -/839 |
| Liptovská Teplá | 4 | 725/- |
| Výh Paludza | 4 | 802/800 |
| Liptovský Mikuláš | 5 | 692/- |
| Liptovský Hrádok | 4 | 669/- |
| Kráľova Lehota | 4 | 762/- |
| Východná | 4 | -/750 |
| Štrba | 4 | 730/742 |
| Svit | 4 | 725/749 |
| Poprad-Tatry | 7 | 677/743 |
| Vydrník | 4 | 758/750 |
| Spišská Nová Ves | 14 | 814/740 |
| Markušovce | 9 | 710/750 |
| Spišské Vlachy | 6 | 800/820 |
| Krompachy | 8 | 840/700 |
| Margecany | 13 | 863/734 |
| Malá Lodina | 4 | 686/686 |
| Kysak | 10 | 865/833 |
| Kostoľany nad Hornádom | 5 | 705/805 |
| Košice (osobná stanica) | 13 | 732/732 |
| Krásna nad Hornádom | 6 | 736/828 |
| Nižná Myšľa | 4 | 778/772 |
| Ruskov | 5 | 789/799 |
| Slanec | 5 | 710/780 |
| Kuzmice | 4 | 767/778 |
| Michaľany | 9 | 737/825 |
| Slovenské Nové Mesto | 9 | 736/903 |
| Streda nad Bodrogom | 5 | 750/770 |
| Veľký Horeš | 4 | 701/701 |
| Pribeník | 6 | 749/827 |
| Dobrá | 4 | 771/670 |
| Čierna nad Tisou | 24 | 978/896 |

Tab.  1.5: Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT –  Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA

| Železničná stanica | Počet dopravných koľají (pre tranzitnú dopravu) | Max. užitočná dĺžka koľaje |
| --- | --- | --- |
| Haniska pri Košiciach ŠRT | 5 | 933 |
| Výhybňa Hornád ŠRT | 2 | 920 |
| Výhybňa Slančík ŠRT | 2 | 900 |
| Výhybňa Slivník ŠRT | 2 | 890 |
| Výhybňa Trebišov ŠRT | 2 | 955 |
| Výhybňa Budkovce ŠRT | 3 | 906 |
| Výhybňa Vojany ŠRT | 3 | 830 |
| Maťovce ŠRT | 4 | 671 |

### Prevádzkové  parametre

Stanovené rýchlosti vlakov

- IC, Ex, R, REX 	maximálne 120 kmh-1,

- Os		maximálne 100 kmh-1,

- Nex		maximálne 100 kmh-1,

- Pn		maximálne 90 kmh-1,

- Mn		maximálne 60 kmh-1,

- Rv		maximálne 80 kmh-1.

Technické a úsekové rýchlosti

Tab.  1.6: Úsek 	Žilina - Poprad-Tatry (141,9 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 97 | 2 | 99 | 87,7 | 86,0 |
| R | 101 | 9 | 110 | 84,3 | 77,4 |
| Os | 145 | 24 | 169 | 58,7 | 50,4 |
| Nex | 109 - 120 | 0 - 35 | 114 - 145 | 78,1 – 71,0 | 74,7 – 58,7 |
| Pn | 129 - 156 | 7 - 45 | 141 - 185 | 66,0 – 54,6 | 60,4 – 46,0 |

Tab.  1.7: Úsek 	 Poprad-Tatry Košice (100,64 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 66 | 4 | 70 | 91,49 | 86,26 |
| R | 70 | 8,5 | 78,5 | 86,26 | 76,92 |
| Os | 94 | 17 | 111 | 64,24 | 54,40 |
| Nex | 76 - 80 | 18 - 39 | 94 - 119 | 79,45 – 75,48 | 64,24 – 50,74 |
| Pn | 84 - 90 | 15 - 45 | 89 - 135 | 71,88 – 67,09 | 67,85 – 44,73 |

Tab.  1.8: Úsek Košice – Čierna nad Tisou (94,74 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 80 | 10 | 90 | 71,06 | 63,16 |
| Os | 87 | 17 | 104 | 65,34 | 54,66 |
| Nex | 80 | 0 - 25 | 80 - 105 | 71,06 | 71,06 – 54,14 |
| Pn | 81 - 101 | 5 - 33 | 88 - 134 | 70,18 – 56,28 | 64,60 – 42,42 |

Tab.  1.9: Úsek Čierna nad Tisou -  Čierna nad Tisou  št. hr. SR/UA (4,01 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os | 6 | 26 - 50 | 32 - 56 | 40,06 | 7,51 – 4,29 |
| Pn | 20 | 0 | 20 | 12,02 | 12,02 |

Tab.  1.10: Úsek Čierna nad Tisou ŠRT -  Čierna nad Tisou ŠRT  št. hr. SR/UA (3,21 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn | 14 | 0 | 14 | 13,75 | 13,75 |

Tab.  1.11: Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT -  Maťovce ŠRT (85,67 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn | 146 - 152 | 15 - 44 | 162 - 196 | 35,21 – 33,82 | 31,73 – 26,22 |

Tab.  1.12: Úsek Maťovce ŠRT -  Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA (2,38 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn | 6 - 8 | 0 | 6 - 8 | 23,82 – 17,86 | 23,82 – 17,86 |

Normatív hmotnosti vlakov

Úsek Žilina – Košice:

- IC	520 ton/vlak,

- R	630 ton/vlak,

- Os	250 – 350 ton/vlak, HKV r. 671 a 460,

- Nex	U 600 – 750, S 1 200 – 1 600 ton/vlak,

- Pn	 - podľa technických hmotností pre jedno činné hnacie vozidlo.

Tab.  1.13: Technické hmotnosti pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch

| Úsek | Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu |  |  |  |  | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140, 141 | 121, 122 123, 130 | 163, 363 | 180, 181 182, 183 | Dvojdielne HKV r. 131 |  |
| Košice – Žilina |  |  |  |  |  |  |
| Košice – Kysak | T 1200 S 1100 | T 1600 S 1500 | T 1600 S 1500 | T 2200 S 2000 | T 2800* S 2500 | *T4 = 3200 ton |
| Kysak – Spišská Nová Ves | T 1100 S 950 | T 1500 S 1400 | T 1500 S 1450 | T 2200 S 2000 | T 2600* S 2300 | *T4 = 2800 ton |
| Spišská Nová Ves – Štrba | T 600 S 550 | T 750 S 700 | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 |  |
| Štrba – Kraľovany | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2800 S 2500 |  |
| Kraľovany - Žilina | T 2200 S 2000 | T 2600 S 2400 | T 2600 S 2400 | T 2600 S 2400 | T 3200 S 2700 |  |
| Žilina – Košice |  |  |  |  |  |  |
| Žilina – Kraľovany | T 1150 S 1050 | T 1700 S 1600 | T 1700 S 1600 | T 2200 S 2000 | T 2900 S 2500 |  |
| Kraľovany - - Liptovská Teplá | T 1100 S 1000 | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 | T 2200 S 2000 | T 2800 S 2500 |  |
| Liptovská Teplá - - Liptovský Mikuláš | T 1150 S 1050 | T 1150 S 1050 | T 1500 S 1400 | T 2200 S 2000 | T 2500 S 2300 | Pri prejazde úseku |
|  | T 1100 S 1000 | T 1100 S 1000 | T 1400 S 1300 | T 1800 S 1700 | T 2300 S 2100 | Pri rozjazde v úseku |
| Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 1200 S 1100 | T 1650 S 1600 | T 2200 S 2000 |  |
| Liptovský Hrádok - Východná | T 800 S 750 | T 1050 S 1000 | T 1100 S 1000 | T 1500 S 1400 | T 1900 S 1700 |  |
| Východná - Štrba | T 600 S 550 | T 750 S 700 | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 | Pre HKV 131 s postrkom 363 platí: T4 = 2500 t. |
| Štrba – Košice | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2800 S 2500 |  |

Úsek Košice – Čierna nad Tisou:

- R	630 ton/vlak,

- Os	250 – 350 ton/vlak, HKV r. 671 a 460,

- Nex	U 600 – 750, S 1 200 – 1 600 ton/vlak,

- Pn	 - podľa technických hmotností pre jedno činné hnacie vozidlo.

Tab.  1.14: Technické hmotnosti pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch

| Úsek | Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu |  |  |  |  | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140, 141 | 121, 122 123, 130 | 163, 363 | 180, 181 182, 183 | Dvojdielne HKV r. 131 |  |
| Čierna nad Tisou – Košice |  |  |  |  |  |  |
| Čierna n/Tisou – Kuzmice | T 1200 S 1050 | T 1550 S 1450 | T 1550 S 1450 | T 2200 S 2000 | T 2800 S 2500 | 1 |
| Kuzmice – km 73,0 | T 600 S 550 | T 800 S 750 | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 |  |
| km 73,0 - Košice | T 1700 S 1600 | T 2100 S 1900 | T 2100 S 1900 | T 2800 S 2500 | T 2800* S 2500 | *T4 = 3200 ton |
| Košice – Čierna nad Tisou |  |  |  |  |  |  |
| Košice – Nižná Myšľa | T 1300 S 1200 | T 1800 S 1700 | T 1800 S 1700 | T 2200 S 2000 | T 2800* S 2500 | 2 *T4 = 3200 ton |
| Nižná Myšľa – km 73,0 | T 600 S 550 | T 800 S 750 | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 |  |
| km 73,0 – Čierna n/Tisou | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2800* S 2500 | *T4 = 3200 ton |

1 – platí pri prejazde pri vchodovom návestidle ŽST Kuzmice

2 – platí pri prejazde pri vchodovom návestidle ŽST Nižná Myšľa

Úsek Čierna nad Tisou  - Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA:

- Pn 	S 3000 ton/vlak.

Úsek Čierna nad Tisou ŠRT  - Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA:

- Pn 	U 1800, S 5600 ton/vlak.

Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA:

- Pn	 - podľa technických hmotností pre jedno činné hnacie vozidlo.

Tab.  1.15: Technické hmotnosti pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch

| Úsek | Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu |  |  | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770, 771 | 781 | Dvojdielne HKV r. 125 |  |
| Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT | T 1200 S 1100 | T 1800 S 1650 | T 4200 S 4000 U 3200 |  |
| Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT |  |  |  |  |
| Maťovce ŠRT – Výhybňa Vojany ŠRT |  |  | T 3600 S 3400 U 2600 |  |
| Maťovce ŠRT – Výhybňa Trebišov ŠRT | T 1200 S 1100 | T 1500 S 1400 | T 2600 S 2400 U 2200 |  |
| Výhybňa Trebišov ŠRT - Výhybňa Slančík ŠRT | T 650 S 600 | T 850 S 800 | T 1600 S 1500 U 1350 |  |
| Výhybňa Slančík ŠRT – Haniska pri Koš. ŠRT | T 1200 S 1100 | T 1600 S 1500 | T 2800 S 2600 U 2200 |  |
| Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT |  |  |  |  |
| Haniska pri Koš. ŠRT – Výhybňa Slančík ŠRT | S 550 | S 750 | T 1500 S 1400 U 1350 |  |
| Výhybňa Slančík ŠRT – Výhybňa Slivník ŠRT | S 1100 | S 1500 | T 2800 S 2600 U 2200 |  |
| Výhybňa Slivník ŠRT – Výhybňa Trebišov ŠRT | S 550 | S 750 | T 1700 S 1500 U 1350 |  |
| Výhybňa Trebišov ŠRT– Maťovce ŠRT | S 1100 | S 1300 | T 2500 S 2300 U 2000 |  |
| Maťovce ŠRT – Užgorod PSP UA | S 1100 | S 1500 | T 3600 S 3400 U 3000 |  |

Postrková služba

Úsek Žilina – Košice

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky. Pravidelná postrková služba (zavesený postrk) je vykonávaná pri nákladných vlakoch v úseku Liptovská Teplá, resp. Liptovský Mikuláš – Štrba v nepárnom smere a Spišská Nová Ves – Štrba v párnom smere.

Úsek Košice – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky. Pravidelná postrková služba je vykonávaná pri nákladných vlakoch v úsekoch Kuzmice – km 73,0 (zavesený postrk) a Nižná Myšľa – km 73,0 (zavesený postrk).

Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky. Pravidelná postrková služba je vykonávaná v úsekoch výhybňa Trebišov ŠRT – výhybňa Slančík ŠRT (zavesený postrk).

### Výkony, kapacita a jej využitie

Tab.  1.16: Rozsah dopravy v GVD 2013/2014

| Úsek | Smer | IC, Ex | R | Os | Nex | Pn | Mn | Rv | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | P | 6 | 12 | 23 | 4/6 | 22/13 | 1/0 | 1/2 | 69/25 |
|  | N | 6 | 11 | 26 | 5/5 | 19/14 | 1/0 | 1/2 | 69/23 |
| Vrútky - Kraľovany | P | 6 | 12 | 16 | 4/4 | 18/13 | 0/0 | 1/4 | 57/22 |
|  | N | 6 | 11 | 17 | 4/3 | 17/15 | 0/0 | 1/4 | 56/23 |
| Kraľovany – Liptovský Mikuláš | P | 6 | 12 | 14 | 4/5 | 18/13 | 1/0 | 1/3 | 56/21 |
|  | N | 6 | 11 | 15 | 4/3 | 17/15 | 1/0 | 1/3 | 55/21 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | P | 6 | 12 | 8 | 2/4 | 17/14 | -/- | -/5 | 45/23 |
|  | N | 6 | 11 | 9 | 2/3 | 17/15 | -/- | 0/2 | 45/20 |
| Štrba - Spišská Nová Ves | P | 6 | 12 | 13 | 2/4 | 17/14 | -/1 | -/3 | 49/22 |
|  | N | 6 | 11 | 14 | 2/3 | 17/15 | -/1 | 17/6 | 66/25 |
| Spišská Nová Ves - Kysak | P | 6 | 12 | 13 | 2/4 | 17/14 | 1 | -/3 | 50/21 |
|  | N | 6 | 11 | 14 | 2/3 | 17/14 | 1 | -/3 | 50/20 |
| Kysak - Košice | P | 6 | 13 | 28/2 | 2/4 | 20/16 | 1 | 1/1 | 71/23 |
|  | N | 6 | 12 | 30/1 | 2/3 | 21/17 | 1 | 1/3 | 71/24 |
| Košice - Michaľany | P | - | 11 | 11 | 1/3 | 17/15 | 1 | 5/6 | 46/24 |
|  | N | - | 11 | 11 | 1/2 | 17/20 | 1 | 5/6 | 45/28 |
| Michaľany - Čierna nad Tisou | P | - | 1 | 11 | 1/3 | 17/9 | -/1 | 2/3 | 32/16 |
|  | N | - | 1 | 11 | 1/2 | 15/14 | -/1 | 2/4 | 30/21 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr. | P | - | - | 2 | - | 3/2 | - | 2 | 7/2 |
|  | N | - | - | 2 | - | 3/2 | - | 2 | 7/2 |
| Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA | P | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
|  | N | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| Haniska pri Košiciach ŠRT Vojany ŠRT | P | - | - | - | - | 6/2 | - | -/3 | 6/5 |
|  | N | - | - | - | - | 6/2 | - | -/9 | 6/11 |
| Vojany ŠRT Maťovce ŠRT | P | - | - | - | - | 7/3 | -/1 | -/3 | 7/7 |
|  | N | - | - | - | - | 7/3 | -/1 | -/3 | 7/7 |
| Maťovce ŠRT Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA | P | - | - | - | - | 10/2 | - | 2 | 12/2 |
|  | N | - | - | - | - | 10/2 | - | 2 | 12/2 |

Tab.  1.17: Skutočné počty vlakov osobnej dopravy za rok 2012 v železničných staniciach

| Železničná stanica | Končiace | Východiskové | Tranzitné | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 22 392 | 22 715 | 17 153 | 62 260 |
| Varín | 8 | 8 | 25 977 | 25 993 |
| Vrútky | 5 364 | 5 625 | 25 561 | 36 550 |
| Vrútky nákladná stanica | 17 | 11 | 21 724 | 21 752 |
| Turany | 11 | 7 | 21 695 | 21 713 |
| Kraľovany | 4 128 | 4 256 | 22 106 | 30 490 |
| Ľubochňa | 4 | 0 | 22 339 | 22 343 |
| Ružomberok | 1 746 | 1 743 | 20 052 | 23 541 |
| Lisková | 0 | 0 | 10 595 | 10 595 |
| Liptovská Teplá | 9 | 7 | 21 214 | 21 230 |
| Liptovský Mikuláš | 2 241 | 2 273 | 18 601 | 23 115 |
| Liptovský Hrádok | 741 | 746 | 18 827 | 20 314 |
| Kráľova Lehota | 8 | 0 | 18 795 | 18 803 |
| Východná | 8 | 3 | 18 784 | 18 795 |
| Štrba | 6 653 | 6 660 | 18 577 | 31 890 |
| Svit | 379 | 377 | 19 062 | 19 818 |
| Poprad-Tatry | 14 404 | 15 164 | 18 251 | 47 819 |
| Vydrník | 5 | 1 | 20 305 | 20 311 |
| Spišská Nová Ves | 1 363 | 1 426 | 18 698 | 21 487 |
| Markušovce | 3 | 0 | 19 727 | 19 730 |
| Spišské Vlachy | 1 799 | 1 796 | 19 755 | 23 350 |
| Krompachy | 706 | 700 | 19 743 | 21 149 |
| Margecany | 3 808 | 4 453 | 22 452 | 30 713 |
| Malá Lodina | 3 | 1 | 20 287 | 20 291 |
| Kysak | 1 282 | 841 | 31 650 | 33 773 |
| Kostoľany nad Hornádom | 5 | 4 | 31 715 | 31 724 |
| Košice (osobná stanica) | 24 219 | 23 715 | 4 581 | 52 515 |
| Krásna nad Hornádom | 6 | 4 | 14 504 | 14 514 |
| Nižná Myšľa | 1 | 0 | 14 495 | 14 496 |
| Ruskov | 4 | 3 | 14 488 | 14 495 |
| Slanec | 0 | 2 | 14 496 | 14 498 |
| Kuzmice | 1 | 1 | 7 815 | 7 817 |
| Michaľany | 3 472 | 3 494 | 7 701 | 14 667 |
| Slovenské Nové Mesto | 7 | 7 | 7 527 | 7 541 |
| Streda nad Bodrogom | 2 | 2 | 7 524 | 7 528 |
| Veľký Horeš | 3 | 1 | 7 526 | 7 530 |
| Pribeník | 3 | 2 | 7 525 | 7 530 |
| Dobrá | 0 | 0 | 7 525 | 7 525 |
| Čierna nad Tisou | 4 713 | 4 521 | 1 | 9 235 |

Tab.  1.18: Skutočné počty vlakov nákladnej dopravy za rok 2012 v železničných staniciach

| Železničná stanica | Končiace | Východiskové | Tranzitné | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 5 102 | 5 000 | 21 440 | 31 542 |
| Varín | 491 | 457 | 13 826 | 14 774 |
| Vrútky | 1 297 | 1 350 | 16 674 | 19 321 |
| Vrútky nákladná stanica | 134 | 137 | 14 074 | 14 345 |
| Turany | 171 | 178 | 13 947 | 14 296 |
| Kraľovany | 603 | 615 | 13 881 | 15 099 |
| Ľubochňa | 235 | 243 | 13 874 | 14 352 |
| Ružomberok | 960 | 996 | 13 720 | 15 676 |
| Lisková | 1 700 | 1 766 | 6 469 | 9 935 |
| Liptovská Teplá | 211 | 272 | 13 777 | 14 260 |
| Liptovský Mikuláš | 554 | 598 | 13 468 | 14 620 |
| Liptovský Hrádok | 582 | 595 | 13 041 | 14 218 |
| Kráľova Lehota | 411 | 415 | 13 024 | 13 850 |
| Východná | 377 | 429 | 13 177 | 13 983 |
| Štrba | 4 250 | 801 | 13 106 | 18 157 |
| Svit | 284 | 295 | 16 379 | 16 958 |
| Poprad-Tatry | 1 363 | 1 452 | 16 281 | 19 096 |
| Vydrník | 245 | 266 | 17 015 | 17 526 |
| Spišská Nová Ves | 5 154 | 1 832 | 12 582 | 19 568 |
| Markušovce | 214 | 186 | 13 542 | 13 942 |
| Spišské Vlachy | 211 | 217 | 13 336 | 13 764 |
| Krompachy | 187 | 158 | 13 366 | 13 711 |
| Margecany | 1 013 | 1 044 | 13 029 | 15 086 |
| Malá Lodina | 302 | 283 | 13 789 | 14 374 |
| Kysak | 1 546 | 1 141 | 16 737 | 19 424 |
| Kostoľany nad Hornádom | 641 | 626 | 17 302 | 18 569 |
| Košice (osobná stanica) | 7 346 | 2 211 | 14 807 | 24 364 |
| Krásna nad Hornádom | 436 | 409 | 13 403 | 14 248 |
| Nižná Myšľa | 302 | 160 | 13 348 | 13 810 |
| Ruskov | 443 | 4 736 | 13 020 | 18 199 |
| Slanec | 1 215 | 1 232 | 17 050 | 19 497 |
| Kuzmice | 4 391 | 617 | 10 336 | 15 344 |
| Michaľany | 1 383 | 1 135 | 10 361 | 12 879 |
| Slovenské Nové Mesto | 1 409 | 1 315 | 10 204 | 12 928 |
| Streda nad Bodrogom | 272 | 260 | 10 887 | 11 419 |
| Veľký Horeš | 272 | 267 | 10 893 | 11 432 |
| Pribeník | 328 | 277 | 11 022 | 11 627 |
| Dobrá | 2 559 | 2 316 | 8 361 | 13 236 |
| Čierna nad Tisou | 5 917 | 6 559 | 8 | 12 484 |

Tab. 1.19: Ukazovatele priepustnosti trate pre obmedzujúce medzistaničné úseky v GVD 2013/2014

| Obmedzujúci úsek | Smer | Nprav (vl/deň) | n (vl/deň) | K (%) | So (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky |  |  |  |  |  |
| Vrútky - Varín | P | 69 | 194 | 35,6 | 0,32 |
|  | N | 69 | 182 | 37,9 | 0,33 |
| Vrútky – Kraľovany |  |  |  |  |  |
|  | P | 57 | 174 | 32,7 | 0,29 |
|  | N | 56 | 179 | 31,2 | 0,28 |
| Kraľovany – Liptovský Mikuláš |  |  |  |  |  |
|  | P | 56 | 159 | 35,2 | 0,31 |
|  | N | 55 | 165 | 33,4 | 0,30 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba |  |  |  |  |  |
|  | P | 45 | 152 | 29,5 | 0,26 |
|  | N | 45 | 150 | 29,9 | 0,26 |
| Štrba – Spišská Nová Ves |  |  |  |  |  |
| Spišská Nová Ves – Vydrník | P | 49 | 166 | 29,6 | 0,27 |
|  | N | 66 | 169 | 39,1 | 0,35 |
| Spišská Nová Ves – Kysak |  |  |  |  |  |
| Spišské Vlachy – Markušovce | P | 50 | 173 | 29,0 | 0,27 |
|  | N | 50 | 170 | 29,5 | 0,27 |
| Kysak – Košice |  |  |  |  |  |
| Košice – Kostoľany nad Hornádom | P | 71 | 173 | 40,9 | 0,36 |
|  | N | 73 | 171 | 42,8 | 0,38 |
| Košice – Michaľany |  |  |  |  |  |
| Ruskov – Nižná Myšľa | P | 46 | 200 | 23,0 | 0,21 |
|  | N | 45 | 192 | 23,5 | 0,21 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou |  |  |  |  |  |
| Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto | P | 32 | 110 | 29,0 | 0,25 |
|  | N | 30 | 113 | 26,5 | 0,23 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA – Čop zr. st. UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa 271 km UA –Čierna nad Tisou | P | 14 | 18 | 77,6 | 0,74 |
|  | N |  |  |  |  |
| Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA – Výhybňa 271 km UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa 271 km UA –Čierna nad Tisou ŠRT | P | 14 | 21 | 66,3 | 0,46 |
|  | N |  |  |  |  |
| Haniska pri Košiciach ŠRT - Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA – Užhorod PSP UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa Trebišov ŠRT –Výhybňa Slivník ŠRT | P | 12 | 33 | 36,2 | 0,24 |
|  | N |  |  |  |  |
| Maťovce ŠRT – Výhybňa Vojany ŠRT | P | 14 | 66 | 21,2 | 0,19 |
|  | N |  |  |  |  |
| Pavlovo UA – Maťovce ŠRT | P | 24 | 37 | 65,3 | 0,41 |
|  | N |  |  |  |  |

Tab. 1. 20: Ukazovatele priepustnosti dopravných koľají vybraných žel. staníc v GVD 2013/2014

| Železničná stanica | Koľajová skupina | Nprav (vl/deň) | n (vl/deň) | K (%) | So (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | Spoločná | 184 | 422 | 65,1 | 0,50 |
| Vrútky | Spoločná | 182 | 421 | 37,0 | 0,29 |
|  | Tranzitná | 143 | 549 | 9,1 | 0,08 |
| Kraľovany | Spoločná | 142 | 1 339 | 14,1 | 0,12 |
| Ružomberok | Spoločná | 111 | 292 | 44,8 | 0,32 |
| Poprad-Tatry | Spoločná | 168 | 791 | 21,3 | 0,17 |
| Spišská Nová Ves | Spoločná | 160 | 765 | 20,9 | 0,17 |
| Košice | Osobná | 177 | 289 | 61,1 | 0,45 |
| Slovenské Nové Mesto | Spoločná | 105 | 1 688 | 6,22 | 0,05 |
| Čierna nad Tisou | Spoločná | 74 | 315 | 23,4 | 0,19 |
| Maťovce ŠRT | Spoločná | 34 | 63 | 53,6 | 0,43 |

Tab. 1. 21: Nakládka a vykládka v železničných staniciach a vlečkách do nich zapojených v r. 2013

| Železničná stanica | nakládka (t/rok) | vykládka (t/rok) |
| --- | --- | --- |
| Žilina | 403 477 | 471 790 |
| Varín | 753 967 | 372 |
| Vrútky | 14 514 | 19 112 |
| Sučany | 846 | 0 |
| Turany | 550 | 0 |
| Ružomberok | 12 637 | 7 162 |
| Liptovský Mikuláš | 15 541 | 4 906 |
| Liptovský Hrádok | 114 370 | 22 719 |
| Lisková | 137 706 | 821 176 |
| Poprad | 18 184 | 5 915 |
| Spišská Nová Ves | 99 279 | 135 414 |
| Krompachy | 15 987 | 2 287 |
| Margecany | 7 306 | 185 |
| Kysak | 9 544 | 956 |
| Kostoľany nad Hornádom | 230 548 | 0 |
| Košice | 13 831 | 193 864 |
| Michaľany | 0 | 177 |
| Čierna nad Tisou | 1 783 203 | 34 105 |

### Riadenie prevádzky

Úsek Žilina – Košice

Železničnú prevádzku riadia výpravcovia situovaní v každej železničnej stanici. Výpravcom podliehajú ďalší pracovníci zúčastnení na riadení dopravy – signalisti,  dozorcovia výhybiek a operátori. Vo vybraných staniciach sú súčasťou riadenia prevádzky aj riadiaci (administratívni) pracovníci (napr. prednosta stanice, dopravný námestník, vedúci technológ).

Počet pracovníkov riadenia je závislý najmä od typu staničného zabezpečovacie zariadenia, ktoré sú 2. a 3. kategórie, traťové zabezpečovacie zariadenie v celom úseku 3. kategórie (autoblok).

Tab. 1. 22: Počty pracovníkov zúčastnených na riadení dopravy podľa funkcií a železničných staníc

| Železničná stanica | Riadiaci (administratívni) pracovníci | Výpravcovia | Signalisti, dozorcovia výhybiek, operátori | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 5 | 24 | 22 | 51 |
| Varín | - | 5 | 5 | 10 |
| Vrútky + Vrútky nákl. st. | 4 | 17 | 21 | 42 |
| Turany | - | 5 | 10 | 15 |
| Kraľovany | 2 | 11 | 17 | 30 |
| Ľubochňa | - | 5 | 11 | 16 |
| Ružomberok | 2 | 11 | 6 | 19 |
| Lisková | - | 5 | 5 | 10 |
| Liptovská Teplá | - | 6 | 11 | 17 |
| Výhybňa Paludza | - | 6 | 2 | 8 |
| Liptovský Mikuláš | 3 | 11 | 14 | 28 |
| Liptovský Hrádok | - | 5 | 11 | 16 |
| Kráľova Lehota | - | 6 | 3 | 9 |
| Východná | - | 5 | 10 | 15 |
| Štrba | - | 6 | 4 | 10 |
| Svit | - | 6 | 11 | 17 |
| Poprad-Tatry | 3 | 11 | 7 | 21 |
| Vydrník | - | 5 | 10 | 15 |
| Spišská Nová Ves | 2 | 13 | 5 | 20 |
| Markušovce | - | 5 | 10 | 15 |
| Spišské Vlachy | - | 7 | 11 | 18 |
| Krompachy | - | 6 | 1 | 7 |
| Margecany | 3 | 11 | 3 | 17 |
| Malá Lodina | - | 6 | 1 | 7 |
| Kysak | 3 | 11 | 4 | 18 |
| Kostoľany nad Hornádom | - | 6 | 2 | 8 |
| Košice | 5 | 30 | 83 | 118 |
| Celkom | 32 | 240 | 300 | 572 |

Úsek Košice – Čierna nad Tisou

Železničnú prevádzku riadia výpravcovia situovaný v každej železničnej stanici. Na riadení prevádzky sa podieľajú aj signalisti a dozorcovia výhybiek a vo vybraných staniciach aj riadiaci (administratívni) pracovníci. Staničné zabezpečovacie zariadenia sú 2. a 3. kategórie, traťové zabezpečovacie zariadenie je 1. a 3. kategórie.

Tab. 1.23: Počty pracovníkov zúčastnených na riadení dopravy podľa funkcií a železničných staníc

| Železničná stanica | Riadiaci (administratívni) pracovníci | Výpravcovia | Signalisti, dozorcovia výhybiek, operátori | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krásna nad Hornádom | - | 5 | 1 | 6 |
| Nižná Myšľa | - | 5 | 1 | 6 |
| Ruskov | - | 5 | 1 | 6 |
| Slanec | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Kuzmice | - | 6 | 11 | 17 |
| Michaľany | 4 | 6 | 13 | 23 |
| Slovenské Nové Mesto | 3 | 6 | 11 | 20 |
| Streda nad Bodrogom | - | 5 | 11 | 16 |
| Veľký Horeš | - | 5 | 9 | 14 |
| Pribeník | - | 6 | 11 | 17 |
| Dobrá | - | 5 | 15 | 20 |
| Čierna nad Tisou | 5 | 23 | 27 | 55 |
| Závorári a hlasničiari | - | - | - | 16 |
| Celkom | 14 | 84 | 112 | 226 |

Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce  ŠRT

Železničnú prevádzku riadia výpravcovia situovaný v každej výhybni. Staničné aj traťové zabezpečovacie zariadenia sú 2. kategórie.

Tab. 1.24: Počty pracovníkov zúčastnených na riadení dopravy podľa funkcií a dopravní

| Železničná stanica | Riadiaci (administratívni) pracovníci | Výpravcovia | Signalisti, dozorcovia výhybiek | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výhybňa Hornád ŠRT | - | 5 | - | 5 |
| Výhybňa Slančík ŠRT | - | 5 | 5 | 10 |
| Výhybňa Slivník ŠRT | - | 5 | 5 | 10 |
| Výhybňa Trebišov ŠRT | - | 5 | 10 | 15 |
| Výhybňa Budkovce ŠRT | - | 5 | 5 | 10 |
| Výhybňa Vojany ŠRT | - | 6 | 5 | 11 |
| Maťovce ŠRT | - | 6 | 23 | 29 |
| Celkom | - | 37 | 53 | 90 |

### Zariadenia pre služby

Zariadenia pre služby v osobnej doprave

Medzi zariadenia pre služby v osobnej doprave patria najmä:

- koľaje využívané pre vlaky osobnej dopravy,

- budovy a zariadenia v nich umiestnené,

- nástupištia pre nástup a výstup cestujúcich a prístupové komunikácie k nim,

- ostatné zariadenia (napr. elektrické predkurovacie zariadenia – EPZ, zariadenia pre výkon THÚ, atď.).

Zariadenia pre služby v nákladnej doprave

Medzi zariadenia pre služby v nákladnej doprave patria najmä:

- koľaje využívané pre vlaky nákladnej dopravy,

- zariadenia zriaďovacích staníc,

- zariadenia na nakládku a vykládku tovaru,

- ostatné zariadenia.

Tab. 1.25: Technické vybavenie železničných staníc – úsek Žilina – Košice

| Železničná stanica | Dopravné koľaje Počet/dĺžka | Ostatné koľaje Počet/dĺžka | Nástupištia Počet/dĺžka | Ostatné technické vybavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 38/ 169 - 747 | 42/ 32 - 865 | 7/ 120 - 340 | zvážny pahorok, manipulačný žeriav 20t, koľajová váha, obrysnica, vozňový umývač, prehliadkový kanál, VNVK, sklad 272 m2, rb krytá, rb, rč, , hydranty pre KV, EPZ, zdvíhacia plošina, AVK |
| Varín | 8 / 362 – 858 | 6 / 50 – 1686 | 3/ 192 – 251 | rb, čr, VNVK |
| Vrútky | 17/ 72 - 715 | 23/ 11 - 846 | 4/ 79 – 408 | rbč 2 kusy, bč, portálový žeriav, koľajová váha, EPZ, zdvíhacia plošina |
| Vrútky nákladná stanica | 29/ 333 - 1232 | 17/ 44- 1137 | 3/ 100 – 300 |  |
| Turany | 5/ 664- 795 | 5/ 38 - 680 | 4/ 206 -301 | VNVK |
| Kraľovany | 11/ 30 - 801 | 4/ 100 -320 | 4/ 150 - 342 | rb,VNVK, zložisko, AVK |
| Ľubochňa | 4/ 652 - 792 | 3/ 137 - 360 | 3/ 230 - 260 | Rb/ 150 m2, VNVK, zložisko 2x |
| Ružomberok | 5/ 824 - 887 | 17/ 27 - 1639 | 5/ 257 - 397 | Rb, rč, VNVK, koľajová váha |
| Lisková | 6/ 368 - 991 | 16/ 37 – 1158 |  |  |
| Liptovská Teplá | 4/ 717 - 737 | 6/ 20 - 350 | 3/ 284 - 453 | Rb, VNVK, zložisko |
| Paludza | 4/ 800 - 804 | - | 2/ 50-51 |  |
| Liptovský Mikuláš | 6/ 387 - 784 | 14/ 26 - 772 | 3/ 328 - 534 | Rbč, rč, VNVK, zložisko |
| Liptovský Hrádok | 4/ 654 - 703 | 5/ 45 -496 | 4/ 199 - 304 | Rb, VNVK |
| Kráľova Lehota | 5/ 228 - 765 | 8/ 45 - 1010 | 4/ 189 - 265 | Rb 165 m2, VNVK |
| Východná | 4/ 708 - 763 | 3/ 80 - 471 | 4/ 55 - 253 | VNVK, rb 367 m2, skladisko |
| Štrba | 4/ 708 - 730 | 7/ 14 - 337 | 4/ 279 – 390 + OŽ 2/ 41- 81 | Rb 288, rč, VNVK |
| Svit | 4/ 746 - 778 | 7/ 38 - 279 | 2/ 184 - 278 | VNVK, rb 492, výsypná jama |
| Poprad-Tatry | 7/121 – 730 +2/138 - 141 | 17/104 - 403 | 5/250 – 400 ++2/110 | *rb/1200 m2, rbč/88 m2 EPZ |
| Vydrník | 4/686 - 762 | 7/93 - 686 | 4/202 - 255 | rb/509 m2 |
| Spišská Nová Ves | 14/444 - 813 | 23/27 - 432 | 4/196 - 657 | koľajová váha, rb/1960 m2 rbč/160 m2, EPZ |
| Markušovce | 9/364 - 779 | 7/35 - 285 | 4/125 - 325 | rbč/540 m2 |
| Spišské Vlachy | 6/22 - 845 | 4/17 - 423 | 4/36 - 298 | rb/264 m2, rbč/186 m2 |
| Krompachy | 8/643 - 853 | 4/50 - 329 | 4/165 - 294 | rb/115 m2 |
| Margecany | 13/534 - 840 | 3/220 - 644 | 8/158 - 400 | rb/5980 m2, rbč, EPZ |
| Malá Lodina | 4/604 - 690 | 1/584 | 4/250 | - |
| Kysak | 10/625 - 838 | 6/31 - 419 | 6/404 - 419 | koľaj. váha, rb/560 m2 |
| Kostoľany nad Hornádom | 5/630 - 830 | 3/470 - 650 | 4/53 - 305 | rb/160 |
| Košice | 54/150 - 1385 | 58/40 - 975 | 12/128 - 422 | žeriav 12,5 t, koľaj. váha, rb/200 m, **rč/22 m, EPZ, |

Legenda:

rb – rampa bočná,

rbč – rampa bočno-čelná,

EPZ – elektrické predkurovacie zariadenie,

AVK – automatický výdajný kontajner pre zbrojenie pohonných hmôt

+2/138 – 141 – dve koľaje Tatranskej eklektickej železnice (TEŽ),

++2/110 – dve nástupištia TEŽ dĺžky 110 m,

OŽ 2 – dve nástupištia Ozubnicovej železnice

*rb/1200 m2 – rampa (resp. rampy) bočné s celkovou plochou 1200 m2,

**rč/22 m – čelná rampa dĺžky 22 m,

Tab. 1.26: Technické vybavenie železničných staníc - úsek Košice – Čierna nad Tisou

| Železničná stanica | Dopravné koľaje Počet/dĺžka | Ostatné koľaje Počet/dĺžka | Nástupištia Počet/dĺžka | Ostatné technické vybavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krásna nad Hornádom | 8/642 - 861 | - | 4/260 - 300 | rb/88 m2 |
| Nižná Myšľa | 4/694 - 744 | 3/20 - 400 | 3/300 | rb |
| Ruskov | 5/605 - 768 | 6/25 - 155 | 2/224 - 254 | - |
| Slanec | 5/523 - 775 | 3/118 - 549 | 3/241 - 300 | rb/58 m2 |
| Kuzmice | 5/637 - 741 | 3/15 - 184 | 4/180 - 250 | rb/429 m2 |
| Michaľany | 13/281 - 715 | 8/24 - 720 | 4/133 - 385 | rb/340 m2, EPZ |
| Slovenské Nové Mesto | 9/531 - 896 | 9/22 - 682 | 5/55 - 306 | rbč/784 m2 |
| Streda nad Bodrogom | 5/670 - 769 | 4/192 - 664 | 3/250 - 256 | rb/220 m2 |
| Veľký Horeš | 4/512 - 699 | 4/50 - 512 | 3/250 | rb/658 m2 |
| Pribeník | 6/681 - 802 | 4/80 - 656 | 3/215 - 350 | rb/154 m2 |
| Dobrá | 17/760 - 1618 | 28/20 - 899 | 2/214 - 243 | - |
| Čierna nad Tisou | 44/76 - 930 | 128/20 - 2268 | 2/174 - 250 | žeriav 80 t, 2 koľajové váhy, *rb/31798 m2, **rbč/574 m2, EPZ |

*rb/celkom 31 798 m2 – celková plocha bočných rámp pre prekládku medzi normálnym a širokým rozchodom

**rbč/574 m2 – rampa bočno-čelná s plochou 574 m2 pre prekládku medzi normálnym a širokým rozchodom

Tab. 1.27: Technické vybavenie železničných staníc - úsek Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA

| Železničná stanica | Dopravné koľaje Počet/dĺžka | Ostatné koľaje Počet/dĺžka | Nástupištia Počet/dĺžka | Ostatné technické vybavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čierna nad Tisou ŠRT | 15/655 - 1174 | 109/18 - 3525 | - | žeriav 80 t, 2 koľajové váhy, *rb/31798 m2, **rbč/574 m2 |

*rb/celkom 31 798 m2 – celková plocha bočných rámp pre prekládku medzi normálnym a širokým rozchodom

**rbč/574 m2 – rampa bočno-čelná s plochou 574 m2 pre prekládku medzi normálnym a širokým rozchodom

Tab. 1.28: Technické vybavenie železničných staníc - úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT

| Železničná stanica, výhybňa | Dopravné koľaje Počet/dĺžka | Ostatné koľaje Počet/dĺžka | Nástupištia Počet/dĺžka | Ostatné technické vybavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haniska pri Košiciach ŠRT | 5/882 - 1006 | 6/100 - 700 | - | rč/125 m2 |
| Výhybňa Hornád ŠRT | 2/890 - 936 | 2/40 - 110 | - | - |
| Výhybňa Slančík ŠRT | 2/900 -920 | 2/45 - 90 | - | - |
| Výhybňa Slivník ŠRT | 2/880 - 895 | 5/40 - 634 | - | - |
| Výhybňa Trebišov ŠRT | 2/831 - 928 | 8/80 - 655 | - | - |
| Výhybňa Budkovce ŠRT | 3/883 - 945 | 2/28 - 270 | - | - |
| Výhybňa Vojany ŠRT | 5/816 - 876 | 2/20 - 85 | - | - |
| Maťovce ŠRT | 13/308 - 1117 | 14/35 - 780 | - | koľaj. váha, rbč |

## Konkurencieschopnosť žel. koridoru (z hľadiska cestovných časov) a integrácia s inými druhmi dopravy

### Analýza cestovného času  a cestovných poriadkov v železničnej doprave

Analýza cestovného času „od dverí k dverám“

Z hľadiska  cestujúceho je dôležitým faktorom pre voľbu druhu prepravy (železničná, autobusová, automobilová, nemotorová) celkový čas prepravy t.j. čas  „od dverí k dverám“. Celkový čas prepravy je možné zadefinovať ako:

- čas potrebný na prístup k zvolenému dopravnému prostriedku (t.j. od zdroja k miestu nástupu do dopravného prostriedku) ,

- cestovný čas v dopravnom prostriedku ,

- čas od výstupu z dopravného prostriedku k dosiahnutiu cieľa.

Železničná doprava je čiastočne znevýhodnená oproti konkurenčným módom polohou železničných staníc a zastávok (prevažná časť železničných staníc a zastávok leží na okraji obcí), ako aj skutočnosťou že v každej obci (s výnimkou veľkých miest) sa nachádza len jedno miesto pre nástup a výstup cestujúcich (železničná stanica resp. železničná zastávka), z čoho vyplýva že čas potrebný na prístup k železničnému dopravnému prostriedku ako aj čas od výstupu k dosiahnutiu cieľa môžu tvoriť významnú časť celkového času prepravy.  Deľbou prepravnej práce sa podrobnejšie zaoberá dopravný model, ktorý je súčasťou štúdie.

Organizácia železničnej dopravy

Na riešenej trati (resp. jej časti) môže cestujúci využiť 3 základné segmenty dopravy:

- expresná diaľková doprava 	realizovaná prostredníctvom vlakov kategórie EuroCity (EC), InterCity (IC) a Expres (Ex),

- diaľková doprava realizovaná prostredníctvom rýchlikov (R),

- regionálna a prímestská doprava realizovaná osobnými vlakmi (Os).

Expresná aj diaľková doprava je organizovaná v úseku Žilina – Košice kde sú prevádzkované:

- v segmente expresnej diaľkovej dopravy 2 základné relácie:

- Bratislava – Žilina – Košice (vlaky sú vedené v 4-hodinovom takte),

- Praha – Žilina – Košice	(vlaky sú vedené v požadovaných časových polohách),

- segmente diaľkovej dopravy 2 základné relácie (vybrané spojenia predĺžené o nadväzné úseky):

- Bratislava – Žilina – Košice (vlaky sú vedené v 2-hodinovom takte),

- Praha – Žilina – Košice	(vlaky sú vedené v požadovaných časových polohách).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou je v časti úseku (Košice – výhybňa Slivník) organizovaná medziregionálna doprava prostredníctvom regionálnych expresov (REX) vedených v relácii Košice – Humenné v 2-hodinovom takte (tieto vlaky v úseku Košice – výhybňa Slivník nezastavujú v žiadnej medziľahlej železničnej stanici). V celom úseku Košice – Čierna nad Tisou je zavedený aj 1 pár rýchlikov so základnou funkciou  - obsluha vzdialenejších miest od Košíc.

Regionálna doprava je vedená v celom riešenom úseku v zásade v taktovom režime (hodinovom počas dopravných špičiek a v 2-hodinovom v čase dopravného sedla). Vozebné ramená na ktorých sú Os vlaky vedené sú v zásade 3 (časť vlakov je vedená na predĺžených resp. skrátených ramenách vyplývajúcich z požiadaviek regionálnych a miestnych samospráv):

- Žilina – Poprad-Tatry,

- Poprad-Tatry – Košice,

- Košice – Čierna nad Tisou.

Regionálna doprava je v úseku Kysak – Košice zahustená medzimestskou dopravou  (Lipany) – Prešov – Košice.

Do hlavnej trati sú zapojené prípojné trate resp. z nej odbočujú odbočné trate na ktorých sú v súčasnosti vedené prípojné železničné spoje umožňujúce prestupy v týchto železničných staniciach:

- Žilina		relácie Os vlakov (Skalité) – Čadca – Žilina, Púchov - Žilina a Rajec – Žilina,

- Vrútky		relácie Ex a Os Zvolen - Banská Bystrica – Vrútky – (Žilina – Praha)a Os Horná

Štubňa – Vrútky,

- Kraľovany	relácia Os Trstená – Kraľovany,

- Štrba		ozubnicová železnica Štrba – Štrbské Pleso,

- Poprad-Tatry	relácie Os Plaveč – Poprad-Tatry, TEŽ Poprad-Tatry – Štrbské Pleso,

- Margecany	relácia Os Červená Skala – Margecany,

- Kysak		relácia Os (Lipany) – Prešov – Košice,

- Košice 		relácia Ex Košice – Hidasnémeti – Budapešť, R (Bratislava) – Zvolen – Plešivec

– Košice, a Os Košice – Turňa nad Bodvou,

- Michaľany	relácia Os Trebišov – Michaľany.

Tab. 1.29: Súčasné cestovné časy v minútach (GVD 2014/2015)

| Úsek | GVD 2014/2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os |
| Žilina – Vrútky | 17 | 18 | 21 |
| Vrútky – Kraľovany | 12* | 15 | 22 |
| Kraľovany – Ružomberok | 14 | 17 | 24 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 18 | 19 | 26 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 26* | 29 | 40 |
| Štrba – Poprad-Tatry | 14 | 15 | 19 |
| Poprad-Tatry – Spišská Nová Ves | 19 | 19 | 28 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 24* | 27 | 44 |
| Margecany – Kysak | 15 | 16 | 21 |
| Kysak – Košice | 12 | 12 | 16 |
| Žilina – Košice | 171 | 187 | 261 |
| Košice – Michaľany | - | 37 | 52 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | - | - | 52 |
| Košice – Čierna nad Tisou | - | - | 104 |

* IC nezastavuje v žel. staniciach Kraľovany, Štrba a Margecany

### Konkurencieschopnosť železničného koridoru z hľadiska cestovných časov

Ako alternatívne (konkurenčné) dopravné módy posúdzujeme:

- verejnú autobusovú dopravu,

- individuálnu automobilovú dopravu.

Samostatne sa porovnáva spojenie Žilina – Košice a Košice – Čierna nad Tisou.

Verejná autobusová doprava

V diaľkovej autobusovej doprave  je priame spojenie Žilina – Košice súčasťou medzinárodných spojov  (napr. Praha – Košice, Liberec – Michalovce) vedených prevažne v nočných hodinách. Cestovný čas sa pohybuje od 3:35 – 5:05 hod.  Vnútroštátne linky sú vedené na kratšie vzdialenosti resp. končia v Prešove (cestovný čas s prestupom predstavuje 4:35 – 5:30 hod).

Priame autobusové spojenie Košice – Čierna nad Tisou neexistuje. Najvýhodnejšie spojenie s prestupom je vedené cez Trebišov.  Cestovný čas sa pohybuje od 2:51 – 3:50 hod.

Regionálna autobusová doprava je vedená ako prímestská doprava obsluhujúca aj obce mimo železničnú trať resp. ako medzimestské spoje spájajúce blízke mestá a obsluhujúce aj obce mimo železničnú trať.

Tab. 1.30: Prehľad priamych spojov v riešenej oblasti

| Úsek | Počet spojov v jednom smere | Cestovný čas |
| --- | --- | --- |
| Žilina – Vrútky | 10 | 25 – 35 min |
| Vrútky – Kraľovany | 5 | 24 – 30 min |
| Kraľovany – Ružomberok | 10 | 17 – 30 min |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 13 | 25 – 45 min |
| Liptovský Mikuláš – Poprad | 11 | 40 – 70 min |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 9 | 30 – 45 min |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 4 | 60 min |
| Margecany – Kysak | Nie je priame spojenie |  |
| Kysak – Košice | 2 | 32 min |
| Košice – Michaľany | 3 | 60 min |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | Nie je priame spojenie |  |

Individuálna automobilová doprava

V individuálnej doprave je možné v úseku Žilina – Košice pre diaľkovú dopravu využiť okrem ciest I. triedy aj diaľničné úseky, ktoré sú vedené takmer súbežne s trasou železnice. V horizonte r. 2020 má byť diaľnica v tomto úseku dokončená.  V úseku Košice – Čierna nad Tisou je možné využiť len cesty I. triedy. Súbežnosť cestnej komunikácie I. triedy a železnice je v úseku Michaľany  – Čierna nad Tisou.

V regionálnej a prímestskej doprave je možné využiť  aj hustú sieť ciest II. a III. triedy.

Tab. 1.31: Cestovné časy medzi vybranými mestami a obcami

| Úsek | Cestovný čas |
| --- | --- |
| Žilina – Vrútky | 25 min |
| Vrútky – Kraľovany | 22 min |
| Kraľovany – Ružomberok | 22 min |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 24 min |
| Liptovský Mikuláš – Poprad | 40 min |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 28 min |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 39 min |
| Margecany – Kysak | 35 min |
| Kysak – Košice | 26 min |
| Žilina - Košice | 200 min |
| Košice – Michaľany | 51 min |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 49 min |

Z uvedených cestovných časov vyplýva súčasná konkurencieschopnosť železničnej dopravy voči verejnej autobusovej doprave a tiež voči individuálnej automobilovej doprave na dlhé vzdialenosti.

### Integrácia s inými druhmi dopravy

Železničné stanice s najväčšou frekvenciou cestujúcich (Žilina, Poprad, Košice) sú situované blízko centra mesta. Táto výhoda vyplývajúca z historického vývoja miest  umožňuje časti cestujúcich pešiu dochádzku. Železničné stanice v ktorých pravidelne zastavujú vlaky segmentu EC, IC, Ex a R majú v blízkosti situovanú  zastávku (resp. autobusovú stanicu) verejnej autobusovej dopravy (regionálnej a v prípade väčších miest aj MHD), avšak príchody a odchody autobusov a vlakov nie sú spravidla skoordinované vzhľadom na neexistenciu integrovaných dopravných systémov v oblastiach krajských miest resp. regiónov. Výrazne horšia situácia je s parkoviskami pre IAD. Žiadna z riešených staníc (ani zastávok) nemá ako súčasť svojej infraštruktúry parkovisko typu P&R, B&R, K&R. Malé parkoviská v predstaničnom priestore sú najmä v mestách obsadené zamestnancami pracujúcimi v železničných staniciach a v  ich blízkosti (resp. sú pre nich z časti vyhradené), alebo sú platené (komerčne prenajaté).

## Vyhodnotenie analýzy súčasnej situácie

### Kapacita (priepustná výkonnosť)

Na základe údajov uvedených o súčasnej kapacite a jej využití môžeme konštatovať, že kapacita nie je problémom posudzovaných úsekov. Priepustnosť obmedzujúcich medzistaničných úsekov je dostatočná a na trati sa nevyskytujú z hľadiska výkonnosti úzke miesta.  Naopak, ukazovatele priepustnosti trate vyjadrujú jej nižšie využitie pravidelnou dopravou (okrem prihraničných jednokoľajných úsekov je využitie kapacity pod 50 %).

Poznámka: spôsob výpočtu využitia kapacity zohľadňuje iba pravidelné vlaky a nezohľadňuje skutočné využitie spolu s vlakmi „podľa potreby“.

Súčasťou vyhodnotenia súčasného stavu kapacity posudzovanej železničnej infraštruktúry je aj vyhodnotenie možnosti zrušenia nepotrebných kapacít  t.j. celých železničných staníc resp. ich častí vzhľadom na rozsah v súčasnosti realizovaných výkonov.

Posúdenie možnosti zrušenia celých železničných staníc

Základné kritériá pre posúdenie možnosti zrušenia celých železničných staníc:

- praktická priepustnosť (kapacita) trate po zrušení musí byť dostatočná pre pravidelnú dopravu aj skutočnú dopravu (vrátane vlakov vedených „podľa potreby“) vo všetkých časových obdobiach dňa (dopravná špička, dopravné sedlo) aj roka, ako aj počas výlukových stavov,

- železničná stanica neplní okrem funkcie riadenia sledu vlakov žiadne iné funkcie resp. sú tieto funkcie nevyužívané, alebo je ich možné nahradiť iným jednoduchým a pre zákazníkov prístupným riešením.

Z hľadiska praktickej priepustnosti (resp. funkcie riadenia sledu vlakov) je potrebné preveriť najmä úsek Košice – Čierna nad Tisou kde je intenzita dopravy nižšia ako v úseku Žilina – Košice. Na základe posúdenia  požadovanej kapacity trate nie je navrhnutá žiadna z posudzovaných železničných staníc na zrušenie.

Z hľadiska ostatných funkcií (najmä v nákladnej doprave) je hlavným kritériom počet zmanipulovaných vozňov resp. existencia aktívnych železničných vlečiek, ktoré sú zdrojom resp. cieľom prepravných prúdov v nákladnej preprave.

Tab. 1.32: Počty privesených vozňov v nákladnej doprave za rok 2012 a existencia železničných vlečiek v železničných staniciach

| Železničná stanica | Počet privesených vozňov | Počet aktívnych železničných vlečiek |
| --- | --- | --- |
| Žilina | 43 292 | 3 |
| Varín | 2 294 | 1 |
| Vrútky | 6 748 | 6 |
| Vrútky nákladná stanica | 88 | 2 |
| Turany | 308 | 1 |
| Kraľovany | 2 690 | - |
| Ľubochňa | 236 | 1 |
| Ružomberok | 291 | 4 |
| Lisková | 26 565 | 1 |
| Liptovská Teplá | 158 | 1 |
| Liptovský Mikuláš | 518 | 2 |
| Liptovský Hrádok | 2 839 | 1 |
| Kráľova Lehota | 768 | 1 |
| Východná | 164 | - |
| Štrba | 103 | 1 |
| Svit | 306 | 1 |
| Poprad-Tatry | 7 364 | 7 |
| Vydrník | 136 | 1 |
| Spišská Nová Ves | 15 530 | 4 |
| Markušovce | 248 | 1 |
| Spišské Vlachy | 160 | 1 |
| Krompachy | 799 | 1 |
| Margecany | 4 812 | - |
| Malá Lodina | 1 115 | 1 |
| Kysak | 1 693 | 1 |
| Kostoľany nad Hornádom | 5 879 | 2 |
| Košice | 977 | 12 |
| Krásna nad Hornádom | 2 056 | 3 |
| Nižná Myšľa | 134 | - |
| Ruskov | 720 | 1 |
| Slanec | 1 902 | 2 |
| Kuzmice | 178 | - |
| Michaľany | 790 | 1 |
| Slovenské Nové Mesto | 14 483 | - |
| Streda nad Bodrogom | 690 | 1 |
| Veľký Horeš | 298 | - |
| Pribeník | 423 | 3 |
| Dobrá | 62 716 | 1 |
| Čierna nad Tisou | 113 462 | 1 |

Z posúdenia významu jednotlivých železničných staníc z hľadiska ostatných funkcii (mimo požadovanej kapacity pre riadenie dopravy) najmä v nákladnej doprave sú málo využité železničné stanice Východná,  Nižná Myšľa a Veľký Horeš.

Záver:

Na základe uvedených kritérií pre rozsah v súčasnosti realizovaných výkonov nie je odporučená žiadna z posudzovaných železničných staníc na zrušenie.

Posúdenie kapacít železničných staníc z hľadiska rozsahu v súčasnosti realizovaných výkonov

Základné východiská pre posúdenie kapacity železničných staníc z hľadiska rozsahu v súčasnosti realizovaných výkonov a možnosti zrušenia (redukcie) dopravných a manipulačných koľají  resp. preradenia dopravných koľají do manipulačných koľají v posudzovaných železničných staniciach:

- základný (minimálny) počet dopravných koľají v železničnej stanici predstavujú 4 koľaje (2 hlavné a 2 predjazdné koľaje),

- zvýšený počet dopravných koľají len z titulu končiacich a vychodiacich vlakov v osobnej aj nákladnej doprave resp. tranzitných nákladných vlakov so spracovaním (odoberanie a priberanie záťaže),

- manipulačné koľaje pre nakládku a vykládku – zachované v každej stanici,

- zvýšený počet manipulačných koľají len z titulu:

- zostava a rozraďovanie vlakov,

- zhromažďovanie záťaže,

- odstavovanie a deponovanie súprav vlakov osobnej dopravy,

- koľaje organizačných jednotiek patriacich ŽSR.

Železničná stanica Žilina, zriaďovacia stanica

Železničná stanica Žilina, zriaďovacia stanica sa skladá z dvoch zriaďovacích obvodov a koľajiska hlavných dopravných koľají. Oba zriaďovacie obvody budú zrušené z dôvodu presunu zriaďovacích a vlakotvorných výkonov do novej železničnej stanice Žilina – Teplička. Koľajisko hlavných koľají bude ako samostatný obvod ŽST Žilina, osobná stanica, tvoriť dvojica hlavných dopravných koľají, predjazdná koľaj pre zmenu sledu vlakov medzi traťou Žilina – Púchov a Žilina – Čadca jazdiacich cez Budatínsku spojku dopravná koľaj pre obsluhu Strediska technickej a hygienickej údržbe a vlečky SKD Intrans a manipulačné koľaje na zapojenie dvoch častí Rušňového depa Žilina a rôznych koľajísk organizačných útvarov ŽSR, ZSSK a ZSCS. Týmito úpravami dôjde k redukcii koľajiska zo súčasných 15 dopravných koľají a 34 manipulačných koľají na 5 dopravných koľají a dve manipulačné koľaje.

Železničná stanica Žilina

Železničná stanica Žilina (osobná stanica) má v súčasnosti funkciu uzlovej stanice pre osobnú dopravu, vlakotvornú pre nákladnú dopravu s doplnkovými výkonmi k ŽST Žilina – Teplička a zabezpečuje obsluhu vlečiek, vrátane vlečky KIA Motors, ktorá je zaústená do Odbočky Váh. Po presune úkonov  v nákladnej doprave, okrem nevyhnutných obslúh vlečiek do ŽST Žilina – Teplička a ŽST Varín dôjde k možnosti výraznej redukcie koľajiska stanice zo súčasných 36 dopravných koľají a 17 manipulačných koľají na  23 dopravných koľají a 3 manipulačné koľaje.

Železničná stanica Varín

Počet dopravných koľají (8 koľají z toho 7 pre tranzitnú dopravu) je možné zredukovať.  Vzhľadom na úrovňové zapojenie dvoch koľajových skupín ŽST Žilina – Teplička (tranzitná skupina a vchodová skupina), obsluhu vlečky Dolvap zo stanice Žilina-Teplička  a ostatné činnosti je potrebných 5 dopravných koľají (koľ. č. 1, 2, 3, 5 a 7).

Železničná stanica Vrútky

Počet dopravných koľají je možné redukovať v obvode koľajiska PSt 3 (koľaje 107 – 115), ostatné časti koľajiska bez zmeny.

Železničná stanica Vrútky nákladná stanica

Stanica presunutím vlakotvorných a zoraďovacích činností do železničnej stanice Žilina- Teplička stratila svoju hlavnú funkciu. Z tohto titulu je počet koľají možné redukovať v obvode koľajiska „vchodová skupina – východ“ (koľaje č.105 – 119) a v koľajisku bývalej smerovo-odchodovej skupine (koľaje č. 7 – 25), ostatné časti koľajiska bez zmeny.

Železničná stanica Turany

Počet dopravných koľají (5 koľají) je možné znížiť o jednu koľaj (koľ. č. 6), ostatné časti koľajiska – zníženie manipulačných koľají o 1 koľaj (koľ. č. 7 - koľaj pre deponovanie vozňov).

Železničná stanica Kraľovany

Počet dopravných koľají využívaných pre hlavnú trať nie je možné redukovať, ostatné časti koľajiska tiež nie je možné redukovať.

Železničná stanica Ľubochňa

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) a jednu manipulačnú koľaj pre nakládku a vykládku nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice.

Železničná stanica Ružomberok

Počet dopravných koľají (5 koľají) nie je možné redukovať, ostatné časti (obvody)  železničnej stanice tiež bez zmeny.

Železničná stanica Lisková

Železničná stanica slúži len pre potreby nákladnej dopravy a je zapojená len do traťovej koľaje č. 1. Má 5 dopravných koľají, ktoré vzhľadom na svoju funkciu nie je možné redukovať.

Železničná stanica Liptovská Teplá

Počet dopravných koľají - 4 koľaje - nie je možné redukovať. Ostatné časti, hlavne manipulačné koľaje  železničnej stanice nie je možné bez zrušenia vlečiek redukovať.

Železničná stanica Paludza

Existencia stanice v úseku Liptovská Teplá – Liptovský Mikuláš, dlhom 18,2 km je podmienená požadovanou priepustnou výkonnosťou. Počet dopravných koľají (4 koľaje)  nie je možné redukovať.

Železničná stanica Liptovský Mikuláš

Počet dopravných koľají - 5 koľaje – vzhľadom na dopravnú technológiu s končiacimi a východiskovými vlakmi Os pre regionálnu dopravu nie je možné redukovať. Ostatné časti, hlavne manipulačné koľaje  železničnej stanice môžu byť čiastočne redukované na dve manipulačné koľaje so zázemím – bočnej a čelnej rampy, spevnenej plochy a koľajiska traťového hospodárstva ŽSR a manipulačné koľaje potrebné pre obsluhu zapojených vlečiek.

Železničná stanica Liptovský Hrádok

Súčasný počet dopravných koľají - 4 koľaje – vzhľadom na dopravnú technológiu s končiacimi a východiskovými vlakmi Os pre regionálnu dopravu nie je možné redukovať.

Železničná stanica Kráľova Lehota

Koľajisko je možné zredukovať na 4 dopravné koľaje a dve manipulačné koľaje.

Železničná stanica Východná

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice. Manipulačné koľaje môžu byť redukované o dve koľaje a je potrebné zachovať aj zapojenie remízy traťového hospodárstva.

Železničná stanica Štrba

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) a rozšírenú funkciu ŽST ako stanice koncovej pre zavesené postrky nie je možné redukovať dopravné koľaje. Manipulačné koľaje môžu byť redukované iba po zrušení vlečiek Meniareň, Mechanizačného dopravného strediska a pri nerealizovaní vlečky Plnička potravinárskych olejov v príprave.

Železničná stanica Svit

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) aj vzhľadom na dopravnú technológiu s končiacimi a východiskovými vlakmi Os pre regionálnu dopravu nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice. Manipulačné koľaje tak isto bez redukcie.

Železničná stanica Poprad-Tatry

Vzhľadom na skutočnosť že koľajisko železničnej stanice bolo modernizované v r. 2007 je rozsah koľajiska optimalizovaný a nie je možné ho redukovať.

Železničná stanica Vydrník

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) aj manipulačných koľají  nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice.

Železničná stanica Spišská Nová Ves

Počet dopravných koľají (14 koľají) je možné znížiť o 4 koľaje (koľ. č. 18, 20, 22 a 24 - preradiť ich do manipulačných koľají) bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Markušovce

Počet dopravných koľají (9 koľají) je možné redukovať o 2 dopravné koľaje (koľ. č. 4 a 6) a  2 koľaje preradiť do manipulačných (koľ. č. 9 a 11 - súčasť odovzdávkového koľajiska vlečky).

Železničná stanica Spišské Vlachy

Počet dopravných koľají (6 koľají) a manipulačných koľají nie je možné redukovať. Redukcia možná len po zrušení prípojnej trate do Spišského Podhradia.

Železničná stanica Krompachy

Počet dopravných koľají (8 koľají) je možné redukovať o 3 dopravné koľaje (koľ. č. 5, 8 a 10). Manipulačné koľaje bez zmeny.

Železničná stanica Margecany

Vzhľadom na funkcie ŽST ako prípojnej a vlakotvornej je možné redukovať koľajisko železničnej stanice len v obmedzenej miere zo súčasných 13 dopravných koľají na 11 dopravných koľají. Manipulačné koľajisko nemôže byť redukované.

Železničná stanica Malá Lodina

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) nie je možné redukovať dopravné koľajisko železničnej stanice. Manipulačné koľaje tiež nie je možné redukovať.

Železničná stanica Kysak

Vzhľadom na funkcie ŽST ako prípojnej stanice vrátane zabezpečovania výkonov prímestskej dopravy medzi mestami Košice a Prešov je možné redukovať koľajisko železničnej stanice len v obmedzenej miere zo súčasných 10 dopravných koľají na 7 dopravných koľají. Manipulačné koľajisko  môže byť redukované o 3 odstavné koľaje.

Železničná stanica Kostoľany nad Hornádom

Počet dopravných koľají (5 koľají) a manipulačných koľají nie je možné redukovať.

Železničná stanica Košice (osobná stanica)

Počet dopravných koľají (13 koľají) a manipulačných koľají nie je možné redukovať.

Železničná stanica Krásna nad Hornádom

Z dopravných koľají (8 koľají) je možné 2 koľaje preradiť do manipulačných koľají (koľ. č. 3 a 6 – ani v súčasnosti nie sú využívané ako dopravné koľaje) a redukovať koľajisko železničnej stanice o 2 koľaje (koľ. č. 7 a 9).

Železničná stanica Nižná Myšľa

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) a manipulačných koľají nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice.

Železničná stanica Ruskov

Vzhľadom na počet dopravných koľají (5 koľají) a konfiguráciu koľajiska je možné len preradiť dopravnú koľaj č. 5 (bez trakčného vedenia) do manipulačných koľají bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Slanec

Vzhľadom na počet dopravných koľají (5 koľají) a konfiguráciu koľajiska je možné len preradiť dopravnú koľaj č. 5 (bez trakčného vedenia) do manipulačných koľají bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Kuzmice

Vzhľadom na počet dopravných koľají pre tranzitnú dopravu (4 koľaje) je možné len preradiť koľ. č. 5 do manipulačných koľají (aj v súčasnosti slúži pre nakládku a vykládku) bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Michaľany

Počet dopravných koľají (13 koľaje) je možné znížiť o 4 koľaje (koľ. č. 18, 20, 22 a 24 – preradiť do manipulačných koľají) bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Slovenské Nové Mesto

Počet dopravných koľají (9 koľaje) je možné redukovať o 2 koľaje (koľ. č. 13 a 15).

Železničná stanica Streda nad Bodrogom

Vzhľadom na počet dopravných koľají (5 koľají) a konfiguráciu koľajiska je možné len preradiť dopravnú koľaj č. 5 do manipulačných koľají bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Veľký Horeš

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) a manipulačných koľají  nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice.

Železničná stanica Pribeník

Vzhľadom na počet dopravných koľají (6 koľají) a konfiguráciu koľajiska je možné len preradiť dopravnú koľaj č. 5 do manipulačných koľají bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Dobrá

Železničná stanica nemá koľajisko pre tranzitnú dopravu (tranzitná doprava je vedená po hlavných koľajách). Stanica sa delí na zriaďovací a prekládkový obvod ktoré nie sú predmetom riešenia.

Železničná stanica Čierna nad Tisou

Predmetom riešenia sú len 2 obvody železničnej stanice:

- obvod osobnej skupiny		5 koľají,

- obvod tranzitnej skupiny	4 koľaje.

Vzhľadom na počet koľají  a konfiguráciu nie je možné redukovať koľajisko uvedených obvodov železničnej stanice.

### Traťová rýchlosť

Tento parameter je hlavným problémom riešeného úseku. Maximálna rýchlosť v úseku Žilina – Košice – Čierna nad Tisou je 100 kmh-1 resp. 120 kmh-1, avšak aj táto je znížená na výraznej dĺžke.

Na úseku Žilina – Košice je rýchlosť nad 100 kmh-1  dodržaná na dĺžke 46,7 km, čo predstavuje 19,6 % dĺžky úseku. Rýchlosť 100 kmh-1  je dosiahnutá na dĺžke 137,8 km, čo predstavuje 57,8 % dĺžky úseku. Rýchlosť 100 kmh-1  je teda možné označiť za typickú konštrukčnú rýchlosť predmetnej trate. Úseky s rýchlosťou menej ako 100 kmh-1  predstavujú dĺžku 53,9 km, čo je 22,9% dĺžky úseku a predstavujú významné rýchlostné skoky, ktorých vplyv zasahuje aj do úsekov s vyššou traťovou rýchlosťou, z dôvodu reálne dosiahnuteľnej rýchlosti vlaku.

Úsek Žilina – Košice:

- viac ako 	100 kmh-1	  	  46,7 km (19,6%)

- 100 kmh-1		137,8 km (57,8 %)

- menej ako 	100 kmh-1 		  53,9 km (22,9 %)

Úsek Košice - Čierna nad Tisou:

- viac ako 	100 kmh-1 		12,1 km (12,3 %)

- 100 kmh-1		52,0 km (52,9 %)

- menej ako 	100 kmh-1		34,1 km (34,8 %)

Z nízkej traťovej rýchlosti vyplývajú aj nízke technické a úsekové rýchlosti  najmä vlakov osobnej dopravy (IC 86 kmh-1, R 77 kmh-1 a Os 54 kmh-1). Rozdiely medzi dosiahnutými technickými a úsekovými rýchlosťami nepredstavujú problém (počet zastavení ako aj dĺžka pobytov jednotlivých druhov vlakov sú už optimalizované).

V úseku širokorozchodnej trate Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA je maximálna traťová rýchlosť len 60 kmh-1 (osobná doprava nie je prevádzkovaná). Táto rýchlosť je však na 20,63 km (t.j. 23,5 % dĺžky) obmedzená prevažne na rýchlosť 30 kmh-1 (viac ako 15 km trate).

### Bezpečnosť

Železničná doprava patrí medzi najbezpečnejšie druhy dopravy. K vyššej bezpečnosti prispieva najmä zavádzanie novej zabezpečovacej techniky (3. kategórie), ktorá obmedzuje zlyhanie ľudského činiteľa, ako aj peronizácia železničných staníc t. j. zamedzenie voľného pohybu cestujúcich v koľajisku.

V riešenom úseku sú železničné stanice vybavené uvedeným staničným zabezpečovacím zariadením:

- úsek Žilina – Košice (28 železničných staníc):

- 3. kategórie		15 železničných staníc,

- 2. kategórie		13 železničné stanice,

- úsek Košice (mimo) – Čierna nad Tisou (12 železničných staníc):

- 3. kategórie		7 železničných staníc,

- 2. kategórie		5 železničné stanice.

Traťové zabezpečovacie zariadenie je v prevažnej časti úseku Poprad-Tatry – Košice – Čierna nad Tisou 3. kategórie (len v úseku Dobrá – Kuzmice  TZZ 1. kategórie).

Peronizácia staníc (úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou)

Súčasný stav peronizácie železničných staníc :

- peronizácia 		5 železničných staníc (Žilina, Vrútky, Poprad-Tatry, Košice, Ruskov),

- poloperonizácia	2 železničné stanice (Krompachy, Krásna nad Hornádom), v železničnej  stanici  Kraľovany je mimoúrovňový prístup k vlakov smer Trstená,

- úrovňový prístup cestujúcich k vlakom		33 železničných staníc.

Z uvedeného vyplýva, že bezpečnosť prevádzky ale najmä bezpečnosť cestujúcich má značné rezervy a možno ju považovať za problém riešeného úseku.

### Pravidelnosť

Úsek Žilina – Košice

V úseku Žilina – Košice je v relácií Bratislava – Košice zavedený základný 2-hodinový takt pre rýchliky, ktorý je zahustený  vlakmi vyššej kategórie (Ex a IC) a vlakmi v relácii Košice – Praha. Osobné vlaky v regionálnej doprave sú v takte vedené v úseku Košice – Poprad-Tatry (hodinový/2 hodinový takt).  Prímestská doprava je organizovaná len v úseku Košice – Kysak ako časť spojenia Košice – Prešov.

V nákladnej doprave sú vlaky vedené podľa časovej potreby resp. s ohľadom na trasy vlakov v osobnej doprave.

Úsek Košice – Čierna nad Tisou

V úseku Košice – Čierna nad Tisou je vedený len jeden pár rýchlikov/24 hod. Rýchla medziregionálna osobná doprava reprezentovaná vlakmi kategórie REX v relácii Košice – Humenné a je vedená v základnom 2 hodinovom takte len v časti riešeného úseku (Košice – Výhybňa Slivník výh. č. 8), avšak bez zastavenia v prechádzaných medziľahlých železničných staniciach riešeného úseku. Osobné vlaky v regionálnej doprave sú vedené v základnom 2 hodinovom takte.

V nákladnej doprave sú vlaky vedené podľa časovej potreby resp. s ohľadom na trasy vlakov v osobnej doprave.

### Spoľahlivosť

Spoľahlivosť je možné posudzovať:

- v osobnej doprave plnením grafikonu vlakovej dopravy,

- v nákladnej doprave dodržaním lehoty prepravy.

Podľa štatistiky vedenej ŽSR bolo plnenie GVD v osobnej doprave za posledné 4 roky na úrovni:

- r. 2010 – 94,83 %,

- r. 2011 – 95,94 %,

- r. 2012 – 94,19 %,

- r. 2013 – 93,54 %,

Na základe uvedených údajov nie je spoľahlivosť problémom riešeného úseku.

# Koncepčné návrhy koridoru

Koncepčné návrhy koridoru boli navrhnuté na základe definovaných základných cieľov (spoločné pre všetky koncepčné návrhy) a špecifických cieľov (pre každý koncepčný návrh samostatne). Základné a špecifické ciele pre každý koncepčný variant sú popísané v textovej časti štúdie. Riešený koridor je rozdelený na dve časti:

- úsek Žilina – Košice (vrátane),

- úsek Košice (mimo) – Čierna nad Tisou (vrátane).

Úsek Žilina – Košice je riešený v 5 koncepčných návrhoch, úsek Košice – Čierna nad Tisou je riešený v jednom koncepčnom návrhu. V rámci jednotlivých koncepčných návrhov boli spracované variantné riešenia (alternatívy), z ktorých na základe multikriteriálnej analýzy bolo spracované poradie alternatív v rámci koncepčných návrhov. Objednávateľ štúdie v rámci užšieho výberu alternatív vybral po jednej alternatíve z koncepčných návrhov 1, 2,  5  a doplnil tieto vybrané riešenia o 2 alternatívy z koncepčného návrhu  3, z koncepčného návrhu 4 nevybral žiadnu z alternatív  čím vzniklo:

- v úseku Žilina – Košice 5 výsledných alternatív,

- v úseku Košice  – Čierna nad Tisou jedna výsledná alternatíva (táto bude kombinovaná s jednotlivými vybranými alternatívami v úseku Žilina – Košice).

Spracovateľ dopravnej technológie vo svojej časti doplnil vybrané alternatívy najlepšie hodnotenou alternatívou z koncepčného návrhu 4.

Vybrané alternatívy jednotlivých koncepčných návrhov budú porovnávané s variantom bez projektu t. j. so stavom v ktorom by nebola realizovaná žiadna z posudzovaných alternatív a ktorý zabezpečuje prevádzkyschopnosť súčasného koridoru na úrovni súčasných parametrov (technických aj prevádzkových).

## Popis posudzovaných alternatív jednotlivých koncepčných návrhov koridoru

### Koncepčný návrh 1

V rámci koncepčného návrhu 1 boli navrhnuté v súlade so základnými aj  špecifickými cieľmi pre tento návrh 3 varianty riešenia (Alternatíva 1.1, 1.2 a 1.3).  V rámci MCA  bolo v úseku Žilina – Košice vybrané  najlepšie riešenie  v rámci tohto koncepčného návrhu (pracovne označené ako Alternatíva 1.1), ktoré predstavuje rekonštrukciu  (modernizáciu) všetkých súčasných železničných staníc a dosiahnutie traťovej rýchlosti:

- 120 kmh-1 v dĺžke cca 119 km,

- 140 kmh-1  v dĺžke cca 72 km (úseky Krompachy – Olcnava, Smižany – Spišský Štiavnik, Poprad – Lučivná, Kráľova Lehota – Liptovský Mikuláš, Turany – Vrútky, Varín - Žilina a iné krátke úseky),

- 100 kmh-1 a nižšia v dĺžke cca 51 km (úseky Kysak – Malá Lodina, Lučivná – Východná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Liptovské Vlachy –Lisková, Vrútky – Varín).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou predstavuje navrhované riešenie rekonštrukciu železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Nižná Myšľa, ktorá je navrhnutá na zrušenie (nová trasa je vedená mimo súčasnej polohy železničnej stanice). Maximálna traťová rýchlosť 120 kmh-1  je obmedzená len na niekoľkých krátkych úsekoch.

### Koncepčný návrh 2

V rámci koncepčného návrhu 2 bolo navrhnutých v súlade so základnými aj  špecifickými cieľmi pre tento návrh 5 variantov riešenia (Alternatívy 2.1 – 2.5).  V rámci MCA  bolo v úseku Žilina – Košice vybrané najlepšie riešenie  v rámci tohto koncepčného návrhu (pracovne označené ako Alternatíva 2.3) ktoré predstavuje rekonštrukciu (modernizáciu) všetkých súčasných železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Paludza (železničné stanice Markušovce a Liptovský Mikuláš  realizované v novej polohe) a dosiahnutie traťovej rýchlosti:

- 120 kmh-1 v dĺžke cca 78 km,

- 140 kmh-1  v dĺžke cca 34 km (úseky  Malá Lodina – Margecany, Krompachy – Olcnava, Vydrník - Spišský Štiavnik Ružomberok -Rybárpole – Hrboltová a iné krátke úseky),

- 160 kmh-1  v dĺžke cca 99 km (úseky Chrasť n/Hornádom - Vydrník, Poprad – Lučivná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Kráľova Lehota – Liptovské Vlachy, Krpeľany – Vrútky, Varín – Žilina a iné krátke úseky),

- 100 kmh-1 a nižšia v dĺžke cca 31 km (Lučivná – Východná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Liptovské Vlachy –Lisková).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou predstavuje navrhované riešenie rekonštrukciu železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Nižná Myšľa, ktorá je navrhnutá na zrušenie (nová trasa je vedená mimo súčasnej polohy železničnej stanice). Maximálna traťová rýchlosť 120 kmh-1  je obmedzená len na niekoľkých krátkych úsekoch.

### Koncepčný návrh 3

V rámci koncepčného návrhu 3 boli navrhnuté v súlade so základnými aj  špecifickými cieľmi pre tento návrh 4 varianty riešenia (Alternatívy 3.1 – 3.4).  V rámci výberu variantov  boli v úseku Žilina – Košice vybrané dve riešenia  v rámci tohto koncepčného návrhu (pracovne označené ako Alternatíva 3.1 a Alternatíva 3.2). V Alternatíve 3.1 sú navrhnuté na  rekonštrukciu  (modernizáciu) všetky súčasné železničné stanice s výnimkou železničnej stanice Paludza (železničné stanice Spišské Vlachy, Markušovce a Liptovský Mikuláš  realizované v novej polohe). V Alternatíve 3.2 sú navrhnuté na zrušenie železničné stanice Paludza a Ľubochňa,  železničná stanica Kraľovany nebude súčasťou koridoru (trať bude vedená mimo železničnú stanicu), ale súčasťou regionálnej trate Turany – Trstená. Železničné stanice Spišské Vlachy, Markušovce a Liptovský Mikuláš  budú realizované v novej polohe, ostatné železničné stanice budú rekonštruované (modernizované) v súčasných polohách. Dosiahnuté  traťové rýchlosti:

Alternatíva 3.1

- 120 kmh-1 v dĺžke cca 62 km,

- 140 kmh-1  v dĺžke cca 27 km (úseky  Malá Lodina – Margecany, Krompachy – Spišské Vlachy, Ružomberok -Rybárpole – Hrboltová, časť úseku Vrútky - Varín a iné krátke úseky) ,

- 160 kmh-1  v dĺžke cca 122 km (úseky Košice – Kysak, Spišské Vlachy - Gánovce, Poprad – Lučivná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Kráľova Lehota – Liptovské Vlachy, Krpeľany – Vrútky, Varín – Žilina a iné krátke úseky),

- 100 kmh-1 a nižšia v dĺžke cca 31 km (Lučivná – Východná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Liptovské Vlachy –Lisková).

Alternatíva 3.2

- 120 kmh-1 v dĺžke cca 45 km,

- 140 kmh-1  v dĺžke cca 27 km (úseky  Malá Lodina – Margecany, Krompachy – Spišské Vlachy, Ružomberok -Rybárpole – Hrboltová, časť úseku Vrútky - Varín a iné krátke úseky) ,

- 160 kmh-1  v dĺžke cca 139 km (úseky Košice – Kysak, Spišské Vlachy – Gánovce, Poprad – Lučivná,  časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Kráľova Lehota – Liptovské Vlachy, Hrboltová – Vrútky, Varín – Žilina a iné krátke úseky),

- 100 kmh-1 a nižšia v dĺžke cca 31 km (Lučivná – Východná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Liptovské Vlachy –Lisková).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou predstavuje navrhované riešenie rekonštrukciu železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Nižná Myšľa, ktorá je navrhnutá na zrušenie (nová trasa je vedená mimo súčasnej polohy železničnej stanice). Maximálna traťová rýchlosť 120 kmh-1  je obmedzená len na niekoľkých krátkych úsekoch.

### Koncepčný návrh 4

V rámci koncepčného návrhu 4 boli navrhnuté v súlade so základnými aj  špecifickými cieľmi pre tento návrh 3 varianty riešenia (Alternatívy 4.1, 4.2 a  4.3).  V rámci MCA  bolo v úseku Žilina – Košice najlepšie  hodnotené riešenie  v rámci tohto koncepčného návrhu (pracovne označené ako Alternatíva 4.2) ktoré predstavuje rekonštrukciu (modernizáciu) všetkých súčasných železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Paludza (železničné stanice Spišské Vlachy, Markušovce a Liptovský Mikuláš  realizované v novej polohe) a dosiahnutie traťovej rýchlosti:

- 120 kmh-1 v dĺžke cca 95 km,

- 140 kmh-1  v dĺžke cca 12 km (časť úsekov  Krompachy – Spišské Vlachy a Východná – Kráľova Lehota, úsek Ružomberok -Rybárpole – Hrboltová),

- 160 kmh-1  v dĺžke cca 104 km (úseky Košice – Kysak, Spišské Vlachy – Gánovce, Poprad – Lučivná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Kráľova Lehota – Liptovské Vlachy, Varín – Žilina a iné krátke úseky),

- 100 kmh-1 a nižšia v dĺžke cca 31 km (Lučivná – Východná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Liptovské Vlachy –Lisková).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou predstavuje navrhované riešenie rekonštrukciu železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Nižná Myšľa, ktorá je navrhnutá na zrušenie (nová trasa je vedená mimo súčasnej polohy železničnej stanice). Maximálna traťová rýchlosť 120 kmh-1  je obmedzená len na niekoľkých krátkych úsekoch.

### Koncepčný návrh 5

Koncepčný návrh 5 je navrhnutý v jednom variante (pracovne označený ako Alternatíva 5) v súlade so základnými aj špecifickými cieľmi pre tento návrh.  Riešenie predstavuje (v úseku Žilina – Košice) strategický zámer ŽSR využiť už pripravené riešenia v úseku Liptovský Mikuláš – Košice, kde v prevažnej časti je trať vedená v novej stope, ktorá si vyžiada aj preložky niektorých železničných staníc (Spišské Vlachy, Markušovce, Štrba a Liptovský Mikuláš) resp. zrušenie železničných staníc bez náhrady (Kráľova Lehota, Paludza, Liptovská Teplá).  Rýchlosť 160 kmh-1 je dosiahnutá v rozhodujúcej dĺžke trate. Dosiahnuté traťové rýchlosti:

- 120 kmh-1 v dĺžke cca 36 km,

- 140 kmh-1  v dĺžke cca 30 km (úseky Kysak – Margecany, časť úseku  Krompachy – Spišské Vlachy,  Ružomberok -Rybárpole – Hrboltová) ,

- 160 kmh-1  v dĺžke cca 176 km (úseky Košice – Kysak, Spišské Vlachy – Gánovce, Poprad –Ružomberok, Krpeľany – Vrútky, Varín – Žilina).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou predstavuje navrhované riešenie rekonštrukciu železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Nižná Myšľa, ktorá je navrhnutá na zrušenie (nová trasa je vedená mimo súčasnej polohy železničnej stanice). Maximálna traťová rýchlosť 120 kmh-1  je obmedzená len na niekoľkých krátkych úsekoch.

## Výhľadový rozsah dopravy

Výhľadový rozsah dopravy je stanovený pre dva časové horizonty:

- východiskový stav  (stav v r. 2018) t.j. stav pred  zahájením realizácie posudzovaných alternatív riešenia koridoru,

- cieľový stav (stav v r. 2057) t.j. stav na konci hodnotiaceho obdobia.

Tab. 2.1: Rozsah dopravy – východiskový stav (vlaky za deň)

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 31 | 17 | 24 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 31 | 17 | 28 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 21 | 15 | 22 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 21 | 15 | 24 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 21 | 15 | 22 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 21 | 15 | 24 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 21 | 15 | 22 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 21 | 15 | 24 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 20 | 14 | 22 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 20 | 14 | 24 | 1 |
| Štrba – Poprad | 20 | 14 | 22 | 1 |
| Poprad - Štrba | 20 | 14 | 24 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 22 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 22 | 15 | 24 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 22 | 15 | 22 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 24 | 1 |
| Margecany – Kysak | 22 | 15 | 22 | 1 |
| Kysak – Margecany | 22 | 15 | 24 | 1 |
| Kysak – Košice | 23 | 27 | 27 | 1 |
| Košice – Kysak | 23 | 27 | 28 | 1 |
| Košice – Michaľany | 11 | 12 | 24 | 1 |
| Michaľany – Košice | 11 | 12 | 30 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 1 | 12 | 24 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 1 | 12 | 30 | 1 |

Uvedený rozsah dopravy je rovnaký pre všetky posudzované varianty.

### Variant bez projektu

Rozsah dopravy pre variant bez projektu  predstavuje stav v ktorom nebude realizovaný  žiadny z koncepčných návrhov.

Tab. 2.2: Rozsah dopravy cieľový stav (vlaky za deň) – variant bez projektu

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 31 | 17 | 29 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 31 | 17 | 32 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 21 | 15 | 26 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 21 | 15 | 29 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 21 | 15 | 26 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 21 | 15 | 29 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 21 | 15 | 26 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 21 | 15 | 29 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 20 | 14 | 26 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 20 | 14 | 29 | 1 |
| Štrba – Poprad | 20 | 14 | 26 | 1 |
| Poprad - Štrba | 20 | 14 | 29 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 26 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 22 | 15 | 29 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 22 | 15 | 26 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 29 | 1 |
| Margecany – Kysak | 22 | 15 | 26 | 1 |
| Kysak – Margecany | 22 | 15 | 29 | 1 |
| Kysak – Košice | 23 | 27 | 31 | 1 |
| Košice – Kysak | 23 | 27 | 33 | 1 |
| Košice – Michaľany | 14 | 12 | 30 | 1 |
| Michaľany – Košice | 14 | 12 | 34 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 4 | 12 | 27 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 4 | 12 | 32 | 1 |

### Alternatíva 1.1

Tab. 2.3: Rozsah dopravy cieľový stav (vlaky za deň) – Alternatíva 1.1

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 31 | 17 | 32 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 31 | 17 | 39 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 21 | 15 | 28 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 21 | 15 | 36 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 21 | 15 | 28 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 21 | 15 | 36 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 21 | 15 | 28 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 21 | 15 | 36 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 20 | 14 | 28 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 20 | 14 | 36 | 1 |
| Štrba – Poprad | 20 | 14 | 28 | 1 |
| Poprad - Štrba | 20 | 14 | 36 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Margecany – Kysak | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Kysak – Margecany | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Kysak – Košice | 23 | 30 | 35 | 1 |
| Košice – Kysak | 23 | 30 | 41 | 1 |
| Košice – Michaľany | 14 | 12 | 34 | 1 |
| Michaľany – Košice | 14 | 12 | 42 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 4 | 12 | 30 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 4 | 12 | 38 | 1 |

### Alternatíva 2.3

Tab. 2.4: Rozsah dopravy cieľový stav (vlaky za deň) – Alternatíva 2.3

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 32 | 17 | 32 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 32 | 17 | 39 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 21 | 14 | 28 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 21 | 14 | 36 | 1 |
| Štrba – Poprad | 21 | 14 | 28 | 1 |
| Poprad - Štrba | 21 | 14 | 36 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Margecany – Kysak | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Kysak – Margecany | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Kysak – Košice | 24 | 30 | 35 | 1 |
| Košice – Kysak | 24 | 30 | 41 | 1 |
| Košice – Michaľany | 14 | 12 | 34 | 1 |
| Michaľany – Košice | 14 | 12 | 42 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 4 | 12 | 30 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 4 | 12 | 38 | 1 |

### Alternatíva 3.1 a 3.2

Tab. 2.5: Rozsah dopravy cieľový stav (vlaky za deň) – Alternatíva 3.1 a 3.2

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 32 | 17 | 32 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 32 | 17 | 39 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 21 | 14 | 28 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 21 | 14 | 36 | 1 |
| Štrba – Poprad | 21 | 14 | 28 | 1 |
| Poprad - Štrba | 21 | 14 | 36 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Margecany – Kysak | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Kysak – Margecany | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Kysak – Košice | 24 | 30 | 35 | 1 |
| Košice – Kysak | 24 | 30 | 41 | 1 |
| Košice – Michaľany | 14 | 12 | 34 | 1 |
| Michaľany – Košice | 14 | 12 | 42 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 4 | 12 | 30 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 4 | 12 | 38 | 1 |

### Alternatíva  4.2

Tab. 2.6: Rozsah dopravy cieľový stav (vlaky za deň) – Alternatíva 4.2

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 31 | 25 | 32 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 31 | 25 | 39 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 21 | 18 | 28 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 21 | 18 | 36 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 21 | 15 | 28 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 21 | 15 | 36 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 21 | 15 | 28 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 21 | 15 | 36 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 20 | 14 | 28 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 20 | 14 | 36 | 1 |
| Štrba – Poprad | 20 | 14 | 28 | 1 |
| Poprad - Štrba | 20 | 14 | 36 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Margecany – Kysak | 22 | 17 | 28 | 1 |
| Kysak – Margecany | 22 | 17 | 36 | 1 |
| Kysak – Košice | 23 | 34 | 35 | 1 |
| Košice – Kysak | 23 | 34 | 41 | 1 |
| Košice – Michaľany | 14 | 12 | 34 | 1 |
| Michaľany – Košice | 14 | 12 | 42 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 4 | 12 | 30 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 4 | 12 | 38 | 1 |

### Alternatíva 5

Tab. 2.7: Rozsah dopravy cieľový stav (vlaky za deň) – Alternatíva 5

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 32 | 17 | 32 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 32 | 17 | 39 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 21 | 14 | 28 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 21 | 14 | 36 | 1 |
| Štrba – Poprad | 21 | 14 | 28 | 1 |
| Poprad - Štrba | 21 | 14 | 36 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Margecany – Kysak | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Kysak – Margecany | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Kysak – Košice | 24 | 27 | 35 | 1 |
| Košice – Kysak | 24 | 27 | 41 | 1 |
| Košice – Michaľany | 14 | 12 | 34 | 1 |
| Michaľany – Košice | 14 | 12 | 42 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 4 | 12 | 30 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 4 | 12 | 38 | 1 |

## Kapacitné požiadavky

Kapacitné požiadavky predstavujú stanovenie potrebných prevádzkových kapacít zariadení využívaných v železničnej osobnej  a nákladnej doprave t. j.:

- požadovaná kapacita trate,

- kapacita železničných staníc a ich vybavenie.

Požadovaná kapacita trate

Kapacita (priepustná výkonnosť) trate musí zabezpečiť plynulosť železničnej dopravy počas celého dňa. Základné parametre musia byť v súlade s predpisom ŽSR D 24, ako aj vyhláškou UIC 406 D. Na základe výhľadového rozsahu dopravy je možné zadefinovať  základnú požiadavku - dvojkoľajná trať v celej dĺžke (Žilina – Košice – Čierna nad Tisou) s kapacitou:

- v úseku Žilina – Košice minimálne 120 vlakov/24 hod (celodenná kapacita) resp. 90 vlakov/900 min (kapacita počas rozhodujúceho obdobia občianskeho dňa) a 14 vlakov/2 hod  (kapacita počas dopravnej špičky) v jednom smere,

- v úseku Košice – Čierna nad Tisou minimálne 100 vlakov/24 hod,  75 vlakov/900 min a 11 vlakov/2 hod v jednom smere.

Pre zabezpečenie tejto kapacity musí byť navrhnuté:

- dostatočný počet dopravní s koľajovým rozvetvením pre riadenie sledu vlakov,

- traťové a staničné zabezpečovacie zariadenie.

Kapacita železničných staníc a ich vybavenie

Základné východiská pre posúdenie kapacity železničných staníc:

- základný (minimálny) počet dopravných koľají v železničnej stanici predstavujú 4 koľaje (2 hlavné a 2 predjazdné koľaje), počet koľají vychádza z potreby riadenia sledu vlakov pre každý smer nezávisle,

- zvýšený počet dopravných koľají len z titulu končiacich a vychodiacich vlakov v osobnej aj nákladnej doprave resp. tranzitných nákladných vlakov so spracovaním (odoberanie a priberanie záťaže),

- manipulačné koľaje pre nakládku a vykládku – zachované v každej stanici,

- zvýšený počet manipulačných koľají len z titulu:

- zostava a rozraďovanie vlakov,

- zhromažďovanie záťaže,

- zaústenia železničných vlečiek do stanice,

- odstavovanie a deponovanie súprav vlakov osobnej dopravy

- koľaje organizačných jednotiek patriacich ŽSR.

Vybavenie železničných staníc  je závislé od ich funkcie, minimálne vybavenie predstavuje okrem dostatočnej kapacity koľajiska:

- zariadenia pre nástup a výstup cestujúcich (nástupištia s mimoúrovňovým resp.  bezkolíznym prístupom cestujúcich, do rýchlosti 120 kmh-1 situované vedľa hlavných koľají, pre vyššie rýchlosti situované vedľa predjazdných koľají),

- zariadenia pre nakládku a vykládku tovaru (manipulačné plochy a rampy),

- zariadenia pre integráciu s inými druhmi dopravy (plochy pre zastávku verejnej autobusovej dopravy, plochy pre parkoviská typu P&R).

Vzhľadom na skutočnosť, že rozsah osobnej dopravy je pre všetky posudzované varianty takmer zhodný (s výnimkou úsekov Žilina – Vrútky a Kysak – Košice v Alternatíve 4.2) a aj v nákladnej doprave sú počty nákladných vlakov v jednotlivých koncepčných návrhoch zhodné  je potrebná kapacita železničných staníc rovnaká  pre všetky riešenia. Rozdielny počet koľají v jednotlivých konceptoch môže vyplynúť z variantného riešenia (preložka železničnej stanice do novej polohy  resp. zrušenie železničnej stanice v niektorých koncepčných návrhoch) vychádzajúceho zo špecifických cieľov koncepčných návrhov.

Tab. 2.8: Kapacita a technické vybavenie železničných staníc

| Železničná stanica | Dopravné koľaje | Manipulačné koľaje | Nástupištia Počet hrán/dĺžka | Ostatné technické vybavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 23 | 3 | 11/ 180 - 400 |  |
| Varín | 5 | - | 3/180 |  |
| Vrútky | 9 | 23 | 5/150 - 400 | rbč, rb, VNVK |
| Vrútky nákladná stanica | 6 | 17 | - |  |
| Turany | 4 | 3 | 2/180 | VNVK |
| Kraľovany | 11 | 4 | 4/ 120 - 400 | rb,VNVK, |
|  | v Alternatíve 3.2 železničná stanica mimo koridoru |  |  |  |
| Ľubochňa | 4 | 1 | 2/180 | rb, VNVK |
|  | v Alternatíve3.2 železničná stanica zrušená |  |  |  |
| Ružomberok | 4 | 7 | 3/ 400 | rb, rč, VNVK |
| Lisková | 6 | 16 |  |  |
| Liptovská Teplá | 4 | 1 | 2/180 | rb, VNVK |
|  | v Alternatíve 5 železničná stanica zrušená |  |  |  |
| Paludza (Alt. 1.1) | 4 | - | - |  |
|  | v Alternatívach 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 a 5 železničná stanica zrušená |  |  |  |
| Liptovský Mikuláš (Alt. 1.1) nová poloha ŽST | 5 | 8 | 3/400 | rbč, rč, VNVK |
|  | V Alternatívach 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 a 5 nová poloha železničnej stanice |  |  |  |
|  | 6 | 5 | 4/180-400 | rbč, VNVK |
| Liptovský Hrádok | 4 | 3 | 2/180 | rb, VNVK |
| Kráľova Lehota | 4 | 2 | 2/180 | rb, VNVK |
|  | v Alternatíve 5 železničná stanica zrušená |  |  |  |
| Východná | 4 | 1 | 2/180 |  |
| Štrba nová poloha ŽST (Alt. 5) | 4 | 7 | 2/400 + OŽ 2/ 41- 81 | rb, rč, VNVK |
|  | 4 | 5 | 2/400 |  |
| Svit | 4 | 2 | 2/ 180 | rb, VNVK |
| Poprad-Tatry | 7+2 (TEŽ) | 17 | 5/250 – 400 +2/110 (TEŽ) | rb, rbč, VNVK |
| Vydrník | 4 | 4 | 2/180 | rb, VNVK |
| Spišská Nová Ves | 12 | 23 | 5/120 - 400 | rb, rbč, VNVK |
| Markušovce (Alt. 1.1) nová poloha ŽST | 4 | 7 | 2/180 | rbč, VNVK |
|  | V Alternatívach 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 a 5 nová poloha železničnej stanice |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 2/180 | rb, VNVK |
| Spišské Vlachy nová poloha ŽST | 5 | 4 | 3/36 - 180 | rb, rbč, VNVK |
|  | V Alternatívach 3.1, 3.2, 4.2 a 5 nová poloha železničnej stanice |  |  |  |
|  | 5 | 1 | 3/100 - 180 | rb, VNVK |
| Krompachy | 5 | 4 | 3/180 | rb, VNVK |
| Margecany | 10 | 7 | 5/80 - 400 | rb, rbč, VNVK |
| Malá Lodina | 4 | 1 | 2/180 |  |
| Kysak | 7 | 4 | 4/400 | rb, VNVK |
| Kostoľany nad Hornádom | 5 | 2 | 2/180 | rb, VNVK |
| Košice | 54 | 58 | 9/150 - 400 | rb, rč, VNVK |
| Krásna nad Hornádom | 5 | 4 | 3/180 | rb, VNVK |
| Nižná Myšľa | železničná stanica zrušená vo všetkých alternatívach |  |  |  |
| Ruskov | 4 | 7 | 2/180 |  |
| Slanec | 4 | 3 | 2/180 | rb, VNVK |
| Kuzmice | 4 | 3 | 2/180 | rb, VNVK |
| Michaľany | 9 | 8 | 4/180 - 400 | rb, VNVK |
| Slovenské Nové Mesto | 7 | 9 | 3/180 | rbč, VNVK |
| Streda nad Bodrogom | 4 | 5 | 2/180 | rb, VNVK |
| Veľký Horeš | 4 | 4 | 2/180 | rb, VNVK |
| Pribeník | 5 | 4 | 2/180 | rb, VNVK |
| Dobrá | 17 | 28 | 2/180 |  |
| Čierna nad Tisou | 44 | 128 | 4/180 - 400 | rb, rbč, VNVK |

Legenda:

OŽ – Ozubnicová železnica

TEŽ – Tatranská elektrická železnica

rb – rampa bočná 		rč – rampa čelná 		rbč – rampa bočno-čelná

VNVK – všeobecná nakladacia a vykladacia koľaj.

Koľajové schémy jednotlivých železničných staníc v členení podľa alternatív riešenia tvoria prílohy č. 1 – 40.

Železničné zastávky

Železničné zastávky vplývajú na kapacitu trate najmä svojim počtom (každé zastavenie vlaku predlžuje obsadenie úseku a znižuje jeho výkonnosť) a polohou (situovanie zastávky v blízkosti železničnej stanice môže obmedziť využitie traťovej rýchlosti v nadväzujúcich úsekoch čo má opäť vplyv na kapacitu trate). V tejto súvislosti je potrebné preveriť potrebu existujúcich zastávok (najmä zastávok s nízkou frekvenciou cestujúcich) resp. optimalizovať ich polohu vzhľadom na zmeny trasy vplyvom zvýšenia traťovej rýchlosti. V úseku Žilina – Košice sa nachádza 33 železničných zastávok, z ktorých 4 boli vyhodnotené ako zastávky s nízkou frekvenciou t.j. menej ako 30 cestujúcich za deň. Sú to zastávky Teplička nad Váhom, Lisková, Kluknava a Veľká Lodina. V úseku Košice – Čierna nad Tisou sa nachádza 9 železničných zastávok z ktorých len zastávka Bohdanovce bola vyhodnotená ako zastávka s nízkou frekvenciou.

Uvedené zastávky sú situované mimo zastavanú časť obce a cestujúci využívajú výhodnejšie autobusové spojenie. Z uvedených železničných zastávok je 	zastávka Teplička nad Váhom navrhnutá na zrušenie vo všetkých alternatívach. Ostatné zastávky boli ponechané, vzhľadom na súčasnú situáciu v ktorej miestna samospráva nesúhlasí s rušením zastávok. Nízka frekvencia cestujúcich môže byť zohľadnená v zastavovacej politike osobných vlakov, z ktorých budú pravidelne zastavovať na týchto zastávkach len určené spoje tak, aby bola zachovaná obslužnosť územia. Preverenie možnosti zrušenia zastávok s malou frekvenciou bude súčasťou ďalšej prípravy projektu modernizácie trate.

## Jazdné a cestovné časy

Jazdné časy boli vypočítané pre jednotlivé koncepčné návrhy v členení podľa definovaných čiastkových  úsekov (niektoré krátke úseky sú spojené) na základe výškového a smerového vedia trás pomocou software JuveSoft. Vypočítané teoretické časy boli upravené (zvýšené o potrebné prirážky) v zmysle vyhlášky UIC 451-1. Jazdné časy boli vypočítané pre 3 základné segmenty osobnej dopravy (IC, R, Os). Pre vlaky nákladnej dopravy neboli realizované žiadne výpočty. Pre priebežné nákladné vlaky sú prevzaté súčasné jazdné časy s korekciou zodpovedajúcou skráteniu dĺžky úseku.

Jazdné časy sú spracované v prehľadných tabuľkách. Vo výpočtoch sú započítané tieto  zastavenia:

- IC 	Košice, Kysak, Poprad-Tatry, Liptovský Mikuláš,  Žilina,

- R	Čierna nad Tisou, Michaľany, Košice, Kysak, Margecany, Spišská Nová Ves, Poprad-Tatry,      Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kraľovany, Vrútky os. st., Žilina,

- Os 	všetky železničné stanice a zastávky.

Parametre vlakov (použité pre všetky alternatívy)

IC a R	- hnacie koľajové vozidlo s výkonom 6 400 kW (vo výpočte použité HKV Škoda 109E t.j. rad 381),

- hmotnosť vlaku 550 ton.

Os	- elektrická jednotka radu 671.

### Variant bez projektu

Vo variante bez projektu budú zachované súčasné jazdné a cestovné časy.

Tab. 2.9: Jazdné časy (v min.) vlakov vo variante bez projektu v členení podľa definovaných čiastkových úsekov

| Úsek | Variant bez projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os | Pn |
| Čierna nad Tisou - Michaľany |  | 35 | 43 | 47 |
| Michaľany - Košice |  | 36 | 46 | 54 |
| Košice - Kysak | 12 | 12 | 15 | 16,5 |
| Kysak - Margecany | 13,5 | 14 | 17,5 | 18 |
| Margecany - Krompachy | 6,5 | 7 | 10 | 7,5 |
| Krompachy - Spišská Nová Ves | 18 | 18 | 27,5 | 24 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 17 | 18 | 25 | 24,5 |
| Poprad-Tatry - Východná | 21,5 | 22,5 | 27,5 | 31,5 |
| Východná - Liptovský Hrádok | 9 | 9,5 | 12,5 | 14 |
| Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš | 8 | 8,5 | 11 | 10 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 16 | 16,5 | 22,5 | 21,5 |
| Ružomberok - Turany | 19 | 21 | 27 | 22,5 |
| Turany - Vrútky | 5,5 | 6,5 | 9 | 9 |
| Vrútky - Varín | 9,5 | 10 | 12 | 12 |
| Varín - Žilina | 6,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Čierna nad Tisou - Košice |  | 71 | 89,0 | 101 |
| Košice - Žilina | 162 | 169,5 | 222,5 | 219 |

Tab. 2.10: Cestovné časy (v min.) – variant bez projektu

| Úsek | Variant bez projektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | - | 37 | 52 |
| Michaľany - Košice | - | 36 | 52 |
| Košice - Kysak | 13 | 13 | 17 |
| Kysak - Margecany | 13,5 | 16 | 21 |
| Margecany - Spišská Nová Ves | 24,5 | 28 | 44 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 19 | 20 | 28 |
| Poprad-Tatry - Štrba | 14,5 | 17 | 20 |
| Štrba - Liptovský Mikuláš | 26 | 27 | 40 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 16 | 18,5 | 24 |
| Ružomberok - Kraľovany | 13,5 | 16 | 24 |
| Kraľovany - Vrútky | 11 | 15 | 22 |
| Vrútky -Žilina | 16 | 16,5 | 21 |
| Čierna nad Tisou - Košice | - | 73 | 104 |
| Košice - Žilina | 167 | 187 | 261 |

Pobyty v železničných staniciach Žilina,  Košice a Čierna nad Tisou nie sú započítané.

### Alternatíva 1.1

Tab. 2.11: Jazdné časy (v min.) vlakov v  Alternatíve 1.1 v členení podľa definovaných čiastkových úsekov

| Úsek | Alternatíva 1.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os | Pn |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 27 | 27 | 36 | 46 |
| Michaľany - Košice | 26 | 27 | 35,5 | 50 |
| Košice - Kysak | 10 | 10 | 14 | 16,5 |
| Kysak - Margecany | 12,5 | 13 | 17,5 | 18 |
| Margecany - Krompachy | 6,5 | 7 | 10 | 7,5 |
| Krompachy - Spišská Nová Ves | 15 | 16 | 26,5 | 23 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 14,5 | 15,5 | 23,5 | 24 |
| Poprad-Tatry - Východná | 19 | 20 | 27 | 31,5 |
| Východná - Liptovský Hrádok | 8 | 8 | 11,5 | 14 |
| Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš | 6,5 | 6,5 | 9 | 9 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 15,5 | 15,5 | 22 | 19,5 |
| Ružomberok - Turany | 16 | 18,5 | 24 | 19 |
| Turany - Vrútky | 4,5 | 5 | 8,5 | 8 |
| Vrútky - Varín | 8,5 | 9,5 | 11 | 10 |
| Varín - Žilina | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 53 | 54 | 71,5 | 96 |
| Košice - Žilina | 141 | 149 | 210 | 206 |

Tab. 2.12: Cestovné časy (v min.) – Alternatíva 1.1

| Úsek | Alternatíva 1.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 29 | 29 | 44 |
| Michaľany - Košice | 26 | 28 | 43 |
| Košice - Kysak | 11 | 11 | 16 |
| Kysak - Margecany | 12,5 | 15 | 21 |
| Margecany - Spišská Nová Ves | 21,5 | 25 | 43 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 16,5 | 17,5 | 26,5 |
| Poprad-Tatry - Štrba | 12 | 14,5 | 19,5 |
| Štrba - Liptovský Mikuláš | 23,5 | 24,5 | 37 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 15,5 | 17,5 | 23,5 |
| Ružomberok - Kraľovany | 13 | 16 | 23 |
| Kraľovany - Vrútky | 7,5 | 11 | 19,5 |
| Vrútky -Žilina | 13 | 14 | 18,5 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 55 | 57 | 87 |
| Košice - Žilina | 146 | 166 | 247,5 |

Pobyty v železničných staniciach Žilina, Košice a Čierna nad Tisou nie sú započítané.

### Alternatíva 2.3

Tab. 2.13: Jazdné časy (v min.) vlakov v  Alternatíve 2.3 v členení podľa definovaných čiastkových úsekov

| Úsek | Alternatíva 2.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os | Pn |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 27 | 27 | 36 | 46 |
| Michaľany - Košice | 26 | 27 | 35,5 | 50 |
| Košice - Kysak | 10 | 10 | 14 | 16,5 |
| Kysak - Margecany | 11,5 | 12 | 17 | 18 |
| Margecany - Krompachy | 5 | 6 | 10 | 7,5 |
| Krompachy - Spišská Nová Ves | 13 | 13,5 | 26,5 | 23 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 13 | 14 | 23,5 | 24 |
| Poprad-Tatry - Východná | 19 | 20 | 26,5 | 31,5 |
| Východná - Liptovský Hrádok | 8 | 8 | 10,5 | 14 |
| Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 13 | 13,5 | 19 | 19,5 |
| Ružomberok - Turany | 15,5 | 18 | 24 | 19 |
| Turany - Vrútky | 4,5 | 5 | 8 | 8 |
| Vrútky - Varín | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
| Varín - Žilina | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 53 | 54 | 71,5 | 96 |
| Košice - Žilina | 130 | 138,5 | 203 | 206 |

Tab. 2.14: Cestovné časy (v min.) – Alternatíva 2.3

| Úsek | Alternatíva 2.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 29 | 29 | 44 |
| Michaľany - Košice | 26 | 28 | 43 |
| Košice - Kysak | 11 | 11 | 16 |
| Kysak - Margecany | 11,5 | 14 | 20,5 |
| Margecany - Spišská Nová Ves | 18 | 21,5 | 43 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 15 | 16 | 26,5 |
| Poprad-Tatry - Štrba | 12 | 14,5 | 19 |
| Štrba - Liptovský Mikuláš | 22 | 22,5 | 36 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 13 | 15,5 | 20,5 |
| Ružomberok - Kraľovany | 12,5 | 16 | 23 |
| Kraľovany - Vrútky | 7,5 | 11 | 19 |
| Vrútky -Žilina | 12,5 | 13,5 | 17 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 55 | 57 | 87 |
| Košice - Žilina | 135 | 155,5 | 240,5 |

Pobyty v železničných staniciach Žilina, Košice a Čierna nad Tisou nie sú započítané.

### Alternatíva 3.1

Tab. 2.15: Jazdné časy (v min.) vlakov v Alternatíve 3.1 v členení podľa definovaných čiastkových úsekov

| Úsek | Alternatíva 3.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os | Pn |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 27 | 27 | 36 | 46 |
| Michaľany - Košice | 26 | 27 | 35,5 | 50 |
| Košice - Kysak | 8,5 | 8,5 | 14 | 16,5 |
| Kysak - Margecany | 11,5 | 12 | 17 | 18 |
| Margecany - Krompachy | 5 | 6 | 10 | 7,5 |
| Krompachy - Spišská Nová Ves | 12 | 12,5 | 26,5 | 23 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 12 | 13 | 23,5 | 24 |
| Poprad-Tatry - Východná | 18,5 | 19,5 | 26,5 | 31,5 |
| Východná - Liptovský Hrádok | 8 | 8 | 10,5 | 14 |
| Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 13 | 13,5 | 19 | 19,5 |
| Ružomberok - Turany | 15,5 | 18 | 24 | 19 |
| Turany - Vrútky | 4,5 | 5 | 8 | 8 |
| Vrútky - Varín | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Varín - Žilina | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 53 | 54 | 71,5 | 96 |
| Košice - Žilina | 124 | 132,5 | 202,5 | 206 |

Tab. 2.16: Cestovné časy (v min.)  – Alternatíva 3.1

| Úsek | Alternatíva 3.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 29 | 29 | 44 |
| Michaľany - Košice | 26 | 28 | 43 |
| Košice - Kysak | 9,5 | 9,5 | 16 |
| Kysak - Margecany | 11,5 | 14 | 20,5 |
| Margecany - Spišská Nová Ves | 17 | 20,5 | 43 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 14 | 15 | 26,5 |
| Poprad-Tatry - Štrba | 11,5 | 14 | 19 |
| Štrba - Liptovský Mikuláš | 22 | 22,5 | 36 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 13 | 15,5 | 20,5 |
| Ružomberok - Kraľovany | 12,5 | 16 | 23 |
| Kraľovany - Vrútky | 7,5 | 11 | 19 |
| Vrútky -Žilina | 10,5 | 11,5 | 16,5 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 55 | 57 | 87 |
| Košice - Žilina | 129 | 149,5 | 240 |

Pobyty v železničných staniciach Žilina, Košice a Čierna nad Tisou nie sú započítané.

### Alternatíva 3.2

Tab. 2.17: Jazdné časy (v min.) vlakov v Alternatíve 3.2 v členení podľa definovaných čiastkových úsekov

| Úsek | Alternatíva 3.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os | Pn |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 27 | 27 | 36 | 46 |
| Michaľany - Košice | 26 | 27 | 35,5 | 50 |
| Košice - Kysak | 8,5 | 8,5 | 14 | 16,5 |
| Kysak - Margecany | 11,5 | 12 | 17 | 18 |
| Margecany - Krompachy | 5 | 6 | 10 | 7,5 |
| Krompachy - Spišská Nová Ves | 12 | 12,5 | 26,5 | 23 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 12 | 13 | 23,5 | 24 |
| Poprad-Tatry - Východná | 18,5 | 19,5 | 26,5 | 31,5 |
| Východná - Liptovský Hrádok | 8 | 8 | 10,5 | 14 |
| Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 13 | 13,5 | 19 | 19,5 |
| Ružomberok - Turany | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 19 |
| Turany - Vrútky | 4,5 | 5 | 8 | 8 |
| Vrútky - Varín | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Varín - Žilina | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 53 | 54 | 71,5 | 96 |
| Košice - Žilina | 120 | 127 | 193 | 206 |

Tab. 2.18: Cestovné časy (v min.) – Alternatíva 3.2

| Úsek | Alternatíva 3.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 29 | 29 | 44 |
| Michaľany - Košice | 26 | 28 | 43 |
| Košice - Kysak | 9,5 | 9,5 | 16 |
| Kysak - Margecany | 11,5 | 14 | 20,5 |
| Margecany - Spišská Nová Ves | 17 | 20,5 | 43 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 14 | 15 | 26,5 |
| Poprad-Tatry - Štrba | 11,5 | 14 | 19 |
| Štrba - Liptovský Mikuláš | 22 | 22,5 | 36 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 13 | 15,5 | 20,5 |
| Ružomberok - Vrútky | 16 | 19,5 | 26 |
| Vrútky -Žilina | 10,5 | 11,5 | 16,5 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 55 | 57 | 87 |
| Košice - Žilina | 125 | 142 | 224 |

Pobyty v železničných staniciach Žilina, Košice a Čierna nad Tisou nie sú započítané.

### Alternatíva 4.2

Tab. 2.19: Jazdné časy (v min.) vlakov v Alternatíve 4.2 v členení podľa definovaných čiastkových úsekov

| Úsek | Alternatíva 4.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os | Pn |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 27 | 27 | 36 | 46 |
| Michaľany - Košice | 26 | 27 | 35,5 | 50 |
| Košice - Kysak | 8,5 | 8,5 | 14 | 16,5 |
| Kysak - Margecany | 12 | 12,5 | 17 | 18 |
| Margecany - Krompachy | 5,5 | 6,5 | 10 | 7,5 |
| Krompachy - Spišská Nová Ves | 12 | 12,5 | 26,5 | 23 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 12 | 13 | 23,5 | 24 |
| Poprad-Tatry - Východná | 18,5 | 19,5 | 26,5 | 31,5 |
| Východná - Liptovský Hrádok | 8 | 8 | 10,5 | 14 |
| Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 13 | 13,5 | 19 | 19,5 |
| Ružomberok - Turany | 16 | 18,5 | 24 | 19 |
| Turany - Vrútky | 5 | 5,5 | 9 | 8 |
| Vrútky - Varín | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
| Varín - Žilina | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 53 | 54 | 71,5 | 96 |
| Košice - Žilina | 128 | 136,5 | 204 | 206 |

Tab. 2.20: Cestovné časy (v min.) – Alternatíva 4.2

| Úsek | Alternatíva 4.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 29 | 29 | 44 |
| Michaľany - Košice | 26 | 28 | 43 |
| Košice - Kysak | 9,5 | 9,5 | 16 |
| Kysak - Margecany | 12 | 14,5 | 20,5 |
| Margecany - Spišská Nová Ves | 17,5 | 21 | 43 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 14 | 15 | 26,5 |
| Poprad-Tatry - Štrba | 11,5 | 14 | 19 |
| Štrba - Liptovský Mikuláš | 22 | 22,5 | 36 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 13 | 15,5 | 20,5 |
| Ružomberok - Kraľovany | 13 | 16 | 23 |
| Kraľovany - Vrútky | 8 | 12 | 19,5 |
| Vrútky -Žilina | 12,5 | 13,5 | 18,5 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 55 | 57 | 87 |
| Košice - Žilina | 133 | 153,5 | 242,5 |

Pobyty v železničných staniciach Žilina, Košice a Čierna nad Tisou nie sú započítané.

### Alternatíva 5

Tab. 2.21: Jazdné časy (v min.) vlakov v Alternatíve 5 v členení podľa definovaných čiastkových úsekov

| Úsek | Alternatíva 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os | Pn |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 27 | 27 | 36 | 46 |
| Michaľany - Košice | 26 | 27 | 35,5 | 50 |
| Košice - Kysak | 8,5 | 8,5 | 14 | 16,5 |
| Kysak - Margecany | 10,5 | 11 | 16,5 | 18 |
| Margecany - Krompachy | 4,5 | 5,5 | 8 | 7,5 |
| Krompachy - Spišská Nová Ves | 12 | 12,5 | 26,5 | 23 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 12 | 13 | 23,5 | 24 |
| Poprad-Tatry - Východná | 14,5 | 16 | 23,5 | 31,5 |
| Východná - Liptovský Hrádok | 6 | 6 | 10 | 14 |
| Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš | 4,5 | 4,5 | 9 | 9 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 11 | 11,5 | 16 | 19,5 |
| Ružomberok - Turany | 15,5 | 18 | 24 | 19 |
| Turany - Vrútky | 4,5 | 5 | 8,5 | 8 |
| Vrútky - Varín | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
| Varín - Žilina | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 53 | 54 | 71,5 | 96 |
| Košice - Žilina | 116 | 125 | 194,5 | 206 |

Tab. 2.22: Cestovné časy (v min.) – Alternatíva 5

| Úsek | Alternatíva 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IC | R | Os |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 29 | 29 | 44 |
| Michaľany - Košice | 26 | 28 | 43 |
| Košice - Kysak | 9,5 | 9,5 | 16 |
| Kysak - Margecany | 10,5 | 13 | 19,5 |
| Margecany - Spišská Nová Ves | 16,5 | 20 | 41 |
| Spišská Nová Ves - Poprad-Tatry | 14 | 15 | 26,5 |
| Poprad-Tatry - Štrba | 9 | 11,5 | 16 |
| Štrba - Liptovský Mikuláš | 18 | 19 | 34 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 12,5 | 13,5 | 18,5 |
| Ružomberok - Kraľovany | 12,5 | 16 | 23 |
| Kraľovany - Vrútky | 7,5 | 11 | 19,5 |
| Vrútky -Žilina | 12,5 | 13,5 | 17 |
| Čierna nad Tisou - Košice | 55 | 57 | 87 |
| Košice - Žilina | 121 | 142 | 232 |

Pobyty v železničných staniciach Žilina, Košice a Čierna nad Tisou nie sú započítané.

## Prevádzkové koncepty

Prevádzkový koncept je pre všetky posudzované varianty (variant bez projektu aj posudzované alternatívy jednotlivých koncepčných návrhov) v základných princípoch rovnaký. Na celom úseku bude prevádzkovaná zmiešaná doprava t. j. osobná aj nákladná. Z hľadiska prepravných segmentov budú prevádzkované:

- v osobnej doprave tri základné segmenty:

  - expresná diaľková doprava (vlaky EC, IC, Ex, EN),

  - diaľková doprava (vlaky R, REX),

  - medziregionálna, regionálna a prímestská doprava (vlaky Zr, Os),

- v nákladnej doprave tri základné segmenty:

  - expresná diaľková doprava (vlaky Nex),

  - diaľková doprava (vlaky Pn),

  - miestna doprava (vlaky Mn, Pv a Vleč).

Počty vlakov v  jednotlivých segmentov v definovaných úsekoch aj v jednotlivých koncepčných návrhoch sú rozdielne (viď  kap. 2.2 Výhľadový rozsah dopravy), avšak rozdiely nie sú výrazné.

Osobná doprava

Väčšina vlakov bude vedená v taktovom režime (hodinový, dvojhodinový resp. 4-hodinový takt), ostatné vlaky budú vedené počas zvýšených nárokov na prepravu (ranná a poobedňajšia špička, spoje vedené len v niektoré dni v týždni – piatok, nedeľa) resp. v požadovaných časových polohách (nočné spoje typu EuroNight).

Expresná diaľková doprava – tvoria ju vlaky dvoch základných relácií:

- Bratislava – Košice – (s predĺžením niektorých spojov na Ukrajinu),

- Praha – Košice – (Kyjev).

Diaľková doprava –  relácie:

- Bratislava – Košice – (Humenné),

- Praha – Košice – (Humenné),

- Košice – Humenné/Čierna nad Tisou,

- vlaky vedené v časti riešenej trate (Poprad-Tatry – Košice, L. Mikuláš – Žilina, Dolný Kubín – Kraľovany – Žilina atď.).

Regionálna doprava bude organizovaná na riešenej trati na troch základných úsekoch:

- Žilina – Poprad-Tatry,

- Poprad-Tatry – Košice,

- Košice – Čierna nad Tisou.

Vozebné ramená niektorých spojov môžu byť skrátené resp. predĺžené v závislosti od požiadaviek na prepravu.

Nákladná doprava

Diaľková nákladná doprava je v riešenom úseku prevažne tranzitná. Na trati sú vedené aj relačné priebežné nákladné vlaky (priame vlaky vedené medzi vlakotvornými železničnými stanicami – najmä Čierna nad Tisou, Košice, Žilina resp. skupinové vlaky s výmenou záťaže v určených železničných staniciach) a odosielateľské vlaky (vlaky medzi významnými miestami nakládky resp. vykládky). Trasy medzinárodných vlakov nákladnej dopravy budú vedené podľa dohôd, vnútroštátne nákladné vlaky s ohľadom na osobnú dopravu tak, aby bola zabezpečená maximálna plynulosť dopravy (minimum zastavení s dopravných dôvodov).

Zabezpečenie dostatočnej prevádzkovej spoľahlivosti nákladnej dopravy

Dostatočnú prevádzkovú spoľahlivosť pre nákladnú dopravu je potrebné riešiť najmä pri vlakoch s časovou prioritou (medzištátne Nex) a pri preprave komodít citlivých na spoľahlivosť (vlaky so zaručenou dĺžkou času prepravy resp. prepravy v režime“ just in time“).  Časová priorita t.j. prednosť niektorých nákladných vlakov (Nex) pred inými druhmi vlakov je daná už v súčasnosti  základnými predpismi pre organizovanie dopravy na dráhach – Pravidlá železničnej prevádzky, podľa ktorých medzinárodný nákladný vlak má prednosť pred vnútroštátnymi  vlakmi osobnej dopravy kategórie Zr (zrýchlený vlak) a Os (osobný vlak) a všetkými vnútroštátnymi nákladnými vlakmi. Zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti pre prepravu  komodít citlivých  na spoľahlivosť  bude zabezpečená:

- vyššou spoľahlivosťou dopravnej infraštruktúry (zlepšenie technického stavu  jednotlivých prvkov železničnej infraštruktúry,

- dispečerským riadením prevádzky s počítačovou (software) podporou rutinnej prevádzky (zníženie vplyvu ľudského činiteľa).

Pre všetky posudzované varianty sú spracované modelové GVD pre dopravnú špičku v časovom rozsahu 4 hodiny. Modelové GVD sú spracované v súlade s materiálom „Cieľový grafikon vlakovej dopravy“ (MDVRR SR, r. 2014).

Modelové GVD

Modelový GVD je pre vlaky osobnej dopravy navrhnutý ako:

- symetrický, s osou symetrie okolo celej hodiny,

- taktový.

Vlaky nákladnej dopravy sú dokreslené len pre preverenie možností ich vedenia (preverenie kapacity trate a plynulosti jazdy vzhľadom na rýchlejšie vlaky osobnej dopravy).

Konštrukcia modelového GVD sa odvíja od polohy rýchlikov v relácii Bratislava – Košice ktoré sú vedené v celodennom dvojhodinovom takte. Ich poloha je podmienená väzbou na medzinárodné spoje v relácii  (...) – Budapešť – Bratislava – Praha – (Berlín - ...) v Bratislave. Tieto spoje sú vedené v základnom dvojhodinovom takte a majú dlhodobejšie fixovanú  časovú polohu v Bratislave:

- smer z Budapešti do Prahy  párna hodina + 10 minút (P:10),

- smer z Prahy do Budapešti nepárna hodina + 50 minút (N:50).

Ako je z uvedených polôh zrejmé sú osovo symetrické okolo celej hodiny.

Z polohy týchto spojov môžeme odvodiť časovú polohu rýchlikov v relácií Bratislava – Košice a to:

- smer z Bratislavy do Košíc  odchod R z Bratislavy v P:15,

- smer z Košíc do Bratislavy príchod R do Bratislavy v N:45.

Po modernizácii úseku Bratislava – Žilina bude podľa poskytnutých podkladov (materiál „Cieľový GVD 2020“) cestovný čas pre segment R 2:15 hod (135 minút), čo predstavuje príchod do Žiliny v časovej polohe P:30 (symetrický odchod N:30). Týmto môže vzniknúť pre uzol Žilina systémový uzlový čas X:30, čo je v modelovom GVD využité aj pre segment expresnej diaľkovej dopravy (IC vlak v relácii Bratislava – Košice by odchádzal z Bratislavy v N:45 a do Žiliny príde v N:30 v opačnom smere P:30 a v Bratislave v P:15). V praxi to znamená že každú hodinu v časovej polohe X:30 (t.j. napr. o 6:30, 7:30, 8:30, atď.) sa  budú v uzle Žilina stretávať vlaky z/do Košíc aj z/do Bratislavy, na ktoré budú nadväzovať ďalšie linky, ale najmä Os vlaky zabezpečujúce zvoz a rozvoz cestujúcich po zaústených tratiach, čím je daný základný takt v regionálnej doprave, ktorý prestavuje 1 hodinu.  Hodinový takt je zabezpečený v úseku Žilina – Košice aj v diaľkovej doprave striedaním  R 6xx s EC a IC vlakmi. Počas dopravných špičiek je doprava zahustená regionálnymi rýchlikmi, ktoré sú vedené len v časti riešenej trate (napr. Žilina – Liptovský Mikuláš, Košice – Poprad). Systémový uzlový čas (X:30) pre uzol Žilina je  v  návrhu modelových  GVD definovaný ako “fixný“ t.j. rovnaký pre všetky alternatívy.  Rozdielne (pre jednotlivé alternatívy) sú časy odchodov/príchodov  vlakov pre uzly Poprad a Košice – tieto sú podmienené úsporami času dosiahnutými  v jednotlivých alternatívach riešenia.

Príklad:

- vo všetkých alternatívach má  R z Košíc príchod do Žiliny  v N:30,

- vo variante bez projektu je odchod R z Košíc v čase P:23,

- v alternatíve 1.1 je úspora času pre R v úseku Košice – Žilina 21 minút (3 minúty predstavuje úspora času v uzle Žilina) t.j. R z Košíc odchádza v P:44 (o 21 minút neskôr oproti variantu bez projektu),

- v alternatíve  3.1 je úspora  pre R v úseku Košice – Žilina 38 minút (3 minúty predstavuje úspora času v uzle Žilina) t.j. R z Košíc odchádza v N:01 (o 38 minút neskôr oproti variantu bez projektu).

Týmto spôsobom je možné využiť  celú úsporu času dosiahnutú zlepšením parametrov infraštruktúry v každej alternatíve.

V úseku Košice – Čierna nad Tisou je základným segmentom v osobnej doprave Os vlak vedený v základnom hodinovom takte. V požadovaných časových polohách sú vedené EC a R 9xx (Košice – Čierna n/T.). V časti úseku (Košice – výhybňa Slivník) sú vedené aj R a REX  (...) – Košice – výhybňa Slivník – Humenné, tieto vlaky úsekom prechádzajú bez zastavenia (okrem uzla Košice).

Väzby na odbočné a prípojné trate

Žilina – systémový uzlový čas X:30 umožní prestup medzi vlakmi vyššej kategórie  a regionálnymi vlakmi, ale aj medzi vlakmi hlavnej trate a odbočnej  (Žilina – Čadca) resp.  prípojnej trate (Žilina – Rajec). V Žiline bude zabezpečená aj väzba medzi Zr  Zvolen – Banská Bystrica – Vrútky – Žilina a vlakmi vyššej kategórie.

Vrútky – väzba medzi regionálnymi vlakmi Vrútky – Horná Štubňa a R 6xx.

Kraľovany – väzba medzi regionálnymi vlakmi Kraľovany – Trstená  a R 6xx.

Poprad – prestup  medzi  vlakmi vyššej kategórie  a regionálnymi vlakmi, väzba na TEŽ.

Margecany – väzba  medzi regionálnymi vlakmi Margecany – Červená Skala – (Banská Bystrica)  a R 6xx.

Kysak – väzba medzi prímestskými vlakmi Košice – Prešov a R 6xx.

Košice – prestup medzi vlakmi vyššej kategórie  a regionálnymi vlakmi, ale aj medzi vlakmi hlavnej trate a odbočnými traťami. V Košiciach bude zabezpečená aj väzba medzi REX Košice – Humenné a R 6xx.

Michaľany -   väzba medzi regionálnymi vlakmi Michaľany - Trebišov  a Os Košice – Čierna nad Tisou.

Detailnejší popis modelových GVD je uvedený pre jednotlivé  alternatívy v kap. 2.5.1 – 2.5.5. Modelové GVD pre jednotlivé alternatívy riešenia v rozsahu štvorhodinovej dopravnej špičky tvoria prílohy č. 41 – 47.

### Variant bez projektu

Základný prevádzkový koncept je dodržaný, ako aj systémový uzlový čas X:30 v Žiline. R 6xx sa „stretávajú“ v Kraľovanoch (väzba na trať  Kraľovany – Trstená), v Štrbe (väzba na OŽ) a medzi Krompachmi a Spišskými Vlachmi. V Poprade ani v Košiciach nie sú  vytvorené podmienky pre systémový uzlový čas. Väzby medzi vlakmi z odbočných tratí a vlakmi hlavnej trate ako aj medzi vlakmi vyššej kategórie a regionálnymi Os vlakmi vo vybraných uzlových staniciach (Žilina, Poprad, Košice) sú dodržané.

Vlaky nákladnej dopravy je možné prevážať úsekom počas celého dňa s určitým obmedzením počas dopravných špičiek.

### Alternatíva  1.1

Základný prevádzkový koncept je dodržaný, ako aj systémový uzlový čas X:30 v Žiline. R 6xx sa „stretávajú“ v blízkosti Kraľovian (väzba na trať  Kraľovany – Trstená), medzi  Štrbou a Popradom (väzba na OŽ v Štrbe a TEŽ v Poprade) a v Malej Lodine (väzba na trať Margecany – Červená Skala v železničnej stanici Margecany a na trať Kysak – Prešov v železničnej stanici Kysak). V Poprade aj v Košiciach sú čiastočne vytvorené podmienky pre systémový uzlový čas (X:00). Väzby medzi vlakmi z odbočných tratí a vlakmi hlavnej trate ako aj medzi vlakmi vyššej kategórie a regionálnymi Os vlakmi vo vybraných uzlových staniciach  (Žilina, Poprad, Košice) sú dodržané.

Vlaky nákladnej dopravy je možné prevážať úsekom počas celého dňa s určitým obmedzením počas dopravných špičiek.

### Alternatíva 2.3

Základný prevádzkový koncept je dodržaný, ako aj systémový uzlový čas X:30 v Žiline. R 6xx sa „stretávajú“ v blízkosti Kraľovian (väzba na trať  Kraľovany – Trstená), Popradu (väzba na TEŽ v Poprade) a v Kostoľanoch nad Hornádom (väzba na trať Kysak – Prešov v železničnej stanici Kysak). V Poprade aj v Košiciach sú vytvorené podmienky pre systémový uzlový čas (X:00). Väzby medzi vlakmi z odbočných tratí a vlakmi hlavnej trate ako aj medzi vlakmi vyššej kategórie a regionálnymi Os vlakmi vo vybraných uzlových staniciach  (Žilina, Poprad, Košice) sú dodržané.

Vlaky nákladnej dopravy je možné prevážať úsekom počas celého dňa s určitým obmedzením počas dopravných špičiek.

### Alternatíva 3.1

Základný prevádzkový koncept je dodržaný, ako aj systémový uzlový čas X:30 v Žiline. R 6xx sa „stretávajú“ v Ľubochni (väzba na trať  Kraľovany – Trstená v železničnej stanici Kraľovany), v Poprade (väzba na TEŽ v Poprade) a v Košiciach. V Poprade aj v Košiciach je vytvorený systémový uzlový čas (X:00). Väzby medzi vlakmi z odbočných tratí a vlakmi hlavnej trate ako aj medzi vlakmi vyššej kategórie a regionálnymi Os vlakmi vo vybraných uzlových staniciach  (Žilina, Poprad, Košice) sú dodržané.

Vlaky nákladnej dopravy je možné prevážať úsekom počas celého dňa s určitým obmedzením počas dopravných špičiek.

### Alternatíva 3.2

Základný prevádzkový koncept je dodržaný, ako aj systémový uzlový čas X:30 v Žiline. R 6xx sa „stretávajú“ v Ružomberku (väzba na trať  Turany - Kraľovany – Trstená zabezpečená Os vlakmi v železničnej stanici Turany) a v blízkosti Popradu (väzba na TEŽ v Poprade). V Poprade sú vytvorené podmienky pre systémový uzlový čas (X:00). Väzby medzi vlakmi z odbočných tratí a vlakmi hlavnej trate ako aj medzi vlakmi vyššej kategórie a regionálnymi Os vlakmi vo vybraných uzlových staniciach  (Žilina, Poprad, Košice) sú dodržané.

Vlaky nákladnej dopravy je možné prevážať úsekom počas celého dňa s určitým obmedzením počas dopravných špičiek.

### Alternatíva 4.2

Základný prevádzkový koncept je dodržaný, ako aj systémový uzlový čas X:30 v Žiline, naviac je rozšírený o podporu prímestskej dopravy v oblasti Košíc (v úsekoch Košice – Margecany a Košice – Prešov zvýšený počet Os vlakov počas dopravných špičiek) a v oblasti Žiliny (v úsekoch Žilina – Kraľovany a Žilina – Martin zvýšený počet Os vlakov počas dopravných špičiek). R 6xx sa „stretávajú“ v blízkosti Kraľovian (väzba na trať  Kraľovany – Trstená v železničnej stanici Kraľovany), Popradu (väzba na TEŽ v Poprade) a v Kostoľanoch nad Hornádom. V Poprade aj v Košiciach sú vytvorené podmienky pre systémový uzlový čas (X:00). Väzby medzi vlakmi z odbočných tratí a vlakmi hlavnej trate ako aj medzi vlakmi vyššej kategórie a regionálnymi Os vlakmi vo vybraných uzlových staniciach  (Žilina, Poprad, Košice) sú dodržané.

Vlaky nákladnej dopravy je možné prevážať úsekom počas celého dňa s určitým obmedzením počas dopravných špičiek.

### Alternatíva 5

Základný prevádzkový koncept je dodržaný, ako aj systémový uzlový čas X:30 v Žiline. R 6xx sa „stretávajú“ v blízkosti Kraľovian (väzba na trať  Kraľovany – Trstená), Popradu (väzba na TEŽ v Poprade) a v Kostoľanoch nad Hornádom (väzba na trať Kysak – Prešov v železničnej stanici Kysak). V Poprade sú vytvorené podmienky pre systémový uzlový čas (X:00). Väzby medzi vlakmi z odbočných tratí a vlakmi hlavnej trate ako aj medzi vlakmi vyššej kategórie a regionálnymi Os vlakmi vo vybraných uzlových staniciach  (Žilina, Poprad, Košice) sú dodržané.

Vlaky nákladnej dopravy je možné prevážať úsekom počas celého dňa s určitým obmedzením počas dopravných špičiek.

## Návrh doplnkových opatrení

Pre zvýšenie efektu modernizácie železničnej infraštruktúry je vhodné prijať niektoré opatrenia:

- podporné investičné opatrenia,

- organizačné opatrenia,

- prevádzkové opatrenia.

Podporné investičné opatrenia

Železničné stanice a zastávky:

- modernizovať (rekonštruovať) verejné časti staničných budov, tak aby zvýšenie kvality služieb v železničnej osobnej doprave bolo zrejmé už od príchodu do železničnej stanice (prioritne v železničných staniciach s vyšším obratom cestujúcich – Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Košice),

- na všetkých zastávkach vybudovať podmienky pre tarifné odbavenie cestujúcich a primerané sociálne zázemie:

- automaty na cestovné lístky a prístrešky na zastávkach s nižšou frekvenciou cestujúcich,

- objekty pre predaj cestovných lístkov a iné komerčné aktivity, čakacie priestory  a sociálne zázemie na zastávkach s vyššou frekvenciou cestujúcich,

- modernizovať resp. rekonštruovať priestory pre nakládku a vykládku (najmä tie ktoré sú využívané).

Vozidlový park (železničné osobné a nákladné koľajové vozidlá):

- zrýchliť tempo modernizácie vozidlového parku v osobnej doprav:

- cestujúci prichádza do priameho kontaktu s železničnými vozidlami a len nepriamo s železničnou traťou,

- parametre vozidlového parku musia byť zosúladené s parametrami trate (využitie zvýšenej traťovej rýchlosti všetkými vlakmi osobnej dopravy),

- zabezpečiť technicko-hygienickú údržbu vozidiel osobnej dopravy v samostatných prevádzkach mimo nástupíšť železničných staníc resp. ich blízkosti,

- modernizácia vozidlového parku v nákladnej doprave.

Údržba železničnej infraštruktúry:

- súbežne s modernizáciou železničnej infraštruktúry modernizovať aj oblasť jej údržby.

Integrácia s ostatnými druhmi dopravy:

Podporiť integráciu železničnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy:

- osobná doprava:

- realizovať vo vybraných lokalitách terminály pre integrované dopravné systémy resp. integrované zastávky verejnej dopravy (prestup „hrana – hrana“),

- vybudovať infraštruktúru nadväzných systémov t.j. rozšírenie plôch pre verejnú autobusovú dopravu (ukončenie liniek na železničnej stanici v prípade väčšej vzdialenosti železničných staníc/zastávok od obytných častí), parkoviská typu P&R a B&R prípadne aj K&R,

- realizovať vo vhodných lokalitách prepojenie železničnej a mestskej koľajovej dopravy (Košice),

- nákladná doprava:

- realizovať vo vybraných lokalitách verejné intermodálne terminály nákladnej dopravy (Žilina, Košice).

Organizačné opatrenia:

- zapojiť ŽSR do prípravy a realizácie integrovaných dopravných systémov v oblasti krajských miest Žilina, Poprad a Košice.

Prevádzkové opatrenia:

- zaviesť na riešenej trati taktový grafikon vo všetkých segmentoch osobnej dopravy rozšírený o prípojné trate na integrovaný taktový grafikon.

# Prílohy – Grafikony vlakovej dopravy