Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

A Textová časť

Príloha č. 2: Dopravný model

KF – Kohézny fond

Investícia do Vašej budúcnosti

# Obsah

Obsah	2

1.	Úvod	4

2.	Model osobnej dopravy	5

2.1	Základný scenár modelu osobnej dopravy	5

2.1.1	Základná charakteristika modelu dopravy	5

2.1.2	Vstupné dáta, použité zdroje dát	5

2.1.3	Model dopravnej ponuky	6

2.1.4	Model dopravného dopytu	8

2.1.5	Deľba prepravnej práce	12

Modelovanie spoľahlivosti železničnej dopravy v osobnej preprave	13

2.1.6	Výpočty dopravnej záťaže	15

2.1.7	Významné prepravné vzťahy	18

2.2	Prognóza osobnej dopravy	22

2.2.1	Popis modelovaných alternatív	22

2.2.2	Faktory ktoré vstúpili do prognózy osobnej dopravy	22

Medzinárodná preprava - situácia na Ukrajine	22

Celkový rast dopravy, vývojové trendy	23

Plánovanie zavedenia Integrovaných dopravných systémov (IDS)	24

Plánovanie strážených záchytných parkovísk na vybraných železničných staniciach	24

Zohľadnenie bezplatnej prepravy študentov a občanov v dôchodkovom veku	24

Zlepšenie spoľahlivosti prepravy	24

Analýza existujúcich štúdií v prognóze osobnej dopravy.	25

2.2.3	Výsledky prognóz	25

2.2.4	Stanovenie prevedenej dopravy.	35

2.2.5	Rozloženie prevedenej dopravy na zdroje a ciele ( O-D) pre výhľadový rok 2057	37

3.	Model nákladnej dopravy	42

3.1	Základný scenár modelu nákladnej dopravy	42

3.1.1	Základná charakteristika modelu nákladnej dopravy	42

3.1.2	Model dopravnej ponuky	42

3.1.3	Model dopravného dopytu	43

3.1.4	Významné prepravné vzťahy	44

3.1.5	Deľba prepravnej práce v nákladnej doprave	47

3.1.6	Zaťažovanie modelovej siete prepravnými vzťahmi – nákladná doprava	49

3.2	Prognóza nákladnej dopravy	50

3.2.1	Faktory, ktoré vstúpili do prognózy nákladnej dopravy	50

Medzinárodná preprava - situácia na Ukrajine	50

Celkový rast dopravy, vývojové trendy	50

Zvýšený záujem prepravcov o kontajnerovú dopravu	50

Existujúce štúdie nákladnej železničnej dopravy v širšom regióne	50

3.2.2	Modelované alternatívy a ich výsledky vo výhľadovom roku	50

3.2.3	Komodity s najvyšším potenciálom prevedenia na železničnú dopravu a ich vyjadrenie s pomocou zdrojov a cieľov (OD).	53

4.	Záver	56

5.	Literatúra (výber)	57

Príloha č. 2: Dopravný model

# Úvod

Príloha č. 2 "Aktualizácia Štúdie realizovateľnosti železničného koridoru Žilina - Košice - Čierna nad Tisou" prehľadne zhŕňa spôsob spracovania dopravného modelu a jeho najdôležitejšie výsledky. Táto príloha vychádza zo Správy o dopravnom modeli a dopravných prieskumoch, ktoré sú súčasťou výstupov štúdie, ale nezachádza do takých detailov ako spomínaná správa. Na druhej strane, obsahuje niektoré podrobnejšie informácie o finálnom vývoji modelu a prognostické časti.

# Model osobnej dopravy

## Základný scenár modelu osobnej dopravy

### Základná charakteristika modelu dopravy

Model dopravy bol spracovávaný podľa koncepcie definovanej v Úvodnej správe štúdie realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna n. T.  št. hr. Základná myšlienka tejto koncepcie je, že pokiaľ nie je možné použiť dopravný model Slovenskej republiky formou nejakého výrezu (sub – siete a sub – matíc prepravných vzťahov), je nutné takýto model vytvoriť. Nakoľko ale projekt svojim rozsahom a termínmi neumožňuje vytvorenie plnohodnotného modelu Slovenskej republiky, je tento predkladaný model spracovávaný s rozličnou mierou presnosti: vyššou presnosťou na koridore a v jeho blízkom okolí a nižšou presnosťou v oblastiach vzdialených od koridoru.

Hlavným dôvodom pre toto spracovanie je, že model musí zodpovedať globálnym údajom vyššej správnej jednotky, čo je v tomto prípade celé územie Slovenskej republiky.  Prepravné dáta na úrovni Slovenskej republiky, ktorým model dopravy zodpovedá, sú predovšetkým: celkové počty prepravených osôb vo verejnej železničnej i cestnej doprave, celkové množstvo ton prepraveného nákladu cestnou i železničnou dopravou v členení na vnútroštátnu prepravu, dovoz, vývoz a tranzit.

### Vstupné dáta, použité zdroje dát

Použité zdroje dát dopravnej ponuky a dopravného dopytu sú popísané v nasledujúcom súhrne:

Súhrnný zoznam všetkých dát používaných v dopravnom modeli:

- počet obyvateľov v každej obci na Slovensku,

- počet ekonomicky aktívnych osôb,

- počty osôb dochádzajúcich do zamestnania,

- počet nezamestnaných,

- počet osôb na dôchodku,

- počet študentov,

- počet pracovných miest,

- počet obchodov,

- počet hypermarketov,

- počet bazénov,

- počet štadiónov,

- počet hotelov a ďalších rekreačných zariadení, vrátane jeho kapacity,

- počet škôl (primárne, sekundárne, vysoké školy),

- počet firiem v rôznych typoch priemyslu,

- priemerný podiel služobných ciest,

- cestovné poriadky a trasy pre autobusovú a železničnú dopravu,

- Shp. súbory železničnej siete na slovenskom území,

- Shp. súbory cestnej siete na slovenskom území výsledky intenzít a cestnej osobnej a nákladnej dopravy v minulom sčítaní dopravy, pre kalibráciu modelu,

- počty pri nástupe a výstupe cestujúcich vo vybraných železničných staniciach na chodbe,

- národná dopravná štatistika (celkový počet prepravovaných cestujúcich a tovarov vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou, vrátane tranzitu): súčasný stav a vývoj od roku 2000 doteraz.

### Model dopravnej ponuky

Model dopravnej ponuky obsahuje tieto základné módy dopravy:

- cestná osobná doprava (automobilová, verejná),

- železničná osobná doprava,

Nakoľko je model multimodálny a cestná a železničná sieť musia byť vzájomne prepojené, bol  do modelu pridaný ešte mód nadväzujúcej dopravy, ktorý je atribútom hrán prepojujúcich cestnú a železničnú sieť:

- pešia doprava (pre prestupy medzi zastávkami verejnej dopravy, autobusovej i železničnej).

Modelová dopravná sieť bola spracovaná z dvoch na sebe nezávislých zdrojov, obe ako geovrstvy vo formáte shp.

- Sieť železničnej dopravy – nebola poskytnutá objednávateľom, a preto musela byť zaistená z verejných zdrojov, konkrétne zo Slovenskej vektorovej  mapy  1: 50 000. Táto sieť, aby bola použiteľná pre dopravný model, musela byť upravená tak, aby jednotlivé uzly boli tvorené železničnými stanicami a bodmi vetvenia siete.

- Siete cestnej dopravy – tu bola situácia zložitejšia. Použitá sieť je kombináciou niekoľkých dátových zdrojov: od Ministerstva dopravy boli získané celkom 3 vrstvy (na základe sub - licenčnej zmluvy), s rôznym stupňom použiteľnosti. Ďalej boli použité taktiež údaje tretích strán, konkrétne z internetu stiahnutá verzia shp Openstreetmap.

Ďalej boli prevedené tieto kroky:

- Filtrovanie cestnej siete tak, že výsledkom sú všetky diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. a II. triedy a nižších na celom území Slovenskej republiky. V okresoch, ktorými prechádza trasa posudzovaného železničného koridoru, boli do modelovej dopravnej siete zahrnuté aj cesty III. triedy.  Sú to tieto okresy: Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Košice a Trebišov.

- Prepojenie cestnej a železničnej siete vo formáte GIS a následná konverzia siete do SW, v ktorom je spracovávaný model dopravy (EMME).

- Definícia zón = centroidov (bližší popis je v kapitole „model dopravného dopytu“) a ich pripojenie na sieť formou konektorov.

- Prepojenie cestnej a železničnej sub - siete hranami s definovanými „nadväzujúcimi“ dopravnými módmi (t.j. pešia a nadväzujúca nákladná doprava) plus kódovanie železničných a autobusových zastávok.

- Tvorba liniek verejnej osobnej dopravy, definícia zastávok v závislosti na kódovaní.

Obr. 2.1: Schéma cestnej siete v modeli dopravy – výrez Slovenskej republiky. Je zrejmá rozličná podrobnosť modelu – hustejšia cestná  sieť, doplnená o komunikácie III. triedy, v okolí koridoru. Zelenou je vyznačená električková sieť v Košiciach.

Obr. 2.2 Schéma železničnej siete v modeli dopravy – výrez Slovenskej republiky. Typovo je odlíšená ŠRT Haniska – Maťovce. Červenou farbou sú vyznačené vlakotvorné stanice a pohraničné body.

### Model dopravného dopytu

Obdobne ako v prípade modelu dopravnej ponuky, je model dopravného dopytu koncipovaný oveľa podrobnejšie v blízkosti koridoru v porovnaní s oblasťami vzdialenejšími od koridoru. Dopravné zóny boli definované ako oblasť nachádzajúca sa vo svojej rozlohe medzi katastrami obcí a plochou okresov.

Obr. 2.3 Schéma zonácie územia: v okresoch, ktoré pretínajú trasu železničného koridoru, sú hranice dopravných zón identické s hranicami obcí. V okresoch mimo železničný koridor je vždy niekoľko obcí zlúčených do jednej dopravnej zóny.

Obr. 2.4. Dopravný model s vyznačením zón (centroidy)

Celkovo má dopravný model v súčasnej dobe 863 dopravných zón, z čoho je 804 vnútorných zón (obce, rozdelené okresy),  45 „blízkych“ externých zón v miestach hraničných prechodov a ďalších 14 vzdialených externých zón umiestených vo veľkej vzdialenosti od hraníc Slovenskej republiky. Blízke externé zóny v mieste hraničných prechodov slúžia ako zdroje a ciele prihraničnej osobnej dopravy i nákladnej dopravy (t.j. exportu a importu). Externé zóny sú zóny, kadiaľ sa prepravované osoby a tovar dostávajú na modelové územie a kadiaľ z neho vychádzajú.

Vstupné socioekonomické dáta zonálneho charakteru

V spolupráci so Slovenským štatistickým úradom boli zisťované potrebné socioekonomické dáta, ktoré slúžia ako vstupy pre modelovanie dopravného dopytu. Zdrojom týchto dát je Mestská a obecná štatistika (MOŠ) a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 (SLDB). Konkrétne sa jedná o tieto dáta, v členení za jednotlivé obce:

- Počty ekonomicky aktívnych obyvateľov.

- Počty študentov.

- Dochádzanie do zamestnania.

- Počty a veľkosti obchodných centier.

- Počty pracovných miest.

- Kapacity škôl.

- Atraktivity ovplyvňujúce voľnočasové aktivity: t. j. ubytovacie kapacity, kúpaliská, bazény, hrady a zámky, chránené územia, a pod.

V rámci modelu dopytu po osobnej doprave boli definované nasledujúce segmenty populácie:

- Zamestnaní s prístupom k automobilu.

- Zamestnaní bez prístupu k automobilu.

- Nezamestnaní s prístupom k automobilu.

- Nezamestnaní bez prístupu k automobilu.

- Študenti.

Tab. 2.1: Model dopravného dopytu

|  | do zamestnania | do škôl | voľnočasové cesty | obchodné cesty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracujúci | P,S | N | P,S | O |
| Nepracujúci | N | N | P,S | N |
| Študenti | N | S | P,S | N |

S ... modelované, k dispozícii vstupné údaje zo štatistiky

P ... modelované, k dispozícii vyhodnotenie prieskumov

O ... kvalifikovaný odhad, nedostatok vstupných údajov

N ... nemodelované

Pri stanovení prepravných vzťahov bola zohľadnená jednak vnútorná doprava na území Slovenska, ďalej vonkajšia doprava, pre ktorú je Slovensko cieľom cesty (import), vonkajšia doprava, pre ktorú je Slovensko zdrojom cesty (export) a tiež tranzitná doprava. Prepravné vzťahy sú stanovené za osobnú dopravu spolu (v jednotkách osôb), nákladnú dopravu celkom (v jednotkách ton tovaru) a ďalej rozdelené na cestnú a železničnú dopravu pomocou modelu deľby dopravnej práce (modal split).

Vzhľadom k tomu, že neexistuje matica prepravných vzťahov osobnej dopravy, boli tieto matice vypočítané pre jednotlivé segmenty populácie definované v predchádzajúcej kapitole, s pomocou metódy príťažlivosti. Všeobecne  je možné problém formulovať tak, že distribúcia dopravnej produkcie zóny p do zóny q je priamo úmerná atraktivite zóny q a nepriamo úmerná vzdialenosti medzi zónami p a q. Namiesto vzdialenosti môžeme zvažovať taktiež cestovný čas zo zóny p do zóny q alebo náklady na prepravu zo zóny p do zóny q.  Základný vzťah je nasledujúci:

(1)

LEGENDA

gpq	počet ciest zo zóny p do zóny q

Op	dopravná produkcia zóny p

Dq	dopravná atraktivita zóny q

f(upq)	funkcie cestovného času (alebo nákladov)  zo zóny p do zóny q

θ	konštanta ku kalibrácii

n	celkový počet zón v systéme

Špecifický prípad gravitačného modelu predstavuje model entropie („Entrophy“, „Exponential Gravity“). Model entropie, ktorý využíva negatívnu exponenciálnu odporovú funkciu, sa stal populárnym vďaka analýze Wilsona. Tento model je jednoduchší než klasický gravitační model, pretože jeho základom je vstupná matica, tvorená iba negatívnou exponenciálnou hodnotou cestovného času (alebo nákladov) medzi dvomi zónami p a q:

(2)

LEGENDA

upq	cestovný čas (alebo náklady)  zo zóny p do zóny q

e	základ prirodzeného logaritmu

θ	konštanta ku kalibrácii

V priebehu riešenia projektu bolo zistené, že sa tento model nehodí na všetky typy ciest. Najmä nie pre obchodné cesty, kedy vychádzalo príliš málo ciest na dlhé vzdialenosti. Na základe zhodnotenia správania rôznych distribučných funkcií, najmä vo vysokých hodnotách cestovného času, bola pre obchodné cesty vybraná distribučná funkcia EVA2, ktorá lepšie zohľadňuje fakt, že pracujúcim na služobných cestách nevadí cestovanie na dlhé vzdialenosti.  Táto funkcia má nasledujúci tvar:

(3)

LEGENDA

upq	cestovný čas (alebo náklady)  zo zóny p do zóny q

a,b,c   konštanty ku kalibrácii

Obr. 2.5 Priebehy rôznych distribučných funkcií. Funkcie použité v modeli dopravy sú vyznačené tučným.

| Obr. 2.6 Histogram ciest do zamestnania | Obr. 2.7 Histogram obchodných ciest | Obr. 2.8 Histogram voľnočasových ciest |
| --- | --- | --- |

### Deľba prepravnej práce

S pomocou postupu uvedeného v tejto kapitole bola deľba prepravnej práce vypočítaná pre každý OD pár (dvojicu zón, medzi ktorými prebieha preprava) zvlášť, s pomocou kalkulátoru matíc. Vstupom sú matice ciest medzi zdrojmi a cieľmi dopravy v členení na účel ciest (t.j. cesty do zamestnania, obchodné cesty, cesty do škôl, voľnočasové cesty) a výstupom sú matice ciest jednotlivých druhov dopravy (automobil, autobus, vlak).

Základom pre model deľby prepravnej práce (v členení na jednotlivé OD páry) boli úžitkové funkcie automobilovej, vlakovej a autobusovej dopravy.  Pravdepodobnosti výberu dopravného módu je možné stanoviť v závislosti na prepravnom čase, nákladoch a socioekonomickej charakteristike populácie s pomocou tzv. funkcie úžitku jednotlivých módov.

Funkcia úžitku pre pracovné cesty zamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu - automobil

-Umpq = 3.59+(-0.03*TT)+(-0.402*TC)                              (4a)

Funkcia úžitku pre pracovné cesty zamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu – autobus

Umpq = 0.00+(-0.016*TT)+(-0.402*TC)                         	(4b)

Funkcia úžitku pre pracovné cesty zamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu – vlak

Umpq = 0.00+(-0.01*TT)+(-0.402*TC)   			(4c)

Funkcia úžitku pre pracovné cesty zamestnaných obyvateľov bez prístupu k automobilu - automobil Umpq = 0.00+(-0.00*TT)+(-0.28*TC)   			             (4d)

Funkcia úžitku pre pracovné cesty zamestnaných obyvateľov bez prístupu k automobilu - autobus Umpq = 0.00+(-0.00*TT)+(-0.028*TC)   			             (4e)

Funkcia úžitku pre pracovné cesty zamestnaných obyvateľov bez prístupu k automobilu – vlak

Umpq = 0.00+(-0.00*TT)+(-0.023*TC)   			(4f)

Funkcia úžitku pre voľnočasové  cesty zamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu - automobil

Umpq = 2.79 +(-0.0014*TT)+(-0.329*TC)   		(4g)

Funkcia úžitku pre voľnočasové  cesty zamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu - autobus

Umpq = 0.00+(-0.00*TT)+(-0.329*TC)   			(4h)

Funkcia úžitku pre voľnočasové  cesty zamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu - vlak

Umpq = 0.00+(-0.0006*TT)+(-0.329*TC)   		(4i)

Funkcia úžitku pre voľnočasové  cesty nezamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu - automobil

Umpq = 2.32+(-0.00*TT)+(-0.685*TC)   			(4j)

Funkcia úžitku pre voľnočasové  cesty nezamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu – vlak a autobus

Umpq = 0.00+(-0.00*TT)+(-0.685*TC)   			(4k)

Funkcia úžitku pre ostatné cesty zamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu - automobil

Umpq = 2.96+(-0.016*TT)+(-0.266*TC)   		(4m)

Funkcia úžitku pre ostatné cesty zamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu - autobus

Umpq = 0.00+(-0.006*TT)+(-0.266*TC)   		(4n)

Funkcia úžitku pre ostatné cesty zamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu - vlak

Umpq = 0.00+(-0.00*TT)+(-0.266*TC)   			(4o)

TT = prepravný čas,  TC = prepravné náklady

#### Modelovanie spoľahlivosti železničnej dopravy v osobnej preprave

Pre výpočet modal-split v osobnej doprave sa okrem cestovného času používa aj čas, ktorý osoba strávi čakaním na spoj vo verejnej doprave. Pre linky, kde je krátky rozostup medzi jednotlivými spojmi (headway), sa predpokladá, že cestujúci príde na nástupište verejnej dopravy bez ohľadu na to, kedy spoj podľa cestovného poriadku vyráža. V takom prípade sa čas čakania modeluje ako ½ časového rozostupu medzi jednotlivými spojmi. To sa týka najmä mestskej hromadnej dopravy. U diaľkových spojov sa naopak predpokladá, že cestujúci príde načas, a vtedy sa doba čakania modeluje ako malý počet minút. V našom modeli je to nula. To však platí iba vtedy, ak nie je zároveň modelovaná spoľahlivosť verejnej dopravy.

Spoľahlivosť verejnej dopravy býva modelovaná zjednodušene ako priemerná doba čakania na meškajúci spoj verejnej dopravy.

Výpočet priemerného meškania, ktoré pripadá na jeden vlak v osobnej doprave, sa opiera o informácie o meškaní. Predpokladáme, že vplyvom modernizácie železničného koridoru sa meškania, ktoré sú spôsobené čisto železničnou infraštruktúrou, minimalizujú. V roku 2014 bolo celkové meškanie všetkých vlakov, ktoré prepravujú cestujúcich na Slovensku 2275002 minút, z toho meškanie spôsobené železničnou infraštruktúrou činilo 461181 minút pre všetky vlaky dohromady. Na jeden oneskorený vlak potom pripadá priemerné meškanie spôsobené infraštruktúrou 3,92 minúty. Ideálne by bolo pracovať s rozložením početností oneskorení určitej veľkosti (resp. S akou pravdepodobnosťou náhodne vybraný vlak naberie meškanie, povedzme, 10 minút), ale také dáta nemáme k dispozícii.

Preto budeme ďalej uvažovať len nad rizikom oneskorenia. Išlo o 117601 prípadov nesplnenia grafikonu. Do oneskorenia, ktoré zavinila železničná infraštruktúra, zaraďujeme čísla 33, 34, 39, 60 - 65, 69 kódovníku dôvodov oneskorenia ŽSR. Počet vlakov v osobnej doprave, vypravených za rok, bol zistený ako 508810 vlakov. Počet zastávok, všetkých týchto vlakov, ktoré mohli byť oneskorením dotknuté, je 4558850 za rok. Ak počet prípadov meškania podelíme počtom zastávok vlakov, vyjde nám pravdepodobnosť meškania na zastávku, a to je 0,03.

Riziko oneskorenia poznáme pre priemernú zastávku vlaku. Povedzme, že meškanie vlaku od nástupu cestujúceho cez všetky zastávky, ktorými prechádza, nie je pre cestujúceho dôležité. Rozhodujúce je oneskorenie, ktoré vlak má v jeho cieľovej (resp. prestupnej) stanici. V oboch prípadoch cestujúcemu hrozí, že nestihne naplniť účel cesty, alebo že nestihne nadväzujúce spojenie. Riziká, že bude cestujúci pri výstupe z vlaku mať meškanie, sa v prípade viacerých nadväzujúcich vlakov pri prestupe jednoducho sčítajú. Nesčítajú sa ako pravdepodobnosti, ale ako dôsledky tohto rizika. Pre dopravu s prestupmi sa celková miera rizika získa priemernou mierou rizika vynásobenú počtom vlakov, ktoré cestujúci za cestu použil.

Pre model bol do úžitkovej funkcie výberu železničného dopravného módu zavedený parameter rizika oneskorenia s koeficientom 1,528. To je priemer medzi hodnotami z analyzovaných dostupných štúdií. Ku všetkým funkciám úžitku, uvedených v tejto kapitole, bol pripočítaný odpor voči riziku meškania R, pričom R = 1,528 * počet nástupov * 0,03.

Pôvodné funkcie úžitku dopravného módu m pre daný segment populácie prepravujúcej sa za daným účelom, boli odvodené z prieskumu preferencií a závisia na prepravnom čase a prepravných nákladoch. K úžitkovým funkciám módu železničnej dopravy bol pridaný parameter spoľahlivosti, ktorého konštrukcia je podrobnejšie popísaná vyššie.

Ako príklad tu možno uviesť úžitkovú funkciu pre pracovné cesty zamestnaných obyvateľov s prístupom k automobilu. Pôvodná funkcia úžitku pre cestovanie vlakom zo zóny p do zóny q:

Urail pq = 0.00+(-0.01*TT)+(-0.402*TC)

kde TO je prepravný čas a TC sú prepravné náklady, vyzerá po doplnení faktora spoľahlivosti takto:

Urail pq = 0.00+-0.01*TT+-0.402*TC-1.528*B*0.03

kde B = počet nástupov pripadajúcich na jednu cestu (pre daný OD pár). Rovnakým spôsobom sú doplnené úžitkové funkcie železničnej dopravy pre všetky ostatné populačné segmenty a účely ciest. Vo variantoch s projektom počítame s tým, že sa zlepší spoľahlivosť, a tým sa bude minimalizovať pravdepodobnosť meškania na 1 zastávku. Vzťah pre varianty s projektom bude mať teda túto podobu:

Urail pq = 0.00+-0.01*TT+-0.402*TC-1.528*B*0.00

Aplikáciou faktoru spoľahlivosti sa zníži podiel železničnej dopravy na celkovej prepravnej práci o približne 0.8 – 1.2 %.

Pre model bol do úžitkovej funkcie výberu železničného dopravného módu zavedený parameter rizika oneskorenia s koeficientom 1,528. To je priemer medzi hodnotami z analyzovaných dostupných štúdií  (Ortuzar et al, 2011, Noland et al. 2002).

Tab. 2.2 Výsledná priemerná deľba prepravnej práce:

| Podiel jednotlivých druhov dopravy (%) na rozličných typoch ciest | vlak | autobus | automobil |
| --- | --- | --- | --- |
| práca / škola | 25-30 % | 25-30 % | 45-50% |
| voľný čas | 20 % | 15 % | 65 % |
| iné | 10 % | 20 % | 70 % |

Najdôležitejšie údaje pre každý OD pár (teda medzi každou dvojicou zón, medzi ktorými prebieha preprava) sú časy a náklady jednotlivých druhov dopravy. Matica cestovného času automobilovej dopravy je vygenerovaná pri procesoch zaťažovania, na základe hľadania časovo najkratších trás. U verejnej dopravy (autobus, vlak) je stanovenie času obdobné, len metódy výpočtu sa líšia. Rozdiel je tiež v tom, že u verejnej dopravy sa cestovný čas skladá z čiastkových cestovných časov: čas príchodu na zástavku, čakanie na spoj, čas strávený vo vozidle (vozidlách) verejnej dopravy, čas prestupov a čas odchodu od poslednej zástavky k cieľu cesty. Všetky tieto časy je možné vyjadriť formou OD-matíc, iba čas príchodu na zástavku (access time) a odchodu k cieľu cesty (egress time) je v modeli zlúčený do jednej matice.

Čo sa týka prepravných nákladov, ktoré tiež veľmi ovplyvňujú deľbu prepravnej práce, tak i všetky parametre nákladov v úžitkových funkciách sú založené na maticiach vzdialeností najkratších trás. Zatiaľ čo u individuálnej automobilovej dopravy je možné takú maticu vygenerovať v procese zaťažovania siete prepravnými vzťahmi (t.j., že medzi každým zdrojom a cieľom dopravy existuje jedna najkratšia trasa), u verejnej dopravy to možné nie je, pretože tam sa pracuje s priemerným cestovným časom. Preto boli v úžitkových funkciách verejnej dopravy (autobus, vlak) použité v časti nákladov rovnako časové matice s výpočtom vzdialenosti podľa priemernej rýchlosti. Vlastná hodnota nákladov na prepravu bola získaná pomocou uvedenej vzdialenosti a ceny prepravy v EUR/km. Táto cena je pre rôzne segmenty populácie rozličná a odráža sa v nej tarifná politika prevádzkovateľov verenej dopravy.

### Výpočty dopravnej záťaže

Pri rovnovážnom zaťažovaní sú matice prepravných vzťahov prideľované na modelovú dopravnú sieť na trasy s najkratším cestovným časom, najnižšími nákladmi alebo s najnižšou hodnotou kombinácie týchto faktorov. Čas je daný funkciou, ktorá v sebe obsahuje taktiež parameter prideleného dopravného objemu (v) a kapacity úseku (c). Funkcia má exponenciálny charakter a zohľadňuje náhle spomalenie, až takmer zastavenie, dopravného prúdu pri približovaní sa a dosiahnutí (prípadne prekročení) kapacity úseku. Funkcia počíta oneskorenie, a tomu zodpovedá jej anglický názov „Volume Delay Function“ (ďalej VDF). Existuje mnoho typov funkcií VDF, napr. štandardné funkcie BPR (skr. Bureau of Public Road) vyvinuté pre tieto účely v 70-tych rokoch v USA. Táto funkcia má nasledujúci tvar:

(5)

LEGENDA: tv reálny čas prejazdu úsekom u (min) t0 voľný prejazd úsekom u (min) γ premenný parameter (použitá hodnota 0.5) v objem dopravy pridelený na úsek u pri n-tej iterácii zaťažovania lan počet pruhov na úseku u c kapacita úseku u pripadajúca na jeden jazdný pruh n premenný parameter (použitá hodnota 4.0)

Premenné tejto funkcie majú vplyv na výsledný cestovný čas všetkých ciest v modeli a na plynulosť dopravného prúdu. Čím vyšší je exponent n, tím strmší je nárast cestovného času (spomalenie dopravného prúdu) pri približovaní sa ku kapacite daného úseku.

Metóda generalizovaných nákladov, využitá v rámci tohto projektu, obsahuje ešte navyše parameter nákladov a váhy týchto nákladov, čo je prevrátená hodnota času (VT = Value of Time).  Po doplnení nákladov a hodnoty týchto nákladov vychádza odporový vzťah takto:

(6)

LEGENDA Impi - impedancia úseku i zahrňujúca cestovný čas i poplatky t i - cestovný čas prechodu úsekom i, závislý na objeme dopravy, vypočítaný funkciou VDF [min] a i - atribút úseku i w i - váha atribútu úseku i ci - náklady na prechod úsekom i [EUR] VT - finančná hodnota času (Value of Time) [EUR/km]

Pri modelovaní pomocou metódy generalizovaných nákladov je nutné si uvedomiť, že nie je možné iba jednoducho zrátať cestovný čas a náklady (pretože môžu mať v systéme rôznu váhu), je nutné previesť čas a náklady na jednu spoločnú jednotku. K prevedeniu času a nákladov na spoločnú jednotku sa najčastejšie používa finančná hodnota času (Value of Time – VoT alebo tiež Value of Travel Time Saving - VTTS), udaná v peňažných jednotkách na jednotku času (napr. €/min). Hodnota VT nie je pre všetkých užívateľov rovnaká: všeobecne platí, že užívatelia dopravy s vyššími príjmami si cestovný čas cenia viac, než užívatelia s nižšími príjmami.

Jednou z overených metód ako hodnotu času určiť pre jednotlivé segmenty populácie, je práve metóda vyjadrených preferencií, ktorá bola prevedená v rámci prieskumu cestujúcich v osobnej doprave. Hodnota času vychádza z odpovedí respondentov (podrobnosti sú uvedené v správe o prieskumoch) a počíta sa z odhadovaných parametrov ceny a doby strávenej vo vozidle (IVT). Hodnota času vyjadruje cenu, ktorú je respondent ochotný zaplatiť za cestu navyše, pokiaľ sa cestovný čas skráti o jednu hodinu, VoT je možné vypočítať pomocou nasledujúceho vzťahu:

VoT= βtimeβcost 60                      (7)

Kde βtime je odhadovaný koeficient pre čas v minútach a βcost je cena. Hodnota času je závislá na použitom dopravnom móde, na účele cesty a jej dĺžke. Rovnako je závislá na charaktere populácie, jej bohatstve a produktivite, a preto bývajú tieto hodnoty stanovované zvlášť pre každú krajinu.

Hodnoty času boli stanovené zvlášť pre módy vlak, autobus a osobný automobil na Slovensku podľa účelu cesty (cesta za prácou, vzdelaním, voľnočasovou aktivitou) s ohľadom na jej dĺžku. Za týmto účelom boli vytvorené čiastkové modely, v ktorých bol parameter ceny fixovaný na hodnotu -1. Preto je z modelov možné priamo odčítať okrem odhadu VoT tiež spoľahlivosť tohto odhadu ako štandardnej chybu odhadu. Kvalita a odhady parametrov týchto modelov a tiež ich formulácie sú uvedené v prílohe 3 správy o prieskumoch. Modely boli pre jednotlivé účely ponechané i s nevýznamnými parametrami. Je to preto, aby štruktúra modelov pre jednotlivé účely zostala rovnaká.

Tab. 2.3. Hodnoty času na Slovensku pre jednotlivé módy a účely ciest

| mode | overal | work / school | leisure | other |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bus | 2.93 (0.33) | 2.84 (0.55) | 3.3 (0.64) | 2.67 (0.52) |
| Car | 3.86 (0.39) | 4.12 (0.67) | 3.59 (0.73) | 3.86 (0.65) |
| Rail | 2.39 (0.3) | 2.21 (0.53) | 3.02 (0.57) | 2.03 (0.49) |

Pre výpočet času cestovnej matice a pridelenie vzťahov  verejnej dopravy na modelovú sieť bola použitá  metóda optimálnej stratégie, ktorá je implementovaná v software EMME/4, ktorý bol použitý. Vstupy sú okrem iného: intervaly spojov liniek verejnej dopravy (z cestovných poriadkov, ale používame skôr maximálne intervaly) a časové faktory. Intervalové penalizácie sú zapojené do celkovej doby jazdy mestskou hromadnou dopravou. Táto metóda je podrobne popísaná tu: Spiess, H. and Florian, M. (1989), Optimal Strategies: A New Assignment Model for Transit Net¬works, Transportation Research B, Vol. 23B, No.2, 83-102.

Výsledky výpočtov dopravnej záťaže sú graficky znázornené formou kartogramov v Správe o dopravnom modeli.

### Významné prepravné vzťahy

Tab. 2.4 Matica dopravného dopytu - cesty do zamestnania(osoby za pracovný deň)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 20370 | 57 | 33 | 128 | 12 | 0 | 18 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Varín | 445 | 311 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vrútky | 202 | 2 | 508 | 915 | 54 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin | 913 | 6 | 1111 | 10946 | 450 | 86 | 44 | 0 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Sučany | 59 | 2 | 94 | 505 | 463 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 64 | 1 | 88 | 376 | 135 | 385 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 120 | 0 | 21 | 76 | 15 | 5 | 5947 | 42 | 172 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Lisková | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 330 | 113 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 61 | 0 | 2 | 47 | 2 | 1 | 166 | 3 | 6497 | 452 | 27 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 0 | 472 | 1165 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Poprad | 29 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 34 | 8 | 10412 | 79 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 240 | 7346 | 57 | 41 | 7 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| Krompachy | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 138 | 1183 | 15 | 4 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Prešov | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 26 | 5 | 7 | 19838 | 1 | 15 | 1 | 956 | 1 | 0 |
| Margecany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 63 | 14 | 114 | 4 | 0 | 161 | 0 | 0 |
| Kysak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 67 | 6 | 193 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 131 | 558 | 0 | 0 |
| Košice | 34 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 31 | 12 | 490 | 4 | 17 | 46 | 44207 | 6 | 1 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 106 | 5 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 364 |

Tab. 2.5 Matica dopravného dopytu – volnočasové cesty (osoby za pracovný deň)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 880 | 7 | 2 | 27 | 0 | 4 | 26 | 0 | 25 | 5 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Varín | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vrútky | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Martin | 44 | 2 | 3 | 447 | 0 | 4 | 27 | 0 | 24 | 5 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Sučany | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Turany | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 242 | 0 | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Lisková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 | 325 | 7 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Poprad | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 17 | 0 | 31 | 7 | 469 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 24 | 5 | 35 | 145 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Krompachy | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Prešov | 18 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 21 | 0 | 33 | 7 | 34 | 11 | 9 | 920 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
| Margecany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Družstevná | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Košice | 57 | 3 | 2 | 35 | 0 | 4 | 62 | 0 | 96 | 21 | 91 | 29 | 25 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1667 | 0 | 0 |
| Michaľany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |

Tab. 2.6 Matica dopravného dopytu –cesty študentov (osoby za pracovný deň)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 7410 | 0 | 2 | 21 | 5 | 2 | 10 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
| Varín | 148 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Vrútky | 145 | 0 | 150 | 48 | 15 | 6 | 17 | 0 | 10 | 5 | 11 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Martin | 137 | 0 | 5 | 4562 | 14 | 6 | 22 | 0 | 13 | 7 | 16 | 9 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Sučany | 48 | 0 | 2 | 20 | 208 | 5 | 10 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Turany | 42 | 0 | 2 | 17 | 9 | 113 | 11 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 55 | 0 | 1 | 21 | 5 | 3 | 2219 | 0 | 23 | 14 | 23 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Lisková | 16 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 41 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 40 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 36 | 0 | 2447 | 24 | 31 | 15 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 19 | 455 | 13 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Poprad | 34 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 18 | 0 | 26 | 15 | 4557 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 30 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 13 | 0 | 18 | 10 | 58 | 3398 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| Krompachy | 28 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 | 7 | 32 | 40 | 539 | 59 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 |
| Prešov | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |
| Margecany | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Kysak | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Družstevná | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 |
| Košice | 206 | 0 | 4 | 74 | 12 | 7 | 67 | 0 | 82 | 43 | 159 | 127 | 25 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 16459 | 0 | 0 |
| Michaľany | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 |

Tab. 2.7 Matica dopravného dopytu – obchodné cesty (osoby za pracovný deň)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 1476 | 4 | 12 | 46 | 4 | 4 | 17 | 1 | 16 | 3 | 19 | 11 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Varín | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vrútky | 12 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Martin | 51 | 1 | 9 | 526 | 4 | 3 | 12 | 1 | 11 | 2 | 12 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Sučany | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Turany | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 17 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 140 | 2 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Lisková | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 18 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 16 | 1 | 282 | 6 | 21 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Poprad | 20 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 21 | 5 | 593 | 26 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 11 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 25 | 233 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Krompachy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Prešov | 18 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 | 3 | 23 | 16 | 4 | 1426 | 2 | 1 | 2 | 295 | 0 | 1 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Družstevná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Košice | 50 | 1 | 5 | 31 | 3 | 2 | 20 | 1 | 32 | 7 | 57 | 40 | 10 | 299 | 4 | 4 | 12 | 3675 | 2 | 4 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |

## Prognóza osobnej dopravy

### Popis modelovaných alternatív

Boli modelované tieto základné koncepty:

Koncept 1: Minimalizácia investičných nákladov (maximálne využitie súčasnej trasy, využitie všetkých existujúcich náročných umelých stavieb - mosty, tunely, zohľadnenie prevádzkových vplyvov), zapojenie všetkých tarifných bodov v pôvodnej polohe (zastávky, stanice).

Koncept 2: Optimalizácia investičných nákladov (čiastočné využitie súčasnej trasy, využitie existujúcich náročných umelých stavieb podľa možností, zohľadnenie prevádzkových vplyvov), Zapojenie rozhodujúcich tarifných bodov s možnou zmenou polohy (zastávky, stanice). Skrátenie jazdnej doby tak, aby bola dosiahnutá základná konkurencieschopnosť s IAD.

Koncept 3: Zatraktívnenie diaľkovej dopravy. Prijateľné investičné náklady kompatibilné s finančnými možnosťami SR. Zapojenie rozhodujúcich tarifných bodov (zastávky, stanice) s možnou zmenou polohy  alebo zrušenie TB. Skrátenie jazdnej doby tak, aby bola dosiahnutá výrazná konkurencieschopnosť s IAD

Koncept 4: Priorita riešenia prímestskej dopravy v širšom kontexte.

Z týchto štyroch základných konceptov vzišlo, pomocou multikriteriálnej analýzy, celkom 5 finálnych alternatív, ktoré boli modelované pre analýzu z hľadiska ich prínosov a nákladov (costs / benefits):

- Koncept 1, alternatíva 1.1. „najlacnejší“

- Koncept 2, optimalizácia investičných nákladov, alternatíva 2.3

- Koncept 3, zatraktívnenie diaľkovej dopravy, alternatíva 3.1 a 3.2

- Koncept 5 – Strategický zámer Slovenskej republiky a Európskej únie

### Faktory ktoré vstúpili do prognózy osobnej dopravy

#### Medzinárodná preprava - situácia na Ukrajine

Predpokladá sa, že v roku 2057, kedy bude už železničný koridor dostavaný, bude naplnený optimistický scenár rozvoja územia: bude vyriešený konflikt Ruska a Ukrajiny, Ukrajina vstúpi do Európskej únie, a zvýši sa dopyt po cestovaní z Ukrajiny na západ (na Slovensko, do Českej republiky a ďalej do krajín západnej Európy). Zvýši sa dopyt najmä po pracovných cestách, nie každodenné dochádzanie, ale dochádzanie v rámci pracovnej časti týždňa. Menej možno predpokladať zvýšenie dopytu nepracovných ciest.

Realizáciou železničného koridoru bude možné tento zvýšený dopyt uspokojiť, na rozdiel od varianty bez projektu, kde je predpokladané vyššie použitie autobusovej dopravy.

Zvýšený dopyt po preprave z Ukrajiny na západ sa premieta vo všetkých variantoch realizácie železničného koridoru.

#### Celkový rast dopravy, vývojové trendy

S využitím dát EUROSTAT bola vykonaná analýza trendov prepravných objemov v osobnej aj nákladnej doprave a tieto trendy boli nelineárne extrapolované do budúcnosti. Súčasťou analýzy boli aj trendy vývoja počtu obyvateľov a HDP a elasticita dopravného dopytu vzhľadom k HDP.

HDP na obyvateľa je odhad z hlavného trendu (rok 1995 - 2001 a 2009 - 2013). Používa sa lineárna regresia na čas. Produkt je vyjadrená ako pomer k hodnote z roku 2013.

Obr. 2.9.  – 2.16. Analýza trendov v doprave

Celkový náklad je odhad z ako lineárnej regresie na tvorbu hrubého domáceho produktu na obyvateľa. Rail Cargo sa odhaduje ako polynóm. Cestný náklad je rozdiel medzi celkovým nákladom a železničnou dopravou.

Železničná osobná doprava výkon je modelovaný ako integrovaná lineárna regresia na HDP.

Deľba prepravnej práce je modelovaná ako exponenciálna regresie v čase. Všetky tri modely sú vzájomne vážené a tvorí  100% v súčte.

#### Plánovanie zavedenia Integrovaných dopravných systémov (IDS)

V prognózach dopravy je predpokladané, že vo väčších mestách na trase železničného koridoru, teda v mestách Žilina, Poprad a Košice, bude v roku 2057 existovať funkčný Integrovaný dopravný systém (IDS), so začlenením prímestských vlakov. Možnosť používať prímestské vlaky v rámci IDS, zakúpenie jedného lístku pre prestup autobus - vlak v rámci IDS, - to všetko povedie podľa nášho názoru k výraznému zvýšeniu počtu cestujúcich. Tento názor vychádza zo skúseností z Českej republiky, kde napr. IDS Juhomoravského kraja priniesol za cca 10 rokov jeho fungovania nárast cestujúcich vlakovú dopravou o viac než 50%.
Vzhľadom k výhodám prímestskej železničnej dopravy, jej rýchlosti, absencii zdržania na križovatkách a v kongesciách, ako je tomu u cestnej dopravy, možno predpokladať podobný vývoj aj v uvedených mestách a ich okolí na posudzovanom železničnom koridore.

Zvýšenie dopytu po železničnej doprave vplyvom zavedenia IDS sa premieta vo všetkých variantoch realizácie železničného koridoru.

#### Plánovanie strážených záchytných parkovísk na vybraných železničných staniciach

Z prieskumov dopravného správania sa zistilo, že jeden z faktorov brániacich vyššiemu využívaniu železničnej dopravy, je absencia strážených záchytných parkovísk pri železničných zastávkach. Bližšie informácie sú v Správe k Etape 1 "Vstupná analýza a hodnotenie cieľov, resp. v dodatku k tejto správe.

Zvýšenie dopytu po železničnej doprave vplyvom zavedenia strážených záchytných parkovísk sa premietlo vo variante č. 4 "Podpora prímestskej dopravy“.

#### Zohľadnenie bezplatnej prepravy študentov a občanov v dôchodkovom veku

Základný scenár (basic scenario) dopravného modelu bol kalibrovaný na rok 2013, teda pred dátumom zavedenia bezplatnej železničnej prepravy pre študentov a občanov v dôchodkovom veku. Podľa najnovších informácií o prieskumoch cestujúcich došlo k ich nárastu vplyvom tohto opatrenia o 19%. Toto číslo je priemerom pre všetky železničné trate Slovenskej republiky. Na železničnom koridore dosahuje zvýšenie počtu cestujúcich okolo 30 %.

#### Zlepšenie spoľahlivosti prepravy

Z prieskumov dopravného správania vyplýva, že spoľahlivosť je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré majú vplyv na deľbu dopravnej práce (modal split). Zlepšenie spoľahlivosti vedie k zníženiu počtu meškaní vlakov, a tým pádom aj k zlepšeniu (zníženiu) celkového cestovného času - znižuje sa čas čakania na spoj a eliminuje sa jav, keď cestujúci nestihne nadväzný vlak vplyvom meškania predchádzajúceho vlaku.

V dopravnom modeli je tento jav ošetrený dvoma spôsobmi:

- Zadanie tzv. Časového faktora (WTF - Wait Time factor) - čím vyššia spoľahlivosť, tým nižšie hodnoty tohto faktora.

- Zmeny úžitkových funkcií v modeli deľby prepravnej práce doplnením týchto funkcií (bližšie

informácie sú v kapitole "modelovanie spoľahlivosti osobnej železničnej dopravy").

Zvýšenie dopytu po železničnej doprave vplyvom zlepšenia spoľahlivosti železničnej dopravy sa premieta vo všetkých variantoch realizácie železničného koridoru.

#### Analýza existujúcich štúdií v prognóze osobnej dopravy.

Analyzované dopravné štúdie, ktorých výsledky boli použité pre dopravnú prognózu, sú uvedené v použitej literatúre.

### Výsledky prognóz

Tab. 2.8. Variant bez projektu

| Úsek | 2013 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2057 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úseky na koridore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilina - Vrútky | 10550 | 14660 | 14500 | 14530 | 14550 | 14590 | 14500 | 14710 |
| Vrútky - Kraľovany | 9640 | 13050 | 12420 | 12440 | 12470 | 12490 | 12420 | 12590 |
| Kraľovany - Ružomberok | 7070 | 9890 | 9880 | 9900 | 9920 | 9940 | 9880 | 10010 |
| Ružomberok - Lipt. Mikuláš | 7130 | 9850 | 9660 | 9680 | 9700 | 9720 | 9660 | 9790 |
| Lipt. Mikuláš - Štrba | 6560 | 9130 | 9050 | 9070 | 9080 | 9100 | 9050 | 9210 |
| Štrba - Poprad | 6850 | 9410 | 9160 | 9180 | 9190 | 9210 | 9160 | 9290 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 7510 | 10410 | 10270 | 10290 | 10310 | 10330 | 10270 | 10470 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 7230 | 10230 | 10380 | 10400 | 10420 | 10440 | 10380 | 10530 |
| Margecany - Kysak | 9300 | 12520 | 11830 | 11850 | 11870 | 11900 | 11830 | 12040 |
| Kysak - Košice | 12190 | 16280 | 15190 | 15220 | 15250 | 15280 | 15190 | 15690 |
| Košice - Michaľany | 7520 | 10680 | 10900 | 10920 | 10940 | 10970 | 10900 | 11110 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 1650 | 3140 | 4310 | 4320 | 4330 | 4340 | 4310 | 4400 |
| Úseky mimo koridor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilina - Púchov | 7310 | 9500 | 9520 | 9540 | 9560 | 9500 | 9730 | 9500 |
| Púchov - Bratislava | 8290 | 10390 | 10410 | 10430 | 10450 | 10390 | 10420 | 10390 |
| Púchov - Horní Lideč | 680 | 1110 | 1110 | 1110 | 1120 | 1110 | 1140 | 1110 |
| Žilina - Čadca | 4340 | 5810 | 5820 | 5830 | 5840 | 5810 | 5860 | 5810 |
| Čadca - št.hr. CZ | 770 | 1040 | 1040 | 1040 | 1050 | 1040 | 1060 | 1040 |
| Čadca - št. hr. POL | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 |
| Kysak - Plaveč (Prešov) | 5160 | 5860 | 5870 | 5880 | 5900 | 5860 | 6060 | 5860 |
| Košice - Čaňa št.hr. | 2120 | 2970 | 2980 | 2980 | 2990 | 2970 | 2980 | 2970 |

Tab. 2.9. Variant 1_1

| Úsek | 2013 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2057 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úseky na koridore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilina - Vrútky | 10550 | 14660 | 14500 | 15270 | 16040 | 16810 | 16960 | 17260 |
| Vrútky - Kraľovany | 9640 | 13050 | 12420 | 13170 | 13910 | 14660 | 14810 | 15090 |
| Kraľovany - Ružomberok | 7070 | 9890 | 9880 | 10060 | 10240 | 10420 | 10460 | 10530 |
| Ružomberok - Lipt. Mikuláš | 7130 | 9850 | 9660 | 10240 | 10820 | 11400 | 11520 | 11750 |
| Lipt. Mikuláš - Štrba | 6560 | 9130 | 9050 | 9380 | 9700 | 10030 | 10090 | 10210 |
| Štrba - Poprad | 6850 | 9410 | 9160 | 9510 | 9850 | 10200 | 10270 | 10400 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 7510 | 10410 | 10270 | 10630 | 11000 | 11360 | 11430 | 11570 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 7230 | 10230 | 10380 | 10690 | 11000 | 11310 | 11370 | 11490 |
| Margecany - Kysak | 9300 | 12520 | 11830 | 12440 | 13060 | 13670 | 13790 | 14020 |
| Kysak - Košice | 12190 | 16280 | 15190 | 17770 | 20350 | 22920 | 23440 | 24430 |
| Košice - Michaľany | 7520 | 10680 | 10900 | 11430 | 11950 | 12480 | 12580 | 12790 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 1650 | 3140 | 4310 | 4570 | 4820 | 5080 | 5130 | 5220 |
| Úseky mimo koridor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilina - Púchov | 7310 | 9930 | 9500 | 10490 | 11480 | 12460 | 12660 | 13050 |
| Púchov - Bratislava | 8290 | 11100 | 10390 | 10420 | 10450 | 10480 | 10490 | 10500 |
| Púchov - Horní Lideč | 680 | 1020 | 1110 | 1280 | 1440 | 1610 | 1640 | 1700 |
| Žilina - Čadca | 4340 | 5970 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 |
| Čadca - št.hr. CZ | 770 | 1060 | 1040 | 1130 | 1230 | 1320 | 1340 | 1380 |
| Čadca - št. hr. POL | 10 | 30 | 60 | 110 | 160 | 210 | 220 | 240 |
| Kysak - Plaveč (Prešov) | 5160 | 6660 | 5860 | 6850 | 7850 | 8840 | 9040 | 9430 |
| Košice - Čaňa št.hr. | 2120 | 2970 | 2970 | 2910 | 2850 | 2780 | 2770 | 2750 |

Tab. 2.10. Variant 2_3

| Úsek | 2013 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2057 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úseky na koridore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilina - Vrútky | 10550 | 14660 | 14500 | 15700 | 16910 | 18110 | 18350 | 18820 |
| Vrútky - Kraľovany | 9640 | 13050 | 12420 | 13380 | 14340 | 15300 | 15490 | 15860 |
| Kraľovany - Ružomberok | 7070 | 9890 | 9880 | 10630 | 11370 | 12120 | 12270 | 12560 |
| Ružomberok - Lipt. Mikuláš | 7130 | 9850 | 9660 | 10340 | 11030 | 11710 | 11850 | 12120 |
| Lipt. Mikuláš - Štrba | 6560 | 9130 | 9050 | 10010 | 10980 | 11940 | 12130 | 12500 |
| Štrba - Poprad | 6850 | 9410 | 9160 | 9880 | 10600 | 11330 | 11470 | 11750 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 7510 | 10410 | 10270 | 11410 | 12560 | 13700 | 13930 | 14370 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 7230 | 10230 | 10380 | 11210 | 12040 | 12860 | 13030 | 13360 |
| Margecany - Kysak | 9300 | 12520 | 11830 | 13030 | 14240 | 15440 | 15680 | 16150 |
| Kysak - Košice | 12190 | 16280 | 15190 | 18040 | 20890 | 23740 | 24310 | 25410 |
| Košice - Michaľany | 7520 | 10680 | 10900 | 12070 | 13240 | 14410 | 14640 | 15090 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 1650 | 3140 | 4310 | 4840 | 5370 | 5900 | 6010 | 6220 |
| Úseky mimo koridor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilina - Púchov | 7310 | 9930 | 9500 | 10820 | 12130 | 13450 | 13710 | 14220 |
| Púchov - Bratislava | 8290 | 11100 | 10390 | 10580 | 10770 | 10960 | 11000 | 11070 |
| Púchov - Horní Lideč | 680 | 1020 | 1110 | 1300 | 1490 | 1680 | 1720 | 1790 |
| Žilina - Čadca | 4340 | 5970 | 5810 | 6090 | 6380 | 6660 | 6720 | 6830 |
| Čadca - št.hr. CZ | 770 | 1060 | 1040 | 1170 | 1300 | 1420 | 1450 | 1500 |
| Čadca - št. hr. POL | 10 | 30 | 60 | 120 | 170 | 230 | 240 | 270 |
| Kysak - Plaveč (Prešov) | 5160 | 6660 | 5860 | 7000 | 8150 | 9290 | 9520 | 9960 |
| Košice - Čaňa št.hr. | 2120 | 2970 | 2970 | 3050 | 3140 | 3220 | 3240 | 3270 |

Tab. 2.11. Variant 3_1

| Úsek | 2013 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2057 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úseky na koridore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilina - Vrútky | 10550 | 14660 | 14500 | 15710 | 16920 | 18130 | 18370 | 18840 |
| Vrútky - KKraľovany | 9640 | 13050 | 12420 | 13550 | 14670 | 15800 | 16020 | 16460 |
| Kraľovany - Ružomberok | 7070 | 9890 | 9880 | 10410 | 10940 | 11470 | 11580 | 11790 |
| Ružomberok - Lipt. Mikuláš | 7130 | 9850 | 9660 | 10180 | 10690 | 11210 | 11310 | 11510 |
| Lipt. Mikuláš - Štrba | 6560 | 9130 | 9050 | 9910 | 10760 | 11620 | 11790 | 12120 |
| Štrba - Poprad | 6850 | 9410 | 9160 | 9940 | 10720 | 11490 | 11650 | 11960 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 7510 | 10410 | 10270 | 11460 | 12650 | 13840 | 14080 | 14540 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 7230 | 10230 | 10380 | 11290 | 12190 | 13100 | 13280 | 13630 |
| Margecany - Kysak | 9300 | 12520 | 11830 | 13210 | 14600 | 15980 | 16260 | 16800 |
| Kysak - Košice | 12190 | 16280 | 15190 | 18570 | 21960 | 25340 | 26020 | 27330 |
| Košice - Michaľany | 7520 | 10680 | 10900 | 12180 | 13470 | 14750 | 15010 | 15500 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 1650 | 3140 | 4310 | 4890 | 5470 | 6050 | 6170 | 6400 |
| Úseky mimo koridor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilina - Púchov | 7310 | 9930 | 9500 | 10820 | 12140 | 13470 | 13730 | 14240 |
| Púchov - Bratislava | 8290 | 11100 | 10390 | 10590 | 10800 | 11000 | 11040 | 11120 |
| Púchov - Horní Lideč | 680 | 1020 | 1110 | 1330 | 1540 | 1760 | 1800 | 1880 |
| Žilina - Čadca | 4340 | 5970 | 5810 | 6190 | 6570 | 6950 | 7030 | 7180 |
| Čadca - št.hr. CZ | 770 | 1060 | 1040 | 1200 | 1350 | 1510 | 1540 | 1600 |
| Čadca - št. hr. POL | 10 | 30 | 60 | 120 | 190 | 250 | 260 | 290 |
| Kysak - Plaveč (Prešov) | 5160 | 6660 | 5860 | 7220 | 8570 | 9930 | 10200 | 10730 |
| Košice - Čaňa št.hr. | 2120 | 2970 | 2970 | 3080 | 3180 | 3290 | 3310 | 3350 |

Tab. 2.12. Variant 3_2

| Úsek | 2013 | 2018 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2057 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úseky na koridore |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilina - Vrútky | 10550 | 14660 | 14500 | 15790 | 17080 | 18360 | 18620 | 19120 |
| Vrútky - Kraľovany | 9640 | 13050 | 12420 | 13580 | 14730 | 15890 | 16120 | 16570 |
| Kraľovany - Ružomberok | 7070 | 9890 | 9880 | 10560 | 11240 | 11910 | 12050 | 12320 |
| Ružomberok - Lipt. Mikuláš | 7130 | 9850 | 9660 | 10210 | 10760 | 11310 | 11420 | 11630 |
| Lipt. Mikuláš - Štrba | 6560 | 9130 | 9050 | 9840 | 10630 | 11420 | 11580 | 11890 |
| Štrba - Poprad | 6850 | 9410 | 9160 | 9850 | 10540 | 11230 | 11370 | 11640 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 7510 | 10410 | 10270 | 11470 | 12670 | 13870 | 14110 | 14570 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 7230 | 10230 | 10380 | 11360 | 12330 | 13310 | 13500 | 13880 |
| Margecany - Kysak | 9300 | 12520 | 11830 | 13270 | 14710 | 16140 | 16430 | 16990 |
| Kysak - Košice | 12190 | 16280 | 15190 | 18650 | 22100 | 25560 | 26250 | 27590 |
| Košice - MMichaľany | 7520 | 10680 | 10900 | 12210 | 13510 | 14820 | 15080 | 15590 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 1650 | 3140 | 4310 | 4890 | 5470 | 6050 | 6170 | 6400 |
| Úseky mimo koridor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žilina - Púchov | 7310 | 9930 | 9500 | 10880 | 12260 | 13640 | 13920 | 14450 |
| Púchov - Bratislava | 8290 | 11100 | 10390 | 10590 | 10800 | 11000 | 11040 | 11120 |
| Púchov - Horní Lideč | 680 | 1020 | 1110 | 1330 | 1540 | 1760 | 1800 | 1880 |
| Žilina - Čadca | 4340 | 5970 | 5810 | 6190 | 6570 | 6950 | 7030 | 7180 |
| Čadca - št.hr. CZ | 770 | 1060 | 1040 | 1200 | 1350 | 1510 | 1540 | 1600 |
| Čadca - št. hr. POL | 10 | 30 | 60 | 120 | 190 | 250 | 260 | 290 |
| Kysak - Plaveč (Prešov) | 5160 | 6660 | 5860 | 7240 | 8620 | 10000 | 10280 | 10810 |
| Košice – Čaňa št.hr. | 2120 | 2970 | 2970 | 3080 | 3200 | 3310 | 3330 | 3380 |

Obr. 2.17. Kartogram cestujúcich v osobnej doprave – variant bez projektu.

Obr. 2.18. Kartogram cestujúcich v osobnej doprave – variant 1.1.

Obr. 2.19. Kartogram cestujúcich v osobnej doprave – variant 2.3.

Obr. 2.20. Kartogram cestujúcich v osobnej doprave – variant 3.1.

Obr. 2.21. Kartogram cestujúcich v osobnej doprave – variant 3.2.

Najvyššie hodnoty sú prognózované  v úseku Kysak - Košice, kde je predpokladané, že počty cestujúcich v niektorých variantoch presiahnu 25 tis. za deň.  Je to preto, že k predpokladanému objemu dopravy  na železničnom koridore sa v úseku Kysak - Košice pridáva prevedená doprava na vlaky z trati Prešov - Košice  a ďalej na sever - od Prešova sa rozdeľuje na vetvy Bardejov a Stará Ľubovňa.

Ďalším faktorom pôsobiacim na zvýšenie prevedených cestujúcich je predpoklad zavedenia Integrovaného dopravného systému mesta Košice, so začlenením prímestských vlakov, vrátane vlaku Košice - Prešov. Predpokladané vysoké objemy cestujúcich presunutých na železnici vychádzajú okrem iného zo skúsenosti v Českej republike - napr. IDS Juhomoravského kraja priniesol nárast cestujúcich vlakovej dopravy o viac ako 50%. Vlaková doprava v rámci IDS vychádza z hľadiska času sa nákladov výhodnejšie než "izolované" cesty vlakom.

Významné nárasty sú tiež v okolí väčších miest, a to Žiliny, Popradu a Košiciach, z dôvodu predpokladu zavedenia Integrovaných dopravných systémov so začlenením prímestských vlakov. Veľký nárast cestujúcich medzi Košicami a Čierna n. T.  je predpokladaný z dôvodu predpokladu zvýšeného dopytu po cestovaní z Ukrajiny smerom na západ, v dôsledku predpokladanej stabilizácie a zlepšenie medzinárodnej politickej situácie.

### Stanovenie prevedenej dopravy.

Prevedená doprava bola stanovená súčasne so zaťažovaním výhľadového scenára dopravnej siete prepravnými vzťahmi. Na základe zmien parametrov v príslušnom výhľadovom variante železničného koridoru bola pre každý variant vypočítaná výhľadová matica typu "skim" (zmena v cestovných časoch, prípadne aj v cestovných nákladoch). Táto matica bola potom dosadená do úžitkových funkcií modelu dopravného dopytu. Takto bola zistená nová deľba prepravnej práce (modal split) medzi vlakovou, autobusovou a automobilovou dopravou.

Zo zmeny v deľbe prepravnej práce boli odvodené nové matice vzťahov pre automobilovú a verejnú dopravu. Následne bolo vykonané zaťažovanie výhľadovej dopravnej siete maticami prepravných vzťahov. Z výsledkov zaťažovania v jednotlivých úsekoch železničného koridoru a súbežnej cestnej siete vyplynuli objemy prevedenej dopravy.

Celkové objemy (intenzity) počtu cestujúcich na výhľadovej železničnej sieti sú ale vyššie ako objemy automobilovej a autobusovej dopravy prevedené na železnici. Rozdiel medzi prevedenými objemami a celkovým navýšením predstavuje "novú" dopravu, vyvolanú vplyvom externých faktorov (napr. zlepšením medzinárodnej politickej situácie).

Tabuľka 2. 13. Objemy dopravy prevedené na železniční dopravu – výhľad do roku 2057, variant 1.1.

| Úsek | Presun z IAD | Presun z BUS | Celkom |
| --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | 1862 | 497 | 2359 |
| Vrútky - Kraľovany | 2114 | 163 | 2276 |
| Kraľovany - Ružomberok | 419 | 18 | 437 |
| Ružomberok - Liptovský Mikuláš | 1529 | 207 | 1735 |
| Liptovský. Mikuláš - Štrba | 692 | 197 | 890 |
| Štrba - Poprad | 858 | 110 | 968 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 958 | 55 | 1013 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 452 | 390 | 843 |
| Margecany - Kysak | 673 | 471 | 1143 |
| Kysak - Košice | 5738 | 2446 | 8184 |
| Košice - Michaľany | 650 | 896 | 1546 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 546 | 172 | 718 |

Tabuľka 2.14. Objemy dopravy prevedené na železniční dopravu – výhľad do roku 2057, variant 2.3.

| Úsek | Presun z IAD | Presun z BUS | Celkom |
| --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | 2467 | 659 | 3126 |
| Vrútky - Kraľovany | 2138 | 165 | 2302 |
| Kraľovany - Ružomberok | 1561 | 66 | 1627 |
| Ružomberok - Liptovský Mikuláš | 1255 | 170 | 1424 |
| Liptovský. Mikuláš - Štrba | 1812 | 517 | 2329 |
| Štrba - Poprad | 1355 | 174 | 1529 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 2774 | 160 | 2934 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 1015 | 876 | 1891 |
| Margecany - Kysak | 1154 | 807 | 1961 |
| Kysak - Košice | 5981 | 2550 | 8531 |
| Košice - Michaľany | 1272 | 1754 | 3026 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 724 | 227 | 951 |

Tabuľka 2.15. Objemy dopravy prevedené na železniční dopravu – výhľad do roku 2057, variant 3.1.

| Úsek | Presun z IAD | Presun z BUS | Celkom |
| --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | 2488 | 664 | 3153 |
| Vrútky - Kraľovany | 2651 | 204 | 2855 |
| Kraľovany - Ružomberok | 883 | 37 | 920 |
| Ružomberok - Liptovský Mikuláš | 765 | 103 | 868 |
| Liptovský. Mikuláš - Štrba | 1535 | 438 | 1972 |
| Štrba - Poprad | 1512 | 195 | 1707 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 2919 | 168 | 3087 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 1153 | 995 | 2149 |
| Margecany - Kysak | 1377 | 964 | 2341 |
| Kysak - Košice | 7222 | 3079 | 10301 |
| Košice - Michaľany | 1434 | 1977 | 3412 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 852 | 268 | 1120 |

Tabuľka 2.16. Objemy dopravy prevedené na železniční dopravu – výhľad do roku 2057, variant 3.2.

| Úsek | Presun z IAD | Presun z BUS | Celkom |
| --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | 2690 | 718 | 3408 |
| Vrútky - Kraľovany | 2753 | 212 | 2965 |
| Kraľovany - Ružomberok | 1345 | 56 | 1402 |
| Ružomberok - Liptovský Mikuláš | 859 | 116 | 975 |
| Liptovský. Mikuláš - Štrba | 1365 | 389 | 1754 |
| Štrba - Poprad | 1267 | 163 | 1430 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 2940 | 170 | 3110 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 1272 | 1097 | 2369 |
| Margecany - Kysak | 1441 | 1008 | 2450 |
| Kysak - Košice | 7394 | 3152 | 10546 |
| Košice - Michaľany | 1470 | 2026 | 3495 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 852 | 268 | 1120 |

### Rozloženie prevedenej dopravy na zdroje a ciele ( O-D) pre výhľadový rok 2057

Prevedená doprava je rozložená na OD vzťahu v nasledujúcich tabuľkách pre jednotlivé scenáre. Celkový súčet prevedenej dopravy je nižší ako údaje o prevedených cestujúcich na dopravnej sieti. Je to z dvoch dôvodov: jednak, ak zahŕňajú OD vzťahy viac úsekov koridoru, objaví sa doprava z príslušného OD páru na každom takomto úseku. Ďalší dôvod je, že prezentované OD páry sú submatice všetkých prepravných vzťahov v modeli. Inými slovami, existuje viac vzťahov (okrem uvedenej tabuľky), ktoré sa premietnu na dopravnú sieť. Prevedená doprava je rozložená na OD vzťah a je uvedená bez rozdelenia na autobusovú a automobilovú dopravu, pretože to možno vykonať až pri procese zaťažovania, čiže u sieťových údajov.

Tabuľka 2.17. Prevedená doprava vo forme zdrojov a cieľov – scenár 1.1.

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 0 | 181 | 61 | 349 | 36 | 36 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Varín | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrútky | 61 | 0 | 0 | 77 | 26 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 349 | 1 | 77 | 0 | 70 | 64 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sučany | 36 | 0 | 26 | 70 | 0 | 59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 36 | 0 | 20 | 64 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Poprad | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Krompachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Prešov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 236 | 0 | 0 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| Košice | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 4 | 30 | 236 | 3 | 76 | 223 | 0 | 9 | 1 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Tabuľka 2.18. Prevedená doprava vo forme zdrojov a cieľov – scenár 2.3.

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 0 | 205 | 61 | 349 | 36 | 36 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Varín | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrútky | 61 | 0 | 0 | 133 | 26 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 349 | 1 | 133 | 0 | 70 | 64 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sučany | 36 | 0 | 26 | 70 | 0 | 59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 36 | 0 | 20 | 64 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisková | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 143 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Poprad | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Krompachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Prešov | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 176 | 1 | 0 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| Košice | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 4 | 30 | 176 | 4 | 76 | 223 | 0 | 12 | 1 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Tabuľka 2.19. Prevedená doprava vo forme zdrojov a cieľov – scenár 3.1.

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 0 | 156 | 61 | 349 | 36 | 36 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Varín | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrútky | 61 | 0 | 0 | 133 | 26 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 349 | 1 | 133 | 0 | 70 | 64 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sučany | 36 | 0 | 26 | 70 | 0 | 59 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 36 | 0 | 20 | 64 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 10 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisková | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 68 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Poprad | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Krompachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Prešov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 314 | 1 | 1 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| Košice | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 4 | 30 | 314 | 5 | 76 | 223 | 0 | 15 | 1 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Tabuľka 2.20. Prevedená doprava vo forme zdrojov a cieľov – scenár 3.2.

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 0 | 156 | 61 | 349 | 36 | 36 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Varín | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrútky | 61 | 0 | 0 | 133 | 26 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 349 | 1 | 133 | 0 | 70 | 64 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sučany | 36 | 0 | 26 | 70 | 0 | 59 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 36 | 0 | 20 | 64 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 10 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 27 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisková | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 68 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Poprad | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Krompachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Prešov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 314 | 1 | 1 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| Košice | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 30 | 4 | 30 | 314 | 5 | 76 | 223 | 0 | 15 | 1 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

# Model nákladnej dopravy

## Základný scenár modelu nákladnej dopravy

### Základná charakteristika modelu nákladnej dopravy

Cieľom modelu nákladnej dopravy je ohodnotiť výstavbu železničného koridoru z hľadiska jeho potenciálu pre presun časti tovaru, ktorý je v súčasnej dobe prepravovaný po cestnej komunikácii.  Nakoľko sa jednotlivé komodity chovajú z hľadiska výberu druhu dopravy veľmi rozdielne, je model nákladnej dopravy spracovávaný v členení na tieto komodity. Z hľadiska prepravných vzťahov je vymedzených celkom 9 komodít: ropné výrobky, železná ruda, chemické produkty, drevo, kovy, potraviny, stavebniny, intermodál a nešpecifikované. Toto rozdelenie je ale podrobné iba pre železničnú dopravu, cestná doprava sa takto podrobne nesleduje.

Pôvodná štúdia realizovateľnosti z roku 2007 neobsahovala model nákladnej dopravy, aj napriek tomu obsahuje niektoré užitočné dáta o preprave tovaru a výkonoch v tonových kilometroch na jednotlivých úsekoch železničného koridoru. Dáta sú ale už staršie – posledné z roku 2005 – a je možné ich využiť iba k hrubému porovnaniu s modelovými výsledkami.

Omnoho cennejšie údaje obsahuje Ročenka dopravy o vnútroštátnej, medzinárodnej i tranzitnej preprave tovaru, v členení na jednotlivé komodity, pre celé Slovensko. Podobne ako pri osobnej doprave, bol zvolený prístup k modelovaniu taký, že bolo vybrané územie celého Slovenska. Pri absencii národného modelu to ani inak nie je možné. Z hľadiska zonálneho usporiadania (rovnaký počet zón) a dopravnej ponuky (rovnako definovaná sieť cestnej i železničnej dopravy) je model nákladnej dopravy rovnaký ako model osobnej dopravy.

Hlavnými zdrojmi dát v modeli nákladnej dopravy sú: Ročenka dopravy (údaje o preprave tovaru na celoštátnej úrovni), databáza CARGO (komoditne členené množstvo prepravovaného tovaru z/do železničných staníc), plán vlakotvorby nákladnej dopravy, zošit priepustnosti a charakteristika tratí z hľadiska maximálnej traťovej rýchlosti. V oblasti dopravnej ponuky sú zdroje rovnaké ako u osobnej dopravy, teda geovrstva siete železníc vo formáte shp a geovrstva cestnej siete, zostavená z rôznych zdrojov dát.

### Model dopravnej ponuky

Model nákladnej dopravy obsahuje tieto základné módy dopravy:

- cestná nákladná doprava,

- železničná nákladná doprava.

Nakoľko je model multimodálny a cestná a železničná sieť musia byť vzájomne prepojené, boli  do modelu pridané ešte módy nadväzujúcej dopravy, ktoré sú atribútmi hrán prepojujúcich cestnú a železničnú sieť:

- (nadväzujúci) mód nákladnej dopravy, určený pre prekládku tovaru z cesty na železnicu a naopak a jeho následné doručenie do cieľovej destinácie, alebo naopak pre prepravu od začiatku (zdroja) cesty k železničnej stanici.

Bola spracovaná ponuka železničnej nákladnej prepravy, podľa plánu vlakotvorby. Vzhľadom k pravidelnému charakteru trasy i cestovných časov, je železničná nákladná preprava priebežne spracovávaná taktiež formou liniek. Základné členenie železničnej nákladnej dopravy je uvedené v tabuľke.

Tab. 3.1: Dopravná ponuka v nákladnej železničnej doprave

| Typ linky | Druh nákladného vlaku |
| --- | --- |
| 1 | medzištátny vlak, vlak kombinovanej dopravy (typ Nex, Pn) – dovoz, vývoz |
| 2 | medzištátny vlak, relačný (typ Nex, Pn) – dovoz, vývoz |
| 3 | medzištátny vlak, ucelený (typ Nex, Pn) – dovoz, vývoz |
| 4 | medzištátny vlak, (typ Nex, Pn) – tranzit – bez rozlíšenia 1-3 |
| 5 | vnútroštátny ucelený vlak (typ Nex, Pn) |
| 6 | vnútroštátny relačný vlak (typ Nex, Pn) |
| 7 | vlak miestnej obsluhy: typ Mn - rozvoz a zvoz záťaže ucelených vlakov |
| 8 | vlak miestnej obsluhy: typ Mn – manipulačný vlak – vozové zásielky od vlakotvorných staníc k zastávkam a naopak |
| 9 | vlak miestnej obsluhy: typ Vlec – vlečkový vlak |

### Model dopravného dopytu

Vzhľadom k tomu, že model dopravy je spoločný pre osobnú aj nákladnú dopravu (jedna modelová sieť v základnom scenári, jeden zonálny systém), je zonácia modelového územia pre nákladnú dopravu rovnaká ako pre osobnú dopravu.

Špecifický prípad predstavuje železničná nákladná preprava, ktorej ponuka je daná formou rôznych typov vlakov z plánu vlakotvorby, popísaných v kapitole „Model dopravnej ponuky“. Prepravné vzťahy železničnej nákladnej dopravy sa vzájomne veľmi líšia v závislosti na jednotlivých komoditách. Prepravné vzťahy, komoditne členené, boli extrahované z CARGO databázy a prepracované do formy matíc vzťahov medzi zónami, pri zohľadnení toho, aký podnik (firma) sa v danej zóne nachádza. Vzhľadom k požiadavke, aby bola do modelu dopravy zahrnutá i vzdialená doprava zdroja a/alebo cieľa dopravy v okrajových častiach Európy, bola za pomoci spolupráce s železničnou spoločnosťou CARGO rozšírená matica prepravy tovaru i o prepravu do vzdialených destinácií Európy i mimo Európu.

Obr.3.1: Preprava tovaru po železnici z/do vzdialených štátov

### Významné prepravné vzťahy

Významné prepravné vzťahy sú znázornené graficky - formou šípok, ktorých šírka korešponduje s objemom prepraveného tovaru, a tiež formou tabuliek (matíc) objemu tovaru medzi najvýznamnejšími zdrojmi a cieľmi dopravy, čo sú väčšinou zóny s významným zastúpením ťažkého priemyslu.

Obr. 3.2: Preprava základných komodít po železnici (chémia, drevo, ropné výrobky)

Obr.3.3: Preprava základných komodít po železnici (potraviny,  kovy, uhlie)

Obr.3.4: Preprava základných komodít – (železná ruda, stavebniny, intermodálna doprava)

Rovnako ako v osobnej doprave, je externá nákladná doprava napojená jednak cez jednotlivé hraničné prechody (preprava z/do susedných štátov), a jednak na vzdialené externé zóny  pre prepravu na dlhé vzdialenosti v rámci celej Európy. Prehľad externých zón pre nákladnú dopravu,  s uvedením prístupu pre cestnú a železničnú nákladnú dopravu, je uvedený v Správe o dopravnom modeli.

Súčty prepravných vzťahov zo Slovenskej republiky do jednotlivých štátov a naopak, z jednotlivých štátov do Slovenskej republiky, sa rovnajú údajom o exporte a importe tovarov, ktoré sú každoročne publikované v Ročenke dopravy. Nasledujúca tabuľka ukazuje tieto údaje za rok 2012.

Tab. 3.2. Export a import tovaru v rámci Slovenskej republiky za rok 2012 (tis. ton)

| Štát | Vývoz železničnej nákladnej dopravy | Dovoz železničnej nákladnej dopravy | Vývoz cestná nákladná doprava | Dovoz cestná nákladná doprava |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgicko | 12.5 | 39.8 | 109.0 | 158.0 |
| Bielorusko | 7.0 | 51.4 | 0.8 | 0.3 |
| Bosna a Hercegovina | 22.4 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| Bulharsko | 15.7 | 18.4 | 2.6 | 1.1 |
| Česko | 1 919.8 | 2 758.4 | 669.2 | 532.3 |
| Dánsko | 9.2 | 0.0 | 91.1 | 135.8 |
| Estónsko | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 73.6 |
| Fínsko | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 4.4 |
| Francie | 197.0 | 11.9 | 342.4 | 301.9 |
| Grécko | 23.7 | 0.8 | 1.2 | 18.3 |
| Holandsko | 27.6 | 145.3 | 105.4 | 144.8 |
| Chorvátsko | 339.3 | 0.3 | 7.7 | 3.6 |
| Litva | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 2.0 |
| Lotyšsko | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Luxemburg | 0.0 | 0.0 | 69.2 | 130.8 |
| Macedónsko | 11.7 | 0.8 | 3.0 | 0.2 |
| Maďarsko | 542.8 | 496.2 | 451.5 | 427.3 |
| Moldavsko | 6.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Nemecko | 1 222.9 | 408.4 | 775.5 | 695.4 |
| Nórsko | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
| Poľsko | 1 563.6 | 1 278.6 | 174.7 | 130.1 |
| Portugalsko | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 5.8 |
| Rakúsko | 1 762.0 | 230.4 | 874.2 | 838.5 |
| Rumunsko | 252.5 | 93.6 | 35.2 | 20.0 |
| Rusko | 298.1 | 3 325.8 | 13.7 | 4.8 |
| Slovinsko | 395.4 | 379.2 | 38.4 | 64.4 |
| Srbsko | 30.6 | 9.9 | 6.4 | 0.4 |
| Španielsko | 2.3 | 0.0 | 97.8 | 138.0 |
| Švajčiarsko | 1.0 | 0.9 | 100.2 | 96.2 |
| Švédsko | 33.9 | 0.3 | 77.6 | 124.0 |
| Taliansko | 278.6 | 30.6 | 426.6 | 465.5 |
| Turecko | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ukrajina | 227.3 | 5 496.7 | 12.5 | 14.3 |
| Veľká Británia | 0.0 | 0.0 | 127.4 | 179.7 |
| ostatné krajiny |  |  | 383.8 | 354.3 |
| SUMA | 9 231.7 | 14 778.0 | 5 074.0 | 5 066.5 |

### Deľba prepravnej práce v nákladnej doprave

Pri modelovaní deľby prepravnej práce boli využité výsledky prieskumov nákladných dopravcov, vzhľadom k malému množstvu odpovedí bolo toto využitie obmedzené. Najcennejšie údaje z prieskumov nákladných dopravcov boli alternatívne špecifické konštanty  a hodnota času pre prepravu jednotlivých komodít, v závislosti na prepravnej vzdialenosti. Tieto hodnoty, rovnako ako hodnoty pre nákladnú dopravu celkom, sú uvedené v nasledujúcich dvoch tabuľkách.

Tab. 3.3:Priemerné odhady konštanty pre aktuálne používaný prepravný mód [EUR/ton], v zátvorke sú uvedené štandardné chyby odhadu priemeru.

|  | 0-99 km | 100-399 km | 400 km a viac | priemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kovy, rudy, uhlie | 3.33 (2.357) | 1.026 (.381) | 4.008 (1.36) | 3.093 (1.005) |
| Ropné výrobky, chémia | 2.598 (1.686) | 9.34 (2.529) | 1.853 (1.312) | 5.745 (1.782) |
| Drevo |  | .12 (.071) |  | .12 (.071) |
| Stavebniny | 1.887 (1.425) | .313 (.221) | 1.9 (1.548) | 1.498 (.828) |
| Potraviny | 1.575 (.013) | 4.833 (2.873) | 3.26 (.931) | 4.197 (1.951) |
| Intermodál (kontajnery) |  |  | 12.227 (1.803) | 12.227 (1.803) |
| Ostatné |  | 4.583 (.9) | 5.141 (.873) | 5.017 (.731) |
| priemer | 2.386 (.933) | 4.477 (1.357) | 4.806 (.744) | 4.377 (.685) |

Či je teda aktuálnym dopravným módom cestná alebo železničná (kontajnerová) doprava, nemá na rozhodovanie vplyv. Dôležité je iba to, že preferovaný je súčasný prepravný mód.

Tab. 3.4: Priemerné odhady hodnoty času [EUR/ton/hod], v zátvorke sú uvedené štandardné chyby odhadu priemeru

| Dĺžka cesty | 0-99 km | 100-399 km | 400 km a viac | priemer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kovy, rudy, uhlie | .053 (.041) | .185 (.132) | .059 (.048) | .085 (.057) |
| Ropné výrobky, chémia | .34 (.127) | .165 (.095) | .037 (.141) | .141 (.118) |
| Drevo |  | .174 (.036) |  | .174 (.036) |
| Stavebniny | .167 (.124) | .184 (.077) | .014 (.019) | .114 (.06) |
| Potraviny | .533 (.004) | .248 (.182) | .302 (.219) | .281 (.136) |
| Intermodál (kontajnery) |  |  | .019 (.012) | .019 (.012) |
| Ostatné | .183 (.005) | .298 (.102) | .085 (.072) | .138 (.071) |
| priemer | .223 (.089) | .224 (.082) | .087 (.077) | .156 (.068) |

Prázdne políčka oboch tabuliek ale signalizujú, že sa nepodarilo získať odpovede od dopravcov tak, aby boli pokryté všetky komodity i všetky dĺžky ciest. Z hľadiska modelu dopravy sú dáta brané ako orientačné.  Aj tak je z nich možné vyčítať napr. to, že komodity s vysokým podielom prepravy   po železnici (napr. ropné a chemické výrobky) majú najnižšiu alternatívne špecifickú konštantu. Naopak potraviny, ktoré sú prepravované prevažne po ceste, majú túto konštantu najvyššiu.

Úžitkové funkcie boli implementované do dopravného modelu nasledujúcim spôsobom:

Železničná nákladná doprava:

URail   = 1,401 – 0.306 * CostRail     - 0,049 * TTRail                 (8a)

UTruck =            – 0.306 * CostTruckl  - 0,049 * TTTruck           (8b)

Cestná nákladná doprava:

URail   =             – 0,306 * CostRail     - 0,049 * TTRail                (8b)

UTruck =  1,401 – 0,306 * CostTruckl  - 0,049 * TTTruck           (8a)

Obr. 3.5:  Schéma riešenia deľby prepravnej práce v dopravnom modeli:

### Zaťažovanie modelovej siete prepravnými vzťahmi – nákladná doprava

V oblasti cestnej nákladnej dopravy sa zaťažovanie prevádza súčasne so zaťažovaním osobnej dopravy, formou viac - triedového zaťažovania (multiclass assignment), kde cestná nákladná doprava nemusí mať prístup na celú cestnú sieť (zohľadnenie napr. zákazov prejazdov ťažkých nákladných vozidiel).

V železničnej nákladnej doprave sa postupuje podobne ako vo verejnej osobnej doprave. Do celkového cestovného času, ktorý vstupuje do hľadania časovo najkratších trás, sa pripočítava doba, ktorá uplynie od privezenia tovaru na vlakovú stanicu po dobu nakládky. Táto doba je odvodená z dôb odjazdov jednotlivých nákladných vlakov z jednotlivých vlakových staníc, a tie sú uvedené v pláne vlakotvorby. Ďalej je cestovný čas odvodený zo základných hodnôt rýchlosti jednotlivých vlakov, ktorá je nasledujúca:

Tab. 3.5: Typy nákladných vlakov pre modelovou klasifikáciu:

| Typ nákladného vlaku | rýchlosť (km/h) |
| --- | --- |
| Nákladný expres (Nex) | 100 |
| Priebežný vlak (Pn) | 90 |
| Manipulačný vlak (Mn) | 60 |

V niektorých prípadoch mohlo dôjsť ku korekcii, pokiaľ najvyššia traťová rýchlosť železničného úseku je nižšia než základné rýchlosti uvedené v tabuľke. V takomto prípade platí pre príslušný vlak najvyššia traťová rýchlosť.

## Prognóza nákladnej dopravy

### Faktory, ktoré vstúpili do prognózy nákladnej dopravy

#### Medzinárodná preprava - situácia na Ukrajine

Predpoklady vyriešenia situácie na Ukrajine, teda že bude zažehnaný vojnový konflikt a Ukrajina vstúpi do Európskej únie, boli popísané už v kapitole modelu osobnej dopravy. Tieto predpoklady platia aj pre model nákladnej dopravy.

#### Celkový rast dopravy, vývojové trendy

S využitím dát EUROSTAT bola vykonaná analýza trendov prepravných objemov v osobnej aj nákladnej doprave a tieto trendy boli nelineárne extrapolované do budúcnosti. Súčasťou analýzy boli i trendy vývoja počtu obyvateľov a HDP a elasticita dopravného dopytu vzhľadom k HDP.

#### Zvýšený záujem prepravcov o kontajnerovú dopravu

Z dostupných údajov a prieskumov názorov významných prepravcov možno odvodiť, že v budúcnosti vzrastie výrazne záujem o kontajnerovú prepravu na železnici. Výstavba železničného koridoru prinesie zvýšenie spoľahlivosti dodania tovaru s využitím železničnej dopravy. Koridor bude viac stimulovať výstavbu logistických centier pre prekládku tovaru cesty - železnice.

#### Existujúce štúdie nákladnej železničnej dopravy v širšom regióne

V rámci literárnej rešerše boli analyzované podklady dopravnej štúdie "Transport Market Study - Rail Freight Corridor 9". Štúdia sa zaoberá súčasnou technickou a technologickou situáciou na koridore, analýzou konkurenčných druhov dopravy, analýzou kapacity, štruktúry a výšky poplatkov, dopadom investícií, kvantifikáciou prínosov, a formuluje odporúčania pre zvýšenie konkurencieschopnosti medzinárodnej železničnej nákladnej dopravy. Trendy rastu objemu železničnej nákladnej prepravy boli zohľadnené aj v prognóze nákladnej dopravy. Ďalšie analyzované podklady sú uvedené v použitej literatúre.

### Modelované alternatívy a ich výsledky vo výhľadovom roku

Na rozdiel od osobnej dopravy, bola prognóza nákladnej dopravy pre všetky vybrané varianty výstavby koridoru rovnaká. Je to preto, že sa nepredpokladá, že nákladné expresné vlaky budú jazdiť rýchlosťou vyššou ako 120, - km / h. Výsledky prognózy sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách, a to vo variante bez projektu a variante s projektom.

Tab. 3.6: Prognóza nákladnej dopravy – variant bez projektu

| Úsek | Množstvo prepraveného tovaru (t/deň) | diaľková doprava | miestna doprava |
| --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Strážov | 13230 | 13060 | 170 |
| Strážov - Žilina | 8980 | 8860 | 120 |
| Žilina - Budatín | 31080 | 30670 | 410 |
| Budatín - Žilina | 12460 | 12300 | 160 |
| Žilina - Vrútky | 19920 | 19670 | 250 |
| Vrútky - Žilina | 42150 | 41630 | 520 |
| Vrútky - Kraľovany | 37510 | 36990 | 520 |
| Kraľovany - Vrútky | 17030 | 16790 | 240 |
| Kraľovany - Ružomberok | 38070 | 37540 | 530 |
| Ružomberok - Kraľovany | 17310 | 17070 | 240 |
| Ružomberok - Lipt. Mikuláš | 15810 | 15590 | 220 |
| Lipt. Mikuláš - Ružomberok | 39670 | 39130 | 540 |
| Lipt. Mikuláš - Štrba | 15810 | 15590 | 220 |
| Štrba - Lipt. Mikuláš | 39620 | 39060 | 560 |
| Štrba - Poprad | 15700 | 15470 | 230 |
| Poprad - Štrba | 39090 | 38520 | 570 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 15530 | 15300 | 230 |
| Spišská Nová Ves - Poprad | 38960 | 38370 | 590 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 38590 | 37990 | 600 |
| Margecany - Spišská Nová Ves | 15070 | 14840 | 230 |
| Margecany - Kysak | 15350 | 15140 | 210 |
| Kysak - Margecany | 38420 | 37900 | 520 |
| Kysak - Košice | 21310 | 20990 | 320 |
| Košice - Kysak | 42330 | 41700 | 630 |
| Košice - Michaľany | 3540 | 3490 | 50 |
| Michaľany - Košice | 43360 | 42740 | 620 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 2240 | 2200 | 40 |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 40800 | 39980 | 820 |

Tab. 3.7: Prognóza nákladnej dopravy – variant s projektom

| Úsek | Množstvo prepraveného tovaru (t/deň) | diaľková doprava | miestna doprava |
| --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Strážov | 15430 | 15230 | 200 |
| Strážov - Žilina | 10470 | 10330 | 140 |
| Žilina - Budatín | 36260 | 35780 | 480 |
| Budatín - Žilina | 14530 | 14350 | 180 |
| Žilina - Vrútky | 23290 | 22940 | 350 |
| Vrútky - Žilina | 49240 | 48500 | 740 |
| Vrútky - Kraľovany | 43790 | 43130 | 660 |
| Kraľovany - Vrútky | 19860 | 19560 | 300 |
| Kraľovany - Ružomberok | 44440 | 43770 | 670 |
| Ružomberok - Kraľovany | 20190 | 19890 | 300 |
| Ružomberok - Lipt. Mikuláš | 18450 | 18170 | 280 |
| Lipt. Mikuláš - Ružomberok | 46320 | 45620 | 700 |
| Lipt. Mikuláš - Štrba | 18450 | 18160 | 290 |
| Štrba - Lipt. Mikuláš | 46260 | 45540 | 720 |
| Štrba - Poprad | 18320 | 18030 | 290 |
| Poprad - Štrba | 45630 | 44920 | 710 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 18130 | 17850 | 280 |
| Spišská Nová Ves - Poprad | 45480 | 44770 | 710 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 45050 | 44350 | 700 |
| Margecany - Spišská Nová Ves | 17580 | 17310 | 270 |
| Margecany - Kysak | 17900 | 17660 | 240 |
| Kysak - Margecany | 44850 | 44240 | 610 |
| Kysak - Košice | 24840 | 24500 | 340 |
| Košice - Kysak | 49390 | 48720 | 670 |
| Košice - Michaľany | 4140 | 4080 | 60 |
| Michaľany - Košice | 50590 | 49900 | 690 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 2620 | 2580 | 40 |
| Čierna nad Tisou - Michaľany | 47600 | 46950 | 650 |

Obr. 3.6. Budúce objemy prepravy tovaru na železničnom koridore.

Prognóza prepravy  tovaru na koridore (ton za deň) v roku 2057. Prognóza je rovnaká pre všetky varianty s projektom.

### Komodity s najvyšším potenciálom prevedenia na železničnú dopravu a ich vyjadrenie s pomocou zdrojov a cieľov (OD).

Celkové objemy ton prepraveného tovaru na Slovensku vychádzajú cca o 40% vyššie v predikcii roku 2057 oproti súčasnému stavu. Z analýzy prepravného trhu vyplynulo, že na tomto raste sa bude podieľať predovšetkým kontajnerová doprava, preto v tejto prílohe sú uvedené súčasné aj výhľadové objemy kontajnerovej dopravy prevedené do O-D tabuliek.

Podľa Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry [8] je na Slovensku potenciál prepravného trhu 10-12 mil. hrubých ton ročne pre kontajnerovú dopravu oproti súčasným 3,6 mil. ton. Tomu zodpovedá aj prognóza nákladnej dopravy - približne celkovo 40 % navýšenia objemov tovaru je tvorených najmä kontajnerovou dopravou (menej ďalšími komoditami), pri stagnácii hlavných komodít prepravovaných po železnici (železná ruda, suroviny, uhlie, kovy, a pod.).

Tabuľka 3.8. Objemy intermodálnej dopravy v tonách za rok - stav k roku 2013. Ide o skutočné objemy tovaru, vychádzajúce z CARGO databázy.

|  | Žilina | Martin | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. | Bratislava a Rakúsko | Ukrajina a východ | ČR a západ | Poľsko a sever | Maďarsko a juh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92727 | 49 | 203760 | 9 | 156 |
| Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51972 | 0 | 22962 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krompachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Košice | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444 | 0 | 0 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19920 | 0 | 0 | 0 |
| Bratislava a Rakúsko | 143057 | 4 | 2 | 12741 | 3 | 20955 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 79 | 136638 | 213 | 94919 | 565 | 1244 |
| Ukrajina a východ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ČR a západ | 99381 | 0 | 0 | 11201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 0 | 0 | 93201 | 6009 | 0 | 0 | 50522 |
| Poľsko a sever | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maďarsko a juh | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 82007 | 0 | 1701 |

Tabuľka 3.9. Objemy intermodálnej dopravy v tonách – výhľadový rok 2057.

|  | Žilina | Martin | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. | Bratislava a Rakúsko | Ukrajina a východ | ČR a západ | Poľsko a sever | Maďarsko a juh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 509000 | 0 | 0 |
| Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 57000 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krompachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Košice | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 306000 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 |
| Bratislava a Rakúsko | 501000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 465000 | 100000 | 237000 | 200000 | 3000 |
| Ukrajina a východ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČR a západ | 348000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 0 | 0 | 317000 | 16000 | 0 | 0 | 136000 |
| Poľsko a sever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maďarsko a juh | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 205000 | 0 | 5000 |

# Záver

Model dopravy bol spracovaný podľa koncepcie navrhnutej a schválenej v rámci etapy 0, teda ako multimodálny model osobnej a nákladnej dopravy celého územia Slovenskej republiky, s rozšírením o medzinárodnú železničnú dopravu z a do vzdialených štátov Európy.  Zonácia modelového územia bola koncipovaná ako hustejšia v okolí koridoru a redšia v oblastiach vzdialených od koridoru. Podobne cestná dopravná infraštruktúra bola spracovaná s väčšou podrobnosťou v okolí železničného koridoru, než vo vzdialených oblastiach. Železničná infraštruktúra bola do modelu dopravy zadaná kompletne, a to vrátane osobných i nákladných vlakov.

Model dopravy bol spracovaný v dvoch fázach: východisková verzia, spracovaná s pomocou defaultných hodnôt a dát o mobilite získaných  z obdobných projektov, a finálna verzia, kedy do modelu boli spracované výsledky prieskumov vyjadrených preferencií cestujúcich v osobnej doprave i dopravcov v nákladnej doprave.

Model je plne funkčný a umožňuje stanoviť výhľadové objemy cestujúcich i ton tovaru. Rovnako umožňuje stanoviť zmeny v cestovných časoch automobilovej, autobusovej i vlakovej dopravy a následne zmeny v deľbe prepravnej práce medzi týmito dopravnými módy. To isté platí i pre nákladnú dopravu a pre akýkoľvek definovaný scenár vývoja dopravného dopytu.

# Literatúra (výber)

[1]. The COMPetitiveness of EuropeAn Short-sea freight Shipping compared with road and rail transport. FINAL REPORT. European Commission DG Environment, Service Contract: 070307/209/545506/SER/C3, 136s

[2]. Dopravní sektorové strategie 2. Fáze. Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem. Souhrnný dokument. SUDOP Praha, 2013, 305s.

[3]. Czech – Slovak Corridor Transport Market Study – Rail Freight Corridor 9 (Draft Report v.4), May 2013, 80s.

[4]. A Methodology for the Estimation of Value-of-Time Using State-of-the-Art Econometric Models. Journal of Public Transportation, Vol. 10, No. 3, 2007, 19s.

[5]. Demand forecasting technical note. UK National rail Model. Network Rail, Londýn, 69s.

[6. DE DIOS ORTUZAR, Juan; WILLUMSEN, Luis G. Modelling transport. John Wiley & Sons, 2011.

[7]. NOLAND, Robert B.; POLAK, John W. Travel time variability: a review of theoretical and empirical issues. Transport Reviews, 2002, 22.1: 39-54.

[8]. Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Júl 2013.