Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

A Textová časť

Príloha č. 6: Energetické výpočty a zmena trakčnej sústavy

KF – Kohézny fond

Investícia do Vašej budúcnosti

# Obsah

Obsah	1

Zoznam použitých skratiek	2

1.	Energetické výpočty	4

1.1	Existujúci stav	4

1.2	Vstupné údaje pre energetický výpočet	5

1.2.1	Koncepčné návrhy koridoru	5

1.2.2	Rozsah dopravy a hmotnosti vlakov	7

1.2.3	Zostava trolejového vedenia	10

1.2.4	Redukovaný profil trate	10

1.3	Navrhované riešenie	10

1.4	Energetické výpočty jednosmerné 3 kV	11

1.5	Energetické výpočty striedavé 25 kV, 50 Hz	13

2.	Zmena trakčnej sústavy	15

2.1	Napájanie úseku trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.	15

2.2	Trakčné vedenie - koncepčný návrh 1, 2 a 3	15

2.2.1	Jednosmerné napájacie body - alternatíva 1.1	15

2.2.2	Jednosmerné napájacie body – alternatívy 2.3, 3.1 a 3.2	16

2.3	Zmena trakčnej sústav – koncepčný návrh 1	16

2.4	Zmena trakčnej sústav – koncepčný návrh 2 a 3	17

Prehľad východiskových podkladov	18

# Zoznam použitých skratiek

alt.				alternatíva

ČSD				Československé štátne dráhy

ČSR				Československá republika

EC				vlak kategórie EuroCity

EPZ				elektrické predkurovacie zariadenie

Ex				expres

GR				generálne riaditeľstvo

GVD				grafikon vlakovej dopravy

IC				vlak kategórie InterCity

Ismin				minimálny skratový prúd

JSTS				jednosmerná trakčná prúdová sústava

kc				konštanta bezpečnosti

MCA				multikriteriálna analýza

Mn				manipulačný (nákladný) vlak

N				nepárny smer

Nex				nákladný expres

Os				osobný vlak

OŽ				ozubnicová železnica

P				párny smer

PD				projektová dokumentácia

PdM				podporná trakčná meniareň

Pef				efektívny výkon

PTM				Inštalovaný príkon trakčnej meniarne

Pn				priebežný nákladný vlak

R				rýchlik

Rv				rušňový vlak

Str				zdanlivý výkon transformátora

SpS				spínacia stanica

STTS				jednofázová striedavá trakčná prúdová sústava

ŠRT				širokorozchodná trať

št. hr.				štátna hranica

TEŽ				Tatranská elektrická železnica

TM				trakčná meniareň

TNS				trakčná napájacia stanica

TT				trakčný transformátor

TV				trakčné vedenie

Umin				minimálne napätia v mieste najvzdialenejšieho odberu od TNS

Zr				zrýchlený osobný vlak

žkm				železničný kilometer (poloha na trati)

ŽSR				Železnice Slovenskej republiky

Príloha č. 6: Energetické výpočty a zmena trakčnej sústavy

V súčasnej dobe sa v Slovenskej republike používajú pre napájanie trakčného vedenia na štandardnom rozchode koľajníc (1435 mm) dve trakčné prúdové sústavy. Jednosmerná trakčná prúdová sústava pre napätie 3 kV (tu zahŕňame aj širokorozchodnú trať Haniska pri Košiciach – štátna hranica s Ukrajinou) a jednofázová striedavá trakčná prúdová sústava 50 Hz pre napätie 25 kV.

Historicky bola ako prvá zvolená jednosmerná trakčná prúdová sústava napájaná cez usmerňovače a transformátory z trojfázovej energetickej siete a to v roku 1949 na trati Žilina – Spišská Nová Ves. V tejto dobe sa javil tento spôsob napájania ako najlepšie vyhovujúci, keďže ho volili aj iné železničné správy ako napr. vtedajšie ZSSR, Poľsko, Belgicko, Francúzsko, Anglicko a Taliansko.

V roku 1967 bola na základe nízkych investičných nákladov, kladných výsledkov a skúseností zo zahraničia (Anglicko, ZSSR, Japonsko, Francúzsko, ...) uvedená do prevádzky železničná trať z Kutnej Hory do Bratislavy s jednofázovou striedavou trakčnou prúdovou sústavou 50 Hz, 25 kV.

Dnes je v Slovenskej republike z celkovej dĺžky 3662 km elektrifikovaných 1538 km tratí t. j. 42%. Pomer jednosmernej prúdovej sústavy k jednofázovej je približne 1:1. Jednosmerná trakčná prúdová sústava sa používa na severe a východe Slovenska, jednofázová striedavá trakčná prúdová sústava na západe a juhozápade Slovenska. Elektrifikáciou tratí dochádza k výhodám dopravno-technického charakteru, pretože umožňuje bez zvýšenia maximálnej rýchlosti na trati zvýšiť aj priemernú rýchlosť medzi stanicami a súčasne aj zvýšiť dopravnú výkonnosť.

Snaha o zjednotenie trakčných sústav na Slovensku zmenou na jednofázovú striedavú trakčnú prúdovú sústavu v rámci ČSR trvá už od minulosti. Snahou o zjednotenie trakčných sústav bolo zadanie „Štúdie o možnosti prechodu na jednofázovú trakčnú sústavu v sieti ČSD“, ktorú zadalo SUDOP-u FMD dňa 26.9.1985. Táto štúdia bola ukončená 24.9.1987. Štúdia preukázala výhodnosť prechodu na striedavú trakciu a odporučila jej realizáciu. Predpokladalo sa, že prechod na striedavú trakciu potrvá približne 30 rokov. Odporúčala pri výmenách izolácie používať na jednosmerných vedeniach izolačné prvky s izolačnou hladinou na 25 kV, čo sa v súčasnosti realizuje. Napriek uvedeným skutočnostiam sa z rôznych príčin pokračovalo naďalej s budovaním tratí elektrifikovaných jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou. Modernizácia koridorových tratí na Slovensku priniesla opätovnú potrebu prehodnotiť snahy o zavedenie jednotnej jednofázovej elektrickej trakcie na železničnej sieti ŽSR. Modernizáciou elektrifikovanej trate na koridore V. sa uvažuje zvýšiť maximálnu rýchlosť na 160 km.h-1.

V rámci modernizácie železničných koridorov, ku ktorej pristúpili ŽSR na základe medzinárodných dohôd, dochádza ku kompletnému odstráneniu súčasného trakčného vedenia a rekonštrukcii trakčných napájacích staníc. Preto sa pre ŽSR vyskytla jedinečná príležitosť postupne zjednotiť trakčné sústavy na území Slovenska a GR ŽSR rozhodnutím číslo 1414 z 30.11.2005 súhlasilo so zmenou JSTS s napätím 3 kV na STTS s napätím 25 kV, 50 Hz na V. železničnom koridore (Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou). V dôsledku postupného prechodu na jednofázovú trakčnú sústavu v rámci celej ŽSR budú styky trakčných sústav v konečnom dôsledku na hraniciach s okolitými štátmi, resp. v ich blízkosti.

# Energetické výpočty

Úlohou energetických výpočtov je výkonovo porovnať jednotlivé alternatívy štúdie realizovateľnosti, či už medzi sebou, existujúcim stavom alebo variantom bez projektu (stav, v ktorom nebude realizovaný žiadny z koncepčných návrhov).

## Existujúci stav

V roku 1864 bol vo Viedni vydaný „Pamätný spis o Košicko-bohumínskej železnici“, ktorý navrhoval železničnú trať z Košíc do Bohumína. Výstavba bola zahájená v roku 1867 z Bohumína. Otváranie jednotlivých úsekov :

- r. 1869 úsek Bohumín – Těšín,

- r. 1870 úsek Košice – Kysak – (Prešov),

- r. 1871 úseky Těšín – Žilina, Žilina – Poprad a Poprad – Spišská Nová Ves,

- r. 1872 úsek Spišská Nová Ves – Kysak.

Trať bola vybudovaná ako jednokoľajná, zdvojkoľajnenie začalo na prelome 19. a 20. storočia úsekmi na území Českej republiky, kompletné zdvojkoľajnenie bolo dokončené v roku 1955. V roku 1964 bola dokončená elektrifikácia trate jednosmerným trakčnou prúdovou sústavou 3 kV. Trakčné meniarne napájajúce trať Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr. sú uvedené v tabuľke 1.1.

Tab. 1.1: Trakčné meniarne obsiahnuté v energetických výpočtoch

| Trakčná meniareň | Trakčné transformátory |  |
| --- | --- | --- |
|  | Počet [ks] | Príkon [kV.A] |
| Dobrá | 4 | 3 540 |
| Borša | 3 | 3 540 |
| Kuzmice | 3 | 5 300 |
| Ruskov | 4 | 5 300 |
| Košice | 3 | 3 520 |
| Kysak | 3 | 3 520 |
| Margecany | 2 | 5 300 |
|  | 1 | 3 520 |
| Spišské Vlachy | 2 | 3 520 |
|  | 1 | 5 300 |
| Spišská Nová Ves | 3 | 3 520 |
| Vydrník (PdM) | 1 | 5 300 |
| Poprad | 4 | 3 540 |
| Lučivná (PdM) | 1 | 5 300 |
| Štrba | 2 | 5 300 |
|  | 1 | 3 540 |
| Východná (PdM) | 1 | 3 520 |
| Kráľova Lehota | 2 | 5 300 |
|  | 1 | 3 520 |
| Liptovský Mikuláš | 4 | 3 520 |
| Ružomberok | 4 | 5 300 |
| Kraľovany | 3 | 3 520 |
| Dubná Skala | 3 | 3 520 |
| Žilina | 4 | 3 520 |

Hlavná zostava trolejového vedenia je pre celú trať tvorená reťazovkovým trolejovým vedením, zostavy J:

Trolejový vodič:		150 mm2 Cu

Nosné lano:		120 mm2 Cu

Prídavné lano:		50 mm2 Bz

Zosilňovacie vedenie:	2x 240 mm2  resp. 1x 240 mm2AlFe

Vedľajšia zostava trolejového vedenia je tvorená reťazovkovým  trolejovým vedením, zostavy J:

Trolejový vodič:		100 mm2 Cu

Nosné lano:		50 mm2 Fe (50 mm2 Bz)

## Vstupné údaje pre energetický výpočet

### Koncepčné návrhy koridoru

Koncepčné návrhy koridoru boli navrhnuté na základe definovaných základných cieľov (spoločné pre všetky koncepčné návrhy) a špecifických cieľov (pre každý koncepčný návrh samostatne). Základné a špecifické ciele pre každý koncepčný variant sú popísané v textovej časti štúdie. Riešený koridor je rozdelený na dve časti :

- úsek Žilina – Košice (vrátane),

- úsek Košice (mimo) – Čierna nad Tisou (vrátane).

Úsek Žilina – Košice je riešený v piatich koncepčných návrhoch, úsek Košice – Čierna nad Tisou je riešený v jednom koncepčnom návrhu. V rámci jednotlivých návrhov boli spracované variantné riešenia (alternatívy), z ktorých na základe multikriteriálnej analýzy bolo spracované poradie alternatív v rámci koncepčných návrhov. Objednávateľ štúdie v rámci užšieho výberu alternatív vybral jednu alternatívu z koncepčných návrhu 1 a dve alternatívy z koncepčného návrhu 3,  čím vznikli:

- v úseku Žilina – Košice 3 výsledné alternatívy,

- v úseku Košice – Čierna nad Tisou jedna výsledná alternatíva (táto bude kombinovaná s jednotlivými vybranými alternatívami v úseku Žilina – Košice).

Vybrané alternatívy jednotlivých koncepčných návrhov budú porovnávané s variantom bez projektu t.j. so stavom, v ktorom by nebola realizovaná žiadna z posudzovaných alternatív a ktorý zabezpečuje prevádzkyschopnosť súčasného koridoru na úrovni súčasných parametrov (technických aj prevádzkových).

Koncepčný návrh 1

V rámci koncepčného návrhu 1 boli navrhnuté v súlade so základnými aj špecifickými cieľmi pre tento návrh tri varianty riešenia (Alternatíva 1.1, 1.2 a 1.3). V rámci MCA bolo v úseku Žilina – Košice vybrané najlepšie riešenie (pracovne označené ako Alternatíva 1.1), ktoré predstavuje rekonštrukciu (modernizáciu) všetkých súčasných železničných staníc a dosiahnutie traťovej rýchlosti:

- 120 kmh-1 v dĺžke cca 119 km,

- 140 kmh-1  v dĺžke cca 72 km (úseky Krompachy – Olcnava, Smižany – Spišský Štiavnik, Poprad – Lučivná, Kráľova Lehota – Liptovský Mikuláš, Turany – Vrútky, Varín - Žilina a iné krátke úseky),

- 100 kmh-1 a nižšia v dĺžke cca 51 km (úseky Kysak – Malá Lodina, Lučivná – Východná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Liptovské Vlachy –Lisková, Vrútky – Varín).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou predstavuje navrhované riešenie rekonštrukciu železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Nižná Myšľa, ktorá je navrhnutá na zrušenie (nová trasa je vedená mimo súčasnej polohy železničnej stanice). Maximálna traťová rýchlosť 120 kmh-1 je obmedzená len na niekoľkých krátkych úsekoch.

Koncepčný návrh 2

V rámci koncepčného návrhu 2 bolo navrhnutých v súlade so základnými aj špecifickými cieľmi pre tento návrh 5 variantov riešenia (Alternatívy 2.1 – 2.5). V rámci MCA bolo v úseku Žilina – Košice vybrané najlepšie riešenie (pracovne označené ako Alternatíva 2.3), ktoré predstavuje rekonštrukciu (modernizáciu) všetkých súčasných železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Paludza, ŽST Markušovce a Liptovský Mikuláš realizované v novej polohe a dosiahnutie traťovej rýchlosti:

- 120 kmh-1 v dĺžke cca 78 km,

- 140 kmh-1 v dĺžke cca 34 km (úseky Malá Lodina – Margecany, Krompachy – Olcnava, Vydrník - Spišský Štiavnik Ružomberok - Rybárpole – Hrboltová a iné krátke úseky) ,

- 160 kmh-1 v dĺžke cca 99 km (úseky Chrasť n/Hornádom - Vydrník, Poprad – Lučivná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Kráľova Lehota – Liptovské Vlachy, Krpeľany – Vrútky, Varín – Žilina a iné krátke úseky),

- 100 kmh-1 a nižšia v dĺžke cca 31 km (Lučivná – Východná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Liptovské Vlachy –Lisková).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou predstavuje navrhované riešenie rekonštrukciu železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Nižná Myšľa, ktorá je navrhnutá na zrušenie (nová trasa je vedená mimo súčasnej polohy železničnej stanice). Maximálna traťová rýchlosť 120 kmh-1 je obmedzená len na niekoľkých krátkych úsekoch.

Koncepčný návrh 3

V rámci koncepčného návrhu 3 boli navrhnuté v súlade so základnými aj špecifickými cieľmi pre tento návrh štyri varianty riešenia (Alternatívy 3.1 – 3.4). V rámci výberu variantov boli v úseku Žilina – Košice vybrané dve riešenia (pracovne označené ako Alternatíva 3.1 a Alternatíva 3.2). V Alternatíve 3.1 sú navrhnuté na rekonštrukciu  (modernizáciu) všetky súčasné železničné stanice s výnimkou železničnej stanice Paludza, ŽST Spišské Vlachy, Markušovce a Liptovský Mikuláš realizované v novej polohe. V Alternatíve 3.2 sú navrhnuté na zrušenie železničné stanice Paludza a Ľubochňa, ŽST Kraľovany nebude súčasťou koridoru (trať bude vedené mimo železničnú stanicu), ale súčasťou regionálnej trate Turany – Trstená. ŽST Spišské Vlachy, Markušovce a Liptovský Mikuláš budú realizované v novej polohe, ostatné železničné stanice budú rekonštruované (modernizované) v súčasných polohách. Dosiahnuté  traťové rýchlosti:

Alternatíva 3.1

- 120 km.h-1 v dĺžke cca 62 km,

- 140 km.h-1  v dĺžke cca 27 km (úseky  Malá Lodina – Margecany, Krompachy – Spišské Vlachy, Ružomberok -Rybárpole – Hrboltová, časť úseku Vrútky - Varín a iné krátke úseky),

- 160 km.h-1  v dĺžke cca 122 km (úseky Košice – Kysak, Spišské Vlachy - Gánovce, Poprad – Lučivná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Kráľova Lehota – Liptovské Vlachy, Krpeľany – Vrútky, Varín – Žilina a iné krátke úseky),

- 100 km.h-1 a nižšia v dĺžke cca 31 km (Lučivná – Východná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Liptovské Vlachy –Lisková).

Alternatíva 3.2

- 120 km.h-1 v dĺžke cca 45 km,

- 140 km.h-1  v dĺžke cca 27 km (úseky  Malá Lodina – Margecany, Krompachy – Spišské Vlachy, Ružomberok -Rybárpole – Hrboltová, časť úseku Vrútky - Varín a iné krátke úseky),

- 160 km.h-1  v dĺžke cca 139 km (úseky Košice – Kysak, Spišské Vlachy – Gánovce, Poprad – Lučivná,  časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Kráľova Lehota – Liptovské Vlachy, Hrboltová – Vrútky, Varín – Žilina a iné krátke úseky),

- 100 km.h-1 a nižšia v dĺžke cca 31 km (Lučivná – Východná, časť úseku Východná – Kráľova Lehota, Liptovské Vlachy –Lisková).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou predstavuje navrhované riešenie rekonštrukciu železničných staníc s výnimkou železničnej stanice Nižná Myšľa, ktorá je navrhnutá na zrušenie (nová trasa je vedená mimo súčasnej polohy železničnej stanice). Maximálna traťová rýchlosť 120 km.h-1 je obmedzená len na niekoľkých krátkych úsekoch.

### Rozsah dopravy a hmotnosti vlakov

Rozsah dopravy potrebné k energetickým výpočtom v jednotlivých úsekoch medzi jednotlivými dopravnými uzlami pre párny a nepárny smer sú spracované v nasledujúcich tabuľkách.

Tab. 1.2: Rozsah dopravy v GVD 2013/2014

| Úsek | Smer | IC, Ex | R | Os | Nex | Pn | Mn | Rv | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | P | 6 | 12 | 23 | 4/6 | 22/13 | 1/0 | 1/2 | 69/25 |
|  | N | 6 | 11 | 26 | 5/5 | 19/14 | 1/0 | 1/2 | 69/23 |
| Vrútky - Kraľovany | P | 6 | 12 | 16 | 4/4 | 18/13 | 0/0 | 1/4 | 57/22 |
|  | N | 6 | 11 | 17 | 4/3 | 17/15 | 0/0 | 1/4 | 56/23 |
| Kraľovany – Liptovský Mikuláš | P | 6 | 12 | 14 | 4/5 | 18/13 | 1/0 | 1/3 | 56/21 |
|  | N | 6 | 11 | 15 | 4/3 | 17/15 | 1/0 | 1/3 | 55/21 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | P | 6 | 12 | 8 | 2/4 | 17/14 | -/- | -/5 | 45/23 |
|  | N | 6 | 11 | 9 | 2/3 | 17/15 | -/- | 0/2 | 45/20 |
| Štrba - Spišská Nová Ves | P | 6 | 12 | 13 | 2/4 | 17/14 | -/1 | -/3 | 49/22 |
|  | N | 6 | 11 | 14 | 2/3 | 17/15 | -/1 | 17/6 | 66/25 |
| Spišská Nová Ves - Kysak | P | 6 | 12 | 13 | 2/4 | 17/14 | 1 | -/3 | 50/21 |
|  | N | 6 | 11 | 14 | 2/3 | 17/14 | 1 | -/3 | 50/20 |
| Kysak - Košice | P | 6 | 13 | 28/2 | 2/4 | 20/16 | 1 | 1/1 | 71/23 |
|  | N | 6 | 12 | 30/1 | 2/3 | 21/17 | 1 | 1/3 | 71/24 |
| Košice - Michaľany | P | - | 11 | 11 | 1/3 | 17/15 | 1 | 5/6 | 46/24 |
|  | N | - | 11 | 11 | 1/2 | 17/20 | 1 | 5/6 | 45/28 |
| Michaľany - Čierna nad Tisou | P | - | 1 | 11 | 1/3 | 17/9 | -/1 | 2/3 | 32/16 |
|  | N | - | 1 | 11 | 1/2 | 15/14 | -/1 | 2/4 | 30/21 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr. | P | - | - | 2 | - | 3/2 | - | 2 | 7/2 |
|  | N | - | - | 2 | - | 3/2 | - | 2 | 7/2 |

Tab. 1.3: Rozsah dopravy rok 2057 – variant bez projektu

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 31 | 17 | 29 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 31 | 17 | 32 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 21 | 15 | 26 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 21 | 15 | 29 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 21 | 15 | 26 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 21 | 15 | 29 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 21 | 15 | 26 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 21 | 15 | 29 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 20 | 14 | 26 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 20 | 14 | 29 | 1 |
| Štrba – Poprad | 20 | 14 | 26 | 1 |
| Poprad - Štrba | 20 | 14 | 29 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 26 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 22 | 15 | 29 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 22 | 15 | 26 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 29 | 1 |
| Margecany – Kysak | 22 | 15 | 26 | 1 |
| Kysak – Margecany | 22 | 15 | 29 | 1 |
| Kysak – Košice | 23 | 27 | 31 | 1 |
| Košice – Kysak | 23 | 27 | 33 | 1 |
| Košice – Michaľany | 14 | 12 | 30 | 1 |
| Michaľany – Košice | 14 | 12 | 34 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 4 | 12 | 27 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 4 | 12 | 32 | 1 |

Tab. 1.4: Rozsah dopravy rok 2057 – Alternatíva 1.1

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 31 | 17 | 32 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 31 | 17 | 39 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 21 | 15 | 28 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 21 | 15 | 36 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 21 | 15 | 28 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 21 | 15 | 36 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 21 | 15 | 28 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 21 | 15 | 36 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 20 | 14 | 28 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 20 | 14 | 36 | 1 |
| Štrba – Poprad | 20 | 14 | 28 | 1 |
| Poprad - Štrba | 20 | 14 | 36 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Margecany – Kysak | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Kysak – Margecany | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Kysak – Košice | 23 | 30 | 35 | 1 |
| Košice – Kysak | 23 | 30 | 41 | 1 |
| Košice – Michaľany | 14 | 12 | 34 | 1 |
| Michaľany – Košice | 14 | 12 | 42 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 4 | 12 | 30 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 4 | 12 | 38 | 1 |

Tab. 1.5: Rozsah dopravy rok 2057 – Alternatíva 2.3

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 32 | 17 | 32 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 32 | 17 | 39 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 21 | 14 | 28 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 21 | 14 | 36 | 1 |
| Štrba – Poprad | 21 | 14 | 28 | 1 |
| Poprad - Štrba | 21 | 14 | 36 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Margecany – Kysak | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Kysak – Margecany | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Kysak – Košice | 24 | 30 | 35 | 1 |
| Košice – Kysak | 24 | 30 | 41 | 1 |
| Košice – Michaľany | 14 | 12 | 34 | 1 |
| Michaľany – Košice | 14 | 12 | 42 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 4 | 12 | 30 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 4 | 12 | 38 | 1 |

Tab. 1.6: Rozsah dopravy rok 2057 – Alternatíva 3.1 a 3.2

| Úsek | Osobná doprava |  | Nákladná doprava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diaľková | Regionálna | Diaľková | Regionálna |
| Žilina – Vrútky | 32 | 17 | 32 | 1 |
| Vrútky – Žilina | 32 | 17 | 39 | 1 |
| Vrútky – Kraľovany | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Kraľovany – Vrútky | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Kraľovany – Ružomberok | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Ružomberok – Kraľovany | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Ružomberok – Liptovský Mikuláš | 22 | 15 | 28 | 1 |
| Liptovský Mikuláš - Ružomberok | 22 | 15 | 36 | 1 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | 21 | 14 | 28 | 1 |
| Štrba – Liptovský Mikuláš | 21 | 14 | 36 | 1 |
| Štrba – Poprad | 21 | 14 | 28 | 1 |
| Poprad - Štrba | 21 | 14 | 36 | 1 |
| Poprad – Spišská Nová Ves | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Poprad | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Spišská Nová Ves – Margecany | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Margecany – Spišská Nová Ves | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Margecany – Kysak | 23 | 15 | 28 | 1 |
| Kysak – Margecany | 23 | 15 | 36 | 1 |
| Kysak – Košice | 24 | 30 | 35 | 1 |
| Košice – Kysak | 24 | 30 | 41 | 1 |
| Košice – Michaľany | 14 | 12 | 34 | 1 |
| Michaľany – Košice | 14 | 12 | 42 | 1 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou | 4 | 12 | 30 | 1 |
| Čierna nad Tisou – Michaľany | 4 | 12 | 38 | 1 |

Najvyššie dovolené rýchlosti jednotlivých typov vlakov a ich maximálne hmotnosti sú uvedené v tabuľke  1.7. V zátvorke sú uvedené súčasné maximálne dovolené rýchlosti.

Tab. 1.7: Maximálna rýchlosť a hmotnosť vlakov

| Typ vlaku | Vmax [km.h-1] | Mv [t] |
| --- | --- | --- |
| Inter City (IC) | 120 (160) | 520 |
| Rýchlik (R) | 120 (160) | 630 |
| Osobný vlak (Os) | 100 (120) | 350 |
| Expresný nákladný vlak (Nex) | 100 (120) | 1 600 |
| Priebežný nákladný vlak (Pn) | 90 | 3 200 |
| Manipulačný nákladný vlak (Mn) | 60 | 500 |

### Zostava trolejového vedenia

Pri výkonovom dimenzovaní trakčného vedenia sa uvažovalo so zostavami:

Tab. 1.8: Parametre možných použitých zostáv trolejového vedenia

| Zostava TV | ¦z¦ [Ω.km-1] | Trvalé dovolené zaťaženie I [A] |
| --- | --- | --- |
| Cu 100 mm2 + Bz 50 mm2 | 0,56 | 784 |
| Cu 150 mm2 + Cu 120 mm2 | 0,444 | 1240 |

### Redukovaný profil trate

Výpočty sú realizované na redukovaný profil existujúcej trate.

## Navrhované riešenie

Energetické výpočty boli vykonané zložkovou metódou, pri ktorej sa na každom úseku s rovnakou hodnotou redukovaného stúpania vypočítala na základe rýchlosti a hmotnosti vlaku merná spotreba energie pre jazdu. Pri návrhu elektrifikácie traťového úseku sa riešili nasledovné úlohy:

1. Typ hnacieho vozidla

Pri výpočte sa uvažovalo s hnacím vozidlom s usporiadaním Bo’ Bo’:

Trvalý výkon (P): 			6400 kW

Faktor výkonu (λ): 			0,9

Maximálna ťažná sila na háku: 		300 kN

Hmotnosť:				86 t

Maximálna rýchlosť:			230 km.h-1

Odhadnutá účinnosť:			0,83 (0,581 pre rozjazd)

2. Výpočet spotreby elektrickej energie pre elektrickú trakciu

- merná spotreba,

- celková ročná spotreba.

Merná a celková spotreba elektrickej energie bola počítaná v mieste odberu prúdu, t. j. na zberači rušňa alebo na výstupe z napájacej stanice. Elektrická energia odoberaná z trakčného vedenia sa spotrebuje na krytie týchto zložiek spotreby energie:

- na užitočnú trakčnú prácu (prekonávanie pasívnych odporov),

- na krytie strát vo vozidle pri konaní trakčnej práce (predpokladá sa pritom plné napätie na trakčných motoroch),

- na straty pri rozjazde (v dôsledku zníženia účinnosti vozidla pri rozjazde),

- na straty pri brzdení (straty kinetickej energie vlaku),

- na spotrebu pomocných pohonov,

- na vykurovanie vlaku, klimatizácia (vyskytuje sa len u vlakov osobnej dopravy),

- elektrické predkurovacie zariadenie.

## Energetické výpočty jednosmerné 3 kV

Pri známom rozložení TM bola zložkovou metódou vypočítaná spotreba energie na medzi meniarenských úsekoch. Z veľkosti spotreby elektrickej energie za deň bol vypočítaný stredný výkon, ktorým je napájacia stanica zaťažená. Z neho sa na základe štatisticky zistených závislostí určil predpokladaný minimálny možný inštalovaný efektívny výkon TM, ktorý sa porovnal s terajšími hodnotami výkonov TM.

Energetické výpočty jednosmerné 3 kV boli realizované pre tieto stavy:

- Existujúci rozsah dopravy (GVD 2013/2014),

- Rozsah dopravy pre rok 2057 – variant bez projektu,

- Rozsah dopravy pre rok 2057 – alternatíva 1.1,

- Rozsah dopravy pre rok 2057 – alternatíva 2.3,

- Rozsah dopravy pre rok 2057 – alternatíva 3.1,

- Rozsah dopravy pre rok 2057 – alternatíva 3.2.

V tabuľke č. 1.9 Výsledky energetických výpočtov jednosmerných 3 kV sú vypočítané hodnoty výkonov medzi meniarenských úsekov (zelené podfarbenie) a hodnoty príspevkov výkonu trakčnej meniarne do priľahlých úsekov (slabomodré podfarbenie).

Pri výpočte sa pre všetky alternatívy použil súčasný redukovaný traťový profil, premennými boli priemerná rýchlosť na trati a rozsah dopravy. Vzhľadom na nie radikálny nárast dopravy a minimálne zmeny v redukovanom traťovom profile, rozdiely vo výkonoch nastali najmä kvôli zvýšeniu dopravnej rýchlosti.

Tab. 1.9: Výsledky energetických výpočtov jednosmerných 3 kV

## Energetické výpočty striedavé 25 kV, 50 Hz

Pri navrhovanom rozložení TNS a SpS bola zložkovou metódou vypočítaná spotreba energie na medzi transformovňových úsekoch. Z veľkosti spotreby elektrickej energie za deň bol vypočítaný stredný výkon, ktorým je napájacia stanica zaťažená. Z neho sa na základe štatisticky zistených závislostí určil predpokladaný minimálny možný inštalovaný výkon TNS, ktorý je rozhodujúci pri ich výkonovom dimenzovaní. Výpočty pri výkonovom dimenzovaní neuvažovali s prípojnými traťami. Návrh výkonov trakčných transformátorov bol realizovaný len na základe výpočtov uvedených úsekov trate.

Energetické výpočty striedavé 25 kV, 50 Hz boli realizované pre tieto stavy:

- Rozsah dopravy pre rok 2057 – alternatíva 1.1,

- Rozsah dopravy pre rok 2057 – alternatíva 3.2.

Výpočet pre alternatívy 2.3 a 3.1 nebol realizovaný nakoľko ide o minimálne zmeny oproti energeticky náročnejšej alternatívy 3.2. Pri výpočte sa pre obidve uvedené alternatívy použil súčasný redukovaný traťový profil, premenné boli priemerná rýchlosť na trati a rozsah dopravy. Vzhľadom na nie výrazný nárast dopravy a minimálne zmeny v redukovanom traťovom profile nastali rozdiely vo výkonoch najmä kvôli zvýšeniu dopravnej rýchlosti.

Pre energetické výpočty striedavé 25 kV, 50 Hz bola realizovaná aj kontrola prenosovej schopnosti trakčného vedenia. V tabuľke č. 1.10 výsledkov energetických výpočtov pre jednofázovú striedavú trakčnú prúdovú sústavu 25 kV, 50 Hz sú uvedené hodnoty minimálneho napätia a minimálny skratový prúd vypočítaný s konštantou bezpečnosti.

Pri výpočte úbytku napätia sa vychádzalo z reálneho, energeticky najnáročnejšieho rozmiestnenia vlakov v napájanom úseku, a to rozbeh priebežného nákladného vlaku na konci úseku s rozbehovým prúdom 300 A, rozbeh osobného vlaku v strede úseku s rozbehovým prúdom 150 A. V tabuľke sú uvedené aj hodnoty minimálneho napätia pri napájaní trate medzi jednotlivými trakčnými napájacími stanicami v prípade výluky príslušného trakčného transformátora alebo celej trakčnej napájacej stanice (oranžové podfarbenie). Minimálne napätie v tabuľke nekleslo pod najnižšie trvalé napätie 19 000 V (podľa STN EN  50163:2005 čl. 4.1, tab. 1).

Pri kontrole trakčného vedenia podľa skratových prúdov musí byť maximálny prevádzkový prúd (450 A) s činiteľom spoľahlivosti (1,2) menší ako minimálny skratový prúd vypočítaný s konštantou bezpečnosti (1,3). V našom prípade je maximálny prevádzkový prúd s konštantou spoľahlivosti pre celý počítaný úsek 540 A, pričom táto hodnota je menšia ako hodnoty všetkých minimálnych skratových prúdov s konštantou bezpečnosti uvedených v tabuľke, či už pri napájaní úsekov trate po spínaciu stanicu, alebo pri napájaní trate celého úseku medzi trakčnými napájacími stanicami (oranžové podfarbenie).

Z hľadiska prúdového zaťaženia vodičov je zostava 100 mm2 Cu + 50 mm2 Bz vyhovujúca. Maximálny prúd v našom prípade je na každý napájaný úsek 450 A, trvalé dovolené zaťaženie zostavy je 784 A.

Obmedzujúcim faktorom napájania najmä pri výlukách trakčných transformátorov je ich dovolená preťažiteľnosť. Odhady trakčných transformátorov vychádzajú z vypočítanej mernej spotreby. Pri výluke celej TNS môže dôjsť k záťaži zvýšeným počtom vlakov na jeden trakčný transformátor príslušnej trakčnej napájacej stanice a bude potrebné obmedziť maximálny prúd vlakov. Možnou alternatívou je použitie výkonnejších trakčných transformátorov, ktoré by zabezpečili dostatočný maximálny prevádzkový prúd.

Tab. 1.10: Výsledky energetických výpočtov striedavých 25 kV, 50 Hz

# Zmena trakčnej sústavy

V konečnom stave sa predpokladá, že na ŽSR bude zavedená jednotná trakčná sústava 25 kV, 50 Hz. Styky trakčných sústav budú len na hraniciach Slovenska so susediacimi železničnými správami, resp. v ich tesnej blízkosti. Ak sa nepredpokladá modernizácia týchto úsekov, bude sa musieť vykonať ich prispôsobenie na jednofázovú striedavú trakčnú prúdovú sústavu 25 kV, 50 Hz.

Výrazný rozdiel pri modernizácii striedavou TS vzniká v podstatnom znížení účinkov elektrochemickej korózie spôsobenej prevádzkou trakčnej sústavy (približne 100-násobne menšie účinky) na úložné kovové zariadenia, takže nie je potrebné budovať a prevádzkovať nákladné zariadenia (drenáže), ktorými sa len znižujú nepriaznivé účinky bludných prúdov.

Z hľadiska hnacích vozidiel je zmena trakcie v najbližšom časovom horizonte veľmi vhodná, pretože v súčasnej dobe väčšina hnacích vozidiel končí svoju životnosť a bez ohľadu na zmenu trakcie bude musieť nastať ich modernizácia a výmena. Pri nákupe nových hnacích vozidiel možno uvažovať s vozidlami so 4Q meničmi.

Prínosy v modernizácií V. koridoru a tým zmeny jednosmernej trakčnej prúdovej sústavy 3 kV na jednofázovú striedavú trakčnú prúdovú sústavu 25 kV, 50Hz sú nielen v znížení investičných a prevádzkových nákladoch, ale tiež v znížení nákladov na elektrickú energiu. Ďalšie prínosy sú tiež v znížení elektrochemickej korózie spôsobenej bludnými prúdmi nielen na zariadeniach ŽSR, ale tiež v mimorezortných organizáciách.

## Napájanie úseku trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

Stav existujúcej železničnej infraštruktúry z hľadiska trakčného vedenia:

- trakčné vedenie je napájané jednosmernou sústavou 3 kV z trakčných meniarní (TM),

- niektoré napájacie body, hlavne na východnej časti úseku, sú po rekonštrukciách (Kuzmice, Borša) resp. ich rekonštrukcia je plánovaná (Ruskov),

- ostatné TM sú po čiastočných rekonštrukciách (napr. rýchlovypínače a pod.),

- zabezpečovacie zariadenie na báze koľajových obvodov s frekvenciou 50 Hz.

## Trakčné vedenie - koncepčný návrh 1, 2 a 3

Vo veľkej časti úseku riešeného v štúdii je v prevádzke trakčné vedenie naposledy výraznejšie rekonštruované v 70. a 80. rokoch minulého storočia, teda je staršie ako 30 rokov. Izolátory v existujúcich závesoch na 3 kV sú postupne vymieňané za nové s izolačnou hladinou 25 kV.

Vo všetkých alternatívach sa vzhľadom na vek a technický stav trakčného vedenia uvažuje s jeho komplexnou rekonštrukciou. Napájanie počas výstavby bude zaistené z existujúcich napájacích bodov príp. z nových dočasných napájacích bodov (kontajnerové meniarne) v prípade zmeny trakčnej sústavy.

### Jednosmerné napájacie body - alternatíva 1.1

Z výsledkov energetických výpočtov pre jednosmernú trakčnú sústavu, riešené alternatívy (vyššia traťová rýchlosť) a predpokladaný stav dopravy je možné prijať záver, že existujúci inštalovaný výkon trakčných meniarní je aj po úprave vedenia trate a zvýšení rýchlosti postačujúci.

Existujúce trakčné meniarne: Dobrá, Borša, Kuzmice Ruskov, Košice, Kysak, Margecany, Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves, Vydrník (podporná TM), Poprad, Lučivná (podporná TM), Štrba, Východná (podporná TM), Kráľova Lehota, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kraľovany, Dubná Skala, Žilina, viď tab. č. 1.1.

### Jednosmerné napájacie body – alternatívy 2.3, 3.1 a 3.2

Pri čiastočnom využití súčasnej trasy trate, prípadne pri úplne novom vedení sa v niektorých prípadoch so zmenou polohy trate zmení aj poloha napájacích bodov (podporná TM Lučivná, TM Štrba, TM Liptovský Mikuláš, TM Dubná Skala).

V ostatných prípadoch je zaistenie napájania možné z existujúcich polôh po úprave napájacích a spätných vedení medzi napájacou stanicou a trakčným vedením.

Vzhľadom na zlý technický stav infraštruktúry (meniarní) sú vyčíslené náklady spojené s rekonštrukciou všetkých jednosmerných napájacích bodov. Tieto náklady je možné porovnať s nákladmi potrebnými na výstavbu nových striedavých trakčných napájacích staníc (trakčných transformovaní), ktoré budú zaisťovať napájanie trate po zmene trakčnej sústavy.

## Zmena trakčnej sústav – koncepčný návrh 1

Z hľadiska železničnej infraštruktúry je potrebné pred samotnou zmenou trakčnej sústavy (TS) splniť nasledujúce podmienky:

- vykonať rekonštrukciu trakčného vedenia v úseku, v ktorom je zmena plánovaná (vzhľadom na zlý technický stav TV sa predpokladá jeho úplná výmena),

- vybudovanie novej koncovej trakčnej napájacej stanice,

- úprava izolačnej hladiny trakčného vedenia na odbočujúcich tratiach (ak sú elektrifikované) a zmena TS sa bude realizovať,

- zaistenie napájania elektrifikovaných odbočujúcich tratí ak sa na nich zmena TS nebude realizovať,

- úprava zabezpečovacieho zariadenia (zrušenie koľajových obvodov 50 Hz) v úseku, kde sa zmena vykoná,

- úprava zabezpečovacieho zariadenia v ochrannom pásme od nového styku trakčných sústav,

- úprava oznamovacieho zariadenia,

- posúdenie a prípadná úprava umelých stavieb (vyššie nároky na izolačné vzdialenosti medzi živými časťami striedavého trakčného vedenia a konštrukciami).

Predpokladom pre zmenu TS v tejto alternatíve je modernizácia uzlu Žilina, v rámci ktorého je navrhovaná nová TNS Žilina, s výstavbou ktorej je spojená zmena trakčnej sústavy na ramene Púchov – Žilina (vrátane) a splnenie vyššie uvedených podmienok.

Následne môže byť realizovaná zmena trakčnej sústavy vždy v celom úseku medzi existujúcou a novou (koncovou) trakčnou napájacou stanicou (TNS) 110/25 kV, pričom sa predpokladá postupné „vysúvanie“ striedavej trakčnej sústavy/stykového miesta smerom od Žiliny. Uvedený postup je vhodný aj z hľadiska horšieho technického stavu trakčného vedenia a napájacích bodov v západnej polovici posudzovaného úseku.

Navrhované trakčné transformovne: Veľký Horeš, Kuzmice, Košice, Margecany, Spišská Nová Ves, Poprad, Kráľova Lehota, Liptovské Vlachy, Kraľovany, Žilina.

Napájanie počas stavebných prác bude zaistené z existujúcich bodov príp. z dočasných kontajnerových alt. existujúcich prevozných meniarní.

Obr. 2.1: Rozloženie trakčných sústav v SR po zmene TS v Uzle Žilina

Obr. 2.2: Rozloženie trakčných sústav v SR – výhľadový stav po zmene TS medzi Žilinou a Čiernou nad Tisou s elektrifikovanými odbočujúcimi/súbežnými traťami

## Zmena trakčnej sústav – koncepčný návrh 2 a 3

Pri čiastočnom využití súčasnej trasy, prípadne pri úplne novom vedení je možná zmena trakčnej sústavy v riešenom úseku medzi dvomi (prípadne viacerými) napájacími stanicami – napr. Poprad – Spišská Nová Ves. Nevýhody takéhoto postupu sú:

- vytvorenie „striedavého ostrova“ na jednosmernej trati (negatívny vplyv na prevádzku dráhy),

- úprava zab. zariadení z oboch strán zmeneného úseku v existujúcej trati, ktorá môže byť následnými stavbami opustená,

- možný väčší počet dočasných jednosmerných napájacích bodov počas výstavby,

- komplikovanejšie zaistenie napájania a tým aj prevádzky ponechaných úsekov v prípade väčších časových prestávok medzi realizáciou nadväzujúcich úsekov.

# Prehľad východiskových podkladov

- Dopravná technológia, Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

- redukovaný traťový profil Čierna nad Tisou – Žilina,

- štúdia VVÚŽ Vrútky, Energetické výpočty, určenie polôh trakčných napájacích staníc systému 25 kV, 50 Hz pre úsek V. železničného koridoru Púchov – Čierna nad Tisou, marec 2007,

- Lanáková, G.; Špánik, P.; Pospíšil, M.: Napájanie elektrických dráh – návody na cvičenia, skriptá ŽU v Žiline, 1997,

- Lanáková, G.; Oslovič, V.: Pevné elektrické trakčné zariadenia, skriptá ŽU v Žiline, 2006,

- Bandžuch, Ľ: Modernizácia elektrifikovanej trate v rámci V. koridoru v úseku Košice – Poprad, diplomová práca, 2006.