Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

Etapa 1

Vstupná analýza a definícia cieľov

Dodatok č.1

KF – Kohézny fond

Investícia do Vašej budúcnosti

# Obsah

Obsah	2

3.3	Dopyt	3

3.3.1	Analýzy súčasného a budúceho tranzitného dopytu vyplývajúceho z významnosti trate v rámci európskeho koridu	4

3.3.2	Funkčná analýza ciest (napr. pracovná cesta, dochádzanie od/do práce, výlet, atď.) a schémy medzioblastných vzťahov (OD patterns) pre rôzne segmenty trhu v rámci koridoru a rôzne druhy v osobnej a nákladnej doprave	6

3.3.3	Analýza dopytu súčasných železničných staníc vrátane posúdenia staníc s malým využitím	7

3.3.4	Analýza podielu jednotlivých druhov dopravy.	12

3.3.5	Analýza faktorov ovplyvňujúcich prognózu dopravného dopytu	13

3.4	Ponuka služieb	19

3.4.1	Služby poskytované prevádzkovateľom osobnej a nákladnej železničnej dopravy	19

3.4.2	Služby poskytované cestujúcim v osobnej železničnej doprave	20

3.4.3	Služby poskytované zákazníkom v nákladnej železničnej doprave	22

3.6	Základné kapacitné požiadavky	24

Súčasná kapacita a úzke miesta	24

3.7	Zhrnutie analýzy súčasnej a budúcej situácie v alternatíve „bez projektu“	33

3.7.1	Zhrnutie organizácie a kvality dopravnej služby a kvality služieb	33

3.7.2	Vyhodnotenie súčasného stavu	33

3.8	Výsledky prieskumov	36

3.8.1	Prieskum názorov pasažierov vo verejnej doprave	36

3.8.2	 Prieskum názorov dopravcov v nákladnej doprave	37

3.8.3 Prieskum vyjadrených preferencií u respondentov v osobnej doprave	38

3.8.4 Prieskum nákladných prepravcov na Slovensku	39

4.	Návrh doplnkových organizačných a prevádzkových opatrení a podporných opatrení v oblasti infraštruktúry	41

5.	Prílohy – zdrojové tabuľky prepravných vzťahov	43

Etapa 1: Vstupná analýza a definícia cieľov, dodatok č.1

V rámci dodatku k správe z etapy 1 sú doplnené kapitoly, ktoré nebolo možné z dôvodu predĺženia prác na dopravnom modeli (nezavinených Zhotoviteľom), realizovať v rámci pôvodnej správy z etapy 1.

Predmetom dodatku k správe sú tieto časti:

3.3. DOPYT

3.4 PONUKA SLUŽIEB

3.6. ZÁKLADNÉ KAPACITNÉ POŽIADAVKY

3.7. ZHRNUTIE ANALÝZY SÚČASNEJ A BUDÚCEJ SITUÁCIE V ALTERNATÍVE „BEZ PROJEKTU“

4. Návrh doplnkových organizačných a prevádzkových opatrení a podporných opatrení v oblasti infraštruktúry

## Dopyt

Dopyt po železničnej doprave na danom úseku je potrebné definovať zvlášť pre:

- Dopravu osobnú

Diaľkovú (vrátane medzinárodnej), ICE, EC, IC, Ex, REX,  R.

Regionálnu, Sp, Os.

Ostatné (zmluvná, historická apod.).

- Nákladnú

Diaľkovú, NEx, Rn, Pn, Vn.

Miestnu, Mn.

Pracovnú, Prac.

Synteticky je možné modelovať z dostupných rozvojových materiálov čiastočne osobnú dopravu. Skôr než obsaditeľnosť (resp. prepravný prúd) je možné uvažovať o takej doprave, ktorá podporí konkurencieschopnosť železnice a je jednou z hlavných podmienok zvýšenia kultúry cestovania.

Základný interval pre vlaky R 6XX  (4XX) sú dve hodiny, resp. s odjazdom zo Žiliny P:45 (párna hodina:45 minút),  IC 5XX, štyri hodiny (7, 11, 15, 19) N:52 (nepárna hodina:52 minút), Ex prichádzajúca väčšinou z ČR nemajú na Slovensku pravidelný interval, pretože prichádzajú ako cez Púchov, tak i cez Čadcu.

V opačnom smere z Košíc sú odjazdy R YY v P:08, IC5 YY N:19 (9, 19, 17).

Je možné predpokladať, že do historicky blízkej doby nebude interval zmenený, väčší dopyt je možné riešiť väčším počtom vozov.

Obsadenosť vlakov nie je doposiaľ k dispozícii.

V regionálnej doprave sú v takte vedené vlaky na ramene Poprad-Tatry – Košice, a to v pracovný deň v špičke  každú hodinu H:42, mimo špičku po dvoch hodinách potom P:42.

Na ramene Žilina – Vrútky – Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry je interval iba čiastočný.

Pre obsluhu resp. spojenie Žilina – Vrútky – Martin (Zvolen os. St.) slúžia vlaky Zr 18XX s intervalom P:54.

V opačných smeroch je charakter obdobný, ráno na ramene Košice – Poprad-Tatry N:27 v rannej špičke, popoludní H:27 a na ramene Košice – Prešov H:35.

Z uvedeného GVD je možné usudzovať, že historicky má regionálna doprava väčší význam v úseku Poprad – Košice vrátane spojenia Košíc s Prešovom.

Súčasné využitie praktickej priepustnosti umožňuje zavedenie ďalších vlakov, pokiaľ bude po tomto druhu dopravy dopyt.

Na ramene Košice – Čierna nad Tisou sú vlaky REX čiastočne vedené v intervale, a to do odbočky Kalša cca po dvoch hodinách v relácii Košice – (Kalša) – Trebišov – (prípadne Humenné).

Regionálna doprava je v úseku Košice – Čierna nad Tisou vedená v intervale P/N:04, popoludní P/N:14 resp. opäť 04, teda v hodinovom resp. dvojhodinovom intervale. Do Čiernej nad Tisou dochádza iba pár REX 964/965, ktoré ale z Michalian stavajú na všetkých staniciach a zastávkach.

Otázku rozvoja železničnej dopravy na tomto úseku dnes nie je možné objektívne predikovať.

I tu je však dostatočná záloha priepustnosti.

Prognóza výkonov nákladnej dopravy je problematická. V obdobných štúdiách v Českej republike sa pravidlá nechávali na súčasnej úrovni, prípadne vykazovali odhad rastu cca o 10 – 20 %.

V Bielej knihe je deklarované  prevedenie časti dopravy z ciest na ostatné druhy dopravy, čo v tomto prípade znamená na železnicu, a to 30 % do roku 2030 a 50 % do roku 2050. Pre výpočtové obdobie bude teda postupne zvýšený výkon nákladnej dopravy v týchto intenciách, a to s určitým nábehom a stanoveným limitom v príslušný rok.

Princípom pre tento výpočet budú údaje z prevzatého dokumentu Intenzita cestnej dopravy v relácii Žilina - Košice – Ukrajina (podľa sčítania dopravy z roku 2010 - na stránkach Slovenskej správy ciest ) s tým, že počet NA bude prevedený (pomocou priemerného vyťaženia) na objem v tonách a ten prevedený na príslušný počet vlakov podľa normy hmotnosti pre jednotlivé úseky. Odhadom je možné určiť, že pre rok 2030 pôjde o navýšenie o niekoľko (5 – 10) párov Pn vlakov.

### Analýzy súčasného a budúceho tranzitného dopytu vyplývajúceho z významnosti trate v rámci európskeho koridu

Súčasné tranzitné vzťahy sú k dispozícii, a to pre osobnú dopravu (tranzit je veľmi malý) i pre nákladnú železničnú dopravu  – tam je možné z údajov vyčísliť i prepravu rozdelenú na jednotlivé komodity: (ropné výrobky, uhlie, kovy, železná ruda, stavebníctvo, chémia, drevo, potraviny a nešpecifikované). V rámci  1. etapy boli tieto vzťahy agregovanej a sú zobrazené v nasledujúcich tabuľkách.

Tabuľka 1: Objem tranzitu v železničnej nákladnej doprave - tovar celkom (ton /rok) za rok 2013

|  | Česká republika | Poľsko | Ukrajina | Maďarsko | Rakúsko | ostatné štáty | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 0 | 0 | 145 391 | 739 565 | 0 | 286 628 | 1 171 585 |
| Poľsko | 0 | 0 | 1 090 | 20 389 | 0 | 98 920 | 120 399 |
| Ukrajina | 5 166 656 | 1 334 | 0 | 631 028 | 116 975 | 137 960 | 6 053 952 |
| Maďarsko | 613 802 | 114 540 | 0 | 9 581 | 0 | 82 674 | 820 597 |
| Rakúsko | 0 | 0 | 24 782 | 0 | 0 | 3 812 | 28 594 |
| ostatné štáty | 76 462 | 4 950 | 115 459 | 154 358 | 5 | 91 580 | 442 813 |
| SUM | 5 856 921 | 120 823 | 286 722 | 1 554 921 | 116 980 | 701 574 | 8 637 940 |

Pozn. Intrazonálne vzťahy v Maďarsku je - doprava Rusovce - Štúrovo

Rozdelenie dopravy na jednotlivé komodity bolo spracované s pomocou modelu tranzitnej nákladnej dopravy, kde doprava z / do vzdialených štátov bola známa len celkom, zatiaľ čo informácie o jednotlivých komoditách boli zistené len po hraničné priechody. Tranzitné vzťahy vybraných komodít v roku ukazujú nasledujúce tabuľky.

Tabuľka 2: Objem tranzitu v železničnej nákladnej doprave – ropné výrobky (ton /rok) za rok 2013

|  | Česká republika | Poľsko | Ukrajina | Maďarsko | Rakúsko | ostatné štáty | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 0 | 0 | 120 | 23979 | 0 | 842 | 24941 |
| Poľsko | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ukrajina | 45489 | 0 | 417 | 8896 | 19239 | 1211 | 75251 |
| Maďarsko | 1889 | 1106 | 0 | 589 | 0 | 35 | 3618 |
| Rakúsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné štáty | 430 | 1 | 7 | 627 | 0 | 0 | 1065 |
| SUM | 47807 | 1106 | 544 | 34093 | 19239 | 2088 | 104 878 |

Tabuľka 3: Objem tranzitu v železničnej nákladnej doprave – drevo (ton /rok) za rok 2013

|  | Česká republika | Poľsko | Ukrajina | Maďarsko | Rakúsko | ostatné štáty | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 0 | 0 | 8297 | 37991 | 0 | 1616 | 47904 |
| Poľsko | 0 | 0 | 0 | 7413 | 0 | 87 | 7500 |
| Ukrajina | 7086 | 0 | 104 | 0 | 10728 | 292 | 18209 |
| Maďarsko | 7884 | 0 | 0 | 149 | 0 | 78 | 8111 |
| Rakúsko | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| ostatné štáty | 135 | 0 | 121 | 854 | 0 | 0 | 1110 |
| SUM | 15105 | 0 | 8752 | 46407 | 10728 | 2074 | 83 066 |

Tabuľka 4: Objem tranzitu v železničnej nákladnej doprave – chémia (ton /rok) za rok 2013

|  | Česká republika | Poľsko | Ukrajina | Maďarsko | Rakúsko | ostatné štáty | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 0 | 0 | 5837 | 204853 | 0 | 7362 | 218052 |
| Poľsko | 0 | 0 | 0 | 13813 | 0 | 163 | 13976 |
| Ukrajina | 49384 | 1187 | 0 | 87768 | 4999 | 2360 | 145697 |
| Maďarsko | 86761 | 22663 | 0 | 2158 | 0 | 1086 | 112669 |
| Rakúsko | 0 | 56 | 1555 | 0 | 0 | 1 | 1612 |
| ostatné štáty | 1231 | 14 | 103 | 5772 | 0 | 0 | 7119 |
| SUM | 137376 | 23920 | 7495 | 314364 | 4999 | 10971 | 499 125 |

Tabuľka 5: Objem tranzitu v železničnej nákladnej doprave – potraviny (ton /rok) za rok 2013

|  | Česká republika | Poľsko | Ukrajina | Maďarsko | Rakúsko | ostatné štáty | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 0 | 0 | 9612 | 24564 | 0 | 1193 | 35369 |
| Poľsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrajina | 682 | 0 | 267 | 0 | 0 | 16 | 964 |
| Maďarsko | 23028 | 0 | 0 | 18 | 0 | 225 | 23270 |
| Rakúsko | 0 | 0 | 12373 | 0 | 0 | 6 | 12378 |
| ostatné štáty | 214 | 0 | 306 | 463 | 0 | 0 | 982 |
| SUM | 23923 | 0 | 22558 | 25044 | 0 | 1439 | 72 964 |

Tabuľka 6: Objem tranzitu v železničnej nákladnej doprave – kovy (ton /rok) za rok 2013

|  | Česká republika | Poľsko | Ukrajina | Maďarsko | Rakúsko | ostatné štáty | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 0 | 0 | 25044 | 198563 | 0 | 7810 | 231417 |
| Poľsko | 0 | 0 | 1063 | 81428 | 0 | 973 | 83464 |
| Ukrajina | 115185 | 125 | 0 | 443307 | 0 | 9214 | 567831 |
| Maďarsko | 115369 | 93200 | 0 | 156 | 0 | 2028 | 210752 |
| Rakúsko | 0 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 1 | 2129 |
| ostatné štáty | 2086 | 54 | 394 | 13435 | 0 | 0 | 15969 |
| SUM | 232640 | 93379 | 28629 | 736889 | 0 | 20026 | 1 111 563 |

Tabuľka 7: Objem tranzitu v železničnej nákladnej doprave – uhlie (ton /rok) za rok 2013

|  | Česká republika | Poľsko | Ukrajina | Maďarsko | Rakúsko | ostatné štáty | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 0 | 0 | 25709 | 543735 | 0 | 19896 | 589340 |
| Poľsko | 0 | 0 | 0 | 6421 | 0 | 76 | 6497 |
| Ukrajina | 162224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657 | 164880 |
| Maďarsko | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 5 | 510 |
| Rakúsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatné štáty | 1472 | 0 | 360 | 10360 | 0 | 0 | 12193 |
| SUM | 163696 | 0 | 26070 | 561021 | 0 | 22633 | 773 419 |

Najvyšší objem tranzitu tovaru cez Slovensko je z Ukrajiny do Českej republiky (hlavne kovy, rudy, uhlie) a z Českej republiky do Maďarska (podobný sortiment).

Budúci objem tranzitu bol odvodený zo súčasného tranzitného dopytu s pomocou expertného odhadu výhľadu dopravy. Trend objemu prepravy tovaru je doposiaľ klesajúci a zvrátiť trend sa pokúšajú dopravné politiky Európskej únie, viď vyššie.

Jedny z najväčších objemov tovaru sa prepravujú z/do Východoslovenských železiarní (Košice – Haniska).  Suroviny do železiarní sa vozia cez Maťovce  po ŠRT a nie je možné predpokladať zmenu v tomto zmysle.

### Funkčná analýza ciest (napr. pracovná cesta, dochádzanie od/do práce, výlet, atď.) a schémy medzioblastných vzťahov (OD patterns) pre rôzne segmenty trhu v rámci koridoru a rôzne druhy v osobnej a nákladnej doprave

Analýza ciest úzko súvisí s modelom dopravného dopytu. Ako podklad slúžili dáta z obecnej štatistiky od štatistického úradu, ktoré sú k dispozícii.  Bližšie informácie o socioekonomických skupinách, gravitačných modeloch distribúcie ciest, z ktorých boli získané modelové prepravné vzťahy sú popísané v správe k modelu dopravy.

S pomocou agregačných metód a výberu zón na mestá a obce významné pre štúdiu realizovateľnosti (väčšie obce na koridore a okolí) boli vytvorené tabuľky prepravných vzťahov pre základné typy ciest: cesty do zamestnania, obchodné cesty, voľno časové cesty a cesty študentov do škôl. Model dopravy je spracovávaný pre celé územie Slovenskej republiky (bližšie podrobnosti sú uvedené v Správe o dopravnom modeli). Preto boli matice prepravných vzťahov, ktoré sú prezentované v prílohe tejto správy, vytvorené s pomocou výberu zdrojových a cieľových zón (od- pary) - významných miest a obcí na koridore. Tieto sub-matice ciest sú prílohou tejto správy.

Jediné, k čomu boli k dispozícii dáta, boli cesty do zamestnania a to od Slovenského štatistického úradu, formou vychádzky a dochádzky do zamestnania. Ostatné typy ciest boli stanovené v rámci dopravného modelu, a to gravitačnou metódou. Vzhľadom k veľkosti a významu bolo k týmto obciam taktiež priradené mesto Prešov.

Cesty do zamestnania (zo štatistiky obyvateľov) a obchodné cesty (modelové hodnoty) do  významných zdrojov a cieľov dopravy sú znázornené na obrázku. Obrázok je iba ilustratívny, konkrétne hodnoty počtov ciest rôznych dopytových segmentov sú uvedené v prílohe.

Obrázok 1: Vybrané prepravné vzťahy modelu dopravy

Zdroj: Štatistický úrad, model dopravy

Prepravné vzťahy s najvyššou intenzitou sútie, ktoré začínajú a súčasne aj končia vo veľkých mestách. V mestách Žilina, Martin, Poprad, Prešov a Košice je to viac ako 10 tis. osôb. Tieto vzťahy ale ostávajú v danom meste a na medzimestskej dopravnej sieti sa neprejavujú. Z medzimestských vzťahov boli identifikované ako významné tieto: Žilina - Martin, Žilina - Varín, Vrútky - Martin, Lisková-Ružomberok, Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok, Poprad - Spišská Nová Ves, Prešov - Košice a Družstevná - Košice. Počty ciest v rámci týchto vzťahov sa pohybovali rádovo v stovkách (bližšie údaje v prílohe).

### Analýza dopytu súčasných železničných staníc vrátane posúdenia staníc s malým využitím

Osobná doprava

Posúdenie železničných staníc z hľadiska dopytu bolo vykonané s pomocou údajov o nastupujúcich a vystupujúcich osobách zistených z počtov predaných lístkov a dopravného modelu - výstupu obratov cestujúcich na zastávkach. Tieto počty boli ale k dispozícii len pre väčšie mestá na koridore a preto bolo využitie ostatných železničných staníc posúdené s pomocou dopravného modelu. Na tieto údaje je nutné sa pozerať ako na  modelové. Tam, kde vychádza nízke využitie železničnej stanice je uvedený rozbor dôvodov prečo tomu tak je.

Tabuľka 8: Modelové počty nastupujúcich a vystupujúcich osôb

| Železničná stanica | Nástup + výstup | Železničná stanica | Nástup + výstup |
| --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 13450 | Nižná Myšľa | 200 |
| Košice os. | 12530 | Slovenské Nové Mesto | 180 |
| Poprad-Tatry | 7220 | Ruskov | 170 |
| Vrútky | 5020 | Somotor | 170 |
| Ružomberok | 4290 | Matejovce nad Hornádom | 120 |
| Spišská Nová Ves | 4040 | Strela nad Bodrogom | 120 |
| Liptovský Mikuláš | 3440 | Borša | 110 |
| Smižany | 1980 | Kráľová Lehota | 100 |
| Košice-mesto | 1840 | Svit | 90 |
| Kostoľany nad Hornádom | 1600 | Liptovské Vlachy | 80 |
| Kysak | 1530 | Spišské Vlachy | 80 |
| Štrba | 1360 | Liptovská Teplá | 70 |
| Margecany | 1240 | Važec | 60 |
| Markušovce | 850 | Krpeľany | 50 |
| Krompachy | 780 | Lučivná | 40 |
| Liptovský Hrádok | 720 | Trebejov | 40 |
| Richnava | 660 | Slanec | 40 |
| Letanovce | 640 | Čerhov | 40 |
| Kraľovany | 570 | Stankovany | 30 |
| Kuzmice | 540 | Vydrník | 30 |
| Sučany | 420 | Bohdanovce | <30 |
| Michaľany | 400 | Žilina-Teplička | <30 |
| Dobrá | 360 | Varín | <30 |
| Pribeník | 340 | Turany | <30 |
| Čierna nad Tisou | 340 | Lisková | <30 |
| Gánovce | 330 | Malá Lodina | <30 |
| Olcnava | 290 | Veľká Lodina | <30 |
| Veľký Horeš | 280 | Krásna nad Hornádom | <30 |
| Kalša | 270 | Ľubochňa | <30 |
| Chrást nad Hornádom | 250 | Východná | <30 |
| Vítkovce | 230 | Kluknava | <30 |

Tabuľka 9: Analýza staníc s nízkymi počtami nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich

| Kraľovany | Stanica je využívaná hlavne na prestup (na trať č. 181 Dolný Kubín - Trstená) Významná z hľadiska nákladnej dopravy |
| --- | --- |
| Važec | Veľká vzdialenosť železničnej zastávky od obce. Absencia záchytného stráženého parkoviska. |
| Stankovany | Malá obec, využívanie autobusového spojenia. |
| Lučivná | Veľká vzdialenosť železničnej zastávky od obce. Absencia záchytného stráženého parkoviska. |
| Slanec | Veľká vzdialenosť železničnej stanice od obce. Absencia záchytného stráženého parkoviska. Významná z hľadiska nákladnej dopravy |
| Čerhov | Malá obec, využívanie autobusového spojenia. |
| Žilina -Teplička | Veľká vzdialenosť železničnej zastávky od obce. Významná z hľadiska nákladnej dopravy |
| Varín | Veľká vzdialenosť železničnej stanice od obce. Absencia záchytného stráženého parkoviska. Významná z hľadiska nákladnej dopravy |
| Ľubochňa | Veľká vzdialenosť železničnej stanice od obce, konkurencia autobusovej dopravy. Absencia záchytného stráženého parkoviska. |
| Turany | Veľká vzdialenosť železničnej zastávky od obce. Absencia záchytného stráženého parkoviska. Významná z hľadiska nákladnej dopravy |
| Lisková | K objektu s najvyššími pracovnými príležitosťami - papierňam - je lepší prístup autobusovej dopravy. Významná z hľadiska nákladnej dopravy |
| Spišské Vlachy | Bola zrušená železničná trať Spišské Vlachy - Spišské Podhradie. Stanica slúži pre nákladnú dopravu a najmä na riadenie sledu vlakov. |
| Malá Lodina | Nízke využitie stanice v preprave cestujúcich korešponduje s veľkosťou obce. Významná z hľadiska nákladnej dopravy. |
| Veľká Lodina | Nízke využitie zastávky korešponduje s veľkosťou obce. |
| Krásna nad Hornádom | Veľká vzdialenosť železničnej stanice od obce. Absencia záchytného stráženého parkoviska. Významná z hľadiska nákladnej dopravy a riadenia železničnej prevádzky. |
| Východná | Veľká vzdialenosť železničnej stanice od obce. Železničnú stanicu však nemožno zrušiť - patrí medzi tzv. Pevné body trasy. Stanica slúži najmä na riadenie sledu vlakov. |
| Kluknava | Vzdialená poloha železničnej zastávky |

Uvedené objemy nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich na železničných zastávkach sú podrobne rozpracované v modeli dopravy. Jedná sa o objemy za priemerný pracovný deň. V piatky, soboty a nedele sa tieto objemy veľmi líšia, pretože miznú cesty do zamestnania a pribúdajú voľno časové cesty, ktoré môžu byť aj na dlhé vzdialenosti. Celkový objem cestujúcich je ale cez víkendy nižšia, pretože nie sú realizované každodenné cesty do zamestnania.

Nákladná doprava

V nákladnej doprave  je dopyt možné sledovať na základe údajov o nakládke a vykládke, ale aj na základe údajov o počte privesených a odvesených vozňov na vlaky (priamy súvis s nakládkou a vykládkou resp. s potrebnými manipuláciami s vozňovými zásielkami v nákladnej doprave (prechod záťaže medzi reláciami resp. z priebežných nákladných vlakov na manipulačné vlaky).  Indikátorom potenciálu je aj existencia vlečiek (v súčasnosti využívaných, ale aj dočasne nevyužívaných). V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené  údaje charakterizujúce súčasný dopyt  a využitie jednotlivých železničných staníc v nákladnej doprave

Tabuľka 10: Skutočné počty vlakov nákladnej dopravy za rok 2012 v železničných staniciach

| Železničná stanica | Končiace | Východiskové | Tranzitné | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 5 102 | 5 000 | 21 440 | 31 542 |
| Varín | 491 | 457 | 13 826 | 14 774 |
| Vrútky | 1 297 | 1 350 | 16 674 | 19 321 |
| Vrútky nákladná stanica | 134 | 137 | 14 074 | 14 345 |
| Turany | 171 | 178 | 13 947 | 14 296 |
| Kraľovany | 603 | 615 | 13 881 | 15 099 |
| Ľubochňa | 235 | 243 | 13 874 | 14 352 |
| Ružomberok | 960 | 996 | 13 720 | 15 676 |
| Lisková | 1 700 | 1 766 | 6 469 | 9 935 |
| Liptovská Teplá | 211 | 272 | 13 777 | 14 260 |
| Liptovský Mikuláš | 554 | 598 | 13 468 | 14 620 |
| Liptovský Hrádok | 582 | 595 | 13 041 | 14 218 |
| Kráľova Lehota | 411 | 415 | 13 024 | 13 850 |
| Východná | 377 | 429 | 13 177 | 13 983 |
| Štrba | 4 250 | 801 | 13 106 | 18 157 |
| Svit | 284 | 295 | 16 379 | 16 958 |
| Poprad-Tatry | 1 363 | 1 452 | 16 281 | 19 096 |
| Vydrník | 245 | 266 | 17 015 | 17 526 |
| Spišská Nová Ves | 5 154 | 1 832 | 12 582 | 19 568 |
| Markušovce | 214 | 186 | 13 542 | 13 942 |
| Spišské Vlachy | 211 | 217 | 13 336 | 13 764 |
| Krompachy | 187 | 158 | 13 366 | 13 711 |
| Margecany | 1 013 | 1 044 | 13 029 | 15 086 |
| Malá Lodina | 302 | 283 | 13 789 | 14 374 |
| Kysak | 1 546 | 1 141 | 16 737 | 19 424 |
| Kostoľany nad Hornádom | 641 | 626 | 17 302 | 18 569 |
| Košice (osobná stanica) | 7 346 | 2 211 | 14 807 | 24 364 |
| Krásna nad Hornádom | 436 | 409 | 13 403 | 14 248 |
| Nižná Myšľa | 302 | 160 | 13 348 | 13 810 |
| Ruskov | 443 | 4 736 | 13 020 | 18 199 |
| Slanec | 1 215 | 1 232 | 17 050 | 19 497 |
| Kuzmice | 4 391 | 617 | 10 336 | 15 344 |
| Michaľany | 1 383 | 1 135 | 10 361 | 12 879 |
| Slovenské Nové Mesto | 1 409 | 1 315 | 10 204 | 12 928 |
| Streda nad Bodrogom | 272 | 260 | 10 887 | 11 419 |
| Veľký Horeš | 272 | 267 | 10 893 | 11 432 |
| Pribeník | 328 | 277 | 11 022 | 11 627 |
| Dobrá | 2 559 | 2 316 | 8 361 | 13 236 |
| Čierna nad Tisou | 5 917 | 6 559 | 8 | 12 484 |

Tabuľka 11: Nakládka a vykládka v železničných staniciach a vlečkách do nich zapojených v r. 2013

| Železničná stanica | nakládka (t/rok) | vykládka (t/rok) |
| --- | --- | --- |
| Žilina | 403 477 | 471 790 |
| Varín | 753 967 | 372 |
| Vrútky | 14 514 | 19 112 |
| Sučany | 846 | 0 |
| Turany | 550 | 0 |
| Ružomberok | 12 637 | 7 162 |
| Liptovský Mikuláš | 15 541 | 4 906 |
| Liptovský Hrádok | 114 370 | 22 719 |
| Lisková | 137 706 | 821 176 |
| Poprad | 18 184 | 5 915 |
| Spišská Nová Ves | 99 279 | 135 414 |
| Krompachy | 15 987 | 2 287 |
| Margecany | 7 306 | 185 |
| Kysak | 9 544 | 956 |
| Kostoľany nad Hornádom | 230 548 | 0 |
| Košice | 13 831 | 193 864 |
| Michaľany | 0 | 177 |
| Čierna nad Tisou | 1 783 203 | 34 105 |

Tabuľka 12: Počty privesených vozňov v nákladnej doprave za rok 2012 a existencia železničních vlečiek v železničných staniciach

| Železničná stanica | Počet privesených vozňov | Počet aktívnych železničných vlečiek |
| --- | --- | --- |
| Žilina | 43 292 | 3 |
| Varín | 2 294 | 1 |
| Vrútky | 6 748 | 6 |
| Vrútky nákladná stanica | 88 | 2 |
| Turany | 308 | 1 |
| Kraľovany | 2 690 | - |
| Ľubochňa | 236 | 1 |
| Ružomberok | 291 | 4 |
| Lisková | 26 565 | 1 |
| Liptovská Teplá | 158 | 1 |
| Liptovský Mikuláš | 518 | 2 |
| Liptovský Hrádok | 2 839 | 1 |
| Kráľova Lehota | 768 | 1 |
| Východná | 164 | - |
| Štrba | 103 | 1 |
| Svit | 306 | 1 |
| Poprad-Tatry | 7 364 | 7 |
| Vydrník | 136 | 1 |
| Spišská Nová Ves | 15 530 | 4 |
| Markušovce | 248 | 1 |
| Spišské Vlachy | 160 | 1 |
| Krompachy | 799 | 1 |
| Margecany | 4 812 | - |
| Malá Lodina | 1 115 | 1 |
| Kysak | 1 693 | 1 |
| Kostoľany nad Hornádom | 5 879 | 2 |
| Košice | 977 | 12 |
| Krásna nad Hornádom | 2 056 | 3 |
| Nižná Myšľa | 134 | - |
| Ruskov | 720 | 1 |
| Slanec | 1 902 | 2 |
| Kuzmice | 178 | - |
| Michaľany | 790 | 1 |
| Slovenské Nové Mesto | 14 483 | - |
| Streda nad Bodrogom | 690 | 1 |
| Veľký Horeš | 298 | - |
| Pribeník | 423 | 3 |
| Dobrá | 62 716 | 1 |
| Čierna nad Tisou | 113 462 | 1 |

### Analýza podielu jednotlivých druhov dopravy.

Model deľby prepravnej práce je súčasťou dopravného modelu, bližšie podrobnosti sú v správe o modely dopravy. Táto problematika taktiež súvisí so spracovaním finálnej verzie dopravného modelu, pretože z prieskumov preferencií (stated preference) a jeho štatistického zhodnotenia vyplývajú parametre ovplyvňujúce podobu úžitkových funkcií jednotlivých módov.

Tu je možné uviesť údaje za jednotlivé úseky železničného koridoru a súbežných ciest, kde vychádza dominantný podiel automobilovej dopravy, zhruba členenie podľa typov ciest:

Tabuľka 13: Deľba prepravnej práce v sledovaných úsekoch - výsledok dopravného modelu

| Podiel jednotlivých druhov dopravy (%) na jednotlivých úsekoch koridoru | Vlak | Automobil | Autobus |
| --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | 22% | 61% | 16% |
| Vrútky - Kraľovany | 26% | 69% | 4% |
| Kraľovany - Ružomberok | 30% | 68% | 2% |
| Ružomberok - Liptovský Mikuláš | 19% | 75% | 6% |
| Liptovský. Mikuláš - Štrba | 20% | 72% | 8% |
| Štrba - Poprad | 17% | 78% | 4% |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 31% | 66% | 3% |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 44% | 44% | 13% |
| Margecany - Kysak | 99% | 1% | 0% |
| Kysak - Košice | 36% | 48% | 16% |
| Košice - Michaľany | 17% | 60% | 24% |
| Michaľany - Čierna nad Tisou | 29% | 54% | 17% |

Pre efektívne využitie dopravného systému, resp. subsystému je nutné, aby pri stanovených kritériách kvality prepravy (platí pri špecifických podmienkach v osobnej i v nákladnej preprave) bol dopyt i ponuka v rovnovážnom stave ako celok. Je zrejmé, že vyťažením vozidiel, v prípade železnice vlakov (súprav) nebude vyťaženosť rovnomerná v oboch smeroch, pretože požiadavky na prepravu sú obvykle v každom smere iné (časovo, hmotnostne, druhom tovaru, potrebou vozidiel atď.), takže behom časového obdobia (deň, týždeň, sezóna…) sa využitie musí zákonite meniť.

### Analýza faktorov ovplyvňujúcich prognózu dopravného dopytu

Prognóza dopytu by mala vychádzať z budúcich požiadaviek prepravcov a cestujúcich a na ňu by mala reagovať ponuka. Tento systém je síce optimálny, ale na ďalšie časové obdobie – jeden rok a viac, t.j. pre obdobie platnosti jedného grafikonu vlakovej dopravy (GVD), resp. cestovného poriadku je špekulatívne a predpokladá určité scenáre vývoja hospodárstva (ekonomiky v najširšom slova zmysle vrátane napr. geopolitických, prírodných, spoločenských a ďalších vplyvov). Je zrejmé, že čím vzdialenejšie obdobie prognózy odhadujeme, tím väčšej špekulácie sa dopúšťame.

Zmeny hospodárskeho vývoja oblasti (EU, štátov, regiónov NUTS 2, NUTS 3…) je možné merať a porovnávať cestou vývoja hrubého domáceho produktu (HDP). Oficiálne pramene spracované Ministerstvom financií sú predikované približne na tri roky a ďalšie dlhodobé prognózy sa MF zdráhajú oprávnene v ekonomicky nie príliš stabilnej dobe uverejňovať.

Tak je to i na Slovensku, kde MF spracovalo a uverejnilo materiál Program stability Slovenskej republiky na roky 2014 až 2017, apríl 2014. Z tohto materiálu bolo možné prevziať údaje o hospodárskom vývoji do roku 2017.

Aktuálna oficiálna prognóza MF SR z februára 2014 predpokladá v roku 2014 rast ekonomiky na úrovni 2,3%. Postupné oživovanie ekonomiky eurozóny a ostatných obchodných partnerov povedie k zrýchleniu rastu exportu a k tvorbe nových pracovných miest. S vyššou zamestnanosťou porastie aj súkromná spotreba, ktorú bude navyše podporovať aj nízky rast cien. Domáci dopyt tak začne opäť prispievať k rastu HDP. Investície síce porastú vďaka výstavbe diaľnic a ohláseným projektom v automobilovom priemysle, avšak nadbytok výrobných kapacít znamená, že súkromné investície začnú významnejšie rásť až v nasledujúcich rokoch. Po dočasnom miernom uvoľnení v roku 2014 povedie konsolidácia verejných financií od roku 2015 opäť k poklesu verejnej spotreby, to by však nemalo brzdiť hospodársky rast v strednodobom horizonte. Ekonomika sa začne približovať k svojmu potenciálu, ktorý by mala dosiahnuť do roku 2017.

Tabuľka 14: Vývoj vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR pre roky 2015 - 2017

| Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR pre východiská rozpočtu pre roky 2015 - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Ukazovateľ |  | Skutočnosť |  |  | Prognóza |  |  |
|  |  | m.j. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | HDP, bežné ceny | mld.eur | 71,1 | 72,1 | 74,5 | 77,8 | 81,7 | 86,2 |
| 2 | HDP, stále ceny | % | 1,8 | 0,9 | 2,3 | 3 | 3,2 | 3,4 |
| 3 | Konečná spotreba domácností a NISD3 | % | -0,2 | -0,1 | 1,2 | 2,2 | 2,4 | 2,9 |
| 4 | Konečná spotreba verejnej správy | % | -1,1 | 1,4 | 1,9 | -1,4 | -0,4 | 0,9 |
| 5 | Tvorba hrubého fixného kapitálu | % | -10,5 | -4,3 | 1,8 | 2,4 | 0,8 | 2,1 |
| 6 | Export tovarov a služieb | % | 9,9 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4,8 | 4,8 |
| 7 | Import tovarov a služieb | % | 3,3 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,1 |
| 8 | Produkčná medzera (podiel na potenciálnom produkte) | % | -0,5 | -1,3 | -1 | -0,7 | -0,4 | 0,2 |
| 9 | Priem. mesačná mzda za hospodárstvo (nominálny rast) | % | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 4,1 | 4,5 |
| 10 | Priemerný rast zamestnanosti, podľa VZPS | % | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| 11 | Priemerný rast zamestnanosti, podľa ESA95 | % | 0,1 | -0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| 12 | Priemerná miera nezamestnanosti, podľa VZPS | % | 14 | 14,2 | 14 | 13,2 | 12,3 | 11,3 |
| 13 | Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti | % | 13,6 | 14,1 | 13,7 | 13 | 12 | 11 |
| 14 | Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) | % | 3,7 | 1,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
| 15 | Bilancia bežného účtu (podiel na HDP) | % | 2,2 | 2,2 | 4,5 | 5,3 | 6,1 | 6,9 |
|  |  | Zdroj: MF SR |  |  |  |  |  |  |

Postupné oživenie domáceho dopytu sa bude pozitívne prejavovať aj na trhu práce. Za celý rok 2014 sa očakáva rast zamestnanosti na úrovni 0,3%, ktorý by mal v ďalších rokoch postupne akcelerovať smerom k 0,9% a približovať tak zamestnanosť k predkrízovým úrovniam. Počet pracujúcich sa zvýši najmä v službách, po dlhom období sa očakáva aj mierny rast zamestnanosti v stavebníctve. Oživenie trhu práce sa premietne aj do poklesu miery nezamestnanosti, ktorá by sa podľa metodiky VZPS mala v roku 2014 znížiť na priemerných 14% a do roku 2017 na 11,3%.

Ďalej bolo potrebné simulovať vlastný scenár vychádzajúci z možného vývoja. Pre účely štúdie rozlišujme nasledujúce stupne vývoja HDP:

-0,5 ≤ HDP ≤ 0,5 nulový vývoj

0,5 < HDP ≤ 2,0 mierny rast	+	2,0 ≤ HDP ≤ -0,5	mierny pokles		-

2,0 < HDP ≤ 3,5	 rast		++	-3,5 < HDP ≤ -2,0	pokles			--

3,5 < HDP ≤ 5,0	 vysoký rast	+++	-5,0 < HDP ≤ -3,5	vysoký pokles		---

5,0 < HDP  extrémny rast		           HDP < -5,0	extrémny pokles

Posledné dve hodnoty (kladnú a zápornú) v prognóze neuvažujeme, pripadali by do úvahy iba pri extrémnom politickom vývoji, ktorý nie je možné predikovať. Stredný scenár uvažujeme nasledovne:

Tabuľka 15: Stredný scenár možného vývoja

| Hraničný rok | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vývoj | ++ | +++ | ++ | ++ | + | + |

Záver: Pre potreby štúdie realizovateľnosti je potrebné stanoviť prepravné výkony, resp. z nich vznikajúce prevádzkové tržby a náklady na dobu výpočtového obdobia tridsať rokov.

Navrhnutý scenár vychádza z postupného odznievania hospodárskej krízy s relatívne vysokým rastom do roku 2025 a následnou stabilizáciou, kedy vzhľadom k vyššiemu základu sa bude rast HDP stabilizovať, tým pádom relatívne znižovať, čo ale znamená predpoklad stabilnej politicko-ekonomickej globálnej situácie.

Toto riešenie bolo použité z toho dôvodu, že konkrétne údaje prognózy od verejného sektoru je možné predpokladať a využiť na výhľadovú dobu troch rokov, podklady pre prognózu vývoja súkromného sektoru nie je možné na jednotlivých subjektoch požadovať a dajú sa teda pre ňu použiť iba globálne predpoklady.

Je možné ju považovať za konsenzus expertného odhadu za pravdepodobne reálnych predpokladov politicko-hospodárskeho vývoja.

Základný scenár pre stanovenie dopravných výkonov

Rok 2020

Celková geopolitická situácia

Situácia na Slovensku bude stabilná, vládnuce garnitúry budú mať podobné ciele, ku ktorým budú pri zmene orientácie vlád viesť čiastočne odlišné cesty.

Problematika bude mať vonkajšiu podobu, ktorá plynie z nestabilnej situácie na Ukrajine, ktorá nebude doposiaľ celkom vyriešená. Každopádne je možné predpokladať vyššie zapojenie EU v rámci hospodárskej pomoci.

Ekonomická situácia

Na Slovensku je možné predpokladať mierny, ale stabilný rast, pravdepodobne v oblasti +, maximálne ++. Prípadný prechodný pokles spôsobený vonkajšími vplyvmi by snáď nepresiahol 0.

Z predchádzajúceho vyplýva, že okrem určitého zvýšenia objemov plynúcich z domáceho mierneho rastu by pripadal do úvahy i rast tranzitu (a vývozu). V osobnej doprave predpokladáme rast (podľa druhu vlakov) do 5 %, v nákladnej doprave do 10 %.

Situácia v cestnej doprave

Napriek snahám a intervenciám (a to i finančným) v EÚ pravdepodobne nedôjde k zníženiu výkonov cestnej nákladnej dopravy. Problematika medziodborovej deľby prepravnej práce (modal split) nie je iba otázkou dopravy ako odboru hospodárstva a nezávisí teda iba na ekonomických stimuloch, ale je to otázka socioekonomická, čo je nepriaznivé pre jej riešenie v rámci udržateľnej mobility. Jedná sa o to, že cestná doprava, nákladná predovšetkým, je plne privatizovaná, je teda štátnej správe jedno, koľko ľudí je v nej zamestnaných (v železničnej doprave kvázi privatizovanej so stopercentnou účasťou štátu v tzv. národnom dopravcovi je to inak). Je zrejmé, že v celej EÚ , vo východných krajinách zvlášť, je v cestnej nákladnej doprave zamestnané relatívne veľké množstvo ľudí, a to pri nízkej produktivite práce (jeden vodič dopravuje cca 20 ton nákladu). Nie je však možné toto usmerniť represívnymi a reštriktívnymi opatreniami, takže smerovanie k programu udržateľnej mobility, teda príklon k ekologicky prijateľnejšej doprave bude nutné presadzovať ekonomickými nástrojmi, predovšetkým internalizáciou externých nákladov v cestnej doprave. To však musí prebehnúť koordinovane na celom území EÚ, k čomu do sledovanej doby pravdepodobne ešte nebudú vhodné podmienky a všeobecný konsenzus. Tieto všeobecné podmienky je možné s drobnými odchýlkami aplikovať na prognózu pre sledované územie.

Situácia v leteckej doprave

Všeobecne sa dá  predpokladať, že letecká doprava už bude stagnovať, čo predpokladáme i v sledovanom území, teda nepredpokladá sa ovplyvnenie železnice leteckou dopravou.

Analytické závery pre železničnú dopravu

V osobnej doprave na dlhé vzdialenosti môže pôsobiť ekonomický a časový faktor – kultúra ponúkaných služieb musí byť samozrejmá – pre mierny rast. Rovnako v prímestskej doprave môžu kladne pôsobiť pre zvýšenie prepravných výkonov. Počet vlakov nepredpokladáme, že sa v osobnej doprave zmení výrazne, teda v rámci úprav taktového grafikonu vlakovej dopravy a určitej stabilizácie situácie na Ukrajine, je možné uvažovať o raste do 5 %, v nákladnej doprave pri určitej obnove ukrajinského hospodárstva a snahe o ekonomické vyrovnanie o 10 %.

Rok 2025

Celková geopolitická situácia

Scenár predpokladá konsolidáciu situácie na Ukrajine a zásadnú obnovu  jej hospodárstva.

Zvyšujúca sa svetová potreba energetických zdrojov povedie k rastu ich cien, a tým k snahe o úspory. To by malo mať vplyv na znižovanie výkonov individuálnej automobilovej dopravy v prospech hromadnej, predovšetkým na hlavných smeroch železničných. To sa prejaví ako v tuzemskej, tak v medzinárodnej doprave. Politické podmienky pre medzinárodnú spoluprácu, predpokladáme, nebudú prekážkou pre jej rast.

Ekonomická situácia

Predpokladáme, že bude pokračovať vývoj vedúci k ekonomickému vyrovnávaniu sa západným krajinám EÚ, teda vyšší rast HDP  až na úrovni +++. Bude prebiehať ďalej úzka spolupráca s krajinami EÚ a krajinami tretieho sveta. Predpokladáme oživenie výmeny tovaru medzi Ukrajinou a  EÚ cez Slovensko.

Situácia v cestnej doprave

Cestná doprava v rámci všeobecnej ekologizácie dopravy mala už stagnovať, pričom sa budú intenzívne hľadať alternatívne zdroje energie pre dopravu. Nepredpokladáme, že pre cestnú dopravu bude táto alternatíva ešte vyriešená. Diaľková (kamiónová) nákladná doprava i osobná automobilová doprava budú obmedzované, a to nielen z dôvodov energetických, ale i sociálnych, kedy sa bude skracovať dĺžka pracovnej doby a zvýši sa hodnota voľného času.

Situácia v leteckej doprave

Pokiaľ sa nenájdu nové zdroje energie pre leteckú dopravu, prípadne nové systémy, čo je možné predpokladať, bude sa letecká doprava rozvíjať v rámci vyššej kapacity lietadiel pre medzikontinentálne lety a pozemné lety na stredné vzdialenosti budú klesať. Výkony železničnej dopravy na skúmanom úseku nebudú týmto dotknuté.

Analytické závery pre železničnú dopravu

V nákladnej doprave predpokladáme ďalší nárast výkonov o 10 %, zvýšenie prepravnej rýchlosti a vysoké využitie železnice v kombinovaných prepravách.

V osobnej doprave nebude nárast významný, iba bude vylepšená ponuka v rámci taktového grafikonu pre diaľkovú i regionálnu dopravu, čo predstavuje nárast výkonov do 5 %.

Rok 2030

Celková geopolitická situácia

Predpokladajme ďalšiu stabilizáciu geopolitickej situácie, ďalšiu národnú integráciu a spoluprácu v rámci EÚ alebo inom systéme.

Ekonomická situácia

Predchádzajúci vysoký rast HDP bude z dôvodu vyššieho základu na úrovni ++, teda pôjde o mierny, ale stabilný rast v rámci stúpajúcej životnej úrovne. V rámci zvyšujúcej sa produktivity práce bude doprava rovnako podrobená procesu zvyšovania efektivity a znižovania negatívnych javov na životné prostredie a verejné zdravie.

Situácia v cestnej doprave

Predpokladáme, že sa podarí postupný cieľ Dopravnej politiky EÚ, a síce prechod 30 % nákladov z cestnej dopravy na železnicu (tu výhradne) a dopravu vnútrozemskú vodnú. Dôjde k zdraženiu cestnej dopravy internalizáciou externých nákladov a rastom ceny pohonných hmôt. To sa prejaví prechodom na efektívnejšie spôsoby dopravy nákladov a v osobnej doprave prechodom pravidelných jázd na hromadné spôsoby dopravy.

Situácia v leteckej doprave

V leteckej doprave bude preferovaná diaľková medzikontinentálna doprava, doprava na stredné vzdialenosti cca do 800 km bude významne znížená.

Analytické závery pre železničnú dopravu

Rast kvality osobnej dopravy predovšetkým v rámci pohodlia, doplnkových služieb a cestovnej doby, ktorá v konvenčnej osobnej doprave presiahne 100 km.h-1, pri vyšších prepravných prúdoch budú realizované a dané do prevádzky vysokorýchlostné úseky (ako náhrada leteckej dopravy na stredné vzdialenosti).

Predpokladá sa pre sledované úseky mierny nárast objemov v osobnej i nákladnej doprave a rast kvality prepravy predovšetkým vyššou ponukou a skrátením prepravných, resp. cestovných dôb.

Rok 2035

Celková geopolitická situácia

Nepredpokladáme politické excesy v sledovanom období. Vyššia medzinárodná spolupráca povedie i k vyššej hybnosti a mobilite.

Ekonomická situácia

Predpokladáme stabilizovaný mierny rozvoj na úrovni HDP ++. Budú výrazne vyriešené problémy so zdrojmi energie pre dopravu, a to na prechodnej báze zemného plynu a elektriny. Racionalizácia výroby povedie k nižšej potrebe nákladných prepráv, a to iba v súlade s vývojom HDP.

Situácia v cestnej doprave

V cestnej nákladnej doprave dôjde k cielenému útlmu. V osobnej doprave nebudú pravidelné cesty v urbanizovaných oblastiach realizované osobnými automobilmi súčasnej konštrukcie a pohonu.

Situácia v leteckej doprave

Letecká doprava bude využívaná takmer výhradne pre medzikontinentálne lety.

Analytické závery pre železničnú dopravu

Renesancia železničnej dopravy, rast nákladnej dopravy v segregovanom systéme s vysokou efektívnosťou, rast osobnej dopravy ako náhrada za cestnú dopravu, v oboch prípadoch predpokladáme o 10 % oproti predchádzajúcemu obdobiu, a to optimálnou obsadenosťou a konštrukciou vozidiel.

Rok 2040

Celková geopolitická situácia

Nepredpokladajú sa politické strety ani excesy. Nárast medzinárodnej spolupráce.

Ekonomická situácia

Zvyšovanie efektívnosti výroby, racionalizácia nákladných prepráv. Rast prepravnej náročnosti v intenciách rastu HDP na úrovni +.

Situácia v cestnej doprave

Pokles v rámci útlmu cestnej dopravy a jej opodstatnenie iba na krátke vzdialenosti, v nákladnej doprave v zmysle kombinovanej, v osobnej pri špeciálnych prepravách a rekreácii.

Situácia v leteckej doprave

Iba diaľkové prepravné výkony

Analytické závery pre železničnú dopravu

Zvýšený význam železničnej  dopravy, konvenčné železnice mierny nárast výkonov do 5 %, rozvoj vysokorýchlostných tratí.

Rok 2045

Celková geopolitická situácia

Predpoklad vývoja ako v predchádzajúcom období.

Ekonomická situácia

Mierny nárast plynúci z demografického vývoja na úrovni HDP +.

Situácia v cestnej doprave

Stabilizácia na predchádzajúcej úrovni.

Situácia v leteckej doprave

Stabilní rozvoj v rámci demografických zmien.

Analytické závery pre železničnú dopravu

Stabilný vývoj ako v predchádzajúcom období.

## Ponuka služieb

- služby poskytované prevádzkovateľom osobnej dopravy,

- služby poskytované prevádzkovateľom nákladnej a intermodálnej dopravy,

- služby poskytované cestujúcim v osobnej doprave,

- služby poskytované zákazníkom v nákladnej doprave.

### Služby poskytované prevádzkovateľom osobnej a nákladnej železničnej dopravy

Služby poskytované dopravcom (v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z.):

-	prístup na železničnú infraštruktúru obsahuje:

- pridelenie kapacity,

- riadenie a organizovanie dopravy na dráhe,

- zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry,

-	traťový prístup k servisným zariadeniam obsahuje využitie:

- elektrických napájacích zariadení a dodávku trakčného prúdu,

- budov a zariadení osobných železničných staníc,

- zriaďovacích staníc a zariadení na zostavovanie vlakov a využitie nákladných terminálov,

-	doplnkové služby (ŽSR v rámci doplnkových služieb ponúkajú):

- služby posunu (len posunovacie čaty) a technickej kancelárie (technické a administratívne služby) – doplnkové služby sú poskytované len vo vybraných železničných staniciach,

-	vedľajšie služby (ŽSR v rámci vedľajších služieb ponúkajú):

- prenájom priestorov a zariadení nad rámec traťového prístupu k servisným zariadeniam,

- prístup k telekomunikačnej sieti ŽSR.

Poplatky za minimálny prístupový balík a traťový prístup k servisným zariadeniam patria medzi regulované ceny, ostatné služby sú liberalizované.

Zoznam železničných staníc, v ktorých sa vykonávajú doplnkové služby posunu:

- nákladná doprava:

- Košice nákladná stanica,

- Čierna nad Tisou NR,

- Čierna nad Tisou ŠR,

- osobná doprava:

- Žilina,

- Liptovský Mikuláš,

- Košice osobná stanica,

- Čierna nad Tisou.

### Služby poskytované cestujúcim v osobnej železničnej doprave

Základnou službou poskytovanou cestujúcim je prepravná služba t.j. preprava cestujúcich a ich batožiny.

Na riešenej trati (resp. jej časti) môže cestujúci využiť 3 základné segmenty prepravy :

- expresná diaľková doprava 		realizovaná prostredníctvom vlakov kategórie InterCity (IC) a Expres (Ex),

- diaľková doprava			realizovaná prostredníctvom rýchlikov (R),

- regionálna a prímestská doprava	realizovaná osobnými vlakmi (Os).

Expresná aj diaľková doprava je organizovaná v úseku Žilina – Košice kde sú prevádzkované:

- v segmente expresnej diaľkovej dopravy 2 základné relácie:

- Bratislava – Žilina – Košice	(vlaky sú vedené v 4-hodinovom takte),

- Praha – Žilina – Košice		(vlaky sú vedené v požadovaných časových polohách).

- segmente diaľkovej dopravy 2 základné relácie (vybrané spojenia predĺžené o nadväzné úseky):

- Bratislava – Žilina – Košice	(vlaky sú vedené v 2-hodinovom takte),

- Praha – Žilina – Košice		(vlaky sú vedené v požadovaných časových polohách).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou je v časti úseku (Košice – výhybňa Slivník) organizovaná medziregionálna doprava prostredníctvom regionálnych expresov (REX) vedených v relácii Košice – Humenné v 2-hodinovom takte (tieto vlaky v úseku nezastavujú v žiadnej medziľahlej železničnej stanici). V celom úseku Košice – Čierna nad Tisou je zavedený aj 1 pár rýchlikov so základnou funkciou  - obsluha vzdialenejších miest od Košíc.

Regionálna doprava je vedená v celom riešenom úseku v zásade v taktovom režime (hodinovom počas dopravných špičiek a v 2-hodinovom v čase dopravného sedla). Vozebné ramená na ktorých sú Os vlaky vedené sú v zásade 3 (časť vlakov je vedená na predĺžených ramenách vyplývajúcich z požiadaviek regionálnych a miestnych samospráv):

- Žilina – Poprad-Tatry,

- Poprad-Tatry – Košice,

- Košice – Čierna nad Tisou.

Regionálna doprava je v úseku Kysak – Košice zahustená medzimestskou dopravou  (Lipany) – Prešov – Košice.

Do hlavnej trati sú zapojené prípojné trate resp. z nej odbočujú odbočné trate, na ktorých sú v súčasnosti vedené prípojné železničné spoje umožňujúce prestupy v týchto železničných staniciach:

- Žilina		 relácie Os vlakov (Skalité) – Čadca – Žilina, Púchov - Žilina a Rajec –

Žilina,

- Vrútky 		relácie Ex a Os Zvolen - Banská Bystrica – Vrútky – (Žilina – Praha)

a Os Horná Štubňa – Vrútky,

- Kraľovany 	relácia Os Trstená – Kraľovany,

- Štrba 		ozubnicová železnica Štrba – Štrbské Pleso,

- Poprad-Tatry	relácie Os Plaveč – Poprad-Tatry, TEŽ Poprad-Tatry – Štrbské Pleso,

- Margecany	 relácia Os Červená Skala – Margecany,

- Kysak		relácia Os (Lipany) – Prešov – Košice,

- Košice 	relácia Ex Košice – Hidasnémeti – Budapešť, R (Bratislava) – Zvolen –

Plešivec – Košice, a Os Košice – Turňa nad Bodvou,

- Michaľany 	relácia Os Trebišov – Michaľany.

Rýchlosť prepravy

Základným parametrom rýchlosti prepravy je úseková rýchlosť vlakov jednotlivých segmentov.

Tabuľka 16: Úsek Žilina - Poprad-Tatry (141,9 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC, Ex | 97 | 2 | 99 | 87,7 | 86,0 |
| R | 101 | 9 | 110 | 84,3 | 77,4 |
| Os | 145 | 24 | 169 | 58,7 | 50,4 |

Tabuľka 17: Úsek Poprad-Tatry – Košice (100,64 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC, Ex | 66 | 4 | 70 | 91,49 | 86,26 |
| R | 70 | 8,5 | 78,5 | 86,26 | 76,92 |
| Os | 94 | 17 | 111 | 64,24 | 54,40 |

Tabuľka 18: Úsek Košice – Čierna nad Tisou (94,744 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 80 | 10 | 90 | 71,06 | 63,16 |
| Os | 87 | 17 | 104 | 65,34 | 54,66 |

Z uvedených úsekových rýchlostí je možné konštatovať, že v súčasnosti v segmente Ex a R je železničná doprava z časti konkurencieschopná aj pre IAD, avšak len pre cesty pozdĺž železničnej trate (cesty s malým dodatkovým časom prepravy na železničnú stanicu a zo železničnej stanice), a len do času realizácie diaľnice v celom úseku Žilina – Košice (predpoklad ukončenia výstavby diaľnice v tomto úseku je r. 2020).

Z hľadiska  cestujúceho je dôležitý celkový čas prepravy t.j. čas „od dverí k dverám“, ktorý je rozhodujúci pre voľbu druhu prepravy (železničná, autobusová, automobilová, nemotorová). Železničné stanice s najväčšou frekvenciou cestujúcich (Žilina, Poprad, Košice) sú situované blízko centra mesta (výhoda vyplývajúca z historického vývoja). Železničné stanice v ktorých pravidelne zastavujú vlaky segmentu Ex a R majú v blízkosti situovanú aj zastávku (resp. autobusovú stanicu) verejnej autobusovej dopravy (regionálnej a v prípade väčších miest aj MHD), avšak príchody a odchody autobusov a vlakov nie sú spravidla skoordinované vzhľadom na neexistenciu integrovaných dopravných systémov v oblastiach krajských miest resp. regiónov. Výrazne horšia situácia je s parkoviskami pre IAD. Žiadna z riešených staníc (ani zastávok) nemá ako súčasť svojej infraštruktúry parkovisko typu P&R, B&R, K&R. Malé parkoviská v predstaničnom priestore sú najmä v mestách obsadené zamestnancami pracujúcimi v železničných staniciach (resp. sú pre nich z časti vyhradené) a v ich okolí, alebo sú platené (komerčne prenajaté).

Služby poskytované v železničných staniciach a na zastávkach

Základné služby spojené s prepravou (predaj cestovných dokladov, koordinácia – prípojovosť medzi vlakmi, doplnkové služby v rámci železničnej prepravy) sú v železničných staniciach poskytované na štandardnej úrovni, avšak väčšina železničných zastávok neposkytuje žiadne služby (nie je možnosť zakúpenia cestovného lístka, zastávky sú bez sociálneho zázemia, žiadna železničná zastávka nemá vybudované nástupištia s výškou 550 mm, úrovňový prechod cez traťové koľaje). V železničných staniciach je najväčším nedostatkom z hľadiska cestujúceho prístup k vlakom (v úrovni koľajiska), nástup a výstup z vlaku vzhľadom na skutočnosť, že len v siedmych železničných staniciach z celkového počtu 40 riešených staníc je realizovaná čiastočná peronizácia stanice (úplnú peronizáciu a nástupištia s výškou 550 mm má len železničná stanica Poprad-Tatry).

Spoľahlivosť železničnej dopravy (dodržiavanie GVD) je za posledných 5 rokov vyššia ako 93 %, čo je vzhľadom na celosieťový údaj ovplyvnený prebiehajúcou modernizáciou trate v úseku Bratislava – Žilina vysoká spoľahlivosť.

### Služby poskytované zákazníkom v nákladnej železničnej doprave

V nákladnej doprave sú zákazníci:

- s vlastnou železničnou infraštruktúrou  t.j. železničné vlečky,

- bez železničnej infraštruktúry.

V posledných 20-tich rokoch nastal výrazný úbytok aktívnych železničných vlečiek. Na riešenej trati je zapojených 70 vlečiek (s platnou zmluvou), z toho v úseku Žilina – Košice (vrátane) 57 a Košice (mimo) – Čierna nad Tisou 13 vlečiek.

Organizácia nákladnej dopravy vychádza z plánu vlakotvorby. V riešenom úseku sa nachádza 7 vlakotvorných železničných staníc:

- Žilina-Teplička,

- Lisková,

- Poprad-Tatry,

- Spišská Nová Ves,

- Košice,

- Slovenské Nové Mesto,

- Čierna nad Tisou.

Na trati sú z hľadiska rýchlosti prevádzkované 3 segmenty nákladných vlakov:

- nákladné expresné vlaky (Nex),

- priebežné nákladné vlaky (Pn),

- vlaky miestnej obsluhy t.j. manipulačné vlaky (Mn) a vlečkové vlaky.

Z hľadiska vlakotvorby sú prevádzkované 2 druhy vlakov:

- relačné (vedené medzi vlakotvornými stanicami),

- ucelené (zostavované mimo vlakotvorných staníc).

Nákladné expresné vlaky sú vedené ako ucelené vlaky (1 – 4 páry/deň). Priebežné nákladné vlaky tvoria prevažnú časť nákladných vlakov ( 17 – 20 párov/deň, z toho je väčšina ucelených vlakov, relačné vlaky tvoria 25 – 40 %). Manipulačné vlaky zabezpečujú obsluhu jednotlivých železničných staníc (1 pár/deň).

Vozebné ramená Mn vlakov:

- Streda nad Bodrogom – Michaľany – (Trebišov),

- Michaľany – Košice,

- Košice – Spišská Nová Ves,

- Spišská Nová Ves – Štrba,

- Kráľova Lehota – Lisková,

- Lisková – Kraľovany – (Trstená),

- Žilina-Teplička – Vrútky – (Zvolen).

Rýchlosť prepravy

Tabuľka 19: Úsek Žilina - Poprad-Tatry (141,9 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nex | 109 - 120 | 0 - 35 | 114 - 145 | 78,1 – 71,0 | 74,7 – 58,7 |
| Pn | 129 - 156 | 7 - 45 | 141 - 185 | 66,0 – 54,6 | 60,4 – 46,0 |

Tabuľka 20: Úsek Poprad-Tatry – Košice (100,64 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nex | 76 - 80 | 18 - 39 | 94 - 119 | 79,45 – 75,48 | 64,24 – 50,74 |
| Pn | 84 - 90 | 15 - 45 | 89 - 135 | 71,88 – 67,09 | 67,85 – 44,73 |

Tabuľka 21: Úsek Košice – Čierna nad Tisou (94,744 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nex | 80 | 0 - 25 | 80 - 105 | 71,06 | 71,06 – 54,14 |
| Pn | 81 - 101 | 5 - 33 | 88 - 134 | 70,18 – 56,28 | 64,60 – 42,42 |

Tabuľka 22: Úsek Čierna nad Tisou -  Čierna nad Tisou  št. hr. SR/UA (4,006 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn | 20 | 0 | 20 | 12,02 | 12,02 |

Z uvedených úsekových rýchlostí je možné konštatovať, že v súčasnosti je železničná doprava konkurencieschopná pre automobilovú dopravu, avšak len v segmente ucelených vlakov resp. na dlhé vzdialenosti.

## Základné kapacitné požiadavky

### Súčasná kapacita a úzke miesta

Tabuľka 23: Rozsah dopravy v GVD 2013/2014

|  | Smer | IC, Ex | R | Os | Nex | Pn | Mn | Rv | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | P | 6 | 12 | 23 | 4/6 | 22/13 | 1/0 | 1/2 | 69/25 |
|  | N | 6 | 11 | 26 | 5/5 | 19/14 | 1/0 | 1/2 | 69/23 |
| Vrútky - Kraľovany | P | 6 | 12 | 16 | 4/4 | 18/13 | 0/0 | 1/4 | 57/22 |
|  | N | 6 | 11 | 17 | 4/3 | 17/15 | 0/0 | 1/4 | 56/23 |
| Kraľovany – Liptovský Mikuláš | P | 6 | 12 | 14 | 4/5 | 18/13 | 1/0 | 1/3 | 56/21 |
|  | N | 6 | 11 | 15 | 4/3 | 17/15 | 1/0 | 1/3 | 55/21 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | P | 6 | 12 | 8 | 2/4 | 17/14 | -/- | -/5 | 45/23 |
|  | N | 6 | 11 | 9 | 2/3 | 17/15 | -/- | 0/2 | 45/20 |
| Štrba - Spišská Nová Ves | P | 6 | 12 | 13 | 2/4 | 17/14 | -/1 | -/3 | 49/22 |
|  | N | 6 | 11 | 14 | 2/3 | 17/15 | -/1 | 17/6 | 66/25 |
| Spišská Nová Ves - Kysak | P | 6 | 12 | 13 | 2/4 | 17/14 | 1 | -/3 | 50/21 |
|  | N | 6 | 11 | 14 | 2/3 | 17/14 | 1 | -/3 | 50/20 |
| Kysak - Košice | P | 6 | 13 | 28/2 | 2/4 | 20/16 | 1 | 1/1 | 71/23 |
|  | N | 6 | 12 | 30/1 | 2/3 | 21/17 | 1 | 1/3 | 71/24 |
| Košice - Michaľany | P | - | 11 | 11 | 1/3 | 17/15 | 1 | 5/6 | 46/24 |
|  | N | - | 11 | 11 | 1/2 | 17/20 | 1 | 5/6 | 45/28 |
| Michaľany - Čierna nad Tisou | P | - | 1 | 11 | 1/3 | 17/9 | -/1 | 2/3 | 32/16 |
|  | N | - | 1 | 11 | 1/2 | 15/14 | -/1 | 2/4 | 30/21 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr. | P | - | - | 2 | - | 3/2 | - | 2 | 7/2 |
|  | N | - | - | 2 | - | 3/2 | - | 2 | 7/2 |
| Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA | P | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
|  | N | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| Haniska pri Košiciach ŠRT Vojany ŠRT | P | - | - | - | - | 6/2 | - | -/3 | 6/5 |
|  | N | - | - | - | - | 6/2 | - | -/9 | 6/11 |
| Vojany ŠRT Maťovce ŠRT | P | - | - | - | - | 7/3 | -/1 | -/3 | 7/7 |
|  | N | - | - | - | - | 7/3 | -/1 | -/3 | 7/7 |
| Maťovce ŠRT Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA | P | - | - | - | - | 10/2 | - | 2 | 12/2 |
|  | N | - | - | - | - | 10/2 | - | 2 | 12/2 |

Tabuľka 24: Ukazovatele priepustnosti trate pre obmedzujúce medzistaničné úseky v GVD 2013/2014

| Obmedzujúci úsek | Smer | Nprav (vl/deň) | n (vl/deň) | Kprakt (%) | So (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky |  |  |  |  |  |
| Vrútky - Varín | P | 69 | 194 | 35,6 | 0,32 |
|  | N | 69 | 182 | 37,9 | 0,33 |
| Vrútky – Kraľovany |  |  |  |  |  |
|  | P | 57 | 174 | 32,7 | 0,29 |
|  | N | 56 | 179 | 31,2 | 0,28 |
| Kraľovany – Liptovský Mikuláš |  |  |  |  |  |
|  | P | 56 | 159 | 35,2 | 0,31 |
|  | N | 55 | 165 | 33,4 | 0,30 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba |  |  |  |  |  |
|  | P | 45 | 152 | 29,5 | 0,26 |
|  | N | 45 | 150 | 29,9 | 0,26 |
| Štrba – Spišská Nová Ves |  |  |  |  |  |
| Spišská Nová Ves – Vydrník | P | 49 | 166 | 29,6 | 0,27 |
|  | N | 66 | 169 | 39,1 | 0,35 |
| Spišská Nová Ves – Kysak |  |  |  |  |  |
| Spišské Vlachy – Markušovce | P | 50 | 173 | 29,0 | 0,27 |
|  | N | 50 | 170 | 29,5 | 0,27 |
| Kysak – Košice |  |  |  |  |  |
| Košice – Kostoľany nad Hornádom | P | 71 | 173 | 40,9 | 0,36 |
|  | N | 73 | 171 | 42,8 | 0,38 |
| Košice – Michaľany |  |  |  |  |  |
| Ruskov – Nižná Myšľa | P | 46 | 200 | 23,0 | 0,21 |
|  | N | 45 | 192 | 23,5 | 0,21 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou |  |  |  |  |  |
| Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto | P | 32 | 110 | 29,0 | 0,25 |
|  | N | 30 | 113 | 26,5 | 0,23 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA – Čop zr. st. UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa 271 km UA –Čierna nad Tisou | P | 14 | 18 | 77,6 | 0,74 |
|  | N |  |  |  |  |
| Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA – Výhybňa 271 km UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa 271 km UA –Čierna nad Tisou ŠRT | P | 14 | 21 | 66,3 | 0,46 |
|  | N |  |  |  |  |
| Haniska pri Košiciach ŠRT - Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA – Užhorod PSP UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa Trebišov ŠRT –Výhybňa Slivník ŠRT | P | 12 | 33 | 36,2 | 0,24 |
|  | N |  |  |  |  |
| Maťovce ŠRT – Výhybňa Vojany ŠRT | P | 14 | 66 | 21,2 | 0,19 |
|  | N |  |  |  |  |
| Pavlovo UA – Maťovce ŠRT | P | 24 | 37 | 65,3 | 0,41 |
|  | N |  |  |  |  |

Legenda :

Nprav	 - počet pravidelných vlakov

n	praktická priepustnosť

Kprakt	 - využitie praktickej priepustnosti pravidelnou dopravou

So	 - stupeň obsadenia

nú - praktická priepustnosť zhlavia v úkonoch ( úkon = jazda vlaku alebo posun cez zhlavie)

Tabuľka 25: Ukazovatele priepustnosti dopravných koľají vybraných žel. staníc v GVD 2013/2014

| Železničná stanica | Koľajová skupina | Nprav (vl/deň) | n (vl/deň) | Kprakt (%) | So (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | Spoločná | 184 | 422 | 65,1 | 0,50 |
| Vrútky | Spoločná | 182 | 421 | 37,0 | 0,29 |
|  | Tranzitná | 143 | 549 | 9,1 | 0,08 |
| Kraľovany | Spoločná | 142 | 1 339 | 14,1 | 0,12 |
| Ružomberok | Spoločná | 111 | 292 | 44,8 | 0,32 |
| Poprad-Tatry | Spoločná | 168 | 791 | 21,3 | 0,17 |
| Spišská Nová Ves | Spoločná | 160 | 765 | 20,9 | 0,17 |
| Košice | Osobná | 177 | 289 | 61,1 | 0,45 |
| Slovenské Nové Mesto | Spoločná | 105 | 1 688 | 6,22 | 0,05 |
| Čierna nad Tisou | Spoločná | 74 | 315 | 23,4 | 0,19 |
| Maťovce ŠRT | Spoločná | 34 | 63 | 53,6 | 0,43 |

Tabuľka 26: Ukazovatele priepustnosti staničných zhlaví vybraných žel. staníc v GVD 2013/2014

| Železničná stanica | Zhlavie | Parametre obmedzujúceho prvku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nú | n (vl/deň) | Kprakt (%) | So (-) |
| Žilina | varínske | 370 | 246 | 63,19 | 0,52 |
|  | púchovské | 694 | 313 | 67,23 | 0,47 |
| Vrútky | košické | 451 | 327 | 48,92 | 0,35 |
|  | varínske | 404 | 364 | 37,54 | 0,31 |
| Kraľovany | ľubochnianske | 347 | 239 | 76,03 | 0,67 |
|  | turianske | 284 | 261 | 59,76 | 0,50 |
| Ružomberok | liskovské | 478 | 407 | 31,16 | 0,26 |
|  | ľubochnianske | 424 | 402 | 31,58 | 0,26 |
| Poprad-Tatry | košické | 297 | 275 | 63,80 | 0,55 |
|  | žilinské | 389 | 267 | 47,44 | 0,41 |
| Spišská Nová Ves | košické | 173 | 152 | 66,38 | 0,49 |
|  | popradské | 238 | 205 | 42,27 | 0,33 |
| Košice | barca | 629 | 166 | 61,14 | 0,53 |
|  | kysacké | 466 | 420 | 27,85 | 0,21 |
| Slovenské Nové Mesto | čierňanské | 172 | 150 | 64,94 | 0,48 |
|  | michaľanské | 331 | 298 | 27,77 | 0,23 |
| Čierna nad Tisou | čopské | 466 | 192 | 13,51 | 0,11 |
|  | košické | 296 | 127 | 51,95 | 0,38 |

Na základe uvedených ukazovateľov priepustnosti (kapacity) rozhodujúcich prvkov železničnej infraštruktúry je možné konštatovať, že na riešenej trati sa nenachádzajú úzke miesta, t.j. také, ktorých kapacita je nedostatočná resp. využitie prvku je také vysoké, že by sa v blízkej budúcnosti mohol stať úzkym miestom.

Z hľadiska budúcich potrieb sa ako úzke miesto javí nedostatočný priestor (územie) najmä v mestách, ktorý by bolo vhodné využiť na integráciu železničnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy, t.j. realizovať na tomto území infraštruktúru nadväzných systémov t.j. rozšírenie plôch pre verejnú autobusovú dopravu (ukončenie liniek na železničnej stanici v prípade väčšej vzdialenosti od obytných častí), parkoviská typu P&R a B&R prípadne aj K&R.

Z modelových počtov cestujúcich vo vlakoch na železničnom koridore a počtov vlakov (za deň a za obdobie dopravnej špičky) bolo možné odvodiť počty cestujúcich, ktorí pripadajú priemerne na jeden vlak. Tieto počty cestujúcich SÚ v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 27:Priemerná obsadenosť vlakov

| Úsek | Priemerný počet cestujúcich na 1 vlak za pracovný deň | Počet cestujúcich na 1 vlak za obdobie dopravnej špičky |
| --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | 102 | 142 |
| Vrútky - Kraľovany | 137 | 186 |
| Kraľovany - Ružomberok | 113 | 144 |
| Ružomberok - Lipt. Mikuláš | 104 | 166 |
| Lipt. Mikuláš - Štrba | 224 | 291 |
| Štrba - Poprad | 199 | 246 |
| Poprad - Spišská Nová Ves | 242 | 188 |
| Spišská Nová Ves - Margecany | 194 | 150 |
| Margecany - Kysak | 279 | 216 |
| Kysak - Košice | 180 | 139 |
| Košice - Michaľany | 371 | 204 |
| Michaľany - Čierna n.Tisou | 181 | 109 |

Posúdenie súčasnej a budúcej situácie vo variante „bez projektu“

Variant „bez projektu“ predstavuje prirodzený vývoj železničnej infraštruktúry v prípade, že nebude realizovaná žiadna s alternatív modernizácie. Aj v tomto variante dôjde k zmenám rozsahu koľajových kapacít vplyvom už realizovaných projektov (napr. zriaďovacia stanica Žilina Teplička) a pripravovaných projektov (prepojenie železničnej a mestskej koľajovej infraštruktúry v Košiciach v rámci projektu integrovaná koľajová doprava Košice) resp. môžu byť realizované v rámci racionalizačných opatrení (rušenie nevyužívaných a nepotrebných kapacít – napr. niektoré koľajové skupiny v ŽST Vrútky nákladná stanica). Vzhľadom na tieto skutočnosti je spracované posúdenie kapacít železničných staníc z hľadiska rozsahu v súčasnosti realizovaných výkonov.

Posúdenie kapacít železničných staníc z hľadiska rozsahu v súčasnosti realizovaných výkonov

Základné východiská pre posúdenie súčasných kapacít dopravných a manipulačných koľají a možností ich zrušenia (redukcie) resp. preradenia dopravných koľají do manipulačných koľají (požadovaná úprava resp. výmena staničného zabezpečovacieho zariadenia) v posudzovaných železničných staniciach:

- základný (minimálny) počet dopravných koľají v železničnej stanici predstavujú 4 koľaje (2 hlavné a 2 predjazdné koľaje),

- zvýšený počet dopravných koľají len z titulu končiacich a východiacich vlakov v osobnej aj nákladnej doprave resp. tranzitných nákladných vlakov so spracovaním (odoberanie a priberanie záťaže),

- manipulačné koľaje pre nakládku a vykládku – zachované v každej stanici,

- zvýšený počet manipulačných koľají len z titulu:

- zostava a rozraďovanie vlakov,

- zhromažďovanie záťaže,

- odstavovanie a deponovanie súprav vlakov osobnej dopravy,

- koľaje organizačných jednotiek patriacich ŽSR.

Železničná stanica Žilina, zriaďovacia stanica

Železničná stanica Žilina, zriaďovacia stanica sa skladá z dvoch zriaďovacích obvodov a koľajiska hlavných dopravných koľají. Oba zriaďovacie obvody budú zrušené z dôvodu presunu zriaďovacích a vlakotvorných výkonov do novej železničnej stanice Žilina – Teplička. Koľajisko hlavných koľají bude ako samostatný obvod ŽST Žilina, osobná stanica, tvoriť dvojica hlavných dopravných koľají, predjazdná koľaj pre zmenu sledu vlakov medzi traťou Žilina – Púchov a Žilina – Čadca jazdiacich cez Budatínsku spojku dopravná koľaj pre obsluhu Strediska technickej a hygienickej údržbe a vlečky SKD Intrans a manipulačné koľaje na zapojenie dvoch častí Rušňového depa Žilina a rôznych koľajísk organizačných útvarov ŽSR, ZSSK a ZSCS. Týmito úpravami dôjde k redukcii koľajiska zo súčasných 15 dopravných koľají a 34 manipulačných koľají na 5 dopravných koľají a dve manipulačné koľaje.

Železničná stanica Žilina

Železničná stanica Žilina (osobná stanica) má v súčasnosti funkciu uzlovej stanice pre osobnú dopravu, vlakotvornú pre nákladnú dopravu s doplnkovými výkonmi k ŽST Žilina – Teplička a zabezpečuje obsluhu vlečiek, vrátane vlečky KIA Motors, ktorá je zaústená do Odbočky Váh. Vo výhľadovom stave budú všetky úkony v nákladnej doprave, okrem nevyhnutných obslúh vlečiek, presunuté do ŽST Žilina – Teplička a ŽST Varín, čím dôjde k možnosti výraznej redukcie koľajiska stanice zo súčasných 36 dopravných koľají a 17 manipulačných koľají na  23 dopravných koľají a 3 manipulačné koľaje.

Železničná stanica Varín

Počet dopravných koľají (8 koľají z toho 7 pre tranzitnú dopravu) je možné zredukovať  vzhľadom na úrovňové zapojenie dvoch koľajových skupín ŽST Žilina – Teplička (tranzitná skupina a vchodová skupina), obsluhu vlečky Dolvap zo stanice Žilina-Teplička  a obsluhu vlečky KIA Motors zo ŽST Varín na  základných 5 dopravných koľají (koľ. č. 1, 2, 3, 5 a 7). Manipulačné koľaje budú redukované na minimum pre zapojenie vlečiek.

Železničná stanica Vrútky

Počet dopravných koľají je možné redukovať v obvode koľajiska PSt 3 (koľaje 107 – 115), ostatné časti koľajiska bez zmeny.

Železničná stanica Vrútky nákladná stanica

Stanica presunutím vlakotvorných a zoraďovacích činností do železničnej stanice Žilina- Teplička stratila svoju hlavnú funkciu. Z tohto titulu je počet koľají možné redukovať v obvode koľajiska „vchodová skupina – východ“ (koľaje č.105 – 119) a v koľajisku bývalej smerovo-odchodovej skupine (koľaje č. 7 – 25), ostatné časti koľajiska bez zmeny.

Železničná stanica Turany

Počet dopravných koľají (5 koľají) je možné znížiť o jednu koľaj (koľ. č. 6), ostatné časti koľajiska – zníženie manipulačných koľají o 1 koľaj (koľ. č. 7 - koľaj pre deponovanie vozňov).

Železničná stanica Kraľovany

Počet dopravných koľají využívaných pre hlavnú trať nie je možné redukovať, ostatné časti koľajiska tiež nie je možné redukovať.

Železničná stanica Ľubochňa

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) a jednu manipulačnú koľaj pre nakládku a vykládku nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice.

Železničná stanica Ružomberok

Počet dopravných koľají (5 koľají) nie je možné redukovať, ostatné časti (obvody)  železničnej stanice tiež bez zmeny.

Železničná stanica Lisková

Železničná stanica slúži len pre potreby nákladnej dopravy a je zapojená len do traťovej koľaje č. 1. Má 5 dopravných koľají, ktoré vzhľadom na svoju funkciu nie je možné redukovať.

Železničná stanica Liptovská Teplá

Počet dopravných koľají - 4 koľaje - nie je možné redukovať. Ostatné časti, hlavne manipulačné koľaje  železničnej stanice nie je možné bez zrušenia vlečiek redukovať.

Výhybňa Paludza

Existencia výhybne v úseku Liptovská Teplá – Liptovský Mikuláš, dlhom 18,2 km je podmienené požadovanou priepustnou výkonnosťou. Počet dopravných koľají (4 koľaje)  nie je možné redukovať.

Železničná stanica Liptovský Mikuláš

Počet dopravných koľají - 5 koľaje – vzhľadom na dopravnú technológiu s končiacimi a východiskovými vlakmi Os pre regionálnu dopravu nie je možné redukovať. Ostatné časti, hlavne manipulačné koľaje  železničnej stanice môžu byť čiastočne redukované na dve manipulačné koľaje so zázemím – bočnej a čelnej rampy, spevnenej plochy a koľajiska traťového hospodárstva ŽSR a manipulačné koľaje potrebné pre obsluhu zapojených vlečiek.

Železničná stanica Liptovský Hrádok

Súčasný počet dopravných koľají - 4 koľaje – vzhľadom na dopravnú technológiu s končiacimi a východiskovými vlakmi Os pre regionálnu dopravu nie je možné redukovať.

Železničná stanica Kráľova Lehota

Koľajisko je možné zredukovať na 4 dopravné koľaje a dve manipulačné koľaje.

Železničná stanica Východná

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice. Manipulačné koľaje môžu byť redukované o dve koľaje a je potrebné zachovať aj zapojenie remízy traťového hospodárstva.

Železničná stanica Štrba

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) a rozšírenú funkciu ŽST ako stanice koncovej pre zavesené postrky nie je možné redukovať dopravné koľaje. Manipulačné koľaje môžu byť redukované iba po zrušení vlečiek Meniareň, Mechanizačného dopravného strediska a pri nerealizovaní vlečky Plnička potravinárskych olejov v príprave.

Železničná stanica Svit

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) aj vzhľadom na dopravnú technológiu s končiacimi a východiskovými vlakmi Os pre regionálnu dopravu nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice. Manipulačné koľaje tak isto bez redukcie.

Železničná stanica Poprad-Tatry

Vzhľadom na skutočnosť že koľajisko železničnej stanice bolo modernizované v r. 2007 je rozsah koľajiska optimalizovaný a nie je možné ho redukovať.

Železničná stanica Vydrník

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) aj manipulačných koľají  nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice.

Železničná stanica Spišská Nová Ves

Počet dopravných koľají (14 koľají) je možné znížiť o 4 koľaje (koľ. č. 18, 20, 22 a 24 - preradiť ich do manipulačných koľají) bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Markušovce

Počet dopravných koľají (9 koľají) je možné redukovať o 2 dopravné koľaje (koľ. č. 4 a 6) a  2 koľaje preradiť do manipulačných (koľ. č. 9 a 11 - súčasť odovzdávkového koľajiska vlečky).

Železničná stanica Spišské Vlachy

Počet dopravných koľají (6 koľají) a manipulačných koľají nie je možné redukovať.

Železničná stanica Krompachy

Počet dopravných koľají (8 koľají) je možné redukovať o 3 dopravné koľaje (koľ. č. 5, 8 a 10). Manipulačné koľaje bez zmeny.

Železničná stanica Margecany

Vzhľadom na funkcie ŽST ako prípojnej a vlakotvornej je možné redukovať koľajisko železničnej stanice len v obmedzenej miere zo súčasných 13 dopravných koľají na 11 dopravných koľají. Manipulačné koľajisko nemôže byť redukované.

Železničná stanica Malá Lodina

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) nie je možné redukovať dopravné koľajisko železničnej stanice. Manipulačné koľaje tiež nie je možné redukovať.

Železničná stanica Kysak

Vzhľadom na funkcie ŽST ako prípojnej stanice vrátane zabezpečovania výkonov prímestskej dopravy medzi mestami Košice a Prešov je možné redukovať koľajisko železničnej stanice len v obmedzenej miere zo súčasných 10 dopravných koľají na 7 dopravných koľají. Manipulačné koľajisko  môže byť redukované o 3 odstavné koľaje.

Železničná stanica Kostoľany nad Hornádom

Počet dopravných koľají (5 koľají) a manipulačných koľají nie je možné redukovať.

Železničná stanica Košice (osobná stanica)

Počet dopravných koľají (13 koľají) a manipulačných koľají nie je možné redukovať.

Železničná stanica Krásna nad Hornádom

Z dopravných koľají (8 koľají) je možné 2 koľaje preradiť do manipulačných koľají (koľ. č. 3 a 6 – ani v súčasnosti nie sú využívané ako dopravné koľaje) a redukovať koľajisko železničnej stanice o 2 koľaje (koľ. č. 7 a 9).

Železničná stanica Nižná Myšľa

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) a manipulačných koľají nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice.

Železničná stanica Ruskov

Vzhľadom na počet dopravných koľají (5 koľají) a konfiguráciu koľajiska je možné len preradiť dopravnú koľaj č. 5 (bez trakčného vedenia) do manipulačných koľají bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Slanec

Vzhľadom na počet dopravných koľají (5 koľají) a konfiguráciu koľajiska je možné len preradiť dopravnú koľaj č. 5 (bez trakčného vedenia) do manipulačných koľají bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Kuzmice

Vzhľadom na počet dopravných koľají pre tranzitnú dopravu (4 koľaje) je možné len preradiť koľ. č. 5 do manipulačných koľají (aj v súčasnosti slúži pre nakládku a vykládku) bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Michaľany

Počet dopravných koľají (13 koľaje) je možné znížiť o 4 koľaje (koľ. č. 18, 20, 22 a 24 – preradiť do manipulačných koľají) bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Slovenské Nové Mesto

Počet dopravných koľají (9 koľaje) je možné redukovať o 2 koľaje (koľ. č. 13 a 15).

Železničná stanica Streda nad Bodrogom

Vzhľadom na počet dopravných koľají (5 koľají) a konfiguráciu koľajiska je možné len preradiť dopravnú koľaj č. 5 do manipulačných koľají bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Veľký Horeš

Vzhľadom na počet dopravných koľají (4 koľaje) a manipulačných koľají  nie je možné redukovať koľajisko železničnej stanice.

Železničná stanica Pribeník

Vzhľadom na počet dopravných koľají (6 koľají) a konfiguráciu koľajiska je možné len preradiť dopravnú koľaj č. 5 do manipulačných koľají bez redukcie koľajiska železničnej stanice.

Železničná stanica Dobrá

Železničná stanica nemá koľajisko pre tranzitnú dopravu (tranzitná doprava je vedená po hlavných koľajach). Stanica sa delí na zriaďovací a prekládkový obvod, ktoré nie sú predmetom riešenia.

Železničná stanica Čierna nad Tisou

Predmetom riešenia sú len 2 obvody železničnej stanice:

- obvod osobnej skupiny		5 koľají,

- obvod tranzitnej skupiny	4 koľaje	.

Vzhľadom na počet koľají  a konfiguráciu nie je možné redukovať koľajisko uvedených obvodov železničnej stanice.

Budúce kapacitné potreby (požiadavky)

Budúce kapacitné potreby (požiadavky) pre jednotlivé segmenty osobnej aj nákladnej železničnej dopravy je možné definovať až po spracovaní prognózy pre jednotlivé alternatívy riešenia. V súčasnosti tieto údaje ešte nie sú k dispozícií a tak sa táto úloha presúva do ďalšej etapy prác na štúdii. V tejto etape prác je možné definovať všeobecné požiadavky na železničnú infraštruktúru.

Všeobecné požiadavky možno definovať ako zabezpečenie dostatočnej výkonnosti všetkých zariadení železničnej infraštruktúry vzhľadom na výhľadový rozsah dopravy. Okrem zabezpečenia dostatočnej kapacity železničnej infraštruktúry je možné medzi všeobecné požiadavky na kapacitné potreby zaradiť aj :

- zabezpečenie kapacít pre integráciu s ostatnými druhmi dopravy (najmä verejnej) v oblasti technickej (dostupná infraštruktúra – integrované zastávky s regionálnou autobusovou resp. mestskou hromadnou dopravou, parkoviská P&R resp. B&R), ale aj organizačnej (integrované cestovné poriadky, nadväznosť spojov),

- zabezpečenie kapacít pre služby spojené s cestovaním (priestory pre cestujúcich, predaj cestovných lístkov, ostatné služby poskytované dopravcami, doplnkové služby poskytované inými subjektmi).

Železničná osobná doprava

V osobnej doprave budú zachované 3 základné segmenty prepravy:

- expresná diaľková doprava realizovaná prostredníctvom vlakov kategórie InterCity (IC) a Expres (Ex),

- diaľková doprava realizovaná prostredníctvom rýchlikov (R),

- regionálna a prímestská doprava realizovaná osobnými vlakmi (Os),

- pričom sa predpokladá rast výkonov najmä v segmente expresnej diaľkovej dopravy (tento trend potvrdzuje vstup nového dopravcu na trh v tomto segmente) a diaľkovej dopravy.

Základné kapacitné požiadavky predstavujú:

- dostatočný počet dopravných koľají s nástupištnými hranami (počet a dĺžka nástupištných hrán je závislá od počtu a parametrov vlakov),

- bezkolízny (mimoúrovňový) prístup cestujúcich k vlakov v obvode železničných staníc a zastávok (aj pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou).

- kapacity pre zariadenia dopravcov (odstavovanie a údržba koľajových vozidiel, administratívne priestory).

Železničná nákladná doprava

Aj v nákladnej doprave budú zachované 3 základné segmenty:

- nákladné expresné vlaky (Nex),

- priebežné nákladné vlaky (Pn),

- vlaky miestnej obsluhy t.j. manipulačné vlaky (Mn) a vlečkové vlaky.

Základné kapacitné požiadavky predstavujú :

- dostatočný počet dopravných koľají  s potrebnými dĺžkami (počet a dĺžka koľají je závislá od počtu a parametrov vlakov),

- dostatočný počet koľají pre manipuláciu s vozňami (rozradovanie a zostava vlakov, odstavovanie záťaže),

- dostatočné kapacity a vybavenosť manipulačných miest určených pre nakládku, vykládku a prekládku tovaru,

- kapacity pre zariadenia dopravcov (odstavovanie a údržba koľajových vozidiel, administratívne priestory).

## Zhrnutie analýzy súčasnej a budúcej situácie v alternatíve „bez projektu“

### Zhrnutie organizácie a kvality dopravnej služby a kvality služieb

Organizácia a kvalita prevádzky železničnej dopravnej služby na posudzovanej trati je z hľadiska celosieťového priemeru na nadpriemernej úrovni. Táto úroveň vychádza z kategórie a parametrov posudzovanej trate:

- trať je zaradená do siete európskych koridorov „core network“,

- základné technické parametre trate:

•	traťová rýchlosť – maximálne 120 kmh-1, najvyšší podiel má 100 kmh-1,

•	traťové zabezpečovacie zariadenie - 3.kategórie (takmer v celom úseku),

•	staničné zabezpečovacie zariadenie  viac ako polovica z celkového počtu ŽST - 3.kategórie,

- kapacita (výkonnosť) trate:

•	v úseku Žilina – Košice minimálne 150 vlakov v každom smere,

•	v úseku Košice – Čierna nad Tisou minimálne 110 vlakov v každom smere,

- zaťaženie trate:

•	v úseku Žilina – Košice 45 – 71  vlakov (z toho osobná doprava 26 – 48 vlakov) v každom smere,

•	v úseku Košice – Čierna nad Tisou 30 - 46 vlakov (z toho osobná doprava 12 – 22 vlakov) v každom smere.

### Vyhodnotenie súčasného stavu

Kapacita (priepustná výkonnosť)

Na základe údajov uvedených o súčasnej kapacite rozhodujúcich prvkov železničnej infraštruktúry je možné konštatovať, že na riešenej trati sa nenachádzajú úzke miesta t.j. také, ktorých kapacita je nedostatočná resp. využitie prvku je také vysoké, že by sa v blízkej budúcnosti mohol stať úzkym miestom.  Naopak, ukazovatele priepustnosti trate vyjadrujú jej nižšie využitie pravidelnou dopravou (okrem prihraničných jednokoľajných úsekov je využitie kapacity pod 50 %).

Spôsob výpočtu využitia kapacity zohľadňuje iba pravidelné vlaky a nezohľadňuje skutočné využitie spolu s vlakmi „podľa potreby“.

Rýchlosť

Traťová rýchlosť podmieňuje technické a cestovné rýchlosti vlakov.

Technické a úsekové rýchlosti:

Tabuľka 28: Úsek Žilina - Poprad-Tatry (141,9 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 97 | 2 | 99 | 87,7 | 86,0 |
| R | 101 | 9 | 110 | 84,3 | 77,4 |
| Os | 145 | 24 | 169 | 58,7 | 50,4 |
| Nex | 109 - 120 | 0 - 35 | 114 - 145 | 78,1 – 71,0 | 74,7 – 58,7 |
| Pn | 129 - 156 | 7 - 45 | 141 - 185 | 66,0 – 54,6 | 60,4 – 46,0 |

Tabuľka 29: Úsek Poprad-Tatry – Košice (100,64 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 66 | 4 | 70 | 91,49 | 86,26 |
| R | 70 | 8,5 | 78,5 | 86,26 | 76,92 |
| Os | 94 | 17 | 111 | 64,24 | 54,40 |
| Nex | 76 - 80 | 18 - 39 | 94 - 119 | 79,45 – 75,48 | 64,24 – 50,74 |
| Pn | 84 - 90 | 15 - 45 | 89 - 135 | 71,88 – 67,09 | 67,85 – 44,73 |

Tabuľka 30: Úsek Košice – Čierna nad Tisou (94,744 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 80 | 10 | 90 | 71,06 | 63,16 |
| Os | 87 | 17 | 104 | 65,34 | 54,66 |
| Nex | 80 | 0 - 25 | 80 - 105 | 71,06 | 71,06 – 54,14 |
| Pn | 81 - 101 | 5 - 33 | 88 - 134 | 70,18 – 56,28 | 64,60 – 42,42 |

Z uvedených úsekových rýchlostí je možné konštatovať, že v súčasnosti v segmente Ex a R je železničná doprava z časti konkurencieschopná aj pre IAD, avšak len pre cesty pozdĺž železničnej trate (cesty s malým dodatkovým časom prepravy na železničnú stanicu a zo železničnej stanice), a len do času realizácie diaľnice v celom úseku Žilina – Košice (predpoklad ukončenia výstavby diaľnice v tomto úseku je r. 2020). V nákladnej doprave je možné konštatovať, že v súčasnosti je železničná doprava konkurencieschopná pre automobilovú dopravu, avšak len v segmente ucelených vlakov resp. na dlhé vzdialenosti (nad 500 km).

Bezpečnosť

Železničná doprava patrí medzi najbezpečnejšie druhy dopráv. K vyššej bezpečnosti prispieva najmä zavádzanie novej zabezpečovacej techniky (3. kategórie), ktorá obmedzuje zlyhanie ľudského činiteľa, ako aj peronizácia železničných staníc t.j. zamedzenie voľného pohybu cestujúcich v koľajisku.

V riešenom úseku je celkom 40 železničných staníc, z ktorých má staničné zabezpečovacie zariadenie :

-	3. kategórie		22 železničných staníc,

-	2. kategórie		18 železničné stanice.

Traťové zabezpečovacie zariadenie je v prevažnej časti úseku Poprad-Tatry – Košice – Čierna nad Tisou 3. kategórie (len v úseku Dobrá – Kuzmice  TZZ 1. kategórie).

Peronizácia staníc:

- plná peronizácia				1 železničná stanica,

- peronizácia 					4 železničné stanice,

- poloperonizácia 				2 železničné stanice,

- úrovňový prístup cestujúcich k vlakom		33 železničných staníc.

Z uvedeného vyplýva, že bezpečnosť prevádzky ale najmä bezpečnosť cestujúcich má značné rezervy a možno ju považovať za problém riešeného úseku.

Pravidelnosť

Úsek Žilina – Košice

V úseku Žilina – Košice je v relácií Bratislava – Košice zavedený základný 2-hodinový takt pre rýchliky, ktorý je zahustený  vlakmi vyššej kategórie (Ex a IC) a vlakmi v relácii Košice – Praha. Osobné vlaky v regionálnej doprave sú v takte vedené v úseku Košice – Poprad-Tatry (hodinový/2 hodinový takt).  Prímestská doprava je organizovaná len v úseku Košice – Kysak ako časť spojenia Košice – Prešov.

V nákladnej doprave sú vlaky vedené podľa časovej potreby resp. s ohľadom na trasy vlakov v osobnej doprave.

Úsek Košice – Čierna nad Tisou

V úseku Košice – Čierna nad Tisou je vedený len jeden pár rýchlikov/24 hod. Rýchla medziregionálna osobná doprava reprezentovaná vlakmi kategórie REX v relácii Košice – Humenné a je vedená v základnom 2 hodinovom takte len v časti riešeného úseku (Košice – Výhybňa Slivník výh. č. 8), avšak bez zastavenia v prechádzaných medziľahlých železničných staniciach riešeného úseku. Osobné vlaky v regionálnej doprave sú vedené v základnom 2 hodinovom takte.

V nákladnej doprave sú vlaky vedené podľa časovej potreby resp. s ohľadom na trasy vlakov v osobnej doprave.

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť je možné posudzovať:

- v osobnej doprave plnením grafikonu vlakovej dopravy,

- v nákladnej doprave dodržaním lehoty prepravy.

Podľa štatistiky vedenej ŽSR bolo plnenie GVD v osobnej doprave za posledné 4 roky na úrovni:

- r. 2010 – 94,83 %,

- r. 2011 – 95,94 %,

- r. 2012 – 94,19 %,

- r. 2013 – 93,54 %,

Na základe uvedených údajov nie je spoľahlivosť problémom riešeného úseku.

Kvalita služieb

Základné služby spojené s prepravou cestujúcich (predaj cestovných dokladov, koordinácia – prípojovosť medzi vlakmi, doplnkové služby v rámci železničnej prepravy) sú v železničných staniciach poskytované na štandardnej úrovni, avšak väčšina železničných zastávok neposkytuje žiadne služby (nie je možnosť zakúpenia cestovného lístka, zastávky sú bez sociálneho zázemia, žiadna železničná zastávka nemá vybudované nástupištia s výškou 550 mm, úrovňový prechod cez traťové koľaje). V železničných staniciach je najväčším nedostatkom z hľadiska cestujúceho prístup k vlakom (v úrovni koľajiska), nástup a výstup z vlaku vzhľadom na skutočnosť, že len v siedmych železničných staniciach z celkového počtu 40 riešených staníc je realizovaná čiastočná peronizácia stanice (úplnú peronizáciu a nástupištia s výškou 550 mm má len železničná stanica Poprad-Tatry).

Budúca situácia v alternatíve „bez projektu“

Variant „bez projektu“ predstavuje prirodzený vývoj železničnej infraštruktúry v prípade, že nebude realizovaná žiadna s alternatív modernizácie. Aj v tomto variante dôjde v budúcnosti k zmenám rozsahu koľajových kapacít vplyvom už realizovaných projektov (napr. zriaďovacia stanica Žilina Teplička) a pripravovaných projektov (prepojenie železničnej a mestskej koľajovej infraštruktúry v Košiciach v rámci projektu integrovaná koľajová doprava Košice) resp. môžu byť realizované v rámci racionalizačných opatrení (rušenie nevyužívaných a nepotrebných kapacít – napr. niektoré koľajové skupiny v ŽST Vrútky nákladná stanica). Tieto zmeny však nebudú mať vplyv na základné parametre trate – kapacitu, rýchlosť, bezpečnosť, pravidelnosť a spoľahlivosť, ktoré zostanú na súčasnej úrovni za predpokladu dostatočnej údržby a zabezpečenia prostej reprodukcie ekonomicky a technicky dožitých zariadení.

Detailnejší popis staníc je uvedený v predchádzajúcej kapitole 3.6.

## Výsledky prieskumov

Táto kapitola pojednáva o štyroch prieskumoch urobených na vzorkách účastníkov verejnej aj súkromnej dopravy, nákladných dopravcov a prepravcov.

### Prieskum názorov pasažierov vo verejnej doprave

Vzorka päťdesiatich respondentov mala za úlohu ohodnotiť vplyv rôznych aspektov železničnej dopravy na ich ochotu cestovať týmto módom. Okrem predpísaných atribútov mali ďalej vysloviť ďalšie, ktoré sami považujú za dôležité.

Ako najdôležitejší faktor označili respondenti dostupnosť vlakovej prepravy. Tento faktor považovali za významný viac ľudia starší, než mladší. Dostupnosť pre nich znamená nielen blízkosť vlakovej zástavky, ale tiež jej dostupnosť MHD a vlastným autom v systéme park and ride, kde vzniká potreba cestujúcich pred železničnou stanicou zaparkovať svoj osobný automobil na parkovisku, najlepšie stráženom.

Cena je taktiež veľmi dôležitým faktorom, ktorý je spolu s dostupnosťou železnice najviac významný pre ľudí v dôchodkovom veku.

Množstvo spojov je relatívne dôležité pre pracujúcich a študentov, ktorí potrebujú cestovať na čas, zatiaľ čo pre dôchodcov je menej dôležité. Rýchlosť je veľmi dôležitým faktorom pre všetky skupiny obyvateľov. Požiadavky na rýchlosť železničnej prepravy a na možnosť voliť medzi viacerými spojmi predstavujú tiež základný bod kritiky od ľudí, ktorí železničnú dopravu nevyužívajú. Títo ľudia zdôrazňujú flexibilitu individuálnej dopravy.

Respondenti mladšieho a stredného veku zmieňujú bonusy k preprave ako dôležité pre ich rozhodovanie. Myslia tým občerstvenie zdarma, dennú tlač a pripojenie cez wifi. Pretože kladú tieto bonusy dosť vysoko, mohli by ich zavedenie pre železničného dopravcu znamenať komerčnú výhodu.

Pre osoby, ktoré železnicu nevyužívajú je najdôležitejším faktorom dostupnosť. Prieskum sa na to nepýtal, ale je možné, že sa jedná o ľudí, pre ktorých je železničná stanica zle dostupná, a preto na využívanie vlakovej prepravy rezignovali. U osôb, ktoré železnicu nevyužívajú, sú veľké rozdiely v hodnotení, čo môže byť spôsobené slabším zakotvením názorov v osobnej skúsenosti.

Odporúčanie pre správcu železničných ciest a pre osobných železničných dopravcov

Za základný faktor, ktorý by mohol zvýšiť záujem verejnosti o využívaní železnice, je možné považovať užšie prepojenie železničnej dopravy s ďalšími dopravnými módmi. Z hľadiska priestorového prepojenia ide o privedenie mestskej hromadnej dopravy, ale i medzimestskej autobusovej dopravy (teda priamej konkurencie) k nádražiam, zaistiť možnosť bezpečného a lacného parkovania pre osobné automobily v blízkosti nádražia v systéme park and ride. Z hľadiska času ide o prepojenie cestovných poriadkov rôznych módov verejnej dopravy. Ostatné dopravné módy nemusia železnice vnímať iba ako konkurenciu, ale pri vzájomnom prepojení tiež ako pomáhajúci faktor pri získavaní zákazníkov z väčšieho okolia. Takáto kooperácia s de-facto konkurenciou by mohla paradoxne priniesť zvýšenie záujmu o železničnú dopravu. Rozšírenie a prepojenie ponuky služieb verejných dopravcov by totiž mohlo zvýšiť celkový záujem o verejnú dopravu a teda i pre každého zúčastneného dopravcu zvlášť.

Rýchlosť je respondentmi vnímaná ako dôležitá, ale na druhej strane je k nej nutné pripočítať tiež dopravu na nádražie a z nádražia do miesta určenia, ktorá môže predovšetkým na relatívne krátke cesty tvoriť nezanedbateľnú časť celkového cestovného času. Je otázka, či efekt nákladne dosiahnuteľného zrýchlenia železnice nemôže byť dosiahnutý lacnejším zvýšením dostupnosti železnice.

Možnosť konkurencie medzi dopravcami na železnici a ceste predstavujú napríklad bonusy k preprave, ktoré sú verejnosťou vnímané, a ktoré môžu byť zaujímavým marketingovým ťahom pre prepravcov.

### 3.8.2	 Prieskum názorov dopravcov v nákladnej doprave

V prieskume sa podarilo zaistiť spoluprácu desiatich respondentov zo 131 oslovených dopravcov. Bola použitá forma telefónneho a internetového prieskumu, kde sa podarilo pre prieskum získať 9 respondentov (7% úspešnosť). Následne bol oslovený dominantný železničný dopravca na Slovensku, ktorý poskytol pre túto štúdiu plnú súčinnosť. Celkový objem prepravných výkonov za posledný rok realizovaný firmami respondentov sa pohyboval od 150 tisíc tonokilometrov do 6810 miliónov tonokilometrov, s priemerom 692,9 miliónov tonokilometrov. Celkovo prieskum zachytil dopravcov, ktorí realizovali v uplynulom roku objem prepravných výkonov 692,9 miliónov tonokilometrov. Pri celkových prepravných výkonoch na Slovensku za rok 2013 podľa Štatistického úradu SR (38340 mil. tkm v železničnej i cestnej doprave) tvorí 18,1% celkových prepravných výkonov.

Spoločnosti respondentov realizovali 99,5 mil. tkm prepravného výkonu po ceste a 6829,7 mil. tkm po železnici. V celej SR to bolo podľa ŠÚ SR za rok 2013 (30005 mil. tkm a 8335 mil. tkm), teda boli zachytené firmy, ktoré realizovali 0,3% po ceste a 81,9% po železnici zo všetkých prepravných výkonov v celej SR. Z tohto dôvodu sa dá povedať, že prieskum je reprezentatívny pre železničnú nákladnú dopravu. Pre cestnú nákladnú dopravu je iba orientačný.

Respondenti očakávajú, že v nasledujúcich desiatich rokoch potreba prepravy bude skôr stúpať. Priemerne respondenti očakávajú nárast prepravných výkonov o 25%.

Intermodálna doprava, ktorá je na Slovensku realizovaná málo a vo vzorke tohto prieskumu tvorí 10% prepravných výkonov, by podľa vyjadrenia respondentov, mala byť viac podporovaná, a to nielen Slovenskou Republikou, ale tiež celou Európskou Úniou.

Ďalším, a to najčastejšie zmieňovaným aspektom, ktorý by respondentom pomohol viac využívať pre dopravu železnicu, je zvýšenie rýchlosti prepravy a ďalej jej spoľahlivosti. Podľa dominantného železničného dopravcu nie sú cestným dopravcom účtované skutočné náklady na prepravu po ceste. Zatiaľ čo železniční dopravcovia nesú náklady na udržovanie železničnej infraštruktúry v plnej výške, u cestných dopravcov tomu tak do roku 2009 nebolo vôbec a i teraz stále neplatí za používanie ciest nižších tried. Táto nerovnosť podľa dominantného železničného dopravcu podkopáva konkurencieschopnosť železničnej nákladnej dopravy na Slovensku.

### 3.8.3 Prieskum vyjadrených preferencií u respondentov v osobnej doprave

Bol prevedený prieskum na 811 obyvateľoch Slovenska. Súčasťou tohto prieskumu bol Stated Preference experiment, kde respondenti mali za úlohu radiť podľa vhodnosti ponúknuté alternatívy prepravy. Výsledky z tohto SP experimentu boli analyzované a vzniklo niekoľko modelov, primárne určených pre dopravný model. Ďalšie modely slúžili k analýze faktorov, ktoré ovplyvňujú voľbu módu dopravy, k stanoveniu hodnoty času a k určeniu zmeny podielu železničného dopravného módu pri zmene jeho kľúčových parametrov.

Z analýzy sociodemografických údajov bolo zistené, že iba 10,7% respondentov (vo vzorke) využíva k preprave vlak pravidelne (aspoň jedenkrát týždenne). Väčšina respondentov (89,3%) využíva vlak k preprave menej než raz týždenne. Oproti tomu autobusovú dopravu aspoň raz týždenne používa 48,1% respondentov. Nejaký druh zľavy na medzimestský autobus využíva 23,2% respondentov a na vlak 18% respondentov.

Pre respondentov tohto prieskumu je stanica medzimestského autobusu z domova dosiahnuteľnejšia, než stanica vlaku. K stanici autobusu z domova by 63,1% respondentov došlo peši (alebo na bicykli), k železničnej stanici iba 31,9%. Naopak, železničné stanice v mestách javia lepšie zapojenie do siete MHD, pretože pre cestu na nádražie by 29,2% respondentov volilo mestskú hromadnú dopravu a k autobusu by to bolo len 19,6%. K vlaku by sa respondenti zo svojho domova prepravovali najviac vlastným automobilom (38,8%), zatiaľ čo k ceste na autobus by osobný automobil volili najmenej (iba 17,3%). To ukazuje na väčšie vzdialenosti železničných staníc od domovov respondentov, ale tiež na lepšiu možnosť parkovania v blízkosti železničnej stanice,  ako v prípade stanice medzimestského autobusu. Prístupový čas na verejnú dopravu hrá dôležitú úlohu a ešte pri dĺžkach ciest 60 km je hodnota prístupového času väčšia, než hodnota času stráveného vo vozidle verejné dopravy.

Významným faktorom pre voľbu dopravného módu je komfort v širokom slova zmysle. Vo vozidlách verejnej dopravy je daný predovšetkým obsadenosťou vozidla a tiež jeho vybavenosťou. Za istotu, že si vo verejnej doprave sadnú, sú ľudia ochotní zaplatiť 1,9 EUR navyše v autobuse a 1,77 EUR vo vlaku. Sú tiež ochotní zaplatiť 0,99 EUR navyše za cestovanie v modernom voze s WiFi pripojením. Zľavy na verejnú dopravu (vlak alebo medzimestský autobus) sa podieľajú celkovo bonusom 3,68 EUR pre verejnú dopravu, na ktorú respondent zľavu má. Úžitok zo zľavy zahŕňa nielen nižšie cestovné, ale tiež, v prípade permanentných cestovných lístkov, uľahčenie využívania verejnej dopravy. Zákazník sa nemusí starať o nákup cestovného lístku, čo pre nich predstavuje značné uľahčenie.

Rýchlosť je  v prípade osobnej železničnej prepravy iste dôležitý aspekt, každopádne cena času, strávená vo vlaku je nižšia, než cena času v osobnom automobile a tiež autobuse. Kapitola 6.7 zhrňuje, ako by sa zmenil podiel železnice na trhu osobnej prepravy, pokiaľ by boli náklady za zrýchlenie osobnej železničnej prepravy premietnuté do konečnej ceny cestovného. Pokiaľ sa nebudú výrazne meniť ceny v ostatných alternatívach, je potrebné s cenou cestovného na železnici zachádzať veľmi opatrne.

Odporúčanie pre prevádzkovateľov železnice a osobnej železničnej dopravy

Hodnota času pri ceste na vlak (tiež autobus) je vyššia, než hodnota času vo vlaku a je dokonca vyššia, než hodnota času v autobuse. Z toho plynie potreba pomôcť maximálne skrátiť prístupovú dobu na vlak. V mestách spoluprácou s prevádzkovateľmi MHD, zákazníkom, ktorí sa prepravujú osobným autom umožniť parkovanie v blízkosti nádražia (čo sa podľa výsledkov prieskumu vcelku darí) a ostatným pomôcť spoluprácou s konkurenčnými autobusovými dopravcami.

Za istotu, že bude mať vo vlaku miesto na sedenie, si je zákazník ochotný priplatiť 1,77 EUR navyše, čo je približne rovnako ako za to, že sa jeho cesta skráti o 45 minút. Z toho vyplýva, že okrem zrýchlenia prepravy stojí za to dávať pozor, aby niektoré vlaky nejazdili preplnené, pretože preplnené vlaky budú odradzovať zákazníkov.

Za cestovanie v modernom vagóne vybavenom WiFi je zákazník ochotný priplatiť navyše 0,99 EUR, čo je približne rovnako ako za to, že sa jeho cesta skráti o 25 minút. Z toho vyplýva, že tiež stojí za to inovovať vozový park, ako sa to dnes na regionálnych linkách na Slovensku deje.

### 3.8.4 Prieskum nákladných prepravcov na Slovensku

Prieskumu sa zúčastnilo 51 nákladných prepravcov. Celkový ročný výkon nákladnej prepravy, ktorý tieto spoločnosti prevedú, činí 1108 mil. tkm, čo je 3% z celkového ročného výkonu na Slovensku za rok 2013. S manažérmi prepravy týchto firiem bolo urobených 90 adaptívnych simulovaných scenárov, ktoré vychádzali z prepravných úloh, ktoré skutočne vo svojej firme riešia. 71 týchto SP experimentov bolo možné analyzovať.

Z takto získaných dát boli vytvorené modely rozhodovania, ktoré zisťovali alternatívne špecifické konštanty pre prepravné módy, hodnotu času a hodnotu spoľahlivosti. Výsledky boli zoradené do kategórií podľa dĺžky cesty a druhu prepravovaného nákladu.

Z výsledkov vyplýva veľmi vysoká alternatívne špecifická konštanta pre aktuálny prepravný mód, čo manažéri dosvedčujú radikálnou neochotou meniť zavedený prepravný systém vo svojej firme. Z interview je zrejmé, že zmena prepravného módu pre manažérov prepravy znamená nové nastavenie prepravných procesov vo firme a spoluprácu s novým, doposiaľ pre nich neznámym dopravcom. Odtiaľ zjavne pramení neochota meniť prepravný mód, pretože to pre týchto manažérov znamená prácu navyše a ďalšie riziká.

Ďalej sa ukazuje trend, podľa ktorého s rastúcou celkovou dĺžkou trasy klesá hodnota času a naopak stúpa hodnota spoľahlivosti. Hodnota času je najvyššia u potravín a naopak najnižšia u kontajnerovej dopravy, kde sa počíta s dlhými cestami (taktiež lodnou dopravou ). Nízka je hodnota času aj v prípade nerastných surovín. Hodnota spoľahlivosti stúpa všeobecne s dlhými cestami , ktoré smerujú k zahraničným partnerom prepravcu. Obzvlášť vysoká je  v prípade kontejnerov.

Pre nákladných prepravcov je najdôležitejším faktorom cena, za akú prepravu nakúpia u dopravcu. Ďalšou dôležitou vlastnosťou, ktorá sa už týka dopravnej firmy, u ktorej zákazník prepravu nakupuje, je jej profesionalita, ústretovosť, spoľahlivosť a flexibilita. Ďalej prepravcovia považujú za dôležitú stabilitu dopravnej firmy a schopnosť dohovoriť sa s jej zástupcami. Rýchlosť dopravy je považovaná taktiež za dôležitú, no v porovnaní s ostatnými uvedenými faktormi najmenej. Skrátenie prepravnej doby by malo najväčší vplyv na jednoduchšiu organizáciu práce a na zníženie rizika spojeného s prepravou. To môže generovať úspory. Respondenti skôr nepredpokladajú, že by skrátenie doby prepravy nákladu mohlo zvyšovať zisk ich spoločnosti.

Odporúčanie

Rýchlosť prepravy je nákladnými prepravami považovaná za dôležitý faktor, avšak  spoľahlivosť títo prepravcovia hodnotia vyššie. Zvýšenie spoľahlivosti prepravy po železnici by mohlo zvýšiť ochotu nákladných prepravcov prejsť k železničným dopravcom.

Zmena prepravného módu pre manažérov prepravy znamená nové nastavenie prepravných procesov vo firme a spoluprácu s novým, doposiaľ pre nich neznámym dopravcom. Skúsenosť so známym a overeným dopravcom je pritom pre nich dôležitá. Cestou, ako dostať viac nákladnej prepravy na železnicu, by preto mohlo byť prilákanie na železnicu už existujúcich veľkých nákladných dopravcov a s nimi tiež ich zákazníkov.

# Návrh doplnkových organizačných a prevádzkových opatrení a podporných opatrení v oblasti infraštruktúry

Pre zvýšenie efektu modernizácie železničnej infraštruktúry je vhodné prijať niektoré opatrenia:

- podporné investičné opatrenia,

- organizačné opatrenia,

- prevádzkové opatrenia.

Podporné investičné opatrenia:

- Železničné stanice a zastávky:

- modernizovať (rekonštruovať) verejné časti staničných budov, tak aby zvýšenie kvality služieb v železničnej osobnej doprave bolo zrejmé už od príchodu do železničnej stanice (prioritne v železničných staniciach s vyšším obratom cestujúcich – Žilina, Vrútky, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Košice),

- na všetkých zastávkach vybudovať podmienky pre tarifné odbavenie cestujúcich a primerané sociálne zázemie:

- automaty na cestovné lístky a prístrešky na zastávkach s nižšou frekvenciou cestujúcich,

- objekty pre predaj cestovných lístkov a iné komerčné aktivity, čakacie priestory  a sociálne zázemie na zastávkach s vyššou frekvenciou cestujúcich,

- modernizovať resp. rekonštruovať priestory pre nakládku a vykládku (najmä tie, ktoré sú využívané).

- Vozidlový park (železničné osobné a nákladné koľajové vozidlá):

- zrýchliť tempo modernizácie vozidlového parku v osobnej doprave:

- cestujúci prichádza do priameho kontaktu so železničnými vozidlami a len nepriamo so železničnou traťou,

- parametre vozidlového parku musia byť zosúladené s parametrami trate (využitie zvýšenej traťovej rýchlosti všetkými vlakmi osobnej dopravy),

- zabezpečiť technicko-hygienickú údržbu vozidiel osobnej dopravy v samostatných prevádzkach mimo nástupíšť železničných staníc resp. ich blízkosti,

- modernizácia vozidlového parku v nákladnej doprave.

- Údržba železničnej infraštruktúry:

- súbežne s modernizáciou železničnej infraštruktúry modernizovať aj oblasť jej údržby.

- Integrácia s ostatnými druhmi dopravy - podporiť integráciu železničnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy:

- osobná doprava:

- realizovať vo vybraných lokalitách terminály pre integrované dopravné systémy resp. integrované zastávky verejnej dopravy (prestup „hrana – hrana“),

- vybudovať infraštruktúru nadväzných systémov t.j. rozšírenie plôch pre verejnú autobusovú dopravu (ukončenie liniek na železničnej stanici v prípade väčšej vzdialenosti železničných staníc/zastávok od obytných častí), parkoviská typu P&R a B&R prípadne aj K&R,

- realizovať vo vhodných lokalitách prepojenie železničnej a mestskej koľajovej dopravy (Košice),

- nákladná doprava - realizovať vo vybraných lokalitách verejné intermodálne terminály nákladnej dopravy (Žilina, Košice).

- Organizačné opatrenia:

- zapojiť ŽSR do prípravy a realizácie integrovaných dopravných systémov v oblasti krajských miest Žilina, Poprad a Košice.

- Prevádzkové opatrenia:

zaviesť na riešenej trati taktový grafikon vo všetkých segmentoch osobnej dopravy rozšírený o prípojné trate na integrovaný taktový grafikon.

- Opatrenia na konkrétnych staniciach :

- Posúdiť možnosť priblíženia železničnej zastávky ku obci a / alebo vybudovať záchytné parkovisko s aspoň minimálnym strážením v obciach: Varín, Spišské Vlachy, Kluknava a Krásna nad Hornádom.

- Zvážiť možnosť obnovenia železničnej lokálnej trati Spišské Vlachy - Spišské Podhradie.

- Posúdiť možnosť presunutia existujúcej alebo vybudovania novej železničnej zastávky v obci Lisková bližšie celulózky.

- Posúdiť možnosť presunutia existujúceho nákladného obvodu z mesta Ružomberok do priestoru existujúcej železničnej stanice Lisková (sú tu rádovo vyššie objemy nakládky a vykládky).

- Zabezpečiť vybudovanie záchytného stráženého parkoviska pri autobusových staniciach  v mestách: Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Spišská Nová Ves.

- V prípade vybudovania tunela pri obci Štrba zachovať (alebo rekonštruovať) existujúcu ozubnicovú železničnú trať Štrba - Štrbské pleso.

# Prílohy – zdrojové tabuľky prepravných vzťahov

Príloha č. 1. Matica dopravného dopytu - cesty do zamestnania(osoby za pracovný deň)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 20370 | 57 | 33 | 128 | 12 | 0 | 18 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Varín | 445 | 311 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vrútky | 202 | 2 | 508 | 915 | 54 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin | 913 | 6 | 1111 | 10946 | 450 | 86 | 44 | 0 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Sučany | 59 | 2 | 94 | 505 | 463 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 64 | 1 | 88 | 376 | 135 | 385 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 120 | 0 | 21 | 76 | 15 | 5 | 5947 | 42 | 172 | 16 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Lisková | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 330 | 113 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 61 | 0 | 2 | 47 | 2 | 1 | 166 | 3 | 6497 | 452 | 27 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 0 | 472 | 1165 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Poprad | 29 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 34 | 8 | 10412 | 79 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 240 | 7346 | 57 | 41 | 7 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| Krompachy | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 138 | 1183 | 15 | 4 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Prešov | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 26 | 5 | 7 | 19838 | 1 | 15 | 1 | 956 | 1 | 0 |
| Margecany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | 63 | 14 | 114 | 4 | 0 | 161 | 0 | 0 |
| Kysak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2 | 67 | 6 | 193 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 131 | 558 | 0 | 0 |
| Košice | 34 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 31 | 12 | 490 | 4 | 17 | 46 | 44207 | 6 | 1 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 106 | 5 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 364 |

Zdroj: Slovenský štatistický úrad

Príloha č. 2. Matica dopravného dopytu – obchodné cesty (osoby za pracovný deň)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 557 | 7 | 20 | 102 | 10 | 4 | 34 | 1 | 18 | 6 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Varín | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrútky | 20 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 99 | 1 | 14 | 214 | 8 | 3 | 26 | 1 | 15 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sučany | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 27 | 0 | 4 | 22 | 3 | 2 | 70 | 1 | 31 | 10 | 27 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lisková | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 16 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 33 | 1 | 108 | 15 | 42 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Poprad | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | 39 | 12 | 213 | 74 | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 5 | 63 | 147 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Krompachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Prešov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 18 | 9 | 536 | 2 | 1 | 1 | 373 | 1 | 1 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Košice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 17 | 13 | 375 | 2 | 3 | 4 | 1375 | 3 | 4 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |

Zdroj: model dopravy

Príloha č. 3. Matica dopravného dopytu – voľno časové cesty(osoby za pracovný deň)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 658 | 20 | 8 | 96 | 0 | 13 | 83 | 0 | 40 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varín | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrútky | 16 | 1 | 2 | 19 | 0 | 3 | 17 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 63 | 3 | 7 | 491 | 0 | 14 | 87 | 0 | 42 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sučany | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 156 | 0 | 54 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 240 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 68 | 15 | 232 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 9 | 73 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krompachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 15 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prešov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 | 15 | 122 | 41 | 24 | 440 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Košice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 106 | 23 | 185 | 68 | 74 | 506 | 0 | 1 | 0 | 2081 | 0 | 0 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |

Zdroj: model dopravy

Príloha č. 4. Matica dopravného dopytu –cesty študentov SŠ, VŠ (osoby za pracovný deň)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 12864 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varín | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrútky | 329 | 0 | 519 | 399 | 120 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 2 | 0 | 1 | 9508 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sučany | 15 | 0 | 6 | 57 | 676 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 11 | 0 | 5 | 42 | 105 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3983 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4624 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6059 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krompachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12596 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 |
| Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 31967 | 0 | 0 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: model dopravy

Príloha č. 5. Matica dopravného dopytu –automobilová doprava celkom(automobily za pracovný deň)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 27830 | 619 | 238 | 799 | 62 | 49 | 60 | 3 | 16 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Varín | 619 | 274 | 10 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrútky | 238 | 10 | 774 | 1465 | 161 | 80 | 21 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin | 799 | 17 | 1465 | 16710 | 663 | 328 | 146 | 3 | 56 | 14 | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sučany | 62 | 2 | 161 | 663 | 842 | 140 | 20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 49 | 1 | 80 | 328 | 140 | 611 | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 60 | 3 | 21 | 146 | 20 | 17 | 8143 | 313 | 208 | 41 | 36 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lisková | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 313 | 99 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 16 | 1 | 4 | 56 | 5 | 4 | 208 | 16 | 9010 | 502 | 95 | 41 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 6 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 41 | 5 | 502 | 1649 | 42 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Poprad | 7 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 36 | 2 | 95 | 42 | 13709 | 216 | 11 | 46 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 18 | 0 | 41 | 14 | 216 | 9699 | 109 | 35 | 8 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Krompachy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 109 | 1833 | 25 | 35 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Prešov | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 8 | 46 | 35 | 25 | 26840 | 3 | 8 | 7 | 1668 | 4 | 1 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 | 3 | 100 | 1 | 0 | 152 | 0 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 58 | 4 | 106 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 114 | 473 | 0 | 0 |
| Košice | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 29 | 46 | 180 | 1668 | 152 | 106 | 473 | 71826 | 60 | 6 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 93 | 2 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 330 |

Zdroj: model dopravy

Príloha č. 6. Matica dopravného dopytu –verejná doprava celkom(osoby za pracovný deň)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 29891 | 436 | 317 | 293 | 43 | 45 | 201 | 12 | 125 | 26 | 56 | 32 | 10 | 27 | 2 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| Varín | 436 | 245 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vrútky | 317 | 3 | 859 | 456 | 55 | 29 | 22 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Martin | 293 | 3 | 456 | 18528 | 158 | 107 | 57 | 1 | 53 | 8 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Sučany | 43 | 1 | 55 | 158 | 974 | 128 | 12 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Turany | 45 | 0 | 29 | 107 | 128 | 685 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 201 | 1 | 22 | 57 | 12 | 11 | 8761 | 225 | 214 | 30 | 34 | 14 | 2 | 24 | 2 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 |
| Lisková | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225 | 88 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 125 | 1 | 10 | 53 | 7 | 5 | 214 | 19 | 9728 | 380 | 107 | 32 | 9 | 70 | 3 | 1 | 4 | 132 | 1 | 1 |
| Liptovský Hrádok | 26 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 30 | 6 | 380 | 1792 | 32 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| Poprad | 56 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 34 | 2 | 107 | 32 | 14564 | 280 | 30 | 147 | 7 | 4 | 5 | 311 | 1 | 2 |
| Spišská Nová ves | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | 6 | 280 | 10313 | 147 | 78 | 32 | 2 | 2 | 269 | 1 | 1 |
| Krompachy | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 30 | 147 | 2041 | 32 | 24 | 2 | 2 | 220 | 0 | 1 |
| Prešov | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 | 0 | 70 | 12 | 147 | 78 | 32 | 28743 | 14 | 42 | 18 | 863 | 4 | 7 |
| Margecany | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 32 | 24 | 14 | 89 | 4 | 0 | 192 | 0 | 0 |
| Kysak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 42 | 4 | 52 | 4 | 247 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 18 | 0 | 4 | 102 | 671 | 0 | 0 |
| Košice | 53 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 38 | 1 | 132 | 29 | 311 | 269 | 220 | 863 | 192 | 247 | 671 | 57067 | 166 | 37 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166 | 83 | 5 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 299 |

Zdroj: model dopravy

Príloha č. 7. Matica dopravného dopytu –železničná nákladná doprava (tony za rok)

|  | Žilina | Varín | Vrútky | Martin | Sučany | Turany | Ružomberok | Lisková | Liptovský Mikuláš | Liptovský Hrádok | Poprad | Spišská Nová ves | Krompachy | Prešov | Margecany | Kysak | Družstevná | Košice | Michaľany | Čierna n.T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
| Varín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrútky | 303 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 55 | 0 | 116 | 17 | 2 | 81 | 0 | 92 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sučany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Lisková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liptovský Hrádok | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Spišská Nová ves | 59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krompachy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Margecany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kysak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Družstevná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Košice | 277 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1447 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michaľany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čierna n.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210110 | 0 | 236 | 1156 | 3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7036 | 0 | 0 |

Zdroj: model dopravy