Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

Etapa 1

Vstupná analýza a definícia cieľov

KF – Kohézny fond

Investícia do Vašej budúcnosti

# Obsah

0.	Obsah	2

1.	Definícia cieľov v rámci dopravného koridoru	4

2.	Opis a analýza kľúčových vstupov	7

2.1	Analýza už spracovanej štúdie realizovateľnosti	7

2.1.1	Popis koľajového riešenia pre variant „urobiť niečo“:	10

2.1.2	Možnosť urobiť minimum	12

2.2	Analýza štúdie vykonanej spoločnosťou COWI	13

2.3	Analýza už spracovanej projektovej dokumentácie	13

2.3.1	Analýza existujúcich podkladov pre environmentálne hodnotenie	13

2.3.2	Analýza už spracovanej projektovej dokumentácie	16

3.	Opis a analýza súčasnej a budúcej situácie	20

3.1	Organizačný a plánovaný kontext a analýza	20

3.1.1	Posúdenie železnice v rámci EÚ a Slovenska	20

3.1.2	Legislatívne požiadavky na infraštruktúru a prevádzku	21

3.2	Súčasný stav infraštruktúry, nedostatky infraštruktúry a dôsledky na kvalitu služieb	23

3.2.1	Železničná prevádzka	23

3.2.2	Železničný zvršok a spodok	43

3.2.3	Mosty	71

3.2.4	Tunelové stavby	83

3.2.5	Trakčné vedenie	84

3.2.6	Železničné zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia	85

3.2.7	Zabezpečenie elektrickej energie.	86

3.3	Dopyt	88

3.3.1	Analýza osobnej a nákladnej dopravy a informácie o obsadenosti vlakov osobnej dopravy v rôznych úsekoch koridoru pre rôzne segmenty trhu, vrátane tokov počas dopravnej špičky	89

3.3.2	Analýzy súčasného a budúceho tranzitného dopytu vyplývajúceho z významnosti trate v rámci európskeho koridu	89

3.3.3	Funkčná analýza ciest (napr. pracovná cesta, dochádzanie od/do práce, výlet, atď.) a schémy medzioblastných vzťahov (OD patterns) pre rôzne segmenty trhu v rámci koridoru a rôzne druhy v osobnej a nákladnej doprave	90

3.3.4	Analýza dopytu súčasných železničných staníc so zameraním na zariadenia v železničnej nákladnej doprave, t.j. zriaďovacie  stanice, manipulačné a odstavné koľaje, nakladacie rampy, súkromné železničné vlečky s podrobnou analýzou o umiestnení uvedených zariadení s nízkym vyžitím	90

3.3.5	Identifikácia možného umiestnenia nových železničných zastávok so silným potenciálom (alebo premiestnenie železničných zastávok) a nových vlečiek (napr. napojenie nových priemyselných parkov na železničnú infraštruktúru),	90

3.3.6	Analýza prístupu k napojeniam na ostatné druhy dopravy: hlavné cesty autobus/automobil/kamión) a vlaky	90

3.3.7	Analýza podielu jednotlivých druhov dopravy.	90

3.4	Ponuka služieb	90

3.4.1	Služby poskytované prevádzkovateľom osobnej a nákladnej železničnej dopravy	91

3.4.2	Služby poskytované cestujúcim v osobnej železničnej doprave	91

3.4.3	Služby poskytované zákazníkom v nákladnej železničnej doprave	94

3.5	Konkurencieschonosť železničného koridoru	95

3.5.1	Potrebné parametre	96

3.5.2	Cesta k dosiahnutiu	96

3.5.3	Ekonomická úvaha	96

3.6	Základné kapacitné požiadavky	97

Súčasná kapacita a úzke miesta	97

3.7	Zhrnutie analýzy súčasnej a budúcej situácie v alternatíve „bez projektu“	100

4.	Návrh doplnkových organizačných a prevádzkových opatrení a podporných opatrení v oblasti infraštruktúry	101

Etapa 1: Vstupná analýza a definícia cieľov

Cieľom etapy 1 je definovanie cieľov v rámci dopravného koridoru, analyzovať kľúčové vstupy, navrhnúť doplnkové, organizačné a prevádzkové opatrenia v oblasti infraštruktúry.

# Definícia cieľov v rámci dopravného koridoru

Účelom tejto Štúdie realizovateľnosti je preukázanie realizovateľnosti projektu modernizácie príslušnej časti dopravnej siete TEN-T a definovaných železničných koridorov EÚ, predtým tranzitného železničného koridoru (Paneurópsky koridor č. V vetva V a) v úseku železničnej trate Žilina – Čierna nad Tisou. Spoločným cieľom pre ktorýkoľvek výsledný variant realizácie je, aby riešenie spĺňalo parametre interoperability pre jednotlivé komponenty infraštruktúry, prípadne zdvôvodnenie pre odchýlku alebo prechodný stav.

Vzhľadom k tomu, že majú úseky Žilina – Košice a Košice – Čierna nad Tisou výrazne odlišný charakter (historicky daný vznikom Košicko-bohumínskej dráhy, KBD,  viď nižšie), je odporučené ich posudzovať oddelene, dôvody sú nasledujúce:

- Úsek Žilina – Košice je v súčasnej dobe významný aj pre osobnú železničnú dopravu, a to diaľkovú v celej trase a regionálnu v sekciách pripadajúcich k veľkým mestám (aglomeráciám), teda predovšetkým Žilina – Vrútky, okolie Liptovského Mikuláša, okolie Popradu a úsek Kysak (s napojením na Prešov) – Košice. Nákladná železničná doprava, aj napriek tomu, že došlo k podstatnému zníženiu jej objemov a výkonov, má stále svoj význam v prepojení priemyselných stredísk ako Žilina (+tranzit na Považie), Vrútky – Martin, čiastočne Kraľovany s napojením na údolie rieky Oravy, Ružomberok, Liptov, Poprad, celé údolie Hornádu, Košice.

- Úsek Košice – Čierna nad Tisou v  osobnej diaľkovej železničnej doprave je významný pre východné Slovensko do Michalian, resp. po odbočku Kalša (predovšetkým napojenie Humenného a Trebišova), ďalej je diaľková železničná doprava nevýznamná, prechod na Ukrajinu (Čierna nad Tisou – Čop) je prevádzkovaný iba medzi týmito železničnými stanicami, teda nie diaľkovou dopravou, ako to bolo v minulosti. Regionálna osobná železničná doprava má význam pre spádovanie do Košíc, inak sa jej význam znižuje smerom k štátnym hraniciam. V nákladnej železničnej doprave mala železničná trať kľúčový význam v období do rozpadu Československa a SSSR; výkon Východoslovenských prekladísk od tej doby klesol na približne desatinu. I keď veľkú časť prepravy po vybudovaní prevzala širokorozchodná trať Maťovce – Haniska pri Košiciach, tá však bola významne zaťažená prepravou železnej rudy, ktorej prekládka po jej vybudovaní v Čiernej nad Tisou prakticky ustala.

Hlavným cieľom štúdie realizovateľnosti je na jednej strane doloženie všetkých predpokladaných nákladov, a na druhej strane vyčíslenie, pokiaľ je možné, všetkých prínosov, ktoré tento projekt bude pre spoločnosť mať.

Jedná sa teda o realizovateľnosť z hľadiska financovania a návratnosti investície v porovnaní so stavom „bez projektu“. Štúdia realizovateľnosti bude ďalej porovnávať navrhnuté reálne varianty medzi sebou a uvedeným stavom bez projektu.

Principiálne sa jedná o analýzu nákladov a výnosov (Cost Benefit Analysis – CBA), kedy pre výpočtové obdobie (spravidla 30 rokov) musia diskontované finančné toky (Cost flows) vyhovieť dopredu daným parametrom.

Jedná sa, veľmi jednoducho povedané, o podiel výnosov k nákladom, pričom tento zlomok musí byť väčší než jedna.

To má za následok snahu ovplyvniť tento výpočet tak, že je potrebné zvýšiť čitateľa v zlomku, t.j. zvýšiť výnosy na strane jednej a znížiť náklady (menovateľa) na strane druhej.

Je možné to docieliť v hlavných rysoch nasledovne:

- Zvýšiť výnosy:

- Zvýšiť tržby:

  - Zdražieť cestovné, prepravné

Vedie k zníženiu konkurencieschopnosti odvetvia železničnej dopravy.

- Zvýšiť výkony prepravy

Záleží na viacerých faktoroch, v prvom rade na ekonomickom rozvoji oblasti a dopyte po preprave, kvalite poskytovaných služieb, konkurencieschopnosti k ostatným druhom dopravy. Tu je dôležitým problémom internalizácia externých nákladov, ktorá nie je spravodlivá voči železničnej doprave, pretože cestná doprava neplatí všetky náklady, ktoré spôsobuje. Tento fakt rieši Európska únia už od Rímskych zmlúv, teda takmer päťdesiat rokov, zatiaľ neuspokojivo, takže heslo „kto škodí, ten platí“ nefunguje. Celá záležitosť sa tiež komplikuje spotrebnou daňou z pohonných hmôt a mazív (minerálnych olejov), pretože ekonomická deformácia je v tom, že táto daň sa ako celok nevracia do odvetvia dopravy a z podstatnej časti kryje mandatórne výdaje štátnych (verejných) rozpočtov.

- Požadovať dotácie

Tento inštitút je možné použiť iba v zmysle služby konanej vo verejnom záujme, kedy objednávateľ hradí preukázateľnú stratu dopravcovi. Čiastočne je snahou o využitie taktiež v kombinovanej doprave. Čistým dotáciám do premávky sa okrem európskeho práva bránia i ministerstvá financií.

- Zaviesť ďalšie prínosy do výpočtu

Do ekonomickej analýzy ďalej vstupujú faktory plynúce práve z externých nákladov, kde pokiaľ dôjde podľa predpokladu k prevedeniu časti prepravy z cestnej komunikácie na železnicu, zníži sa poškodzovanie životného prostredia, nehody na cestách, náklady na údržbu cestnej infraštruktúry, prípadne dôjde k úsporám času. Pre tieto vstupy platia záväzné kritériá, ktoré je nutné dodržať.

- Znížiť náklady:

Náklady ako rozhodujúce sú dvoch druhov:

- Investičné náklady

Ako už bolo uvedené, zníženie nákladov vedie k zvýšeniu ekonomickej efektívnosti, čo plynie z charakteru výpočtu. Toto je pravdaže nutné chápať ako zníženie nákladov na únosnú medzu, a to bez obmedzovania úžitkovej hodnoty a funkčnosti investície. Predovšetkým je teda nutné rozhodnúť reálne o prípadných rezervách alebo o etapizácii výstavby v rámci zvyšujúcich sa potrieb a výkonov.

- Prevádzkové náklady

Je potrebné, aby navrhované riešenie prinášalo oproti porovnávaciemu variantu prevádzkové úspory všeobecne, teda mimo iné úsporu zamestnancov, času, vozidiel, nutné údržby atď.

Čiastkové ciele Štúdie realizovateľnosti sú formulované nasledovne:

- vhodná voľba predpokladov a variantov riešenia,

- preukázanie technickej realizovateľnosti navrhovaných riešení,

- spracovanie dopravne technologickej analýzy variantov modernizácie trate,

- spracovanie prepravnej prognózy pre osobnú i nákladnú železničnú dopravu,

- finančné a ekonomické vyhodnotenie projektu,

- formulácia záverov pre ďalšie pokračovanie projektu.

Spracovaná „Štúdia realizovateľnosti pre trať Žilina – Košice – Čierna nad Tisou“ bude rozhodujúcim podkladom pre financovanie jednotlivých stavieb uvedeného železničného koridoru, respektíve bude súčasťou žiadosti o spolufinancovanie stavieb z prostriedkov Štrukturálnych, prípadne ďalších  fondov Európskej únie.

Štúdia realizovateľnosti bude rozdelená na textovú a výkresovú časť. V textovej časti budú popísané všetky navrhované riešenia, bude prevedené ich posúdenie z hľadiska technickej a dopravne technologickej realizovateľnosti a finančná náročnosť vstupujúca do CBA.

V textovej časti bude doložená prepravná prognóza a spracovanie ekonomického hodnotenia projektu. Súčasťou textovej časti budú tabuľkové a schematické prílohy, dokladajúce navrhované riešenia a ich výsledky. Výkresová časť bude obsahovať prehľadnú situáciu celého úseku trate a situáciu riešenia traťových úsekov vo variantoch. Koľajové usporiadanie a parametre trate budú ďalej  doložené formou pasportov a koľajových schém.

# Opis a analýza kľúčových vstupov

## Analýza už spracovanej štúdie realizovateľnosti

Pôvodná Štúdia realizovateľnosti  - V. a VI. Paneurópsky koridor, ČASŤ 2: Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (2007), bola spracovaná len v jednom navrhovanom variante a to pre rýchlosť do 160 km/h. Toto je hlavná a zásadná odlišnosť od požiadaviek obstarávateľa, aby boli preverené širšie možnosti návrhu modernizácie železničnej trate.

Štúdia teda plnohodnotne neposkytla odpovede na v súčasnosti kladené otázky ohľadom optimalizácie návrhu použitím väčšieho rozptylu návrhových rýchlostí pre logicky ucelené úseky trate.

V úsekoch medzi Košicami a Liptovským Mikulášom je navyše už trať vyprojektovaná v oveľa väčšej podrobnosti a s oveľa väčšou mierou poznania vo vyšších stupňoch projektu než je štúdia realizovateľnosti práve pre rýchlosť do 160 km/h, čím sú výsledky pôvodnej štúdie realizovateľnosti už dávno prekonané.

Rovnako to platí aj pre Železničný uzol Žilina, kde v procese EIA vykonanom v roku 2012 boli preverované rýchlostné varianty 80, 100, 120 a 140 km/h a technicky a environmentálne (bez exaktného hodnotenia CBA, ktoré nie je predmetom EIA) vyšiel z tohto procesu víťazne návrh pre rýchlosť 120 km/h.

Nedostatkom pôvodnej Štúdie realizovateľnosti - V. a VI. Paneurópsky koridor, ČASŤ 2: Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (2007), je aj samotné vedenie jediného variantu trasy v teréne. Trasa tu bola navrhovaná na mape malej mierky bez prítomnosti ďalšej dopravnej a inej infraštruktúry (napríklad trasa diaľnice, v tomto čase v príprave a realizácii), čím v niektorých miestach došlo k ich priamej kolízii (napríklad trasa trate vedie cez portál diaľničného tunela Višňové).

Z vyššie uvedených dôvodov pokladáme túto trasu ako nevyužiteľnú ako plnohodnotný variant pre rýchlosť do 160 km/h v novej štúdii realizovateľnosti.

Ostatné informácie týkajúce sa stavu a veku prvkov infraštruktúry železničný zvršok, spodok, nástupištia sú použiteľné a je potrebné ich len v niektorých prípadoch aktualizovať podľa skutočnosti (správcom vykonané opravy a rekonštrukcie za posledných 7 rokov).

Nižšie je uvedený detailný prehľad riešení

Prehľad stavieb a úsekov – 2. časť; Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (stav k 31.3.2007)

5 Žilina – Liptovský Mikuláš 		Návrh trasy SUDOP BRNO		2007

6 Liptovský Mikuláš – Poprad		Návrh trasy Reming 			2007

7 Poprad – Krompachy 			Návrh trasy Prodex 			2007

8 Krompachy - Kysak 			Návrh trasy SUDOP Košice 		2007

9 Kysak - Košice 			Návrh trasy SUDOP Trade 		2007

10 Košice – Michaľany 			Návrh trasy SUDOP BRNO 		2007

11 Michaľany – Čierna nad Tisou 	Návrh trasy SUDOP BRNO 		2007

Traťová rýchlosť

Z hľadiska jestvujúcej maximálnej traťovej rýchlosti sa v celom riešenom úseku striedajú úseky s maximálnou rýchlosťou 100 km/hod a 120 km/hod.

Úseky s maximálnou rýchlosťou 100 km/hod:

- Varín – Vrútky.

- Kraľovany – Ružomberok.

- Liptovská Teplá – Výh. Paludza.

- Liptovský Mikuláš – Svit.

- Poprad-Tatry – Markušovce.

- Margecany – Košice.

- Košice – Michaľany.

- Slovenské Nové Mesto – Čierna nad Tisou.

Úseky s maximálnou rýchlosťou 120 km/hod:

- Žilina – Varín.

- Vrútky – Kraľovany.

- Ružomberok – Liptovská Teplá.

- Výh. Paludza – Liptovský Mikuláš.

- Východná – Kráľova Lehota koľ. č.2.

- Svit – Poprad-Tatry.

- Spišská Nová Ves – Vydrník koľ. č.2.

- Markušovce – Margecany.

- Kostoľany nad Hornádom – Kysak koľ. č.2.

- Michaľany – Slovenské Nové Mesto.

Maximálne traťové rýchlosti sú v časti trate znížené (miestne obmedzenia). Podiel rýchlosti v uvedených úsekoch:

Žilina (žkm 337,632) – Čierna nad Tisou (žkm 4,006) (koľ. č.1) dĺžka 337,250 km:

- rýchlosť 120 km/hod 53,202 km t.j. 15,8 %,

- rýchlosť 110 km/hod 20,373 km t.j. 6,0 %,

- rýchlosť 100 km/hod 182,366 km t.j. 54,1 %,

- rýchlosť 90 – 95 km/hod 43,628 km t.j. 12,9 %,

- rýchlosť 80 – 85 km/hod 26,067 km t.j. 7,7 %,

- rýchlosť 70 – 75 km/hod 5,784 km t.j. 1,7 %,

- rýchlosť 60 – 65 km/hod 4,644 km t.j. 1,4 %,

- rýchlosť menšia ako 60 km/hod 1,186 km t.j. 0,3 %.

Čierna nad Tisou (žkm 4,006) – Žilina (žkm 337,632) (koľ. č.2) dĺžka 337,250 km:

- rýchlosť 120 km/hod 60,303 km t.j. 17,9 %,

- rýchlosť 110 km/hod 27,013 km t.j. 8,0 %,

- rýchlosť 100 km/hod 160,661 km t.j. 47,6 %,

- rýchlosť 90 – 95 km/hod 46,017 km t.j. 13,6 %,

- rýchlosť 80 – 85 km/hod 24,776 km t.j. 7,3 %,

- rýchlosť 70 – 75 km/hod 11,412 km t.j. 3,4 %,

- rýchlosť 60 – 65 km/hod 4,644 km t.j. 1,4 %,

- rýchlosť menšia ako 60 km/hod 2,424 km t.j. 0,7 %.

Splnenie požiadaviek

V kap. 2.4.4 boli ako hlavné problémy uvedené rýchlosť a bezpečnosť, pričom zlepšenie je možné požadovať aj v oblasti pravidelnosti (zvýšenie a skvalitnenie ponuky).

Rýchlosť

Po modernizácii úseku (možnosť „urobiť niečo“) bude v úseku Žilina – Čierna nad Tisou maximálna traťová rýchlosť 160 km/hod. Táto rýchlosť bude obmedzená v úsekoch:

- žkm 338,000 – 336,000 na rýchlosť 80 km/hod,

- žkm 267,810 – 266,020 na rýchlosť 140 km/hod,

- žkm 266,020 – 254,765 na rýchlosť 120 km/hod, pričom žkm 264,843 = 255,176,

- žkm 254,765 – 252,745 na rýchlosť 140 km/hod,

- žkm 197,060 – 195,900 na rýchlosť 95 km/hod,

- žkm 195,900 – 195,205 na rýchlosť 140 km/hod,

- žkm 171,600 – 169,334 na rýchlosť 150 km/hod,

- žkm 117,450 – 114,800 na rýchlosť 140 km/hod,

- žkm 107,860 – 106,610 na rýchlosť 140 km/hod,

- žkm 101,360 – 100,320 na rýchlosť 140 km/hod

- žkm 100,320 – 99,356 na rýchlosť 100 km/hod,

- žkm 99,356 – 98,515 na rýchlosť 80 km/hod,

- žkm 98,515 – 90,630 na rýchlosť 50 km/hod, pričom žkm 98,200 = žkm 90,891,

- žkm 90,630 – 89,727 na rýchlosť 100 km/hod,

- žkm 36,580 – 34,760 na rýchlosť 130 km/hod,

- žkm 4,860 – 4,000 na rýchlosť 100 km/hod.

Maximálna rýchlosť 160 km/hod bude dodržaná na 93,0 % dĺžky trate. Rýchlosť 140 – 160km/hod bude na 3,7 % dĺžky trate a nižšia rýchlosť na 3,3 %.

Možnosť urobiť niečo (- pracovný názov, bližšie bude v súlade so zadaním popísaný v Etape č.2)

Riešené úseky boli rozdelené do 11 po sebe idúcich traťových úsekov:

- Žilina – Vrútky.

- Vrútky – Ružomberok.

- Ružomberok - Liptovský Mikuláš.

- Liptovský Mikuláš – Štrba.

- Štrba – Poprad.

- Poprad - Spišská Nová Ves.

- Spišská Nová Ves – Margecany.

- Margecany – Kysak.

- Kysak – Košice.

- Košice – Michaľany.

- Michaľany - Čierna nad Tisou.

Zvýšenie traťovej rýchlosti, úprava trasy

Z hľadiska možnosti zvýšenia traťovej rýchlosti je možné rozdeliť jednotlivé úseky na niekoľko skupín.

V prvej skupine sú úseky, na ktorých je možné zvýšiť rýchlosť len rekonštrukciou zvršku v osi (úseky s veľmi priaznivými smerovými pomermi). V týchto úsekoch sa priečne posuny osi koľaje pohybujú do 20 cm, čo s ohľadom na vek trate predpokladá úpravu zemného telesa.

Do druhej skupiny radíme úseky, v ktorých je treba pre zvýšenie rýchlosti vykonať určitú rektifikáciu geometrickej polohy koľaje s priečnymi posunmi do 2 m, čo je možné väčšinou realizovať na železničnom pozemku.

V tretej skupine sú úseky, kde stojíme pred voľbou, či ponechať súčasnú rýchlosť so zvýšením o 10-20 km/h, alebo navrhnúť trať v celkom novej polohe. Pri návrhu je treba prihliadnuť k tomu, aby rýchlosť na preložke trate bola využiteľná v dlhšom úseku a priniesla aj očakávanú úsporu jazdných dôb. Svoju úlohu hrá tiež vzdialenosť od najbližšej stanice, kde vlak pravidelne zastavuje.

### Popis koľajového riešenia pre variant „urobiť niečo“:

Úsek Žilina - Liptovský Mikuláš (mimo)

V železničnom uzle Žilina je navrhnutá rekonštrukcia prejazdu železničnou stanicou (ďalej žst.) vrátane rekonštrukcie osobnej stanice. Rýchlosť sa zvýši na 80 km/h, čo je dostatočné s ohľadom na to, že všetky vlaky osobnej prepravy v stanici zastavujú. Pri rekonštrukcii sa zvýši počet nástupištných hrán.

Všetky novobudované nástupištia budú bezbariérové.

Ďalej, po žst. Varín, je navrhnutá rekonštrukcia v súčasnej polohe, smerové pomery sú priaznivé. V žst. Varín je navrhnutá plná peronizácia.

Nasleduje úsek trate do Vrútok, kde sú veľmi zložité smerové pomery. Pre dosiahnutie rýchlosti 160 km/h je nutné viest veľkú časť trasy v tuneloch. Dva tunely sú budované v novej trase, jestvujúce jednokoľajné tunely Strečno I a II budú rekonštruované. Pred žst. Vrútky je navrhnutá preložka trate v záreze, sčasti v oporných múroch. Priestorové pomery sú nevyhovujúce pre rýchlosť 160 km/h a TSI.

Žst. Vrútky bude rekonštruovaná pre rýchlosť 160km/h s využitím priestoru jestvujúcej nákladnej stanice, ktorá bude zrušená. Zrušenie tejto stanice nie je súčasťou projektu.

V osobnej stanici bude vybudované nové ostrovné nástupište v odsunutej polohe, aby sa umožnila výstavba dvojkoľajného prieťahu stanicou.

Medzi stanicami Vrútky a Turany má súčasná trať priaznivé smerové pomery a rekonštrukcia prebehne prevažne v osi.

V úseku Turany – Kraľovany - Ľubochňa bolo posúdené variantné riešenie.

V prvej variante bola navrhnutá rekonštrukcia úseku cez Kraľovany pre rýchlosť 140 km/h, rýchlosť cez Kraľovany 160 km/h nie je reálna.

V druhej variante bola navrhnutá tunelová trasa medzi Krpeľanmi a Ľubochňou v trase pre rýchlosť 160 km/h (umožní aj 200 km/h v dĺžke 19 km).

Táto trasa je o 4 000 m kratšia a vykazuje priaznivú hodnotu pomeru usporenej jazdnej doby k vynaloženým investičným prostriedkom. Preto bola vybraná táto kratšia trasa s tunelom dlhým 5 200 m.

Žst. Ľubochňa sa pri zmene trasy stane zastávkou. Potrebné predjazdné koľaje budú zriadené v novej výhybni Švošov.

Ďalej, po zast. Hrboltová, trasa vedie údolím Váhu s využitím niekoľkých estakád a jedného tunela dĺžky 500 m.

Medzi zast. Hrboltová a výh. Lisková je jediným riešením pre rýchlosť 160 km/h zriadenie dvoch tunelov o dĺžke 3 200 m a 1 000 m s tým, že zast. Rybárpole bude zrušená a žst. Ružomberok bude zapojená dvoma výhybňami do novej preložky.

Variantom k tomuto riešeniu by bolo ponechať trať v súčasnej polohe s rýchlosťou 90-120 km/h.

Nasleduje ďalší obtiažny úsek - preložka trate pri obci Bešeňová, kde sú jestvujúce oblúky o polomeroch 500 m a stredových uhloch nad 180°. Je navrhnutá stúpacia rampa v sklone do 12 ‰, ktorá prekoná na estakáde údolie Váhu, prekročí diaľnicu pri obci Ivachnová (nová zastávka) a stretne stávajúcu trať na brehu vodnej nádrže Liptovská Mara. Stanica Liptovská Teplá bude zrušená alebo zostane ako vlečkové koľajisko.

Trať pozdĺž vodného diela Liptovská Mara prekračuje dvakrát zálivy priehrady, ale približne terajšej osi, čo umožní realizovať len prisypávku telesa trate.

Úsek medzi zast. Ivachnová a oblúkmi pred Liptovským Mikulášom je trasovaný pre maximálnu rýchlosť 200 km/h (súvislá dĺžka 10,5 km). Oblúk pred Liptovským Mikulášom je riešený pre rýchlosť 120 km/h, pretože v stanici budú zastavovať všetky vlaky osobnej prepravy.

Úsek Liptovský Mikuláš - Poprad

Úsek medzi Liptovským Mikulášom a Popradom je navrhnutý celý na rýchlosť 160 km/h. V zložitých geografických podmienkach sa pre dosiahnutie tejto homogénnej rýchlosti využíva v mnohých oblúkoch nedostatok prevýšenia do 120 mm.

Stanica Liptovský Mikuláš bude rekonštruovaná v súčasnej osi - bude zriadená peronizácia a prechod dvoch koľají stredom stanice.

Úsek Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok je rekonštruovaný v terajšej polohe.

Pred stanicou Kráľova Lehota začína 6,5 km dlhá preložka trate s 4 750 m dlhým tunelom. Stanica Kráľova Lehota bude nahradená zastávkou pred portálom tunela.

V nasledujúcom úseku po žst. Východná budú realizované rektifikácie niektorých oblúkov.

Žst. Východná bude rekonštruovaná v terajšej polohe (peronizácia). Za stanicou je navrhnutá 2,8 km dlhá preložka trate s 1 300 m dlhým tunelom.

Úsek terajšej trate medzi zast. Važec a zast. Lučivná prechádza štrbským sedlom s náročnými smerovými aj sklonovými pomermi. Celý úsek je vedený v novej trase s tým, že žst. Štrba bude presunutá približne do polohy zastávky Štrba. Na preložke sú tri tunely o dĺžkach 900, 2 850 a 1 230 m.

Zast. Lučivná sa presunie na preložku.

Úsek medzi zast. Lučivná a Popradom má priaznivé smerové pomery, rekonštruuje sa v terajšej polohe. V žst. Svit sa zriadi peronizácia.

Žst. Poprad-Tatry je po koľajovej stránke rekonštruovaná v samostatnej stavbe.

Úsek Poprad (mimo) - Krompachy

Výjazdový oblúk za žst. Poprad-Tatry je ponechaný na rýchlosť 100 km/h, pretože v stanici Poprad-Tatry budú všetky vlaky osobnej prepravy zastavovať.

Zvyšok trasy je navrhnutý na 160 km/h s nedostatkom prevýšenia do 100 mm.

Nasledujúci rekonštruovaný úsek do žst. Spišská Nová Ves sleduje približne terajšiu os trate, aj keď väčšina oblúkov musí byt upravená s posunmi do 300 m. V trase je aj jeden tunel dĺžky 740 m. Stanica Vydrník (peronizácia) bude rekonštruovaná v mierne pootočenej polohe.

Stanica Spišská Nová Ves bude plne peronizovaná a rekonštruovaná v terajšej polohe.

Na výjazde zo stanice smerom na Košice začína 32 km dlhý úsek do mesta Krompachy, ktorý je takmer celý na preložke. Nová trasa sleduje približne starú trať a na niekoľkých miestach sa jej dotýka, lebo využíva krátke úseky v priamej. Stanica Markušovce bude rekonštruovaná v mierne pootočenej polohe a žst. Spišské Vlachy v polohe odsunutej o cca 700 m. V úseku sú navrhnuté štyri tunely v celkovej dĺžke 3 120 m.

Stanica Krompachy bude plne peronizovaná v terajšej polohe.

Úsek Krompachy (mimo) - Kysak

V tomto obtiažnom úseku je v súčasnosti niekoľko tunelov. Najdlhší tunel je tunel Bujanovský (3 410 m), ktorý je fixným bodom pri návrhu trasy a bude rekonštruovaný, zvyšok tunelov bude zrušený. Pri rekonštrukcii trasy sa vybuduje aj 8 nových tunelov v celkovej dĺžke 6 800 m. Ako ďalšie fixné body sú v trase stanice Margecany a Malá Lodina, ktoré budú peronizované v terajšej polohe. Úsek je navrhnutý pre rýchlosť 160 km/h s výnimkou vjazdového oblúka do žst. Kysak, ktorý je natrasovaný pre 150/160 km/h (rýchlosť pre nedostatok prevýšenia 100/130 mm). Riešenie je v súlade s TSI.

Súčasťou tohto úseku je aj rekonštrukcia stanice Kysak (odbočná stanica pre trať smer Prešov).

Úsek Kysak (mimo) - Košice

Rekonštruovaná trať bude sledovať súčasnú stopu s výnimkou úseku zast. Trebejov, žst. Kostoľany n. H. (preložka) a úseku Ťahanovského tunela, ktorý bude opustený a vybudovaný v novej ose s navýšenou dĺžkou 785 m. V Žst. Kostoľany nad Hornádom bude realizovaný priečny posun do 60 m.

V žst. Košice sa predpokladá rekonštrukcia koľajiska osobnej stanice, ktorá prinesie dokončenie peronizácie stanice, zriadenie dvoch priebežných koľají mimo nástupištné hrany a zvýšenie rýchlosti na kysackom zhlaví na 80-100 km/h. Na zhlaví smer Čierna n.T. ostane rýchlosť 50 km/h.

Úsek Košice (mimo) - Michaľany

Pri rekonštrukcii tohto úseku je treba vyriešiť problém s prechodom železničnej trate cez hrebeň Slánskych vrchov. Terajšia trať hrebeň prekonáva rampou s obmedzujúcim oblúkom za žst. Vyšná Myšla (r = 350 m) so stredovým uhlom okolo 180°. Trať medzi stanicami Nižná Myšla a Kalša je dlhá 19 km, čiastočne v súbehu zo širokorozchodnou traťou. Návrh rekonštrukcie v rámci úprav železničného koridoru ráta s výstavbou preložky trate medzi Nižnou Myšlou a Kalšou, dĺžky cca 12 km. Na preložke sa vybuduje tunel pod hrebeňom Slánskych vrchov dĺžky 8 300 m. Na opustenej trati sa zrušia stanice Ruskov a Slanec a zastávka Vyšná Myšla. Stanica Kalša sa premení na zastávku. Trasovanie celého úseku je realizované pre rýchlosť 160 km/h.

Stanice Krásna nad Hornádom, Nižná Myšla, Kuzmice a Michaľany budú rekonštruované s peronizáciou v terajšej osi.

Úsek Michaľany (mimo) - Čierna nad Tisou

Tento úsek je navrhnutý pre rýchlosť 160 km/h s výnimkou oblúku za žst. Slovenské Nové Mesto, kde nie je možná smerová úprava v tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom. V tomto oblúku ostane 140 km/h s nedostatkom prevýšenia do 130 mm (Riešenie je v súlade s TSI pre ekonomický efektívny návrh trasy). Okrem dvoch oblúkov (za žst. Michaľany a pred žst. Streda n. Bodrogom) bude trať rekonštruovaná v osi.

V stanici Čierna nad Tisou je treba v rámci projektu rekonštruovať osobnú stanicu – zriadiť ostrovné nástupište s podchodom a upraviť priľahlú časť zhlaví.

### Možnosť urobiť minimum

Trate

Vo variante „urobiť minimum“ je uvažované s komplexnou rekonštrukciou železničného zvršku v celom rozsahu, pretože technický stav jednotlivých prvkov je na hranici životnosti. Pri rekonštrukcii sa uvažuje s ponechaním súčasnej geometrickej polohy koľaje s posunmi do cca 30 cm. Predpokladá sa rekonštrukcia železničného spodku. Materiál železničného zvršku sa uvažuje nasledujúci:

- Koľajnice - tvar UIC60, bezstyková koľaj.

- Podvaly betónové bezpodkladnicové s pružným upevnením rozdelenie podvalov 600 m.

- Upravené budú tiež železničné prejazdy – budú zriadené nové prejazdové konštrukcie prispôsobené novému tvaru zvršku.

- Rekonštrukcia železničného spodku.

Stanice

Z hľadiska koľajových konštrukcií dôjde k rekonštrukcii zvršku v hlavných a predjazdných koľajach. Ďalej budú vykonané vyvolané nutné úpravy na ostatných koľajach.

Novo zriaďované výhybky sú navrhnuté na betónových podvaloch, prevažne so srdcovkami zo zušľachtenej ocele. Rýchlosť vo výhybkách do odbočky je stanovená na 50 km/h do dopravných koľají.

Zároveň bude vykonaná rekonštrukcia odvodňovacieho zariadenia.

## Analýza štúdie vykonanej spoločnosťou COWI

Štúdia konštatuje, že v traťovom úseku Liptovský Mikuláš – Košice je výber trasy pre 160 km/h a aj projektové riešenie  dobré, obhájiteľné a akceptovateľné. Súčasne však odporúča preverenie aj iných trás pre iné návrhové rýchlosti v zmysle pripravovaných TSI.

Účelom variantných riešení má byť poznatok, či neexistuje výhodnejšie variantné riešenie z pohľadu CBA.

## Analýza už spracovanej projektovej dokumentácie

### Analýza existujúcich podkladov pre environmentálne hodnotenie

Predmetný úsek železničnej trate – uzol Žilina a Liptovský Mikuláš - Košice je už niekoľko rokov predmetom projektových prác zameraných na modernizáciu tratí spojenú so zvyšovaním traťovej rýchlosti do 160 km/h. Súčasťou projekčnej prípravy bolo aj posúdenie vplyvov na životné prostredie (proces EIA).

Úseky, na ktorých bola vypracovaná EIA dokumentácia a projektová dokumentácia:

- Žilina –  Varín (Strečno) (uzol Žilina).

- Liptovský Mikuláš – Poprad–Tatry (mimo).

- Poprad–Tatry (mimo) – Krompachy.

- Krompachy (mimo) – Kysak.

- Kysak (mimo) – Košice.

Úseky, na ktorých absentuje projektová príprava vrátane dokumentácie pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA):

- Varín – Liptovský Mikuláš.

- Košice – Čierna nad Tisou.

- Uzol Čierna nad Tisou.

Tabuľka 2.1: Existujúca dokumentácia pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a projektová dokumentácia pre jednotlivé úseky trate Žilina – Čierna nad Tisou stav k 09.2014

| Úsek | Projektant | EIA | DSZ | DÚR | DSP | DRS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina – Varín (Strečno) - (uzol Žilina) | REMING. | áno | áno | nie | nie | nie |
| Strečno – Liptovský Mikuláš | - | - | - | - | - | - |
| Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry | REMING. | áno | áno | áno | áno | áno |
| Poprad-Tatry – Krompachy | PRODEX | áno | áno | áno | nie | nie |
| Krompachy – Kysak | REMING. | áno | áno | áno | nie | nie |
| Kysak – Košice | SUDOP | áno | áno | áno | nie | nie |
| Košice – Čierna nad Tisou | - | - | - | - | - | - |
| Uzol Čierna nad Tisou | - | - | - | - | - | - |

Vysvetlivky:

DSZ	dokumentácia stavebného zámeru.

DÚR	dokumentácia pre územné rozhodnutie.

ÚR	územné rozhodnutie.

DSP	dokumentácia pre stavebné povolenie.

SP	stavebné povolenie.

DRS	dokumentácia pre realizáciu stavby.

Tabuľka 2.2: Zoznam vypracovanej EIA dokumentácia a vyjadrení príslušných orgánov

| Úsek | Etapa v EIA | EIA dokumentácia |  | EIA - úradný dokument vydaný príslušným úradom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zámer | Správa o hodnotení |  |
| Žilina - Varín (Strečno) - (Uzol Žilina) | - | Zámer „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“, 12/2012, REMING CONSULT a.s.. | Správa o hodnotení „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“, 10/2013 REMING CONSULT a.s. | Záverečné stanovisko: OU-ZA-OSZP3/Z/2013/00277/Hnl 24.10.2013 |
| Liptovský Mikuláš - Poprad | I. | Zámer „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), I. etapa sžkm 200,300 - 209,800“, 10/2006, REMING CONSULT a.s. | - | Rozhodnutie OÚŽP v Poprade k zámeru: 2006/02202-BM, HJ |
|  | II. | Zámer „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), II. etapa sžkm 209,800 – 242,85“, 10/2006, REMING CONSULT a.s | Správa o hodnotení „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), II. etapa sžkm 209,800 – 242,85“, 04/2007, REMING CONSULT a.s., | Záverečné stanovisko MŽP SR): 1669/07-3.4/ml zo dňa 13.9.2007 |
|  | III. | Zámer: "Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), III. etapa sžkm 242,850 – 258,479", 10/2006, REMING CONSULT a.s. | - | Rozhodnutie OÚŽP v Lipt. Mikuláši: A/2006/01997-019-LV, 20.12.2006 |
|  |  | Zámer „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), III. etapa sžkm 242,850 – 259,468“, 10/2007, REMING CONSULT a.s. | - | Rozhodnutie OÚŽP v Lipt. Mikuláši: A/2007/01937-007-LV, 21. 12. 2007 |
| Poprad-Tatry - Krompachy | - | Zámer: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy", 09/2006, PRODEX | Správa o hodnotení "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy", 01/2007, PRODEX | Záverečné stanovisko MŽP SR: 1554/07/3.4/ml, 5.6.2007 |
| Krompachy - Kysak | I. | Zámer „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, I. etapa sžkm 113,400 – 133,100“, október 2006, REMING CONSULT | - | Rozhodnutie OÚŽP v Spišskej Novej Vsi: 2006/00950/KST, 21.12.2006 |
|  | II. | Zámer „Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak, II. etapa sžkm 133,100 – 143,092", október 2006, REMING CONSULT | - | Rozhodnutie OÚŽP v Spišskej Novej Vsi: 2006/00951/KST, 21.12.2006 |
| Kysak - Košice | - | Zámer "Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) – Košice", STAVEBNÁ RECYKLAČNÁ a KONZULTAČNÁ a.s. KOŠICE, 2006 | - | Rozhodnutie OÚŽP v Košiciach: Č. OPaK 2006/02612-24/VAR,24.11.2006 |

Vypracovaná dokumentácia v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako aj rozhodnutia a záverečné stanoviská príslušných orgánov, ktoré sumarizujú vyjadrenia dotknutých orgánov a obcí, prípadne záznamy z verejných prerokovaní poskytujú cenný zdroj informácií najmä pri identifikácii kľúčových environmentálnych problémov v tom ktorom území.

Hranice chránených území, ochranných pásiem vodných zdrojov a ďalších území osobného významu podliehajú zmenám, preto bude potrebné aktualizovať hranice ako aj platnosť chránených častí prírody.

Súhrnnými dokumentáciami, ktoré pokrývajú celý hodnotený úsek, sú vypracované Štúdie uskutočniteľnosti:

- Štúdia realizovateľnosti, Pan-Európsky koridor, 2, časť: Žilina – Košice – Čierna nad Tisou, SUDOP PRAHA, SUDOP BRNO, 04/2007.

- Feasibility study Žilina – Košice – Čierna nad Tisou and Section Púchov – Považská Teplá in Slovakia, 06/2014, COWI.

Obe spracované štúdie uskutočniteľnosti sa zaoberajú bezvariantným návrhom modernizovanej železničnej trate a preto nepokrývajú celý koridor možných návrhov smerového vedenia trate.

### Analýza už spracovanej projektovej dokumentácie

Úsek Poprad-Tatry – Liptovský Mikuláš – Paludza

Pre danú stavbu boli doteraz vypracované:

- Uznesenie vlády SR č.166/93 „Dlhodobý program rozvoja železničných ciest“, aktualizovaný uznesením vlády SR č.686/97,

- Štúdia „Program modernizácie tratí Bratislava - Poprad – Košice a Poprad – Čadca, zosúladený s rekonštrukciou uvedených tratí, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad,

- Zásady modernizácie vybranej železničnej trate a smernice pre úpravu GPK na modernizovaných tratiach,

- Záväzný pokyn GR ŽSR číslo 1243/2005 – O 220 pre stavbu „Modernizácia železničnej trate Košice – Žilina, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), zo dňa 3. 1. 2006 a zmena č.1 záväzného pokynu č. 5307/2007 – O 220 zo dňa 29. 10. 2007,

- Zámer „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, traťový úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), I. etapa sžkm 200,300 – 209,800“, vypracovaný v októbri 2007 v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

- Rozhodnutie OÚŽP v Poprade k zámeru (číslo: 2006/02202-BM, HJ),

- Zámer „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, traťový úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), III. etapa sžkm 242,850 – 259,468“, vypracovaný v októbri 2007 v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (EIA),

- Rozhodnutie OÚŽP v Lipt. Mikuláši k zámeru (číslo: A/2007/01937-007-LV zo dňa 21. 12. 2007),

- Správa o hodnotení „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, traťový úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), II. etapa sžkm 209,800 – 242,850“ vypracovaná v apríli 2007 v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (EIA),

- Záverečné stanovisko MŽP SR (číslo 1669/07-3.4/ml zo dňa 24. 9. 2007) ku správe o hodnotení,

- Územné rozhodnutie č. ÚRaSP 2008/05770-TA 1, vydané dňa 31. 12. 2008 v Liptovskom Mikuláši,

- Schvaľovacie rozhodnutie projektu pre územné rozhodnutie" č. 100875/SRP-2008/59401, vydané MDPaT SR 31. 12. 2008,

- Odborný posudok dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad–Tatry (mimo), 3. etapa“, č. 12043/2011/O420 zo dňa 14.11.2011,

- Schvaľovacie rozhodnutie projektu pre stavebné povolenie stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad–Tatry (mimo), 3. etapa“, číslo č. 10083/2012/SRP-21107 zo dňa 29.3.2012,

- Protokol o vykonaní rezortnej expertízy č. 30/2011 zo dňa 18.1.2012,

- Zámer „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, traťový úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), III. etapa sžkm 242,850 – 259,468“, vypracovaný v októbri 2007 v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

- Rozhodnutie OÚŽP v Lipt. Mikuláši k zámeru (číslo: A/2007/01937-007-LV zo dňa 21. 12. 2007),

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie, spracovaná 07. 2008,

- Územné rozhodnutie č. ÚRaSP 2008/05770-TA 1, vydané dňa 31. 12. 2008 v L. Mikuláši,

- Schvaľovacie rozhodnutie projektu pre územné rozhodnutie" č. 100875/SRP-2008/59401, vydaného MDPaT SR 31. 12. 2008,

- inžiniersko-geologický prieskum – mimo osový (2009 - 2011),

- Odborný posudok dokumentácie pre stavebné povolenie stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 4.etapa",

- Schvaľovacie rozhodnutie dokumentácie pre stavebné povolenie stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 4.etapa",

- Zámer „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, traťový úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), III. etapa sžkm 242,850 – 259,468“, vypracovaný v októbri 2007 v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

- Rozhodnutie OÚŽP v Lipt. Mikuláši k zámeru (číslo: A/2007/01937-007-LV zo dňa 21. 12. 2007),

- Správa o hodnotení „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, traťový úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), II. etapa sžkm 209,800 – 242,850“ vypracovaná v apríli 2007 v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov,

- záverečné stanovisko MŽP SR (číslo 1669/07-3.4/ml zo dňa 24. 9. 2007) ku správe o hodnotení,

- Územné rozhodnutie č. ÚRaSP 2008/05770-TA 1, vydané dňa 31. 12. 2008 v Liptovskom Mikuláši,

- Schvaľovacie rozhodnutie projektu pre územné rozhodnutie č. 100875/SRP-2008/59401, vydané MDPaT SR 31. 12. 2008,

- Schvaľovacie rozhodnutie projektu pre stavebné povolenie č. 1847/2011 - SRP/55010, vydané MDVRR SR SR 24. 10. 2011.

Hlavnými kritériami modernizácie úseku sú zvýšenie traťovej rýchlosti do 160 km/h, priechodnosť vozidiel UIC C a priechodný prierez UIC GC, triedu zaťažiteľnosti D4 UIC, priechodnosť železničných mostných stavieb pre zaťažovací vlak UIC-71, prestavba železničných staníc pre dosiahnutie užitočných dĺžok hlavných a koľají na obchádzanie minimálne 750 m, vylúčenie všetkých úrovňových priecestí, komplexná prestavba trakčných vedení, zmena trakčnej napájacej sústavy na striedavú 25 kV/50 Hz, nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie na princípe elektronických stavadiel, nové traťové zabezpečovacie zariadenie a nová telekomunikačná technika.

Smerové a výškové vedenie trasy modernizovaného úseku je navrhované v súlade s STN 73 6360, pre traťovú rýchlosť  V=160 km/h s miestnym obmedzením traťovej rýchlosti na 100 km/h v oblúku na konci modernizovaného úseku pri zapájaní na súčasnú trasu. Zabezpečovacie zariadenie je v tejto stavbe navrhnuté na rýchlosť 160 km/h so systémom ERTMS/ETCS L2 (v zhode s TSI CCS).

Štúdiou COWI bolo riešenie trasovania pre zadané parametre (AGC, AGTC, TSI, 160 km/h) posúdené ako zjavne vhodné riešenie.

Riešenia trasovania a celkového návrhu budú po dôslednom preverení použité ako jeden z variantov Štúdie realizovateľnosti.

Úsek Poprad (mimo) - Krompachy

Pre danú stavbu boli doteraz vypracované:

- Dokumentácia posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - Záverečné stanovisko č.1554/07/3.4/ml vydané MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. dňa 5.6.2007.

- Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce - protokol o vykonaní štátnej expertízy č.16/2008, MVaRR SR.

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR).

- Mestom Spišská Nová Ves bolo vydané územné rozhodnutie (č.20-2306/2007-Fe zo dňa 14.11.2007), ktoré bolo dňa 2.1.2008 správoplatnené.

- odborný posudok DÚR stavby MOPPKR, ŽSR Bratislava, č.2645/2008/O220.

Projektová dokumentácia rieši traťový úsek Krompachy – Poprad v dĺžke približne 55 km. Začiatok modernizácie bol daný Záväzným pokynom pre stavbu v km=žkm 143,092 v úrovni vchodového návestidla ŽST KROMPACHY v smere na Košice.

Smerové a výškové vedenie trasy modernizovaného traťového úseku je navrhované v súlade s STN 73 6360 , pre traťovú rýchlosť V=160 km/h, okrem úsekov (smerové oblúky) pred ŽST SPIŠSKÁ NOVÁ VES - V=155 km/h a ŽST POPRAD-TATRY – V = 100 km/h. Zabezpečovacie zariadenie je v tejto stavbe navrhnuté na rýchlosť 160 km/h so systémom ERTMS/ETCS L2 (v zhode s TSI CCS). Základné objekty - smerové a výškové vedenie, mosty a tunely, trakčné vedenie sú navrhnuté tak, že za podmienky úpravy zabezpečovacieho zariadenia je možné prevádzkovať vybranú železničnú dopravu aj rýchlosťou vyššou ako V=160 km/h.

Dodržaním všetkých požiadaviek vyplývajúcich z dohôd AGC a AGTC a predpisu ŽSR Z10 sa v celom traťovou úseku navrhujú zrušiť všetky úrovňové križovania železnice s pozemnými komunikáciami a ich náhradou mimoúrovňovým križovaním, resp. zrušením.

Návrh trasy bude použitý ako jedna z variant v tejto štúdii realizovateľnosti.

Úsek Krompachy (mimo) – Kysak

Pre danú stavbu boli doteraz vypracované:

- Zámer „ŽSR Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak“, vypracovaný v júli 2008 v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 	neskorších predpisov.

- Rozhodnutie OÚŽP Spišská Nová Ves k zámeru (číslo: 2006/00950/KST zo dňa 21. 12. 2006).

- Rozhodnutie OÚŽP Spišská Nová Ves k zámeru (číslo: 2006/00951/KST zo dňa 21. 12. 2006).

- Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 37/2008 zo dňa 12.12.2008.

- Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby „ŽSR Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) - Kysak“, vypracovaný v roku 2008.

- Územné rozhodnutie č. 2008/00497/URP-Ká, vydané dňa 26. 11. 2008 v Gelnici.

- Predĺženie územného rozhodnutia č. 2013/00284/PUR-Ká, vydané dňa 15.11.2013 v Gelnici, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.1.2014.

- Schvaľovacie rozhodnutie projektu pre územné rozhodnutie" č. 100876/SRP-2008/59406, vydané MDPaT SR 31. 12. 2008.

Projektová dokumentácia rieši traťový úsek Kysak – Krompachy v dĺžke približne 30 km. Začiatok modernizovaného úseku bol daný Záväzným pokynom pre stavbu v km 113,412 v úrovni vchodového návestidla ŽST Kysak (v smere od Košíc). Vzhľadom na riešenie predchádzajúceho úseku trate Košice – Kysak je začiatok stavby modernizácie zmenený na km 113,183. Ukončenie traťového úseku bolo stanovené do km 143,092, ale z riešenia nasledujúceho modernizovaného úseku Krompachy – Poprad, na ktorý už je vypracovaná projektová dokumentácia (DUR) vyplýva aj zmena v staničení ukončenia traťového úseku Kysak – Krompachy do km 143,200.

Predložená PD zohľadňuje technické riešenie susedných traťových úsekov, na ktoré je smerovo a výškovo napojená.

Smerové a výškové vedenie trasy modernizovaného úseku je navrhované v súlade s STN 73 6360, pre traťovú rýchlosť  V=160 km/h. Okrem úseku Kysak – Margecany, ktorý je navrhovaný pre rýchlosť 140 km/h s obmedzením na rýchlosti na 120 km/h a 100 km/h v smerových oblúkoch pred a za ŽST Kysak. Zabezpečovacie zariadenie je v tejto stavbe navrhnuté na rýchlosť 160 km/h.

Požiadavky vyplývajúce z dohôd AGC a AGTC a predpisu ŽSR Z10 o rušení úrovňových križovaní železnice s pozemnými komunikáciami sú dodržané. Križovania sú riešené mimoúrovňovo resp. zrušené.

Úsek Kysak (mimo) - Košice

Pre danú stavbu boli doteraz vypracované:

- Dokumentácia posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - Rozhodnutie ObUŽP Košice č. OPaK 2006/02612-24/VAR podľa zákona č.24/2006 Z.z. dňa 24.11.2006.

- Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce - protokol o vykonaní štátnej expertízy č.38/2008, MVaRR SR.

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)

- Mestom Košice bolo vydané územné rozhodnutie (č. MK-07/208112-03/I/BRO zo dňa 17.10.2007), ktoré bolo dňa 4.3.2009 správoplatnené.

- odborný posudok DÚR stavby, ŽSR Bratislava, č. 5196/2008/O220.

Modernizácia tohto riešeného úseku začína v žkm 98,200 v žst. Košice (v nadväznosti na stavbu „ŽSR, Košice – rekonštrukcia osobnej stanice“) a končí v žkm 113,412 v úrovni vchodového návestidla žst. Kysak.

Trasa navrhovanej modernizovanej trate je vzhľadom na dodržanie požadovaných rýchlostných parametrov situovaná čiastočne na pôvodnom železničnom telese a čiastočne v nových priestoroch. (nový dvojkoľajný žel. tunel, traťový úsek Kostoľany n.H. – Trebejov). Všetky jestvujúce oceľové železničné mosty sú vzhľadom na mostný prechodový prierez a vysokú hlučnosť nahradené novými mostami s priebežným štrkovým lôžkom, s ich výškovým riešením vyhovujúcim pre hladinu storočnej vody nad vodnými tokmi.

Smerové a výškové vedenie trasy modernizovaného traťového úseku je navrhované v súlade s STN 73 6360 , pre traťovú rýchlosť V=160 km/h, okrem úsek (smerové oblúky) v oblasti ŽST Kostoľany nad Hornádom kde je navrhovaná rýchlosť V=140 km/h. Zabezpečovacie zariadenie je v tejto stavbe navrhnuté na rýchlosť 160 km/h so systémom ERTMS/ETCS L2 (v zhode s TSI CCS). Základné objekty - smerové a výškové vedenie, mosty a tunely, trakčné vedenie sú navrhnuté tak, že za podmienky úpravy zabezpečovacieho zariadenia je možné prevádzkovať vybranú železničnú dopravu aj rýchlosťou vyššou ako V=160 km/h.

Návrh trasy bude použitý ako jedna z variant v tejto štúdii realizovateľnosti.

# Opis a analýza súčasnej a budúcej situácie

## Organizačný a plánovaný kontext a analýza

### Posúdenie železnice v rámci EÚ a Slovenska

Európska únia a jej hlavný dokument týkajúci sa dopravy

BIELA KNIHA

Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie konkurencieschopného

dopravného systému účinne využívajúceho zdroje.

WHITE PAPER

Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system.

výrazne deklaruje potrebu vyššieho využitia existujúcej železničnej siete pre železničnú dopravu na úkor cestnej dopravy.

Doprava je pre európsku ekonomiku a spoločnosť zásadná. Mobilita je dôležitá pre vnútorný trh i životnú úroveň občanov, ktorým umožňuje využívať slobodu cestovania. Doprava prispieva k hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných príležitostí a s ohľadom na nové problémy, ktorým čelíme, musí byť udržateľná. Doprava má globálny ráz a v záujme účinnosti je potrebné spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

K vytvoreniu vnútorného trhu dopravy, v ktorom sa zatiaľ stále vyskytujú značné prekážky a nedostatky, je potrebné mnohé vykonať. Musíme sa opätovne zaoberať otázkami, ako lepšie reagovať na priania občanov cestovať a na potrebu ekonomiky prepravovať tovar a ako zároveň predvídať obmedzenosť zdrojov a problémy týkajúce sa životného prostredia.

V budúcich desaťročiach sa zásoby ropy znížia a jej zdroje budú stále menej isté. Ako Medzinárodná energetická agentúra poznamenala, čím menej sa nám bude dariť znižovať emisie uhlíku, tím väčší bude nárast ceny ropy.

Transeurópske dopravné siete (financované prostredníctvom siete TEN-T, štrukturálnych fondov a Fondu súdržnosti) prispeli k územnej celistvosti a výstavbe vysokorýchlostných železničných tratí. Medzinárodné väzby boli posilnené a spolupráca nadobudla na intenzite. Rovnako boli učinené početné kroky k zlepšeniu dopadu dopravy na životné prostredie.

I tak však dopravný systém nie je udržateľný. Pri predstave situácie za 40 rokov je však zrejmé, že doprava sa nemôže vyvíjať rovnakým spôsobom ako doteraz. Pokiaľ budeme uplatňovať doterajší prístup, mohla by závislosť dopravy na rope dosahovať stále takmer 90 % a zdroje obnoviteľnej energie by iba o niečo málo presahovali 10%, cieľ stanovený pre rok 2020.

Železnice a predovšetkým železničná nákladná doprava, je niekedy považovaná za nie príliš príťažlivý spôsob dopravy. Avšak príklady z niektorých členských štátov dokazujú, že železnica môže ponúknuť kvalitné služby. Úlohou je previesť štrukturálne zmeny, ktoré by železnici umožnili účinne konkurovať a prebrať výrazne vyšší podiel prepravy nákladu i cestujúcich  na stredné a dlhé vzdialenosti.

K rozšíreniu či modernizácii kapacity železničnej siete budú potrebné značné investície. Postupne by mal byť zavádzaný nový železničný vozový park s tichými brzdami a automatickým spojovacím zariadením. 30 % cestnej prepravy nákladu nad 300 km by malo byť do roku 2030 prevedených na iné druhy dopravy, ako napr. na železničnú či lodnú dopravu, a do roku 2050 by to malo byť viac než 50 %. Nápomocné by tomu mali byť i účinné a zelené koridory pre nákladnú dopravu. Splnenie tohto cieľa si rovnako vyžiada zavedenie vhodnej infraštruktúry.

Dôležitým cieľom Európskej dopravnej politiky je dokončiť do roku 2050 európsku vysokorýchlostnú železničnú sieť. Strojnásobiť do roku 2030 dĺžku existujúcich vysokorýchlostných železničných sietí a udržovať hustú železničnú sieť vo všetkých členských štátoch. Väčšina objemu prepravy cestujúcich na strednú vzdialenosť by do roku 2050 mala prebiehať po železnici.

Pre Slovenskú republiku je v tomto kontexte Bielej knihy potrebné zdôrazniť potrebu modernizácie dopravnej železničnej siete TEN-T na Slovensku, teda koridoru Kúty – Bratislava – Štúrovo a Bratislava – Žilina –  (Čadca) – Košice – Čierna nad Tisou. Výhľadovo je možné predpokladať, že vzhľadom k charakteru európskych prepráv sever – juh nadobudne na dôležitosti spojenie cez východné Slovensko.

Modernizácia železnice na Slovensku síce prebieha, ale tempo týchto zmien nie je možné považovať za dostatočné. Predpokladaná štúdia realizovateľnosti by okrem vyššie uvedeného mala konkretizovať parametre modernizácie tak, aby bola stavba efektívna a mala dostatočné rezervy pre vyššie využitie.

Sledovaný úsek Žilina – Košice (teda KBD) je možné charakterizovať ako viac-menej údolnú trasu v horskom až vysokohorskom prostredí. Tým sú dané pôvodné parametre technického rázu a ich zmena, predovšetkým zvýšenie rýchlosti vedie k náročným preložkám, a to v prostredí sledovanom ako prírodné chránené oblasti alebo v ich blízkosti (v ochranných pásmach).

Zvyšok trate v úseku Košice – Čierna nad Tisou týmto znevýhodnením netrpia do tej miery, že ide o chránené oblasti, avšak i tu zvýšenie rýchlosti vedie k významným preložkám (Slanské vrchy), a na druhú stranu toto zvýšenie rýchlosti tu pre charakter premávky nie je efektívne (iba niekoľko párov rýchlikov bez prevádzky vlakov vyššej kategórie).

Významným prvkom pre sledovaný úsek je prakticky súbežná výstavba diaľnice D1, ktorá znamená výraznú konkurenciu v osobnej i v nákladnej doprave. V osobnej doprave dochádza v relácii Bratislava – Košice k využitiu nových pozemných komunikácií, teda rýchlostná cesta R1 Bratislava – Nitra – Banská Bystrica, prejazd Nízkych Tatier cez Čertovicu na D1 (prípadne cez Donovaly do Ružomberku). (Osobitná informácia Technická univerzita Žilina.)

Táto situácia sa bude prehlbovať, pokiaľ nedôjde k výraznému zvýšeniu konkurencieschopnosti železnice, predovšetkým skráteniam cestovných (prepravných)  dôb a nastaveniam konkurencieschopného tarifu.

Leteckú dopravu je možné sledovať ako konkurenčnú v destináciách Bratislava – Poprad - Tatry, resp. Košice, ale je možné charakterizovať ju ako doplnkovú.

Danému úseku nie sú doposiaľ konkurencieschopné iné železničné spojenia vedúce cez Slovensko. Potenciálnym nebezpečím, predovšetkým pre nákladnú dopravu, je spojenie cez Maďarsko (Budapešť – Hatvan – Miskou – Košice, resp. Budapešť – Szolnok – Debrecín – Nyíregyháza – Zahony).

S upokojením geopolitickej situácie na Ukrajine a v prípade jej ekonomického rozvoja je možné očakávať opätovný nárast objemov cez Východoslovenské prekladiská v Čiernej nad Tisou.

### Legislatívne požiadavky na infraštruktúru a prevádzku

Štúdia bude rešpektovať tieto nariadenia a smernice EÚ, zákony SR, vyhlášky ministerstiev SR, technické normy a predpisy ŽSR:

- Smernica  2008/57/ES o interoperabilite železničného systému  spoločenstva v znení neskorších predpisov;

- Smernica  2004/49/ES o bezpečnosti železníc spoločenstva  v znení neskorších predpisov;

- Smernica 2012/34/EÚ vytvárajúca jednotný európsky železničný priestor;

- Nariadenie EP a R č. 1315/2013 z 11.12.2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ;

- Nariadenie EP a R  č. 1316/2013 z 11.12.2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy;

- Nariadenie EP a R č. 1303/2013 z 17.12.2013, ktorým sa stanovujú  spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ESF,KF, EPF a ENRF...;

- Delegované Nariadenie komisie č. 480/2014 z 3.3.2014, ktorým sa dopĺňa  Nariadenie EP a R č. 1303/2013 z 17.12.2013;

- Smernice uvedené v Nariadení EP a R č. 1315/2013 z 11.12.2013:

  - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení Smernice 2014/52/EÚ z 16.4.2014;

  - Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín;

  - Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva;

  - Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie;

  - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva;

- Zákon NR SR č. 258 Z. z. z 30. septembra 1993 o Železniciach Slovenskej republiky (doplnený v znení zákona NR SR č. 152/1997 Z.z. a zákona NR SR č. 259/2001 Z.z. Zákon NR SR č. 513 Z. z. z 28. októbra 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov);

- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. z 28. októbra 2009 o dráhach  v znení neskorších predpisov;

- Zákon NR SR č. 514/2009 Z. z. z 28. októbra 2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov;

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia;

Vyhlášky MDVRR SR:

- Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh;

- Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z.z. o dopravnom poriadku dráh;

- Vyhláška MDPT SR č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach na UTZ;

- Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí;

Technických špecifikácií interoperability:

- TSI Infraštruktúra v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

- TSI Energia v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

- TSI riadenie -zabezpečenie a návestenie v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

- TSI Bezpečnosť v železničných tuneloch v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

- TSI  Osoby s obmedzenou pohyblivosťou v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

- TSI Lokomotívy a vozidlá osobnej dopravy v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

- TSI Nákladné vozne v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

- TSI Telematické aplikácie v osobnej doprave v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

- TSI Telematické aplikácie v nákladnej doprave v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

- TSI Prevádzka a riadenie dopravy v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

- TSI Železničné vozidlá – Hluk v  znení  platnom v čase spracovania štúdie;

Európske normy  a iné medzinárodné normy prevzaté do systému STN (STN EN, STN EN ISO) a STN normy:

- Medzinárodné normy uvedené ako záväzné vo vyššie uvedených TSI;

- Medzinárodné normy a STN normy citované  vo Vyhl. č. 350/2010 MDPT SR o stavebnom a technickom poriadku dráh.

Vnútorný predpis ŽSR: Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb.

## Súčasný stav infraštruktúry, nedostatky infraštruktúry a dôsledky na kvalitu služieb

### Železničná prevádzka

Základné údaje

Úsek Žilina (žkm 337,6) - Poprad – Tatry (žkm 199,4) má dĺžku 141,9 km (rozdiel v dĺžke úseku oproti rozdielu staničení je spôsobený zjednotenými kilometrami v ŽST Liptovská Teplá). Úsek je v celej dĺžke dvojkoľajný, elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Do uvedeného úseku sú zapojené tieto prípojné a odbočné trate:

-	 trate železničného uzla Žilina – trate č. 106B, 106C, 106G,

-	 dvojkoľajná trať Vrútky – Martin (Zvolen), zaústená do ŽST Vrútky,

-	 jednokoľajná trať Kraľovany – Trstená, zaústená do ŽST Kraľovany,

-	 jednokoľajná úzkorozchodná trať Štrbské Pleso – Štrba (OŽ), zaústená do ŽST Štrba.

Úsek Poprad- Tatry (žkm 200,585) – Krompachy (žkm 143,200) má dĺžku 57,385 km, je v celej  dĺžke dvojkoľajný, elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Do uvedeného úseku sú zapojené tieto prípojné a odbočné trate :

- jednokoľajná trať Plaveč – Poprad-Tatry zaústená do žel. stanice Poprad-Tatry,

- 	jednokoľajná úzkorozchodná trať Poprad-Tatry – Štrbské Pleso (TEŽ) zaústená do žel. stanice Poprad-Tatry,

- 	jednokoľajná trať Levoča – Spišská Nová Ves, zaústená do žel. stanice Spišská Nová Ves,

- 	jednokoľajná trať Spišské Podhradie – Spišské Vlachy, zaústená do žel. stanice Spišské  Vlachy.

Úsek Krompachy (žkm 144,1) - Kysak (žkm 114,4) má dĺžku 29,7 km. Úsek je v celej dĺžke dvojkoľajný, elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Do uvedeného úseku sú zapojené tieto prípojné a odbočné trate:

- jednokoľajná neelektrifikovaná trať Margecany – Červená Skala, zapojená do ŽST Margecany.

- jednokoľajná Muszyna (PL) – Plaveč – Kysak, elektrifikovaná jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV, zapojená do žel. stanice Kysak.

Úsek Kysak (žkm 113,183) – Košice (žkm 98,200) má dĺžku 14,983 km, je v celej  dĺžke dvojkoľajný, elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Do uvedeného úseku sú zapojené tieto prípojné a odbočné trate :

- čiastočne dvojkoľajná trať Košice – Plešivec, odbočujúca v dopravni Barca St. 1.

Úsek Košice (žkm 98,200) – Čierna nad Tisou št. hr SR/UA (žkm 0,000) má dĺžku 98,200 km, je v úseku Košice – Čierna nad Tisou dvojkoľajný a v úseku Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr SR/UA jednokoľajný, v celej dĺžke elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Do uvedeného úseku sú zapojené tieto prípojné a odbočné trate :

- jednokoľajná traťová spojka Krásna nad Hornádom – Barca St. 4, odbočujúca v žel. stanici Krásna nad Hornádom,

- jednokoľajná trať Trebišov – Výhybňa Slivník, odbočujúca v medzistaničnom  úseku Kuzmice – Slanec v žkm 61,675,

- jednokoľajná trať Lupków PKP – Michaľany, odbočujúca zo žel. stanice Michaľany,

- jednokoľajná trať Sátoraljaújhely MÁV – Slovenské Nové Mesto zaústená do žel. stanice Slovenské Nové Mesto.

Úsek Čierna nad Tisou ŠRT (žkm 3,208) – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr SR/UA (0,000) má dĺžku 3,208 km, je jednokoľajný, v celej dĺžke elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Do uvedeného úseku nie sú zapojené žiadne prípojné ani odbočné trate.

Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT (žkm 88,051) – Maťovce ŠRT št. hr SR/UA (0,000) má dĺžku 88,051 km je jednokoľajný, v celej dĺžke elektrifikovaný jednosmernou trakčnou sústavou 3 kV. Do uvedeného úseku nie sú zapojené žiadne prípojné ani odbočné trate (v km 42,105 je zapojená vlečka vagónka Trebišov).

V úsekoch Žilina - Poprad-Tatry a Krompachy - Kysak sa nachádza :

-	20 železničných staníc (z toho 15 medziľahlých a 5 prípojných alebo odbočných),

-	4 iné dopravne (automatické hradlo, odbočka, výhybňa),

-	21 železničných zastávok.

V úsekoch Poprad-Tatry – Krompachy a Kysak – Košice  sa nachádza :

-	8 železničných staníc (z toho 4 medziľahlé a 4 prípojné resp. odbočné),

-	1 výhybňa,

-	17 železničných zastávok.

V úseku  Košice – Čierna nad Tisou  sa nachádza :

-	12 železničných staníc (z toho 10 medziľahlých a 2 odbočné),

-	1 výhybňa,

-	1 odbočka,

-	9 železničných zastávok.

V úseku Haniska pri Košiciach ŠRT  – Maťovce ŠRT št. hr SR/UA sa nachádza 6 výhybní.

Tabuľka 3.1: Základné údaje trate Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA

| Medzistaničný úsek | Súčasné staničenie | Dĺžka úseku | Zastávky |
| --- | --- | --- | --- |
| Traťový úsek Žilina – Košice |  |  |  |
| Žilina - Varín | 337,632 - 329,374 | 8,3 km | Teplička nad Váhom žkm 334,122 |
| Varín – Vrútky | 329,374 – 316,679 | 12,7 km | Strečno žkm 326,004 |
| Vrútky – Vrútky, nákladná stanica | 316,679 - 314, 963 | 1,7 km | Sučany žkm 311, 866 |
| Vrútky, nákladná stanica - Turany | 314, 963 - 307,985 | 7,0 km | Šútovo žkm 302,237 Krpeľany v km 304,186 |
| Turany - Kraľovany | 307,985 - 298,571 | 9,4 km | Stankovany žkm 295,128 |
| Kraľovany - Ľubochňa | 298,571 - 293,133 | 5,4 km |  |
| Ľubochňa - Ružomberok | 293,133 - 280,353 | 12,8 km | Stankovany žkm 295,128 Švošov žkm 290,820 Hrboltová žkm 285,723 Ružomberok – Rybárpole žkm 282,607 |
| Ružomberok - Lisková | 280,353 -275,512 | 4,8 km | Lisková zastávka žkm 276,880 |
| Lisková - Liptovská Teplá | 275,512 - 272,077 | 3,4 km |  |
| Liptovská Teplá - Paludza | 272,077 - 264,403 | 7,7 km | Liptovské Vlachy žkm 268,018 |
| Paludza – Liptovský Mikuláš | 264,403 - 257,590 | 6,8 km |  |
| Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | 257,590 - 246,542 | 11,0 km | Okoličné žkm 253,694 Podtureň žkm 249,887 |
| Liptovský Hrádok – Kráľova Lehota | 246,542 - 241,443 | 5,1 km |  |
| Kráľova Lehota - Východná | 241,443 - 230,581 | 10,9 km |  |
| Východná - Štrba | 230,581 - 218,315 | 12,3 km | Važec žkm 224,700 |
| Štrba - Svit | 218,315 - 206,541 | 11,8 km | Štrba žkm 215,367 Lučivná žkm 210,725 |
| Svit - Poprad-Tatry | 206,541 - 199,390 | 7,2 km |  |
| Poprad-Tatry – Vydrník | 199,390 – 185,953 | 13,4 km | Gánovce žkm 193,686 Spišský Štiavnik žkm 188,680 |
| Vydrník – Spišská Nová Ves | 185,953 – 173,290 | 12,7 km | Letanovce žkm 181,361 Spišské Tomášovce žkm 179,945 Smižany žkm 175,961 |
| Spišská Nová Ves – Markušovce | 173,290 – 164,516 | 8,8 km | Teplička nad Hornádom žkm 168,454 |
| Markušovce – Spišské Vlachy | 164,516 – 150,886 | 13,6 km | Matejovce nad Hornádom žkm 161,692 Chrasť nad Hornádom žkm 159,114 Vitkovce žkm 157,855 Olcnava žkm 155,336 |
| Spišské Vlachy – Krompachy | 150,886 – 144,354 | 6,5 km |  |
| Krompachy – Margecany | 144,354 – 133,402 | 11,0 km | Richnava žkm 141,020 Kluknava žkm 138,896 |
| Margecany – Malá Lodina | 133,402 – 123,695 | 9,7 km | Margecany zastávka žkm 131,294 Ružín žkm 125,800 |
| Malá Lodina – Kysak | 123,695 – 114,434 | 9,3 km | Veľká Lodina žkm 121,080 |
| Kysak – Kostoľany nad Hornádom | 114,434 – 107,313 | 7,1 km | Trebejov žkm 112,407 |
| Kostoľany nad Hornádom – Košice | 107,313 – 98,750 | 8,6 km | Ťahanovce žkm 102,746 |
| Traťový úsek Košice – Čierna nad Tisou |  |  |  |
| Košice – Krásna nad Hornádom | 98,750 – 92,038 | 6,7 km | Košice-predmestie žkm 97,070 |
| Krásna nad Hornádom – Nižná Myšľa | 92,038 – 84,204 | 7,8 km |  |
| Nižná Myšľa – Ruskov | 84,204 – 76,471 | 7,7 km | Vyšná Myšľa žkm 81,987 Bohdanovce žkm 79,743 |
| Ruskov – Slanec | 76,471 – 69,634 | 6,8 km |  |
| Slanec – Kuzmice | 69,634 – 58,702 | 10,9 km | Kalša žkm 64,421 |
| Kuzmice – Michaľany | 58,702 – 50,812 | 7,9 km |  |
| Michaľany – Slovenské N. Mesto | 50,812 – 36,933 | 13,9 km | Čerhov žkm 43,638 |
| Slovenské Nové Mesto – Streda nad Bodrogom | 36,933 – 29,189 | 7,7 km | Borša žkm 33,079 |
| Streda nad Bodrogom – Veľký Horeš | 29,189 – 17,559 | 11,6 km | Somotor žkm 25,389 |
| Veľký Horeš – Pribeník | 17,559 – 10,909 | 7,7 km |  |
| Pribeník – Dobrá | 10,909 – 8,803 | 2,1 km |  |
| Dobrá – Čierna nad Tisou | 8,803 – 4,006 | 4,8 km | Biel žkm 6,387 Čierna nad Tisou žkm 5,300 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr | 4,006 – 0,000 | 4 km |  |

Tabuľka 3.2: Základné údaje trate Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA

| Medzistaničný úsek | Súčasné staničenie | Dĺžka úseku | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA | 3,208 – 0,000 | 3,2 km |  |

Tabuľka 3.3: Základné údaje trate  Haniska pri Košiciach ŠRT  – Maťovce ŠRT

| Medzistaničný úsek | Súčasné staničenie | Dĺžka úseku | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Haniska pri Košiciach ŠRT – Výhybňa Hornád ŠRT | 88,051 – 77,808 | 10,2 km |  |
| Výhybňa Hornád ŠRT – Výhybňa Stančík ŠRT | 77 ,808 – 65,700 | 12,1 km |  |
| Výhybňa Stančík ŠRT – Výhybňa Slivník ŠRT | 65,700 – 53,532 | 12,2 km |  |
| Výhybňa Slivník ŠRT – Výhybňa Trebišov ŠRT | 53,532 – 36,443 | 17,1 km | Vlečka Vagónka Trebišov žkm 42,105 |
| Výhybňa Trebišov ŠRT – Výhybňa Budkovce ŠRT | 36,443 – 21,329 | 15,1 km |  |
| Výhybňa Budkovce ŠRT – Výhybňa Vojany ŠRT | 21,329 – 10,465 | 10,9 km |  |
| Výhybňa Vojany ŠRT – Maťovce ŠRT | 10,465 – 2,382 | 8,1 km |  |
| Maťovce ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA | 2,382 – 0,000 | 2,4 km |  |

Kapacita a jej využitie

Tabuľka 3.4: Rozsah dopravy v GVD 2013/2014

|  | Smer | IC, Ex | R | Os | Nex | Pn | Mn | Rv | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | P | 6 | 12 | 23 | 4/6 | 22/13 | 1/0 | 1/2 | 69/25 |
|  | N | 6 | 11 | 26 | 5/5 | 19/14 | 1/0 | 1/2 | 69/23 |
| Vrútky - Kraľovany | P | 6 | 12 | 16 | 4/4 | 18/13 | 0/0 | 1/4 | 57/22 |
|  | N | 6 | 11 | 17 | 4/3 | 17/15 | 0/0 | 1/4 | 56/23 |
| Kraľovany – Liptovský Mikuláš | P | 6 | 12 | 14 | 4/5 | 18/13 | 1/0 | 1/3 | 56/21 |
|  | N | 6 | 11 | 15 | 4/3 | 17/15 | 1/0 | 1/3 | 55/21 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | P | 6 | 12 | 8 | 2/4 | 17/14 | -/- | -/5 | 45/23 |
|  | N | 6 | 11 | 9 | 2/3 | 17/15 | -/- | 0/2 | 45/20 |
| Štrba - Spišská Nová Ves | P | 6 | 12 | 13 | 2/4 | 17/14 | -/1 | -/3 | 49/22 |
|  | N | 6 | 11 | 14 | 2/3 | 17/15 | -/1 | 17/6 | 66/25 |
| Spišská Nová Ves - Kysak | P | 6 | 12 | 13 | 2/4 | 17/14 | 1 | -/3 | 50/21 |
|  | N | 6 | 11 | 14 | 2/3 | 17/14 | 1 | -/3 | 50/20 |
| Kysak - Košice | P | 6 | 13 | 28/2 | 2/4 | 20/16 | 1 | 1/1 | 71/23 |
|  | N | 6 | 12 | 30/1 | 2/3 | 21/17 | 1 | 1/3 | 71/24 |
| Košice - Michaľany | P | - | 11 | 11 | 1/3 | 17/15 | 1 | 5/6 | 46/24 |
|  | N | - | 11 | 11 | 1/2 | 17/20 | 1 | 5/6 | 45/28 |
| Michaľany - Čierna nad Tisou | P | - | 1 | 11 | 1/3 | 17/9 | -/1 | 2/3 | 32/16 |
|  | N | - | 1 | 11 | 1/2 | 15/14 | -/1 | 2/4 | 30/21 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr. | P | - | - | 2 | - | 3/2 | - | 2 | 7/2 |
|  | N | - | - | 2 | - | 3/2 | - | 2 | 7/2 |
| Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA | P | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
|  | N | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| Haniska pri Košiciach ŠRT Vojany ŠRT | P | - | - | - | - | 6/2 | - | -/3 | 6/5 |
|  | N | - | - | - | - | 6/2 | - | -/9 | 6/11 |
| Vojany ŠRT Maťovce ŠRT | P | - | - | - | - | 7/3 | -/1 | -/3 | 7/7 |
|  | N | - | - | - | - | 7/3 | -/1 | -/3 | 7/7 |
| Maťovce ŠRT Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA | P | - | - | - | - | 10/2 | - | 2 | 12/2 |
|  | N | - | - | - | - | 10/2 | - | 2 | 12/2 |

Tabuľka 3.5: Ukazovatele priepustnosti trate pre obmedzujúce medzistaničné úseky v GVD 2013/2014

| Obmedzujúci úsek | Smer | Nprav (vl/deň) | n (vl/deň) | Kprakt (%) | So (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky |  |  |  |  |  |
| Vrútky - Varín | P | 69 | 194 | 35,6 | 0,32 |
|  | N | 69 | 182 | 37,9 | 0,33 |
| Vrútky – Kraľovany |  |  |  |  |  |
|  | P | 57 | 174 | 32,7 | 0,29 |
|  | N | 56 | 179 | 31,2 | 0,28 |
| Kraľovany – Liptovský Mikuláš |  |  |  |  |  |
|  | P | 56 | 159 | 35,2 | 0,31 |
|  | N | 55 | 165 | 33,4 | 0,30 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba |  |  |  |  |  |
|  | P | 45 | 152 | 29,5 | 0,26 |
|  | N | 45 | 150 | 29,9 | 0,26 |
| Štrba – Spišská Nová Ves |  |  |  |  |  |
| Spišská Nová Ves – Vydrník | P | 49 | 166 | 29,6 | 0,27 |
|  | N | 66 | 169 | 39,1 | 0,35 |
| Spišská Nová Ves – Kysak |  |  |  |  |  |
| Spišské Vlachy – Markušovce | P | 50 | 173 | 29,0 | 0,27 |
|  | N | 50 | 170 | 29,5 | 0,27 |
| Kysak – Košice |  |  |  |  |  |
| Košice – Kostoľany nad Hornádom | P | 71 | 173 | 40,9 | 0,36 |
|  | N | 73 | 171 | 42,8 | 0,38 |
| Košice – Michaľany |  |  |  |  |  |
| Ruskov – Nižná Myšľa | P | 46 | 200 | 23,0 | 0,21 |
|  | N | 45 | 192 | 23,5 | 0,21 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou |  |  |  |  |  |
| Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto | P | 32 | 110 | 29,0 | 0,25 |
|  | N | 30 | 113 | 26,5 | 0,23 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA – Čop zr. st. UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa 271 km UA –Čierna nad Tisou | P | 14 | 18 | 77,6 | 0,74 |
|  | N |  |  |  |  |
| Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA – Výhybňa 271 km UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa 271 km UA –Čierna nad Tisou ŠRT | P | 14 | 21 | 66,3 | 0,46 |
|  | N |  |  |  |  |
| Haniska pri Košiciach ŠRT - Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA – Užhorod PSP UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa Trebišov ŠRT –Výhybňa Slivník ŠRT | P | 12 | 33 | 36,2 | 0,24 |
|  | N |  |  |  |  |
| Maťovce ŠRT – Výhybňa Vojany ŠRT | P | 14 | 66 | 21,2 | 0,19 |
|  | N |  |  |  |  |
| Pavlovo UA – Maťovce ŠRT | P | 24 | 37 | 65,3 | 0,41 |
|  | N |  |  |  |  |

Tabuľka 3.6: Ukazovatele priepustnosti dopravných koľají vybraných železničných staníc v GVD 2013/2014

| Železničná stanica | Koľajová skupina | Nprav (vl/deň) | n (vl/deň) | Kprakt (%) | So (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | Spoločná | 184 | 422 | 65,1 | 0,50 |
| Vrútky | Spoločná | 182 | 421 | 37,0 | 0,29 |
|  | Tranzitná | 143 | 549 | 9,1 | 0,08 |
| Kraľovany | Spoločná | 142 | 1 339 | 14,1 | 0,12 |
| Ružomberok | Spoločná | 111 | 292 | 44,8 | 0,32 |
| Poprad-Tatry | Spoločná | 168 | 791 | 21,3 | 0,17 |
| Spišská Nová Ves | Spoločná | 160 | 765 | 20,9 | 0,17 |
| Košice | Osobná | 177 | 289 | 61,1 | 0,45 |
| Slovenské Nové Mesto | Spoločná | 105 | 1 688 | 6,22 | 0,05 |
| Čierna nad Tisou | Spoločná | 74 | 315 | 23,4 | 0,19 |
| Maťovce ŠRT | Spoločná | 34 | 63 | 53,6 | 0,43 |

Súčasné parametre trate

Technické parametre

- Traťová rýchlosť

Z hľadiska maximálnej rýchlosti môžeme riešené trate rozdeliť na 3 skupiny :

- úseky s maximálnou rýchlosťou 120 kmh-1 (46,7 km/ 58,870 km),

- úseky s maximálnou rýchlosťou 100 kmh-1 (137,8 km/ 106,818 km),

- úseky s maximálnou rýchlosťou nižšou ako 100 kmh-1 (53,9 km/ 96,139 km) – pohraničný úsek a úseky ŠRT.

Tieto maximálne rýchlosti sú znížené miestnymi obmedzeniami.

Podiel rýchlostí v riešenom úseku Žilina (vrátane) – Košice (vrátane):

- rýchlosť 120 kmh-1			27,7 km

- rýchlosť 110  kmh-1			19,0 km

- rýchlosť 100 kmh-1			137,8 km

- rýchlosť 85 - 95 kmh-1			37,6 km

- rýchlosť 65 - 80 kmh-1			11,5 km

- rýchlosť 55 - 60 kmh-1			3,6 km

- rýchlosť 50 kmh-1 a nižšia		1,3 km

Podiel rýchlostí v riešenom úseku  Košice – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA (98,200 – 0,000):

- rýchlosť 120 kmh-1			12,153 km

- rýchlosť 105 - 115  kmh-1		0 km

- rýchlosť 100 kmh-1			51,960 km

- rýchlosť 85 - 95 kmh-1			7,6 km

- rýchlosť 65 - 80 kmh-1			20,139 km

- rýchlosť 55 - 60 kmh-1			1,227 km

- rýchlosť 50 kmh-1 a nižšia		5,121 km

Rýchlosť v úseku Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA (3,208 – 0,000) je                       50 kmh-1.

Podiel rýchlostí v riešenom úseku  Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA (88,051 – 0,000):

- rýchlosť 60 kmh-1			66,700 km

- rýchlosť 40 - 50 kmh-1			6,130 km

- rýchlosť 30 kmh-1 a nižšia		15,221 km

- Zábrzdné vzdialenosti

- úseky Žilina – Košice a Košice – Slovenské Nové Mesto  1 000 metrov,

- úseky Slovenské Nové Mesto – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA a Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA 700 metrov,

- úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA 1 200 metrov.

- Rozhodné stúpanie

Rozhodné stúpania v smere Žilina – Košice – Čierna nad Tisou t. hr. SR/UA:

- Žilina -Varín 						0 ‰

- Varín -Vrútky 						2 ‰

- Vrútky -Kraľovany					0 ‰

- Kraľovany – Liptovský Mikuláš				6 - 8 ‰

- Liptovský Mikuláš - Východná 				10 - 11‰

- Východná – Štrba					16 ‰

- Štrba - Poprad-Tatry					0 ‰

- Poprad-Tatry – Vydrník 				8 ‰

- Vydrník – Košice – Krásna nad Hornádom 		0 – 1 ‰

- Krásna nad Hornádom – Nižná Myšľa			10 ‰

- Nižná Myšľa – Ruskov – Slanec 				15 ‰

- Kuzmice – Michaľany 					7 ‰

- ostatné úseky	po Čiernu nad Tisou št. hr. SR/UA	0 – 3 ‰.

Rozhodné stúpania v smere Čierna nad Tisou t. hr. SR/UA – Košice – Žilina :

- Čiernu nad Tisou št. hr. SR/UA – Streda nad Bodrogom		1 – 3 ‰

- Streda nad Bodrogom – Michaľany 				4 – 8 ‰

- Michaľany – Ruskov 						12 – 16 ‰

- Ruskov – Košice						4 – 5 ‰

- Košice – Spišská Nová Ves					5 – 8  ‰

- Spišská Nová Ves – Poprad Tatry 				12 – 15 ‰

- Poprad Tatry – Svit						14 ‰

- Svit – Štrba							16 ‰

- Štrba – Liptovský Mikuláš					0 ‰

- Liptovský Mikuláš - Paludza					5 ‰

- Paludza – Kraľovany						0 ‰

- Kraľovany - Vrútky 						7 ‰

- Vrútky – Žilina							5-7 ‰.

Rozhodné stúpania v smere Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA :

- Haniska  pri Košiciach ŠRT – Výhybňa Hornád		5 ‰,

- Výhybňa Hornád – Výhybňa Slančík			17 ‰,

- Výhybňa Slančík – Výhybňa Slivník			8 ‰,

- Výhybňa Slivník – Výhybňa Trebišov			15 ‰,

- Výhybňa Trebišov – Maťovce				9 – 10  ‰,

- Maťovce –  Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA			5 ‰.

Rozhodné stúpania v smere Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA – Haniska pri Košiciach ŠRT:

- Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA – Maťovce   			1 ‰.

- Maťovce – Výhybňa Trebišov				8 – 9  ‰,

- Výhybňa Trebišov – Výhybňa Slančík			15 – 16 ‰,

- Výhybňa Slančík – Výhybňa Hornád			0 ‰,

- Výhybňa Hornád – Haniska  pri Košiciach ŠRT		8 ‰.

- Počet a maximálna dĺžka staničných koľají

Tabuľka 3.7: Úsek Poprad-Tatry – Košice – Čierna nad Tisou

| Železničná stanica | Počet dopravných koľají (pre tranzitnú dopravu) | Max. užitočná dĺžka koľaje (párna /nepárna skupina) |
| --- | --- | --- |
| Žilina | 24 | 747/420 |
| Varín | 7 | -/710 |
| Vrútky | 8 | 393/- |
| Vrútky nákladná stanica | 8 | -/765 |
| Turany | 5 | -/729 |
| Kraľovany | 5 | 681/- |
| Ľubochňa | 4 | 659/- |
| Ružomberok | 5 | 870/- |
| Lisková | 6 | -/839 |
| Liptovská Teplá | 4 | 725/- |
| Výh. Paludza | 4 | 802/800 |
| Liptovský Mikuláš | 5 | 692/- |
| Liptovský Hrádok | 4 | 669/- |
| Kráľova Lehota | 4 | 762/- |
| Východná | 4 | -/750 |
| Štrba | 4 | 730/742 |
| Svit | 4 | 725/749 |
| Poprad-Tatry | 7 | 677/743 |
| Vydrník | 4 | 758/750 |
| Spišská Nová Ves | 14 | 814/740 |
| Markušovce | 9 | 710/750 |
| Spišské Vlachy | 6 | 800/820 |
| Krompachy | 8 | 840/700 |
| Margecany | 13 | 863/734 |
| Malá Lodina | 4 | 686/686 |
| Kysak | 10 | 865/833 |
| Kostoľany nad Hornádom | 5 | 705/805 |
| Košice (osobná stanica) | 13 | 732/732 |
| Krásna nad Hornádom | 6 | 736/828 |
| Nižná Myšľa | 4 | 778/772 |
| Ruskov | 5 | 789/799 |
| Slanec | 5 | 710/780 |
| Kuzmice | 4 | 767/778 |
| Michaľany | 9 | 737/825 |
| Slovenské Nové Mesto | 9 | 736/903 |
| Streda nad Bodrogom | 5 | 750/770 |
| Veľký Horeš | 4 | 701/701 |
| Pribeník | 6 | 749/827 |
| Dobrá | 4 | 771/670 |
| Čierna nad Tisou | 24 | 978/896 |

Tabuľka 3.8: Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT –  Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA

| Železničná stanica | Počet dopravných koľají (pre tranzitnú dopravu) | Max. užitočná dĺžka koľaje |
| --- | --- | --- |
| Haniska pri Košiciach ŠRT | 5 | 933 |
| Výhybňa Hornád ŠRT | 2 | 920 |
| Výhybňa Slančík ŠRT | 2 | 900 |
| Výhybňa Slivník ŠRT | 2 | 890 |
| Výhybňa Trebišov ŠRT | 2 | 955 |
| Výhybňa Budkovce ŠRT | 3 | 906 |
| Výhybňa Vojany ŠRT | 3 | 830 |
| Maťovce ŠRT | 4 | 671 |

Prevádzkové parametre

- Stanovené rýchlosti vlakov

- IC, Ex, R, REX 		maximálne 120 kmh-1,

- Os			maximálne 100 kmh-1,

- Nex			maximálne 100 kmh-1,

- Pn			maximálne 90 kmh-1,

- Mn			maximálne 60 kmh-1,

- Rv			maximálne 80 kmh-1.

- Technické a úsekové rýchlosti

Tabuľka 3.9: Úsek Žilina - Poprad-Tatry (141,9 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 97 | 2 | 99 | 87,7 | 86,0 |
| R | 101 | 9 | 110 | 84,3 | 77,4 |
| Os | 145 | 24 | 169 | 58,7 | 50,4 |
| Nex | 109 - 120 | 0 - 35 | 114 - 145 | 78,1 – 71,0 | 74,7 – 58,7 |
| Pn | 129 - 156 | 7 - 45 | 141 - 185 | 66,0 – 54,6 | 60,4 – 46,0 |

Tabuľka 3.10: Úsek Poprad-Tatry – Košice (100,64 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 66 | 4 | 70 | 91,49 | 86,26 |
| R | 70 | 8,5 | 78,5 | 86,26 | 76,92 |
| Os | 94 | 17 | 111 | 64,24 | 54,40 |
| Nex | 76 - 80 | 18 - 39 | 94 - 119 | 79,45 – 75,48 | 64,24 – 50,74 |
| Pn | 84 - 90 | 15 - 45 | 89 - 135 | 71,88 – 67,09 | 67,85 – 44,73 |

Tabuľka 3.11: Úsek Košice – Čierna nad Tisou (94,744 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 80 | 10 | 90 | 71,06 | 63,16 |
| Os | 87 | 17 | 104 | 65,34 | 54,66 |
| Nex | 80 | 0 - 25 | 80 - 105 | 71,06 | 71,06 – 54,14 |
| Pn | 81 - 101 | 5 - 33 | 88 - 134 | 70,18 – 56,28 | 64,60 – 42,42 |

Tabuľka 3.12: Úsek Čierna nad Tisou -  Čierna nad Tisou  št. hr. SR/UA (4,006 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Os | 6 | 26 - 50 | 32 - 56 | 40,06 | 7,51 – 4,29 |
| Pn | 20 | 0 | 20 | 12,02 | 12,02 |

Tabuľka 3.13: Úsek Čierna nad Tisou ŠRT -  Čierna nad Tisou ŠRT  št. hr. SR/UA (3,208 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn | 14 | 0 | 14 | 13,75 | 13,75 |

Tabuľka 3.14: Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT -  Maťovce ŠRT (85,669 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn | 146 - 152 | 15 - 44 | 162 - 196 | 35,21 – 33,82 | 31,73 – 26,22 |

Tabuľka 3.15: Úsek Maťovce ŠRT -  Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA (2,382 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn | 6 - 8 | 0 | 6 - 8 | 23,82 – 17,86 | 23,82 – 17,86 |

- Normatív hmotnosti vlakov

Úsek Žilina – Košice

- IC	520 ton/vlak,

- R	630 ton/vlak,

- Os	250 – 350 ton/vlak, HKV r. 671 a 460,

- Nex	U 600 – 750, S 1 200 – 1 600 ton/vlak,

- Pn	 - podľa technických hmotností pre jedno činné hnacie vozidlo.

Tabuľka 3.16: Technické hmotnosti pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch

| Úsek | Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu |  |  |  |  | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140, 141 | 121, 122 123, 130 | 163, 363 | 180, 181 182, 183 | Dvojdielne HKV r. 131 |  |
| Košice – Žilina |  |  |  |  |  |  |
| Košice – Kysak | T 1200 S 1100 | T 1600 S 1500 | T 1600 S 1500 | T 2200 S 2000 | T 2800* S 2500 | *T4 = 3200 ton |
| Kysak – Spišská Nová Ves | T 1100 S 950 | T 1500 S 1400 | T 1500 S 1450 | T 2200 S 2000 | T 2600* S 2300 | *T4 = 2800 ton |
| Spišská Nová Ves – Štrba | T 600 S 550 | T 750 S 700 | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 |  |
| Štrba – Kraľovany | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2800 S 2500 |  |
| Kraľovany - Žilina | T 2200 S 2000 | T 2600 S 2400 | T 2600 S 2400 | T 2600 S 2400 | T 3200 S 2700 |  |
| Žilina – Košice |  |  |  |  |  |  |
| Žilina – Kraľovany | T 1150 S 1050 | T 1700 S 1600 | T 1700 S 1600 | T 2200 S 2000 | T 2900 S 2500 |  |
| Kraľovany - - Liptovská Teplá | T 1100 S 1000 | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 | T 2200 S 2000 | T 2800 S 2500 |  |
| Liptovská Teplá - - Liptovský Mikuláš | T 1150 S 1050 | T 1150 S 1050 | T 1500 S 1400 | T 2200 S 2000 | T 2500 S 2300 | Pri prejazde úseku |
|  | T 1100 S 1000 | T 1100 S 1000 | T 1400 S 1300 | T 1800 S 1700 | T 2300 S 2100 | Pri rozjazde v úseku |
| Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 1200 S 1100 | T 1650 S 1600 | T 2200 S 2000 |  |
| Liptovský Hrádok - Východná | T 800 S 750 | T 1050 S 1000 | T 1100 S 1000 | T 1500 S 1400 | T 1900 S 1700 |  |
| Východná - Štrba | T 600 S 550 | T 750 S 700 | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 | Pre HKV 131 s postrkom 363 platí: T4 = 2500 t. |
| Štrba – Košice | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2800 S 2500 |  |

Úsek Košice – Čierna nad Tisou

- R	630 ton/vlak,

- Os	250 – 350 ton/vlak, HKV r. 671 a 460,

- Nex	U 600 – 750, S 1 200 – 1 600 ton/vlak,

- Pn	 - podľa technických hmotností pre jedno činné hnacie vozidlo.

Tabuľka 3.17: Technické hmotnosti pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch

| Úsek | Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu |  |  |  |  | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140, 141 | 121, 122 123, 130 | 163, 363 | 180, 181 182, 183 | Dvojdielne HKV r. 131 |  |
| Čierna nad Tisou – Košice |  |  |  |  |  |  |
| Čierna n/Tisou – Kuzmice | T 1200 S 1050 | T 1550 S 1450 | T 1550 S 1450 | T 2200 S 2000 | T 2800 S 2500 | 1 |
| Kuzmice – km 73,0 | T 600 S 550 | T 800 S 750 | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 |  |
| km 73,0 - Košice | T 1700 S 1600 | T 2100 S 1900 | T 2100 S 1900 | T 2800 S 2500 | T 2800* S 2500 | *T4 = 3200 ton |
| Košice – Čierna nad Tisou |  |  |  |  |  |  |
| Košice – Nižná Myšľa | T 1300 S 1200 | T 1800 S 1700 | T 1800 S 1700 | T 2200 S 2000 | T 2800* S 2500 | 2 *T4 = 3200 ton |
| Nižná Myšľa – km 73,0 | T 600 S 550 | T 800 S 750 | T 850 S 800 | T 1100 S 1000 | T 1600 S 1500 |  |
| km 73,0 – Čierna n/Tisou | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2200 S 2000 | T 2800* S 2500 | *T4 = 3200 ton |

1 – platí pri prejazde pri vchodovom návestidle ŽST Kuzmice

2 – platí pri prejazde pri vchodovom návestidle ŽST Nižná Myšľa

Úsek Čierna nad Tisou  - Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA

- Pn 	S 3000 ton/vlak

Úsek Čierna nad Tisou ŠRT  - Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA

- Pn 	U 1800, S 5600 ton/vlak

Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA

- Pn	 - podľa technických hmotností pre jedno činné hnacie vozidlo

Tabuľka 3.18: Technické hmotnosti pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch

| Úsek | Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu |  |  | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 770, 771 | 781 | Dvojdielne HKV r. 125 |  |
| Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT | T 1200 S 1100 | T 1800 S 1650 | T 4200 S 4000 U 3200 |  |
| Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT |  |  |  |  |
| Maťovce ŠRT – Výhybňa Vojany ŠRT |  |  | T 3600 S 3400 U 2600 |  |
| Maťovce ŠRT – Výhybňa Trebišov ŠRT | T 1200 S 1100 | T 1500 S 1400 | T 2600 S 2400 U 2200 |  |
| Výhybňa Trebišov ŠRT - Výhybňa Slančík ŠRT | T 650 S 600 | T 850 S 800 | T 1600 S 1500 U 1350 |  |
| Výhybňa Slančík ŠRT – Haniska pri Koš. ŠRT | T 1200 S 1100 | T 1600 S 1500 | T 2800 S 2600 U 2200 |  |
| Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT |  |  |  |  |
| Haniska pri Koš. ŠRT – Výhybňa Slančík ŠRT | S 550 | S 750 | T 1500 S 1400 U 1350 |  |
| Výhybňa Slančík ŠRT – Výhybňa Slivník ŠRT | S 1100 | S 1500 | T 2800 S 2600 U 2200 |  |
| Výhybňa Slivník ŠRT – Výhybňa Trebišov ŠRT | S 550 | S 750 | T 1700 S 1500 U 1350 |  |
| Výhybňa Trebišov ŠRT– Maťovce ŠRT | S 1100 | S 1300 | T 2500 S 2300 U 2000 |  |
| Maťovce ŠRT – Užgorod PSP UA | S 1100 | S 1500 | T 3600 S 3400 U 3000 |  |

- Postrková služba

Úsek Žilina – Košice

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky. Pravidelná postrková služba (zavesený postrk) je vykonávaná pri nákladných vlakoch v úseku Liptovská Teplá, resp. Liptovský Mikuláš – Štrba v nepárnom smere a Spišská Nová Ves – Štrba v párnom smere.

Úsek Košice – Čierna nad Tisou t. hr. SR/UA

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky. Pravidelná postrková služba je vykonávaná pri nákladných vlakoch v úsekoch Kuzmice – km 73,0 (zavesený postrk) a Nižná Myšľa – km 73,0 (zavesený postrk).

Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky. Pravidelná postrková služba je vykonávaná v úsekoch výhybňa Trebišov ŠRT – výhybňa Slančík ŠRT (zavesený postrk).

- Riadenie prevádzky

Úsek Žilina – Košice

Železničnú prevádzku riadia výpravcovia situovaný v každej železničnej stanici. Výpravcom podliehajú ďalší pracovníci zúčastnení na riadení dopravy – signalisti,  dozorcovia výhybiek a operátori. Vo vybraných staniciach sú súčasťou riadenia prevádzky aj riadiaci (administratívni) pracovníci (napr. prednosta stanice, dopravný námestník, vedúci technológ).

Počet pracovníkov riadenia je závislý najmä od typu staničného zabezpečovacie zariadenia, ktoré sú 2. a 3. kategórie, traťové zabezpečovacie zariadenie v celom úseku 3. kategórie (autoblok).

Tabuľka 3.19: Počty pracovníkov zúčastnených na riadení dopravy podľa funkcií a železničných staníc

| Železničná stanica | Riadiaci (administratívni) pracovníci | Výpravcovia | Signalisti, dozorcovia výhybiek, operátori | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 5 | 24 | 22 | 51 |
| Varín | - | 5 | 5 | 10 |
| Vrútky + Vrútky nákl. st. | 4 | 17 | 21 | 42 |
| Turany | - | 5 | 10 | 15 |
| Kraľovany | 2 | 11 | 17 | 30 |
| Ľubochňa | - | 5 | 11 | 16 |
| Ružomberok | 2 | 11 | 6 | 19 |
| Lisková | - | 5 | 5 | 10 |
| Liptovská Teplá | - | 6 | 11 | 17 |
| Výhybňa Paludza | - | 6 | 2 | 8 |
| Liptovský Mikuláš | 3 | 11 | 14 | 28 |
| Liptovský Hrádok | - | 5 | 11 | 16 |
| Kráľova Lehota | - | 6 | 3 | 9 |
| Východná | - | 5 | 10 | 15 |
| Štrba | - | 6 | 4 | 10 |
| Svit | - | 6 | 11 | 17 |
| Poprad-Tatry | 3 | 11 | 7 | 21 |
| Vydrník | - | 5 | 10 | 15 |
| Spišská Nová Ves | 2 | 13 | 5 | 20 |
| Markušovce | - | 5 | 10 | 15 |
| Spišské Vlachy | - | 7 | 11 | 18 |
| Krompachy | - | 6 | 1 | 7 |
| Margecany | 3 | 11 | 3 | 17 |
| Malá Lodina | - | 6 | 1 | 7 |
| Kysak | 3 | 11 | 4 | 18 |
| Kostoľany nad Hornádom | - | 6 | 2 | 8 |
| Košice | 5 | 30 | 83 | 118 |
| Celkom | 32 | 240 | 300 | 572 |

Úsek Košice – Čierna nad Tisou

Železničnú prevádzku riadia výpravcovia situovaný v každej železničnej stanici. Na riadení prevádzky sa podieľajú aj signalisti a dozorcovia výhybiek a vo vybraných staniciach aj riadiaci (administratívni) pracovníci. Staničné zabezpečovacie zariadenia sú 2. a 3. kategórie, traťové zabezpečovacie zariadenie je 1. a 3. kategórie.

Tabuľka 3.20: Počty pracovníkov zúčastnených na riadení dopravy podľa funkcií a železničných staníc

| Železničná stanica | Riadiaci (administratívni) pracovníci | Výpravcovia | Signalisti, dozorcovia výhybiek, operátori | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krásna nad Hornádom | - | 5 | 1 | 6 |
| Nižná Myšľa | - | 5 | 1 | 6 |
| Ruskov | - | 5 | 1 | 6 |
| Slanec | 2 | 7 | 1 | 10 |
| Kuzmice | - | 6 | 11 | 17 |
| Michaľany | 4 | 6 | 13 | 23 |
| Slovenské Nové Mesto | 3 | 6 | 11 | 20 |
| Streda nad Bodrogom | - | 5 | 11 | 16 |
| Veľký Horeš | - | 5 | 9 | 14 |
| Pribeník | - | 6 | 11 | 17 |
| Dobrá | - | 5 | 15 | 20 |
| Čierna nad Tisou | 5 | 23 | 27 | 55 |
| Závorári a hlasničiari | - | - | - | 16 |
| Celkom | 14 | 84 | 112 | 226 |

Úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce  ŠRT

Železničnú prevádzku riadia výpravcovia situovaný v každej výhybni. Staničné aj traťové zabezpečovacie zariadenia sú 2. kategórie.

Tabuľka 3.21: Počty pracovníkov zúčastnených na riadení dopravy podľa funkcií a železničných staníc (podklady zatiaľ nedodané)

| Železničná stanica | Riadiaci (administratívni) pracovníci | Výpravcovia | Signalisti, dozorcovia výhybiek | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výhybňa Hornád ŠRT |  | 5 | - | 5 |
| Výhybňa Slančík ŠRT |  | 5 | 5 | 10 |
| Výhybňa Slivník ŠRT |  | 5 | 5 | 10 |
| Výhybňa Trebišov ŠRT |  | 5 | 10 | 15 |
| Výhybňa Budkovce ŠRT |  | 5 | 5 | 10 |
| Výhybňa Vojany ŠRT |  | 6 | 5 | 11 |
| Maťovce ŠRT |  | 6 | 23 | 29 |
| Celkom |  | 37 | 53 | 90 |

Zariadenia pre služby

Zariadenia pre služby v osobnej doprave

Medzi zariadenia pre služby v osobnej doprave patria najmä :

- koľaje využívané pre vlaky osobnej dopravy,

- budovy a zariadenia v nich umiestnené,

- nástupištia pre nástup a výstup cestujúcich a prístupové komunikácie k nim,

- ostatné zariadenia (napr. elektrické predkurovacie zariadenia – EPZ, zariadenia pre výkon THÚ, atď.).

Zariadenia pre služby v nákladnej doprave

Medzi zariadenia pre služby v nákladnej doprave patria najmä :

- koľaje využívané pre vlaky nákladnej dopravy,

- zariadenia zriaďovacích staníc,

- zariadenia na nakládku a vykládku tovaru,

- ostatné zariadenia.

Tabuľka 3.22: Technické vybavenie železničných staníc – úsek Žilina – Košice

| Železničná stanica | Dopravné koľaje Počet/dĺžka | Ostatné koľaje Počet/dĺžka | Nástupištia Počet/dĺžka | Ostatné technické vybavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 38/ 169 - 747 | 42/ 32 - 865 | 7/ 120 - 340 | zvážny pahorok, manipulačný žeriav 20t, koľajová váha, obrysnica, vozňový umývač, prehliadkový kanál, VNVK, sklad 272 m2, rb krytá, rb, rč, , hydranty pre KV, EPZ, zdvíhacia plošina, AVK |
| Varín | 8 / 362 – 858 | 6 / 50 – 1686 | 3/ 192 – 251 | rb, čr, VNVK |
| Vrútky | 17/ 72 - 715 | 23/ 11 - 846 | 4/ 79 – 408 | rbč 2 kusy, bč, portálový žeriav, koľajová váha, EPZ, zdvíhacia plošina |
| Vrútky nákladná stanica | 29/ 333 - 1232 | 17/ 44- 1137 | 3/ 100 – 300 |  |
| Turany | 5/ 664- 795 | 5/ 38 - 680 | 4/ 206 -301 | VNVK |
| Kraľovany | 11/ 30 - 801 | 4/ 100 -320 | 4/ 150 - 342 | rb,VNVK, zložisko, AVK |
| Ľubochňa | 4/ 652 - 792 | 3/ 137 - 360 | 3/ 230 - 260 | Rb/ 150 m2, VNVK, zložisko 2x |
| Ružomberok | 5/ 824 - 887 | 17/ 27 - 1639 | 5/ 257 - 397 | Rb, rč, VNVK, koľajová váha |
| Lisková | 6/ 368 - 991 | 16/ 37 – 1158 |  |  |
| Liptovská Teplá | 4/ 717 - 737 | 6/ 20 - 350 | 3/ 284 - 453 | Rb, VNVK, zložisko |
| Paludza | 4/ 800 - 804 | - | 2/ 50-51 |  |
| Liptovský Mikuláš | 6/ 387 - 784 | 14/ 26 - 772 | 3/ 328 - 534 | Rbč, rč, VNVK, zložisko |
| Liptovský Hrádok | 4/ 654 - 703 | 5/ 45 -496 | 4/ 199 - 304 | Rb, VNVK |
| Kráľova Lehota | 5/ 228 - 765 | 8/ 45 - 1010 | 4/ 189 - 265 | Rb 165 m2, VNVK |
| Východná | 4/ 708 - 763 | 3/ 80 - 471 | 4/ 55 - 253 | VNVK, rb 367 m2, skladisko |
| Štrba | 4/ 708 - 730 | 7/ 14 - 337 | 4/ 279 – 390 + OŽ 2/ 41- 81 | Rb 288, rč, VNVK |
| Svit | 4/ 746 - 778 | 7/ 38 - 279 | 2/ 184 - 278 | VNVK, rb 492, výsypná jama |
| Poprad-Tatry | 7/121 – 730 +2/138 - 141 | 17/104 - 403 | 5/250 – 400 ++2/110 | *rb/1200 m2, rbč/88 m2 EPZ |
| Vydrník | 4/686 - 762 | 7/93 - 686 | 4/202 - 255 | rb/509 m2 |
| Spišská Nová Ves | 14/444 - 813 | 23/27 - 432 | 4/196 - 657 | koľajová váha, rb/1960 m2 rbč/160 m2, EPZ |
| Markušovce | 9/364 - 779 | 7/35 - 285 | 4/125 - 325 | rbč/540 m2 |
| Spišské Vlachy | 6/22 - 845 | 4/17 - 423 | 4/36 - 298 | rb/264 m2, rbč/186 m2 |
| Krompachy | 8/643 - 853 | 4/50 - 329 | 4/165 - 294 | rb/115 m2 |
| Margecany | 13/534 - 840 | 3/220 - 644 | 8/158 - 400 | rb/5980 m2, rbč, EPZ |
| Malá Lodina | 4/604 - 690 | 1/584 | 4/250 | - |
| Kysak | 10/625 - 838 | 6/31 - 419 | 6/404 - 419 | koľaj. váha, rb/560 m2 |
| Kostoľany nad Hornádom | 5/630 - 830 | 3/470 - 650 | 4/53 - 305 | rb/160 |
| Košice | 54/150 - 1385 | 58/40 - 975 | 12/128 - 422 | žeriav 12,5 t, koľaj. váha, rb/200 m, **rč/22 m, EPZ, |

Legenda :

rb – rampa bočná,

rbč – rampa bočno-čelná,

EPZ – elektrické predkurovacie zariadenie,

AVK – automatický výdajný kontajner pre zbrojenie pohonných hmôt

+2/138 – 141 – dve koľaje Tatranskej eklektickej železnice (TEŽ),

++2/110 – dve nástupištia TEŽ dĺžky 110 m,

OŽ 2 – dve nástupištia Ozubnicovej železnice

*rb/1200 m2 – rampa (resp. rampy) bočné s celkovou plochou 1200 m2,

**rč/22 m – čelná rampa dĺžky 22 m,

Tabuľka 3.23: Technické vybavenie železničných staníc - úsek Košice – Čierna nad Tisou

| Železničná stanica | Dopravné koľaje Počet/dĺžka | Ostatné koľaje Počet/dĺžka | Nástupištia Počet/dĺžka | Ostatné technické vybavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krásna nad Hornádom | 8/642 - 861 | - | 4/260 - 300 | rb/88 m2 |
| Nižná Myšľa | 4/694 - 744 | 3/20 - 400 | 3/300 | rb |
| Ruskov | 5/605 - 768 | 6/25 - 155 | 2/224 - 254 | - |
| Slanec | 5/523 - 775 | 3/118 - 549 | 3/241 - 300 | rb/58 m2 |
| Kuzmice | 5/637 - 741 | 3/15 - 184 | 4/180 - 250 | rb/429 m2 |
| Michaľany | 13/281 - 715 | 8/24 - 720 | 4/133 - 385 | rb/340 m2, EPZ |
| Slovenské Nové Mesto | 9/531 - 896 | 9/22 - 682 | 5/55 - 306 | rbč/784 m2 |
| Streda nad Bodrogom | 5/670 - 769 | 4/192 - 664 | 3/250 - 256 | rb/220 m2 |
| Veľký Horeš | 4/512 - 699 | 4/50 - 512 | 3/250 | rb/658 m2 |
| Pribeník | 6/681 - 802 | 4/80 - 656 | 3/215 - 350 | rb/154 m2 |
| Dobrá | 17/760 - 1618 | 28/20 - 899 | 2/214 - 243 | - |
| Čierna nad Tisou | 44/76 - 930 | 128/20 - 2268 | 2/174 - 250 | žeriav 80 t, 2 koľajové váhy, *rb/31798 m2, **rbč/574 m2, EPZ |

*rb/celkom 31 798 m2 – celková plocha bočných rámp pre prekládku medzi normálnym a širokým rozchodom

**rbč/574 m2 – rampa bočno-čelná s plochou 574 m2 pre prekládku medzi normálnym a širokým rozchodom

Tabuľka 3.24: Technické vybavenie železničných staníc - úsek Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA

| Železničná stanica | Dopravné koľaje Počet/dĺžka | Ostatné koľaje Počet/dĺžka | Nástupištia Počet/dĺžka | Ostatné technické vybavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čierna nad Tisou ŠRT | 15/655 - 1174 | 109/18 - 3525 | - | žeriav 80 t, 2 koľajové váhy, *rb/31798 m2, **rbč/574 m2 |

*rb/celkom 31 798 m2 – celková plocha bočných rámp pre prekládku medzi normálnym a širokým rozchodom

**rbč/574 m2 – rampa bočno-čelná s plochou 574 m2 pre prekládku medzi normálnym a širokým rozchodom

Tabuľka 3.25: Technické vybavenie železničných staníc - úsek Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT

| Železničná stanica, výhybňa | Dopravné koľaje Počet/dĺžka | Ostatné koľaje Počet/dĺžka | Nástupištia Počet/dĺžka | Ostatné technické vybavenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haniska pri Košiciach ŠRT | 5/882 - 1006 | 6/100 - 700 | - | rč/125 m2 |
| Výhybňa Hornád ŠRT | 2/890 - 936 | 2/40 - 110 | - | - |
| Výhybňa Slančík ŠRT | 2/900 -920 | 2/45 - 90 | - | - |
| Výhybňa Slivník ŠRT | 2/880 - 895 | 5/40 - 634 | - | - |
| Výhybňa Trebišov ŠRT | 2/831 - 928 | 8/80 - 655 | - | - |
| Výhybňa Budkovce ŠRT | 3/883 - 945 | 2/28 - 270 | - | - |
| Výhybňa Vojany ŠRT | 5/816 - 876 | 2/20 - 85 | - | - |
| Maťovce ŠRT | 13/308 - 1117 | 14/35 - 780 | - | koľaj. váha, rbč |

Vyhodnotenie súčasného stavu

Kapacita (priepustná výkonnosť)

Na základe údajov uvedených o súčasnej kapacite a jej využití môžeme konštatovať, že kapacita nie je problémom posudzovaných úsekov. Priepustnosť obmedzujúcich medzistaničných úsekov je dostatočná a na trati sa nevyskytujú z hľadiska výkonnosti úzke miesta.  Naopak, ukazovatele priepustnosti trate vyjadrujú jej nižšie využitie pravidelnou dopravou (okrem prihraničných jednokoľajných úsekov je využitie kapacity pod 50 %). Pozn.: spôsob výpočtu využitia kapacity zohľadňuje iba pravidelné vlaky a nezohľadňuje skutočné využitie spolu s vlakmi „podľa potreby“.

Rýchlosť

Tento parameter je hlavným problémom riešeného úseku. Maximálna rýchlosť v úseku Poprad - Tatry – Košice – Čierna nad Tisou (100 km/hod resp. 120 km/hod) je znížená na výraznej dĺžke, čo je možné dokumentovať nasledovnými údajmi :

- v úsekoch s maximálnou rýchlosťou 120 km/hod (49,083 km) je táto dodržaná len na 41,25 % (20,248 km) dĺžky,

- v úsekoch s maximálnou rýchlosťou 100 km/hod (102,496 km) je táto  dodržaná na 86,7 % (88,862 km) dĺžky.

Na úseku Žilina – Košice je rýchlosť nad 100 km/h dodržaná na dĺžke 46,7 km, čo predstavuje 19,6 % dĺžky úseku. Rýchlosť 100 km/h je dosiahnutá na dĺžke 137,8 km, čo predstavuje 57,8 % dĺžky úseku. Rýchlosť 100 km/h je teda možné označiť za typickú konštrukčnú rýchlosť predmetnej trate. Úseky s rýchlosťou menej ako 100 km/h predstavujú dĺžku 53,9 km, čo je 22,9% dĺžky úseku a predstavujú významné rýchlostné skoky, ktorých vplyv zasahuje aj do úsekov s vyššou traťovou rýchlosťou, z dôvodu reálnej dosiahnuteľnej rýchlosti vlaku.

Z nízkej traťovej rýchlosti vyplývajú aj nízke technické a úsekové rýchlosti najmä vlakov diaľkovej osobnej dopravy. Rozdiely medzi dosiahnutými technickými a úsekovými rýchlosťami nepredstavujú problém (počet zastavení ako aj dĺžka pobytov jednotlivých druhov vlakov sú už optimalizované).

V úseku širokorozchodnej trate Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA je maximálna traťová rýchlosť len 60 kmh-1 (osobná doprava nie je prevádzkovaná). Táto rýchlosť je však na takmer 25 % dĺžky obmedzená prevažne na rýchlosť 30 kmh-1 (viac ako 15 km trate).

Obrázok 3.1: Statický rýchlostný profil súčasnej trate v úseku Žilina - Košice

Bezpečnosť

Železničná doprava patrí medzi najbezpečnejšie druhy dopráv. K vyššej bezpečnosti prispieva najmä zavádzanie novej zabezpečovacej techniky (3. kategórie), ktorá obmedzuje zlyhanie ľudského činiteľa, ako aj peronizácia železničných staníc t.j. zamedzenie voľného pohybu cestujúcich v koľajisku.

V riešenom úseku sú železničné stanice vybavené uvedeným staničným zabezpečovacím zariadením:

-	úsek Poprad-Tatry – Košice:

- 3. kategórie		7 železničných staníc,

- 2. kategórie		4 železničné stanice,

-	úsek Košice (mimo) – Čierna nad Tisou:

- 3. kategórie		7 železničných staníc,

- 2. kategórie		5 železničné stanice.

Traťové zabezpečovacie zariadenie je v prevažnej časti úseku Poprad-Tatry – Košice – Čierna nad Tisou 3. kategórie (len v úseku Dobrá – Kuzmice  TZZ 1. kategórie).

Peronizácia staníc (úsek Poprad-Tatry – Košice – Čierna nad Tisou):

- peronizácia 				3 železničné stanice (Poprad-Tatry, Košice, Ruskov),

- poloperonizácia			2 železničné stanice (Krompachy, Krásna nad Hornádom),

- úrovňový prístup cestujúcich k vlakom	18 železničných staníc

Z uvedeného vyplýva, že bezpečnosť prevádzky ale najmä bezpečnosť cestujúcich má značné rezervy a možno ju považovať za problém riešeného úseku.

Pravidelnosť

Úsek Žilina – Košice

V úseku Žilina – Košice je v relácií Bratislava – Košice zavedený základný 2-hodinový takt pre rýchliky, ktorý je zahustený  vlakmi vyššej kategórie (Ex a IC) a vlakmi v relácii Košice – Praha. Osobné vlaky v regionálnej doprave sú v takte vedené v úseku Košice – Poprad-Tatry (hodinový/2 hodinový takt).  Prímestská doprava je organizovaná len v úseku Košice – Kysak ako časť spojenia Košice – Prešov.

V nákladnej doprave sú vlaky vedené podľa časovej potreby resp. s ohľadom na trasy vlakov v osobnej doprave.

Úsek Košice – Čierna nad Tisou

V úseku Košice – Čierna nad Tisou je vedený len jeden pár rýchlikov/24 hod. Rýchla medziregionálna osobná doprava reprezentovaná vlakmi kategórie REX v relácii Košice – Humenné a je vedená v základnom 2 hodinovom takte len v časti riešeného úseku (Košice – Výhybňa Slivník výh. č. 8), avšak bez zastavenia v prechádzaných medziľahlých železničných staniciach riešeného úseku. Osobné vlaky v regionálnej doprave sú vedené v základnom 2 hodinovom takte.

V nákladnej doprave sú vlaky vedené podľa časovej potreby resp. s ohľadom na trasy vlakov v osobnej doprave.

Spoľahlivosť

Spoľahlivosť je možné posudzovať :

- v osobnej doprave plnením grafikonu vlakovej dopravy,

- v nákladnej doprave dodržaním lehoty prepravy.

Podľa štatistiky vedenej ŽSR bolo plnenie GVD v osobnej doprave za posledné 3 roky na úrovni:

- r. 2010 – 94,83 %,

- r. 2011 – 95,94 %,

- r. 2012 – 94,19 %,

- r. 2013 – 93,54 %,

Na základe uvedených údajov nie je spoľahlivosť problémom riešeného úseku.

### Železničný zvršok a spodok

Traťový úsek (TÚ) Čierna n. Tisou- Košice (mimo)

Popis dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Tabuľka 3.26: Charakteristika trasy:

| Úsek trasy | Staničenie [km] | Dĺžka úseku [km] |
| --- | --- | --- |
| Čierna n. Tisou- Košice (mimo) | 0,000- 98,750 | 98,750 |

Železničný zvršok v predmetnom traťovom úseku TÚ pochádza z 80. rokov dvadsiateho storočia. Jedná sa prevažne o železničný zvršok tvaru R65 na betónových podvaloch SB8, rozdelenie podvalov "e" s tuhým upevnením na rebrových podkladniciach R4pl s klasickým koľajovým lôžkom.

Bezstyková koľaj (BK) je zriadená aluminotermicky alebo metódou elektrokontaktného zvárania pojazdnou zvarovňou PRSM. Rozmedzie upínacej teploty bezstykovej koľaje je 19 - 280 °C, tzn., že horné rozmedzie presahuje interval povolenia upínacej teploty podľa predpisu S3 / 2 (17 - 25 °C). Opravné výkony na BK v sledovanom úseku sa obmedzujú na vovarenie lepených izolovaných stykov (LIS), úpravu upínacej teploty zvarených koľajnicových pásov a opravy lomov koľajníc.

- Železničný spodok

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate. Predpokladá sa vyčerpaná deformačná odolnosť železničného spodku.

Výška nástupištných hrán v zastávkach a staniciach s úrovňovým nástupišťami je do 250 mm a nezodpovedá požadovanej výške nad temenom koľajnice (TK).

Prehľad dĺžky nástupištných hrán v hlavných a predjazdných koľajach v traťovom úseku Slanec - Veľký Horeš je názorne spracovaný v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.27: Dĺžky nástupištných hrán v traťovom úseku Slanec- Veľký Horeš

| Názov stanice (zast.) | km | Koľaj č. | Dĺžka nástupnej hrany [m] | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| žst. Slanec | 69,634 | 1 | 300 |  |
|  |  | 3 | 300 |  |
|  |  | 5 | 241 |  |
| zast. Kalša | 64,421 | 1 | 248 |  |
|  |  | 2 | 250 |  |
| žst. Kuzmice | 58,702 | 1 | 250 |  |
|  |  | 2 | 250 |  |
|  |  | 3 | 250 |  |
|  |  | 5 | 180 |  |
| žst. Michaľany | 50,812 | 1 | 385 |  |
|  |  | 2 | 133 |  |
|  |  | 3 | 385 |  |
|  |  | 5 | 223 |  |
| hl. nz. Čerhov | 46,638 | 1 | 208 |  |
|  |  | 2- 4 | 251 | poloostrovné |
| žst. Slovenské Nové Mesto | 36,933 | 1- 3 | 306 | poloostrovné |
|  |  | 2 | 306 |  |
|  |  | 4 | 230 |  |
|  |  | 7 | 250 |  |
| žst. Streda nad Bodrogom | 29,189 | 1 | 250 |  |
|  |  | 2 | 250 |  |
|  |  | 4 | 250 |  |
| hl. nz. Somotor | 25,389 | 1 | 250 |  |
|  |  | 2 | 250 |  |
| Veľký Horeš | 17,559 | 1 | 250 |  |
|  |  | 2 | 250 |  |
|  |  | 3 | 250 |  |

Zhodnotenie technického stavu železničnej dopravnej infraštruktúry

Železničný zvršok

Kvalita železničného zvršku je daná dobou jeho zriadenia. Oceľové a betónové komponenty železničného zvršku vykazujú dlhodobo vážne nedostatky a v súčasnej dobe je železničný zvršok na hranici svojej životnosti. V niektorých úsekoch dokonca nemožno využívať maximálnu traťovú rýchlosť, ktorú by umožňovalo smerové vedenie trate.

Charakteristické vady železničného zvršku predstavujú predovšetkým.

- nadmerné opotrebovanie koľajníc,

- praskliny a trhliny pri betónových podvaloch,

- vyhnité drevené podvaly v oblasti upevnenia koľajníc.

Nevyhovujúci stav železničného zvršku je vo veľkej miere zapríčinený nízkou kvalitou železničného spodku, ktorého kvalita sa podieľa značnou mierou na parametroch geometrickej polohy koľaje (GPK) a geometrickom usporiadanie koľaje (GUK).

Železničný zvršok je v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku s výnimkou krátkych úsekov hlavných koľají, výhybiek a križovatiek tv. UIC 60, ktoré boli vložené po roku 2 000 (napr. Žst. Kuzmice, žst. Slanec).

- Železničný spodok

Teleso železničného spodku vykazuje celkom nedostatočnú kvalitu, ktorá nevyhovuje požadovaným traťovým rýchlostiam ani prevádzkovému zaťaženiu.

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate. Predpokladá sa vyčerpaná deformačná odolnosť železničného spodku.

Nástupištné hrany v zastávkach a v úrovňových staniciach nezodpovedajú požadovanej výške 550 mm nad temenom koľajnice (TK).

Minimálna dĺžka nástupíšť musí v súlade s predpisom ŽSR Z10 zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku, ktorý u nástupišťa zastavuje.

Železničný spodok je v celom úseku v nevyhovujúcom stave, ktorý vyžaduje rekonštrukciu:

- telesa železničného spodku,

- stavieb železničného spodku,

- dopravných plôch a komunikácií.

Uvedenými prácami musí byť zabezpečená predovšetkým únosnosť, stabilita a funkčnosť telesa železničného spodku. Práce musia zabezpečiť nielen odstránenie existujúcich závad, ale takisto odstránenie príčin ich vzniku.

TÚ Košice- Kysak (mimo)

Popis dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Tabuľka 3.28: Charakteristika trasy

| Úsek trasy | Staničenie [km] | Dĺžka úseku [km] |
| --- | --- | --- |
| Košice -Kysak (mimo) | 98,750- 114,433 | 16,684 |

km 98,200 – km 100,400 (ŽST Košice)

Železničný zvršok koľají č.1 a 2 bol obnovený v roku 1988. Jedná sa o železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením. Bezstyková koľaj (BK) je zriadená termitom (BKP) resp. metódou elektrokontaktného zvarovania pojazdnou zvarovaciou súpravou PRSM. Výhybky boli čiastočne zvarené v rokoch 2000 – 2004. Rozsah upínacích teplôt je v intervale 18 – 28 °C.

Železničný zvršok ostatných koľají osobnej stanice je tvorený mixom tvarov T, S49, R65 uložených na železobetónových, drevených a oceľových podvaloch s rôznym rozdelením podvalov (podľa účelu konkrétnej koľaje). Upevnenie koľajníc je tuhé, na rebrových a rozponových podkladniciach.

km 100,400 – km 106,500 (ŽST Košice – ŽST Kostoľany nad Hornádom, mimo)

Železničný zvršok traťovej koľaje č.1 v úsekoch a od km 100,400 do km 103,646 a od km 105,500 do 106,500 bol obnovený v roku 1988. Jedná sa o železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením. V úseku od km 103,646 do km 105,500 bol zvršok obnovený v roku 2009. Jedná sa o železničný zvršok betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením.

Železničný zvršok traťovej koľaje č.2 v celom úseku bol obnovený v roku 1988. Jedná sa o železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením.

Bezstyková koľaj (BK) je zriadená termitom (BKP) resp. metódou elektrokontaktného zvarovania pojazdnou zvarovaciou súpravou PRSM. Rozsah upínacích teplôt je v intervale 18 – 28 °C.

km 106,500 – 113,600 (ŽST Kostoľany nad Hornádom – ŽST Kysak, mimo)

Železničný zvršok traťovej koľaje č.1 v celom úseku bol obnovený v roku 1986. Jedná sa o železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením.

Železničný zvršok v koľaji č.2 v úseku 106,500 do km 107,690 bol obnovený v roku 1989. Jedná sa o železničný zvršok R65 betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením. V úseku od km 107,690 do 113,600 bol železničný zvršok obnovený v roku 2002. Jedná sa o železničný zvršok UIC 60 na betónových podvaloch BP3, rozdelenie podvalov „e“ s pružným bezpodkladnicovým upevnením.

Železničný zvršok ostatných koľají ŽST Kostoľany nad Hornádom je tvorený mixom rôznych tvarov T, S49, R65 uložených na železobetónových, drevených a oceľových podvaloch s rôznym rozdelením podvalov (podľa účelu konkrétnej koľaje). Upevnenie koľajníc je tuhé, na rebrových a rozponových podkladniciach.

Výhybky boli zvarené v roku 1998.

Bezstyková koľaj (BK) je zriadená termitom (BKP) resp. metódou elektrokontaktného zvarovania pojazdnou zvarovaciou súpravou PRSM. Rozsah upínacích teplôt je v intervale 18 - 28°C.

- Železničný spodok

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Výška n nástupištných hrán v zastávkach a staniciach s úrovňovým nástupišťami je od 150 do 300 mm s výnimkou ŽST Košice, kde ostrovné nástupištia majú výšku 500 mm, a nezodpovedá požadovanej výške nad TK.

Prehľad dĺžky nástupištných hrán v hlavných a predjazdných koľají v traťovom úseku Košice - Kysak (mimo) je názorne spracovaný v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.29: Prehľad dĺžky nástupištných hrán v hlavných a predjazdných koľají v traťovom úseku Košice - Kysak (mimo)

| Názov stanice (zast.) | km | Koľaj č. | Dĺžka nástupnej hrany [m], | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽST Košice | 98,750 | 15 | 120, (500 mm) | krajné |
|  |  | 13 | 120, (500 mm) | ostrovné |
|  |  | 11a | 388, (500 mm) | ostrovné |
|  |  | 9 | 405, (500 mm) | ostrovné |
|  |  | 7 | 405, (500 mm) | ostrovné |
|  |  | 5 | 420, (500 mm) | ostrovné |
|  |  | 3a | 148, (250 mm) | ostrovne |
|  |  | 1 | 278, (250 mm) | ostrovne |
|  |  | 2 | 256, (250 mm) | ostrovne |
|  |  | 4 | 266, (250 mm) | ostrovne |
|  |  | 6 | 253, (250 mm) | ostrovne |
|  |  | 8 | 232, (250 mm) | ostrovne |
|  |  | 10 | 350, (250 mm) | ostrovné |
| Zast. Ťahanovce | 102,746 | 1 | 298, (300 mm) | krajné |
|  |  | 2 | 258, (300 mm) | krajné |
| ŽST Kostoľany nad Hornádom | 107,313 | 2 | 305, (300 mm) | ostrovné |
|  |  | 4 | 305, (300 mm) | ostrovné |
|  |  | 1 | 250, (200 mm) | ostrovné |
|  |  | 3 | 250, (200 mm) | ostrovné |
|  |  | 3 | 250, (200 mm) | ostrovné |
|  |  | 5 | 250, (200 mm) | ostrovné |
|  |  | 5a | 50, (150 mm) | krajné |
| Zast. Trebejov | 112,407 | 1 | 249, (150 mm) | krajné |
|  |  | 2 | 155, (150 mm) | krajné |

Zhodnotenie technického stavu železničnej dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Kvalita železničného zvršku je daná dobou jeho zriadenia. Oceľové a betónové komponenty železničného zvršku vykazujú dlhodobo vážne nedostatky a v súčasnej dobe je železničný zvršok na hranici svojej životnosti. V niektorých úsekoch dokonca nemožno využívať maximálnu traťovú rýchlosť, ktorú by umožňovalo smerové vedenie trate.

Charakteristické vady železničného zvršku predstavujú predovšetkým:

- nadmerné opotrebovaní koľajníc,

- praskliny a trhliny pri betónových podvaloch,

- vyhnité drevené podvaly v oblasti upevnenia koľajníc.

Nevyhovujúci stav železničného zvršku je vo veľkej miere zapríčinený nízkou kvalitou železničného spodku, ktorého kvalita sa podieľa značnou mierou na parametroch geometrickej polohy koľaje (GPK) a geometrickom usporiadaní koľaje (GUK).

Železničný zvršok je v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku.

- Železničný spodok

Teleso železničného spodku vykazuje celkom nedostatočnú kvalitu, ktorá nevyhovuje požadovaným traťovým rýchlostiam ani prevádzkovému zaťaženiu.

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Nástupištné hrany v zastávkach a v úrovňových staniciach nezodpovedajú požadovanej výške 550 mm nad temenom koľajnice (TK).

Minimálna dĺžka nástupíšť musí v súlade s predpisom Z10 ŽSR zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku, ktorý u nástupišťa zastavuje.

Železničné spodok je v celom úseku v nevyhovujúcom stave, ktorý vyžaduje rekonštrukciu:

- telesa železničného spodku,

- stavieb železničného spodku,

- dopravných plôch a komunikácií.

Uvedenými prácami musí byť zabezpečená predovšetkým únosnosť, stabilita a funkčnosť telesa železničného spodku. Práce musia zabezpečiť nielen odstránenie existujúcich závad, ale takisto odstránenie príčin ich vzniku.

TÚ Kysak - Krompachy (mimo)

Popis dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Tabuľka 3.30: Charakteristika trasy

| Úsek trasy | Staničenie [km] | Dĺžka úseku [km] |
| --- | --- | --- |
| Kysak- Krompachy (mimo) | 114,434- 144,089 | 30 |

Železničný zvršok v predmetnom TÚ pochádza z 80. rokov dvadsiateho storočia. Jedná sa prevažne o železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB8, rozdelenie podvalov "e" s tuhým upevnením na rebrových podkladniciach R4pl s klasickým koľajovým lôžkom.

Bezstyková koľaj (BK) je zriadená aluminotermicky alebo metódou elektrokontaktného zvárania pojazdnou zvarovňou PRSM. Rozmedzie upínacej teploty bezstykovej koľaje je 19 - 280 °C, tzn., Že horné rozmedzie presahuje interval povolenia upínacej teploty podľa predpisu S3 / 2 (17 - 23 °C). Opravné výkony na BK v sledovanom úseku sa obmedzujú na vovarenie lepených izolovaných stykov (LIS), úpravu upínacej teploty zvarených koľajnicových pásov a opravy lomov koľajníc.

- Železničný spodok

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Výška nástupných hrán v zastávkach a staniciach s úrovňovými nástupišťami je do 250 mm a nezodpovedá požadovanej výške nad TK.

Prehľad dĺžky nástupných hrán v hlavných a predjazdných koľajniciach v predmetnom traťovom úseku je názorne spracovaný v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.31: Dĺžky nástupných hrán v traťovom úseku Kysak – Krompachy (mimo)

| Názov stanice (zast.) | km | Koľaj č. | Dĺžka nástupnej hrany [m] | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽST Kysak | 114,434 | 1 | 400 (250mm) | ostrovné |
|  |  | 2 | 419 (250mm) | ostrovné |
|  |  | 4 | 419 (250 mm) | ostrovné |
|  |  | 6 | 419 (250 mm) | ostrovné |
|  |  | 8 | 419 (250 mm) | ostrovné |
|  |  | 10 | 400 (250 mm) | ostrovné |
| zast. Veľká Lodina | 121,080 | 1 | 262 (200 mm) | krajné |
|  |  | 2 | 181 (300 mm) | krajné |
| ŽST Malá Lodina | 123,758 | 1 | 250 (200 mm) | jednostranné |
|  |  | 2 | 250 (200 mm) | jednostranné |
|  |  | 3 | 250 (200 mm) | jednostranné |
|  |  | 4 | 250 (200 mm) | jednostranné |
|  |  | 6 | 250 (200 mm) | jednostranné |
| zast. Ružín | 125,800 | 1 | 200 (300 mm) | krajné |
|  |  | 2 | 213 (300 mm) | krajné |
| zast. Margecany | 131,294 | 1 | 207 (200 mm) | krajné |
|  |  | 2 | 207 (300 mm) | krajné |
| ŽST Margecany | 133,402 | 1 | 332 (200 mm) | jednostranné |
|  |  | 2 | 400 (300 mm) | jednostranné |
|  |  | 4 | 241 (250 mm) | jednostranné |
|  |  | 3 | 301 (200 mm) | jednostranné |
|  |  | 5 | 295 (200 mm) | jednostranné |
|  |  | 7 | 158 (200 mm) | jednostranné |
|  |  | 9 | 166 (200 mm) | jednostranné |
|  |  | 6 | 195 (300 mm) | jednostranné |
| zast. Kluknava | 138,896 | 1 | 235 (310 mm) | krajné |
|  |  | 2 | 181 (300 mm) | krajné |
| zast. Rychnava | 141,020 | 1 | 244 (300 mm) | krajné |
|  |  | 2 | 250 (300 mm) | krajné |

Zhodnotenie technického stavu železničnej dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Kvalita železničného zvršku je daná dobou jeho zriadenia. Oceľové a betónové komponenty železničného zvršku vykazujú dlhodobo vážne nedostatky a v súčasnej dobe je železničný zvršok na hranici svojej životnosti. V niektorých úsekoch dokonca nemožno využívať maximálnu traťovú rýchlosť, ktorú by umožňovalo smerové vedenie trate.

Charakteristické vady železničného zvršku predstavujú predovšetkým:

- nadmerné opotrebovanie koľajníc,

- praskliny a trhliny pri betónových podvaloch,

- vyhnité drevené podvaly v oblasti upevnenia koľajníc.

Nevyhovujúci stav železničného zvršku je vo veľkej miere zapríčinený nízkou kvalitou železničného spodku, ktorého kvalita sa podieľa značnou mierou na parametroch geometrickej polohy koľaje (GPK) a geometrickom usporiadanie koľaje (GUK).

Železničný zvršok je v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku

- Železničný spodok

Teleso železničného spodku vykazuje celkom nedostatočnú kvalitu, ktorá nevyhovuje požadovaným traťovým rýchlostiam ani prevádzkovému zaťaženiu.

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizovanej konštrukčnej vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku potom neboli zriadené v rámci sanačných opravných výkonov ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate. 
Nástupné hrany v zastávkach a v úrovňových staniciach nezodpovedajú požadovanej výške 550 mm nad temenom koľajnice (TK).

Väčšinou má ich výška hodnotu 200 mm, v niektorých prípadoch 250 a 300 mm. Dátum vybudovaním niektorých nástupíšť sa uvádza rok 1900! Minimálna dĺžka nástupíšť musí v súlade s predpisom Z10 ŽSR zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku, ktorý u nástupišťa zastavuje.

Železničné spodok je v celom úseku v nevyhovujúcom stave, ktorý vyžaduje rekonštrukciu:

- telesa železničného spodku,

- stavieb železničného spodku,

- dopravných plôch a komunikácií.

Uvedenými prácami musí byť zabezpečená predovšetkým únosnosť, stabilita a funkčnosť telesa železničného spodku. Práce musia zabezpečiť nielen odstránenie existujúcich závad, ale takisto odstránenie príčin ich vzniku.

TÚ Krompachy- Poprad (mimo)

Popis dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Tabuľka 3.32: Charakteristika trasy

| Úsek trasy | Staničenie [km] | Dĺžka úseku [km] |
| --- | --- | --- |
| Krompachy – Poprad-Tatry (mimo) | 144,089 - 198,764 | 54,675 |

km 144,089 – km 174,189 (Krompachy - ŽST Spišská Nová Ves)

Železničný zvršok koľají č.1 a 2 bol obnovený prevažne v rokoch 1987 - 88 a 1990 - 1994. V úseku je zabudovaný najmä železničný zvršok tvaru R65 na drevených a betónových podvaloch (SB 6, SB 8), rozdelenie podvalov je „e“ a „d“ s tuhým upevnením. V menšej miere je zabudovaný zvršok tvaru UIC 60 v koľaji č.2 na drevených podvaloch.

Bezstyková koľaj (BK) je zriadená termitom (BKP) resp. metódou elektrokontaktného zvarovania pojazdnou zvarovaciou súpravou PRSM. Rozsah upínacích teplôt je v intervale 12 - 26°C.

Železničný zvršok ostatných koľají v železničných staniciach je tvorený mixom tvarov T, S49, R65 uložených na železobetónových, drevených a oceľových podvaloch s rôznym rozdelením podvalov (podľa účelu konkrétnej koľaje). Upevnenie koľajníc je tuhé, na rebrových a rozponových podkladniciach.

km 174,189 – km 185,608 (ŽST Spišská Nová Ves – ŽST Vydrník)

Železničný zvršok traťovej koľaje č.1 bol obnovený v roku 2007. Jedná sa o železničný zvršok tvaru UIC 60 na betónových podvaloch BP-3, rozdelenie podvalov „u“ s pružným upevnením.

Železničný zvršok traťovej koľaje č.2 bol obnovený v roku 1997. Jedná sa o železničný zvršok tvaru UIC 60 na betónových podvaloch B91S/1, rozdelenie podvalov „u“ s pružným upevnením.

Bezstyková koľaj (BK) je zriadená termitom (BKP) resp. metódou elektrokontaktného zvarovania pojazdnou zvarovaciou súpravou PRSM. Rozsah upínacích teplôt je v intervale 17 - 23°C.

km 185,608 – 198,764 (ŽST Vydrník – ŽST Poprad-Tatry, mimo)

Železničný zvršok traťovej koľaje č.1 bol prevažne obnovený v roku 1986, menšie úseky v rokoch 1984 a 2011. V úseku je prevažne zabudovaný železničný zvršok tvaru R65 na drevených a betónových podvaloch (SB 6, SB 8), rozdelenie podvalov je „e“ s tuhým upevnením. V menšej miere je zabudovaný zvršok tvaru UIC 60 na betónových podvaloch SB 8, rozdelenie podvalov „e“.

Železničný zvršok traťovej koľaje č.2 bol prevažne obnovený v roku 2013, menšie úseky v rokoch 1982 až 2007. V úseku je prevažne zabudovaný železničný zvršok tvaru R65, vyrobený v r.1987, prevažne na betónových podvaloch SB 8, rozdelenie podvalov je „e“ s tuhým upevnením. V menšej miere je zabudovaný zvršok tvaru UIC 60 na betónových podvaloch SB 8 a BP-3, rozdelenie podvalov „d“ a „u“.

Bezstyková koľaj (BK) je zriadená termitom (BKP) resp. metódou elektrokontaktného zvarovania pojazdnou zvarovaciou súpravou PRSM. Rozsah upínacích teplôt je v intervale 20 - 28°C.

- Železničný spodok

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Výška nástupištných hrán v zastávkach a staniciach s úrovňovým nástupišťami je od 150 do 300 mm nad TK.

Prehľad dĺžky nástupištných hrán v hlavných a predjazdných koľajniciach v traťovom úseku Krompachy - Poprad-Tatry (mimo) je názorne spracovaný v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.33: Dĺžky nástupištných hrán v traťovom úseku Krompachy – Poprad-Tatry (mimo)

| Názov stanice (zast.) |  | km |  | Koľaj č. |  | Dĺžka nástupnej hrany [m], | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽST Krompachy | 144,354 |  | 1 |  | 294 (200 mm) |  | jednostranné |
|  |  |  | 2 |  | 294 (200 mm) |  | ostrovné |
|  |  |  | 3 |  | 294 (200 mm) |  | jednostranné |
|  |  |  | 4 |  | 294 (200 mm) |  | ostrovné |
|  |  |  | 5 |  | 195 (200 mm) |  | jednostranné |
| ŽST Spišské Vlachy |  | 150,886 |  | 1 |  | 298 | ostrovné |
|  |  |  |  | 2 |  | 284 | ostrovné |
|  |  |  |  | 4 |  | 270 | ostrovné |
|  |  |  |  | 8a |  | 50 | krajné |
| Zast. Olcnava |  | 155,336 |  | 1 |  | 200 | krajné |
|  |  |  |  | 2 |  | 190 | krajné |
| Zast. Vítkovce |  | 157,855 |  | 1 |  | 250 | krajné |
|  |  |  |  | 2 |  | 260 | krajné |
| Zast. Chrasť nad Hornádom |  | 159,114 |  | 1 |  | 250 | krajné |
|  |  |  |  | 2 |  | 250 | krajné |
| Zast. Matejovce nad Hornádom |  | 161,692 |  | 1 |  | 250 | krajné |
|  |  |  |  | 2 |  | 250 | krajné |
| ŽST Markušovce |  | 164,516 |  | 1 |  | 332 | ostrovné |
|  |  |  |  | 2 |  | 332 | ostrovné |
|  |  |  |  | 3 |  | 315 | ostrovné |
| Zast. Teplička nad Hornádom |  | 168,454 |  | 1 |  | 250 | krajné |
|  |  |  |  | 2 |  | 250 | krajné |
| ŽST Spišská Nová Ves |  | 173,290 |  | 1 |  | 610 | ostrovné |
|  |  |  |  | 2 |  | 610 | ostrovné |
|  |  |  |  | 3 |  | 396 | ostrovné |
|  |  |  |  | 4 |  | 196 | ostrovné |
| Zast. Smižany |  | 175,961 |  | 1 |  | 250 | krajné |
|  |  |  |  | 2 |  | 250 | krajné |
| Zast. Spišské Tomášovce |  | 179,945 |  | 1 |  | 250 | krajné |
|  |  |  |  | 2 |  | 250 | krajné |
| Zast. Letanovce |  | 181,361 |  | 1 |  | 200 | krajné |
|  |  |  |  | 2 |  | 200 | krajné |
| ŽST Vydrník |  | 185,953 |  | 1 |  | 255 | ostrovné |
|  |  |  |  | 2 |  | 255 | ostrovné |
|  |  |  |  | 4 |  | 202 | ostrovné |
|  |  |  |  | 5 |  | 254 | ostrovné |
|  |  |  |  | 6 |  | 40 | krajné |
| Zast. Spišský Štiavnik |  | 188,680 |  | 1 |  | 200 | krajné |
|  |  |  |  | 2 |  | 200 | krajné |
| Zast. Gánovce |  | 193,686 |  | 1 |  | 200 | krajné |
|  |  |  |  | 2 |  | 200 | krajné |

Zhodnotenie technického stavu železničnej dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Kvalita železničného zvršku je daná dobou jeho zriadenia. Oceľové a betónové komponenty železničného zvršku vykazujú dlhodobo vážne nedostatky a v súčasnej dobe je železničný zvršok na hranici svojej životnosti. V niektorých úsekoch dokonca nemožno využívať maximálnu traťovú rýchlosť, ktorú by umožňovalo smerové vedenie trate.

Charakteristické vady železničného zvršku predstavujú predovšetkým:

- nadmerné opotrebovanie koľajníc,

- praskliny a trhliny pri betónových podvaloch,

- vyhnité drevené podvaly v oblasti upevnenia koľajníc.

Nevyhovujúci stav železničného zvršku je vo veľkej miere zapríčinený nízkou kvalitou železničného spodku, ktorého kvalita sa podieľa značnou mierou na parametroch geometrickej polohy koľaje (GPK) a geometrickom usporiadanie koľaje (GUK).

Železničný zvršok je v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku

- Železničný spodok

Teleso železničného spodku vykazuje celkom nedostatočnú kvalitu, ktorá nevyhovuje požadovaným traťovým rýchlostiam ani prevádzkovému zaťaženiu.

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Nástupištné hrany v zastávkach a v úrovňových staniciach nezodpovedajú požadovanej výške 550 mm nad temenom koľajnice (TK).

Minimálna dĺžka nástupíšť musí v súlade s predpisom Z10 ŽSR zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku, ktorý u nástupišťa zastavuje.

Železničné spodok je v celom úseku v nevyhovujúcom stave, ktorý vyžaduje rekonštrukciu:

- telesa železničného spodku,

- stavieb železničného spodku,

- dopravných plôch a komunikácií.

Uvedenými prácami musí byť zabezpečená predovšetkým únosnosť, stabilita a funkčnosť telesa železničného spodku. Práce musia zabezpečiť nielen odstránenie existujúcich závad, ale takisto odstránenie príčin ich vzniku.

TÚ Poprad (mimo)- Liptovský Mikuláš

Popis dopravné infraštruktúry

- Železničný zvršok

Tabuľka 3.34: Charakteristika trasy

| Úsek trasy | Staničenie [km] | Dĺžka úseku [km] |
| --- | --- | --- |
| Poprad (mimo)- Liptovský Mikuláš | 200,091- 258,205 | 58,114 |

V traťových a staničných koľajach č.1 a 2 je použitý prevažne železničný zvršok tvaru R65 na drevených a betónových podvaloch SB 8, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením vložené v rokoch 1987 - 1992.

V traťových koľajach č.1 a 2 v úseku 200,091 – 200,312 je použitý železničný zvršok UIC 60 na betónových podvaloch BP3 s pružným upevnením. Výmena koľajníc v traťovej koľaji č.2 v úseku 231,004 – 240,753 bola realizovaná v roku 2002 koľajnicami UIC 60, použilo sa pružné upevnenie. Výmena koľajníc v koľaji č.2 v traťových koľajach v úseku 247,215 – 256,986 bola realizovaná v rokoch 1997 - 2012. Pôvodné koľajnice R65 boli nahradené koľajnicami UIC 60. Výmena koľajníc v km 257,240 – 258,060 v koľaji č.1 prebehla v roku 2004. Jedná sa o železničný zvršok UIC 60. Výmena koľajníc v km 257,470 – 258,048 v koľaji č.2 prebehla v roku 2003. Jedná sa o železničný zvršok R 65. K obnove výhybiek na Popradskom zhlaví v ŽST Liptovský Mikuláš došlo v roku 1998, k zvareniu v roku 1999. V úseku došlo k mnohým ďalším opravám GPK a výmenám koľajnicových pásov. Pri tejto výmene koľajnicových pásov sa typ zabudovávaného zvršku zhodoval so zvrškom pôvodným.

Bezstyková koľaj (BK) je zriadená termitom (BKP) resp. metódou elektrokontaktného zvarovania pojazdnou zvarovaciou súpravou PRSM. Výhybky boli čiastočne zvarené v roku 1999, koľaj v roku 2004. Rozsah upínacích teplôt je v intervale 18 - 28°C.

Železničný zvršok ostatných koľají osobných staníc je tvorený mixom tvarov T, S49, R65 uložených na železobetónových, drevených a oceľových podvaloch s rôznym rozdelením podvalov (podľa účelu konkrétnej koľaje). Upevnenie koľajníc je prevažne tuhé, na rebrových a rozponových podkladniciach.

- Železničný spodok

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Výška nástupištných hrán v zastávkach a v staniciach s úrovňovými nástupišťami je od 150 do 300 mm.

Prehľad dĺžky nástupištných hrán v hlavných a predjazdných koľajach v tomto traťovom úseku je názorne spracovaný v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.35: Dĺžky nástupištných hrán v traťovom úseku Poprad (mimo) – Liptovský Mikuláš

| Názov stanice (zast.) | km | Koľaj č. | Dĺžka nástupnej hrany [m] | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽST Svit | 206,541 | 1 | 184 m | ostrovné |
|  |  | 2 | 274 m | krajné |
|  |  | 3 | 274 m | ostrovné |
|  |  | 4 | 278 m | krajné |
| Lučivná zast. | 210,725 | 1 | 238 m | krajné |
|  |  | 2 | 235 m | krajné |
| Štrba zast. | 215,367 | 1 | 218 m | krajné |
|  |  | 2 | 202 m | krajné |
| ŽST Štrba | 218,315 | 1 | 335 m | ostrovné |
|  |  | 3 | 279 m | ostrovné |
|  |  | 2 | 370 m | ostrovné |
|  |  | 4 | 390 m | krajné |
|  |  | 6 | 81 m | krajné |
| Važec zast. | 224,700 | 1 | 124 m | krajné |
|  |  | 2 | 223 m | krajné |
| ŽST Východná | 230,581 | 4 | 140 m | krajné |
|  |  | 4 | 253 m | ostrovné |
|  |  | 2 | 253 m | ostrovné |
|  |  | 2 | 253 m | ostrovné |
|  |  | 1 | 253 m | ostrovné |
|  |  | 1 | 55 m | ostrovné |
|  |  | 3 | 55 m | ostrovné |
| ŽST Kráľova Lehota | 241,443 | 4 | 204 m | ostrovné |
|  |  | 2 | 265 m | ostrovné |
|  |  | 1 | 263 m | ostrovné |
|  |  | 3 | 189 m | ostrovné |
| ŽST Liptovský Hrádok | 257,590 | 5 | 201 m | ostrovné |
|  |  | 3 | 201 m | ostrovné |
|  |  | 3 | 304 m | ostrovné |
|  |  | 1 | 304 m | ostrovné |
|  |  | 1 | 294 m | ostrovné |
|  |  | 2 | 294 m | ostrovné |
|  |  | 2 | 199 m | ostrovné |
|  |  | 4 | 199 m | ostrovné |
| Podtureň zast. | 249,887 | 1 | 196 m | krajné |
|  |  | 2 | 248 m | Krajné |
| Okoličné zast. | 253,692 | 1 | 238 m | krajné |
|  |  | 2 | 242 m | krajné |
| ŽST Liptovský Mikuláš | 257,590 | 1 | 448 m | ostrovné |
|  |  | 2 | 448 m | ostrovné |
|  |  | 1 | 534 m | ostrovné |
|  |  | 3 | 534 m | ostrovné |
|  |  | 3 | 234 m | krajné |

Zhodnotenie technického stavu železničnej dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Kvalita železničného zvršku je daná dobou jeho zriadenia. Oceľové a betónové komponenty železničného zvršku vykazujú dlhodobo vážne nedostatky a v súčasnej dobe je železničný zvršok na hranici svojej životnosti. V niektorých úsekoch dokonca nemožno využívať maximálnu traťovú rýchlosť, ktorú by umožňovalo smerové vedenie trate.

Charakteristické vady železničného zvršku predstavujú predovšetkým:

- nadmerné opotrebovanie koľajníc,

- praskliny a trhliny pri betónových podvaloch,

- vyhnité drevené podvaly v oblasti upevnenia koľajníc.

Nevyhovujúci stav železničného zvršku je vo veľkej miere zapríčinený nízkou kvalitou železničného spodku, ktorého kvalita sa podieľa značnou mierou na parametroch geometrickej polohy koľaje (GPK) a geometrickom usporiadanie koľaje (GUK).

Železničný zvršok je v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku.

- Železničný spodok

Teleso železničného spodku vykazuje celkom nedostatočnú kvalitu, ktorá nevyhovuje požadovaným traťovým rýchlostiam ani prevádzkovému zaťaženiu.

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Nástupné hrany v zastávkach a v úrovňových staniciach nezodpovedajú požadovanej výške 550 mm nad temenom koľajnice (TK).

Minimálna dĺžka nástupíšť musí v súlade s predpisom Z10 ŽSR zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku, ktorý u nástupišťa zastavuje.

Železničné spodok je v celom úseku v nevyhovujúcom stave, ktorý vyžaduje rekonštrukciu:

- telesa železničného spodku,

- stavieb železničného spodku,

- dopravných plôch a komunikácií.

Uvedenými prácami musí byť zabezpečená predovšetkým únosnosť, stabilita a funkčnosť telesa železničného spodku. Práce musia zabezpečiť nielen odstránenie existujúcich závad, ale takisto odstránenie príčin ich vzniku.

TÚ L. Mikuláš (mimo)- Ružomberok (mimo)

Popis dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Tabuľka 3.36: Charakteristika trasy

| Úsek trasy | Staničenie [km] | Dĺžka úseku [km] |
| --- | --- | --- |
| L. Mikuláš (mimo)- Ružomberok (mimo) | 258,000- 280,000 | 22,00 |

Železničný zvršok v koľaji č.1 od km 258,000 do km 268,822 bol obnovený v rokoch 1984-1990. Jedná sa prevažne o železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením. Od km 268,822 do km 273,700 je železničný zvršok typu UIC 60 na betónových podvaloch SB 8, rozdelenie podvalov UIC, ktorý bol obnovený v roku 1999. Od km 273,700 – do km 280,00 je prevažne železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením. Bezstyková koľaj (BK) je zriadená termitom (BKP).

Železničný zvršok v koľaji č.2 od km 258,000 do km 267,55 bol obnovený v rokoch 1984-1989. Jedná sa prevažne o železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením. Od km 267,550 do km 274,240 je železničný zvršok typu UIC 60 na betónových podvaloch SB 8, rozdelenie podvalov UIC, ktorý bol obnovený v roku 1999. Od km 274,240 – do km 280,00 je prevažne železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením. Bezstyková koľaj (BK) je zriadená termitom (BKP).

- Železničný spodok

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Výška nástupných hrán v zastávkach a staniciach s úrovňovými nástupišťami je do 300 mm a nezodpovedá požadovanej výške nad TK.

Prehľad dĺžky nástupných hrán v hlavných a predjazdných koľajach v traťovom úseku je názorne spracovaný v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.37: Dĺžky nástupištných hrán v traťovom úseku L. Mikuláš(mimo) – Ružomberok (mimo)

| Názov stanice (zast.) | km | Koľaj č. | Dĺžka nástupnej hrany [m] | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyh. Paludza | 264,423 | 2 | 51, (250) | ostrovné nástup. č.2 |
|  |  | 4 | 51, (250) |  |
|  |  | 1 | 50, (250) | ostrovné nástup. č.1 |
|  |  | 2 | 50, (250) |  |
| Zast. Lipt. Vlachy | 268,066 | 1 | 238, (250) | vonkajšie krajné |
|  |  | 2 | 250, (280) | vonkajšie krajné |
| ŽST Liptovská Teplá | 272,079 | 1 | 453, (250) | ostrovné nástup.č.1 |
|  |  | 3 | 453, (250) |  |
|  |  | 1 | 453, (250) | ostrovné nástup.č.2 |
|  |  | 2 | 453, (250) |  |
|  |  | 3 | 284, (250) | ostrovné nástup.č.3 |
|  |  | 5 | 284, (250) |  |
| Zast. Lisková | 277,037 | 1 | 247, (300) | vonkajšie krajné |
|  |  | 2 | 247, (300) | vonkajšie krajné |

Zhodnotenie technického stavu železničnej dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Kvalita železničného zvršku je daná dobou jeho zriadenie. Oceľové a betónové komponenty železničného zvršku vykazujú dlhodobo vážne nedostatky a v súčasnej dobe je železničný zvršok na hranici svojej životnosti. V niektorých úsekoch dokonca nemožno využívať maximálnu traťovú rýchlosť, ktorú by umožňovalo smerové vedenie trate.

Charakteristické vady železničného zvršku predstavujú predovšetkým:

- nadmerné opotrebovanie koľajníc,

- praskliny a trhliny pri betónových podvaloch,

- vyhnité drevené podvaly v oblasti upevnenia koľajníc.

Nevyhovujúci stav železničného zvršku je vo veľkej miere zapríčinený nízkou kvalitou železničného spodku, ktorého kvalita sa podieľa značnou mierou na parametroch geometrickej polohy koľaje (GPK) a geometrickom usporiadanie koľaje (GUK).

Železničný zvršok je v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku.

- Železničný spodok

Teleso železničného spodku vykazuje celkom nedostatočnú kvalitu, ktorá nevyhovuje požadovaným traťovým rýchlostiam ani prevádzkovému zaťaženiu.

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Nástupné hrany v zastávkach a v úrovňových staniciach nezodpovedajú požadovanej výške 550 mm nad temenom koľajnice (TK).

Minimálna dĺžka nástupíšť musí v súlade s predpisom Z10 ŽSR zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku, ktorý u nástupišťa zastavuje.

Železničné spodok je v celom úseku v nevyhovujúcom stave, ktorý vyžaduje rekonštrukciu:

- telesa železničného spodku,

- stavieb železničného spodku,

- dopravných plôch a komunikácií.

Uvedenými prácami musí byť zabezpečená predovšetkým únosnosť, stabilita a funkčnosť telesa železničného spodku. Práce musí zabezpečiť nielen odstránenie existujúcich závad, ale takisto odstránenie príčin ich vzniku.

TÚ Ružomberok - Turany (mimo)

Popis dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Tabuľka 3.38: Charakteristika trasy:

| Úsek trasy | Staničenie [km] | Dĺžka úseku [km] |
| --- | --- | --- |
| Ružomberok - Turany (mimo) | 280,0- 308,0 | 28,0 |

km 280,0 – km 294,450 (ŽST Ružomerok – ŽST Ľubochňa)

Železničný zvršok v predmetnom úseku je tvaru UIC 60 na betónových podvaloch B91 v koľaji č.2 a BP3 v koľaji č.1, s rozdelením podvalov UIC s klasickým koľajovým lôžkom.

Koľajnicové pásy v koľaji č.2 sú zvarené do bezstykovej koľaje metódou PRSM, v koľaji č.1 bola bezstyková koľaj zriadená termicky. Koľaj č.2 bola obnovená v roku 1996 a koľaj č.1 v roku 2002 a 2003. V úseku je najvyššia traťová rýchlosť 90 - 100 km.h-1.

km 294,450 – km 298,200 (Ľubochňa - Kraľovany)

Železničný zvršok v predmetnom úseku je tvaru R65 na drevených podvaloch, s rozdelením podvalov „e“ s tuhým upevnením. Železničný zvršok bol v koľaji č.1 vložený v roku 1983 a v koľaji č.2 v roku 1981. V úseku je najvyššia traťová rýchlosť 90 km.h-1. Koľaj je z časti zvarená do bezstykovej koľaje bližšie neurčeným spôsobom.

km 298,200 – km 308,000 (ŽST Kraľovany - Turany)

Železničný zvršok v predmetnom úseku je tvaru UIC 60 na betónových podvaloch SB 8 a SB 3 v prevažnej miere s rozdelením podvalov UIC s klasickým koľajovým lôžkom. Železničný zvršok bol obnovený v rokoch 2005 a 2006. V úseku je najvyššia traťová rýchlosť 90 - 120 km.h-1. Koľaj je z časti zvarená do bezstykovej koľaje bližšie neurčeným spôsobom.

- Železničný spodok

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Výška nástupištných hrán v zastávkach a v staniciach s úrovňovými nástupišťami je od 200 mm do 350 mm, čo nezodpovedá požadovanej výške nástupnej hrany nad STKP.

Prehľad dĺžok nástupištných hrán v hlavných koľajach a koľajach na obchádzanie v traťovom úseku Ružomberok – Turany (mimo) je názorne spracovaný v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.39: Dĺžky nástupištných hrán v traťovom úseku Ružomberok – Turany (mimo)

| Názov stanice (zast.) | km | Koľaj č. | Dĺžka nástupnej hrany [m], výška nad STKP | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽST Ružomberok | 280,329 | 1 | 376, (200) | nástupište č.1 ostrovné |
|  |  | 3 | 376, (200) |  |
|  |  | 1 | 397, (230) | nástupište č.2 ostrovné |
|  |  | 2 | 397, (230) |  |
|  |  | 2 | 350, (200) | nástupište č.4 ostrovné |
|  |  | 4 | 350, (200) |  |
|  |  | 4 | 283, (150) | nástupište č.6 ostrovné |
|  |  | 6 | 283, (150) |  |
|  |  | 3 | 257, (200) | nástupište č.3 ostrovné |
|  |  | 5 | 257, (0) |  |
| zast. Ružomberok -Rybárpole | 282,695 | 2 | 218, (200) | vonkajšie (krajné) |
|  |  | 1 | 208, (300) | vonkajšie (krajné) |
| zast. Hrboltová | 285,530 | 1 | 256, (300) | vonkajšie (krajné) |
|  |  | 2 | 254, (350) | vonkajšie (krajné) |
| zast. Švošov | 290,813 | 1 | 250, (300) | vonkajšie (krajné) |
|  |  | 2 | 250, (300) | vonkajšie (krajné) |
| ŽST Ľubochňa | 293,145 | 1 | 260, (300) | nástupište č.1 ostrovné |
|  |  | 3 | 260, (300) |  |
|  |  | 1 | 260, (300) | nástupište č.2 ostrovné |
|  |  | 2 | 260, (300) |  |
|  |  | 2 | 230, (0) | nástupište č.3 ostrovné |
|  |  | 4 | 230, (250) |  |
| zast. Stankovany | 295,07 | 1 | 250, (250) | vonkajšie (krajné) |
|  |  | 2 | 250, (300) | vonkajšie (krajné) |
| ŽST Kraľovany | 298,521 | 3 | 330, (260) | nástupište č.1 ostrovné |
|  |  | 5 | 330, (260) |  |
|  |  | 1 | 342, (320) | nástupište č.2 ostrovné |
|  |  | 3 | 342, (320) |  |
|  |  | 1 | 342, (300) | nástupište č.3 ostrovné |
|  |  | 2 | 342, (300) |  |
|  |  | 10 | 150, (300) | nástupište č.4 ostrovné(Oravské) |
|  |  | 12 | 150, (300) |  |
| zast. Šútovo | 302,224 | 1 | 242, (280) | vonkajšie (krajné) |
|  |  | 2 | 242, (280) | vonkajšie (krajné) |
| zast. Krpeľany | 304,272 | 1 | 245, (300) | vonkajšie (krajné) |
|  |  | 2 | 245, (280) | vonkajšie (krajné) |

Zhodnotenie technického stavu železničnej dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Kvalita železničného zvršku je daná dobou jeho zriadenia. Oceľové, betónové a drevené komponenty železničného zvršku vykazujú dlhodobo vážne nedostatky a v súčasnej dobe je železničný zvršok na hranici svojej životnosti. V niektorých úsekoch dokonca nemožno využívať maximálnu traťovú rýchlosť, ktorú by umožňovalo smerové vedenie trate.

Charakteristické vady železničného zvršku predstavujú predovšetkým:

- nadmerné opotrebovanie koľajníc,

- praskliny a trhliny pri betónových podvaloch,

- vyhnité drevené podvaly v oblasti upevnenia koľajníc.

Nevyhovujúci stav železničného zvršku je vo veľkej miere zapríčinený nízkou kvalitou železničného spodku, ktorého kvalita sa podieľa značnou mierou na parametroch geometrickej polohy koľaje (GPK) a geometrickom usporiadanie koľaje (GUK).

Železničný zvršok je v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku s výnimkou krátkych úsekov hlavných koľají, výhybiek a križovatiek spojenie tv. UIC 60, ktoré boli vložené po roku 1996 (napr. ŽST Ružomberok - ŽST Ľubochňa, ŽST Kraľovany - Turany).

- Železničný spodok

Teleso železničného spodku vykazuje celkom nedostatočnú kvalitu, ktorá nevyhovuje požadovaným traťovým rýchlostiam ani prevádzkovému zaťaženiu.

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Nástupné hrany v zastávkach a v úrovňových staniciach nezodpovedajú požadovanej výške 550 mm nad temenom koľajnice (TK).

Minimálna dĺžka nástupíšť musí v súlade s predpisom Z10 ŽSR zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku, ktorý u nástupišťa zastavuje.

Železničné spodok je v celom úseku v nevyhovujúcom stave, ktorý vyžaduje rekonštrukciu:

- telesa železničného spodku,

- stavieb železničného spodku,

- dopravných plôch a komunikácií.

Uvedenými prácami musí byť zabezpečená predovšetkým únosnosť, stabilita a funkčnosť telesa železničného spodku. Práce musia zabezpečiť nielen odstránenie existujúcich závad, ale takisto odstránenie príčin ich vzniku.

TÚ Turany-Vrútky (mimo)

Popis dopravné infraštruktúry

- Železničný zvršok

Tabuľka 3.40: Charakteristika trasy

| Úsek trasy | Staničenie [km] | Dĺžka úseku [km] |
| --- | --- | --- |
| Turany-Vrútky (mimo) | 308,000- 317,000 | 9,00 |

Železničný zvršok v koľaji č.1 od km 308,000 do km 308,700 bol obnovený v rokoch 1997. Jedná sa o železničný zvršok UIC 60 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“. Od km 308,700 do km 313,125 je železničný zvršok typu R65 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením, ktorý bol obnovený v roku 1993. Od km 313,125 –do km 317,00 je prevažne železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením.

Železničný zvršok v koľaji č.2 od km 308,000 do km 308,630 bol obnovený v rokoch 2004. Jedná sa o železničný zvršok UIC 60 na betónových podvaloch SB 6, rozdelenie podvalov „e“. Od km 308,630 do km 317,000 je železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB 8 a drevených podvaloch rozdelenie podvalov „e“ s tuhým upevnením, ktorý bol obnovený v rokoch 1993. Bezstyková koľaj (BK) je zriadená termitom (BKP).

- Železničný spodok

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Výška nástupných hrán v zastávkach a staniciach s úrovňovým nástupišťami je do 250 mm a nezodpovedá požadovanej výške nad TK.

Prehľad dĺžky nástupištných hrán v hlavných koľajach a koľajach na obchádzanie v predmetnom traťovom úseku je názorne spracovaný v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.41: Dĺžky nástupištných hrán v traťovom úseku Turany-Vrútky (mimo)

| Názov stanice (zast.) | km | Koľaj č. | Dĺžka nástupnej hrany [m] | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽST Turany | 308,080 | 1 | 301, (200) | ostrovné nástup. č.4 |
|  |  | 2 | 0, (0) |  |
|  |  | 2 | 301, (200) | ostrovné nástup. č.3 |
|  |  | 4 | 0, (0) |  |
|  |  | 4 | 206, (200) | ostrovné nástup. č.2 |
|  |  | 6 | 0, (0) |  |
|  |  | 6 | 206, (200) | ostrovné nástup. č.1 |
| zast. Sučany | 311,947 | 2 | 252, (300) | ostrovné,n.č.2 |
|  |  | 1 | 247, (200) | ostrovné nástup. č.1 |
|  |  | 3 | 0, (0) |  |
| ŽST Vrútky, nákla.st. | 314,950 | 2 | 288, (200) | ostrovné nástup.č.2 |
|  |  | 4 | 0, (0) |  |
|  |  | 4 | 288, (200) | ostrovné,n.č.4 |
|  |  | 1 | 278, (200) | ostrovné nástup.č.1 |
|  |  | 2 | 0, (0) |  |

Zhodnotenie technického stavu železničnej dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Kvalita železničného zvršku je daná dobou jeho zriadenia. Oceľové a betónové komponenty železničného zvršku vykazujú dlhodobo vážne nedostatky a v súčasnej dobe je železničný zvršok na hranici svojej životnosti. V niektorých úsekoch dokonca nemožno využívať maximálnu traťovú rýchlosť, ktorú by umožňovalo smerové vedenie trate.

Charakteristické vady železničného zvršku predstavujú predovšetkým:

- nadmerné opotrebovanie koľajníc,

- praskliny a trhliny pri betónových podvaloch,

- vyhnité drevené podvaly v oblasti upevnenia koľajníc.

Nevyhovujúci stav železničného zvršku je vo veľkej miere zapríčinený nízkou kvalitou železničného spodku, ktorého kvalita sa podieľa značnou mierou na parametroch geometrickej polohy koľaje (GPK) a geometrickom usporiadanie koľaje (GUK).

Železničný zvršok je v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku.

- Železničný spodok

Teleso železničného spodku vykazuje celkom nedostatočnú kvalitu, ktorá nevyhovuje požadovaným traťovým rýchlostiam ani prevádzkovému zaťaženiu.

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Nástupištné hrany v zastávkach a v úrovňových staniciach nezodpovedajú požadovanej výške 550 mm nad temenom koľajnice (TK).

Minimálna dĺžka nástupíšť musí v súlade s predpisom Z10 ŽSR zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku, ktorý u nástupišťa zastavuje.

Železničný spodok je v celom úseku v nevyhovujúcom stave, ktorý vyžaduje rekonštrukciu:

- telesa železničného spodku,

- stavieb železničného spodku,

- dopravných plôch a komunikácií.

Uvedenými prácami musí byť zabezpečená predovšetkým únosnosť, stabilita a funkčnosť telesa železničného spodku. Práce musia zabezpečiť nielen odstránenie existujúcich závad, ale takisto odstránenie príčin ich vzniku.

TÚ Vrútky – uzol Žilina (mimo)

Popis dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Tabuľka 3.42: Charakteristika trasy

| Úsek trasy | Staničenie [km] | Dĺžka úseku [km] |
| --- | --- | --- |
| Vrútky – uzol Žilina (mimo) | 317,0- 332,0 | 15,0 |

km 317,0 – km 329,963 (ŽST Vrútky – ŽST Varín)

Železničný zvršok v predmetnom úseku je prevažne tvaru R65 na železobetónových podvaloch SB 6 a drevených podvaloch, s rozdelením podvalov „e“ s tuhým upevnením. Železničný zvršok pochádza z rokov 1978 – 1989. V krátkom úseku bola zrealizovaná obnova koľaje v roku 2001. V úseku je najvyššia traťová rýchlosť 90 -100 km.h-1. Koľaj je z časti zvarená do bezstykovej koľaje bližšie neurčeným spôsobom.

km 329,963 – km 332,000 (ŽST Varín – uzol Žilina (mimo)

Železničný zvršok v predmetnom úseku je tvaru UIC 60 na betónových podvaloch SB 8 s rozdelením podvalov „e“ s klasickým koľajovým lôžkom. Železničný zvršok bol obnovený v rokoch 1996-1998, podvaly pochádzajú z roku 1989. V úseku je najvyššia traťová rýchlosť 120 km.h-1. Koľaj je zvarená do bezstykovej koľaje bližšie neurčeným spôsobom.

- Železničný spodok

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Výška nástupištných hrán v zastávkach a v staniciach s úrovňovými nástupišťami je od 50 mm do 350 mm, čo nezodpovedá požadovanej výška nástupnej hrany nad STKP.

Prehľad dĺžok nástupištných hrán v hlavných koľajach a koľajach na obchádzanie v traťovom úseku Vrútky – uzol Žilina (mimo) je názorne spracovaný v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.43: Dĺžky nástupištných hrán v traťovom úseku Vrútky – uzol Žilina (mimo)

| Názov stanice (zast.) | km | Koľaj č. | Dĺžka nástupnej hrany [m], výška nad STKP | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŽST Vrútky | 316,836 | 1 | 389, (220) | nástupište č.1 nepriradené |
|  |  | 3 | 389, (0) |  |
|  |  | 2 | 408, (200) | nástupište č.2 ostrovné |
|  |  | 6 | 408, (200) |  |
|  |  | 1 | 389, (0) | nástupište č.1/3 vonkajšie (krajné) |
|  |  | 3 | 389, (200) |  |
|  |  | 3a | 188, (250) | nástupište č.3 ostrovné |
|  |  | 5a | 79, (250) | nástupište č.5 ostrovné |
| NŽST Vrútky nákladná stanica | 314,950 | 1 | 278, (200) | nástupište č.1 ostrovné |
|  |  | 2 | 278, (0) |  |
|  |  | 2 | 288, (200) | nástupište č.2 ostrovné |
|  |  | 4 | 288, (0) |  |
|  |  | 4 | 288, (200) | nástupište č.4 ostrovné |
| zast. Strečno | 326,094 | 1 | 195, (300) | vonkajšie (krajné) |
|  |  | 2 | 195, (300) | jazykové |
| ŽST Varín | 329,393 | 1 | 250, (300) | ostrovné |
|  |  | 2 | 192, (50) | ostrovné |
|  |  | 4 | 197, (230) | vonkajšie (krajné) |

Zhodnotenie technického stavu železničnej dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Kvalita železničného zvršku je daná dobou jeho zriadenia. Oceľové, betónové a drevené komponenty železničného zvršku vykazujú dlhodobo vážne nedostatky a v súčasnej dobe je železničný zvršok na hranici svojej životnosti. V niektorých úsekoch dokonca nemožno využívať maximálnu traťovú rýchlosť, ktorú by umožňovalo smerové vedenie trate.

Charakteristické vady železničného zvršku predstavujú predovšetkým:

- nadmerné opotrebovanie koľajníc,

- praskliny a trhliny pri betónových podvaloch,

- vyhnité drevené podvaly v oblasti upevnenia koľajníc.

Nevyhovujúci stav železničného zvršku je vo veľkej miere zapríčinený nízkou kvalitou železničného spodku, ktorého kvalita sa podieľa značnou mierou na parametroch geometrickej polohy koľaje (GPK) a geometrickom usporiadanie koľaje (GUK).

Železničný zvršok je v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku s výnimkou krátkych úsekov hlavných koľají, výhybiek a križovatiek spojenia tv. UIC 60, ktoré boli vložené po roku 1996 (napr. TÚ Varín - Žilina).

- Železničný spodok

Teleso železničného spodku vykazuje celkom nedostatočnú kvalitu, ktorá nevyhovuje požadovaným traťovým rýchlostiam ani prevádzkovému zaťaženiu.

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Nástupné hrany v zastávkach a v úrovňových staniciach nezodpovedajú požadovanej výške 550 mm nad temenom koľajnice (TK).

Minimálna dĺžka nástupíšť musí v súlade s predpisom Z10 ŽSR zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku, ktorý u nástupišťa zastavuje.

Železničné spodok je v celom úseku v nevyhovujúcom stave, ktorý vyžaduje rekonštrukciu:

- telesa železničného spodku,

- stavieb železničného spodku,

- dopravných plôch a komunikácií.

Uvedenými prácami musí byť zabezpečená predovšetkým únosnosť, stabilita a funkčnosť telesa železničného spodku. Práce musia zabezpečiť nielen odstránenie existujúcich závad, ale takisto odstránenie príčin ich vzniku.

TÚ železničný uzol Žilina

Popis dopravnej infraštruktúry

Dopravná charakteristika

Železničná stanica ŽILINA leží v km 337,632 elektrifikovanej dvojkoľajnej trate Kraľovany-Púchov s rozchodom 1435 mm.

Železničná stanica Žilina je:

- podľa povahy práce zmiešaná,

- z hľadiska vlakotvorby medziľahlá,

- odbočná pre trate:

- ŽILINA - ČADCA, ktorá je elektrifikovaná a dvojkoľajná,

- ŽILINA – ŽILINA-TEPLIČKA odchodová skupina, ktorá je elektrifikovaná a je jednokoľajná,

- ŽILINA - RAJEC, ktorá je bez trakčného vedenia a je jednokoľajná

Rozčlenenie stanice

Železničná stanica je rozčlenená na:

- obvod pre osobnú dopravu s koľajami: 1,1a, 1b, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 5c, 6, 6c, 8, 10, 10a nepárna skupina koľají 7 - 23, 13b, 15b,

- nákladný obvod: párna skupina koľají 12 - 42, 14a, 28a,

- prepravný úsek: 17b, 17c, 19a, 19b, 25, 44 – 48,

- má pridelené nesamostatné ŽST - Žilina zriaďovacia stanica, Bytčica, Lietavská Lúčka a Rajec.

Styk dráh

- Vlečka "Metsä Tissue Slovakia, s.r.o." odbočuje z koľaje č.15d výhybkou číslo C 1.

- Vlečka "ŽILINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s." začína z koľaje 15e výhybkou T 1.

- Vlečka "MYMA Invest s.r.o." odbočuje z koľaje 23a výhybkou č.63.

- Železničný zvršok

Tabuľka 3.44: Charakteristika trasy

| Úsek trasy | Staničenie [km] | Dĺžka úseku [km] |
| --- | --- | --- |
| železničný uzol Žilina | 332,000 – 337,000 + 6 km | 11 |

Železničný zvršok v predmetnom TÚ pochádza z 80. rokov dvadsiateho storočia. Jedná sa prevažne o železničný zvršok R65 na betónových podvaloch SB8, rozdelenie podvalov "e" s tuhým upevnením na rebrových podkladniciach R4pl s klasickým koľajovým lôžkom.

Železničný zvršok je možné rozdeliť na dva charakteristické úseky:

- Od km 332,000 po km 335,650, čo je dvojkoľajná trať, je od roku 1996 vložený zvršok s koľajnicami UIC 60 na železobetónových podvaloch SB 8, s rozdelením „e“, na rebrových podkladniciach.

- Od km 335,650 až po koniec úseku sa jedná o mix sústav zvršku rôzneho veku a technického vyhotovenia. Nachádzajú sa tu koľajnice tvaru T, S49, R65 uložené na železobetónových, drevených a oceľových podvaloch s rôznym rozdelením podvalov (podľa účelu konkrétnej koľaje). Upevnenie koľajníc je tuhé, na rebrových a rozponových podkladniciach.

V stanici sa nachádza stykovaná a aj bezstyková koľaj (koľaje vyššieho významu).

Bezstyková koľaje (BK) je zriadená aluminotermicky alebo metódou elektrokontaktného zvárania pojazdnou zvarovňou PRSM. Rozmedzie upínacej teploty bezstykovej koľaje činí 19 - 280 °C, tzn., že horné rozmedzie presahuje interval povolenia upínacej teploty podľa predpisu S3 / 2 (17 - 23 °C). Opravné výkony na BK v sledovanom úseku sa obmedzujú na vovarenie lepených izolovaných stykov (LIS), úpravu upínacej teploty zvarených koľajnicových pásov a opravy lomov koľajníc.

Tabuľka 3.45: Prehľad užitočných dĺžok koľají v ŽST Žilina

| Koľaj číslo | Užitočná dĺžka v m | Ohraničenie | Trakčné vedenie | Účel | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a) d o p r a v n é |  |  |  |  |  |
| 1a | 384 | Lc1a - S1a | áno | Hlavná staničná koľaj, vchodová, odchodová a prechodová pre všetky vlaky. |  |
| 3 | 348 | Lc3 - Sc3 | áno | Vchodová, odchodová a prechodová pre všetky vlaky a pre všetky smery. |  |
| 3a | 399 | Lc3a - S3a | áno | Vchodová, odchodová pre nákladné vlaky a prechodová pre všetky vlaky do a z Varína, odstavovanie súprav, vozňov. |  |
| 5 | 420 | Sc5 - Lc5 | áno | Vchodová, odchodová a prechodová pre všetky vlaky a pre všetky smery. |  |
| 5a | 406 | S5a - Lc5a | áno | Vchodová, odchodová pre nákladné vlaky a prechodová pre všetky vlaky do a z Varína, odstavovanie súprav, vozňov. |  |
| 7 | 384 | Lc7 - Sc7 | áno | Vchodová, odchodová a prechodová pre všetky vlaky a pre všetky smery. |  |
| 9 | 409 | Sc9 - Lc9 | áno | Vchodová, odchodová a prechodová pre všetky vlaky a pre všetky smery. |  |
| 13 | 257 | zarážadlo - Lc13 | áno | Vchodová a odchodová pre vlaky osobnej dopravy z a do Rajca, Žiliny zr. st. a Kys. N. Mesta. |  |
| 15 | 298 | zarážadlo - Lc15 | áno | Vchodová a odchodová pre vlaky osobnej dopravy z a do Rajca, Žiliny zr. st. a Kys. N. Mesta. |  |
| 17 | 250 | zarážadlo - Lc17 | áno | Vchodová a odchodová pre vlaky osobnej dopravy z a do Rajca, Žiliny zr.st. a Kys. N. Mesta. |  |
| 19 | 224 | zarážadlo - Lc19 | áno | Vchodová a odchodová pre vlaky osobnej dopravy z a do Rajca, Žiliny zr.st. a Kys. N. Mesta. |  |
| 2 | 457 | Sc2 - Lc2 | áno | Hlavná staničná koľaj, vchodová, odchodová a prechodová pre všetky vlaky. |  |
| 2a | 403 | S2a - Lc2a | áno | Hlavná staničná koľaj, vchodová, odchodová pre nákladné vlaky a prechodová pre všetky vlaky. |  |
| 4 | 365 | Lc4 - Sc4 | áno | Vchodová, odchodová a prechodová pre všetky vlaky a pre všetky smery. |  |
| 4a | 418 | Lc4a - S4a | áno | Vchodová, odchodová pre nákladné vlaky a prechodová pre všetky vlaky, odstavovanie súprav, vozňov. |  |
| 4b | 420 | Se1C – Se7 | áno | Prechodová pre vlaky do a zo Žiliny-Tepličky. |  |
| 6 | 368 | Lc6 - S6 | áno | Vchodová, odchodová pre nákladné vlaky a prechodová pre všetky vlaky, odstavovanie súprav, vozňov. |  |
| 8 | 395 | Lc8 - S8 | áno | Vchodová, odchodová pre nákladné vlaky a prechodová pre všetky vlaky, odstavovanie súprav, vozňov. |  |
| 10 | 198 | Sc10 - Lc10 | áno | Vchodová, odchodová a prechodová pre všetky vlaky a pre všetky smery. |  |
| 10a | 487 | Lc10a - S10a | áno | Vchodová, odchodová pre nákladné vlaky a prechodová pre všetky, odstavovanie súprav, vozňov. |  |
| 12 | 739 | S12 - Lc12 | áno | Vchodová, odchodová, prechodová pre vlaky nákladnej dopravy a pre všetky smery. |  |
| 14 | 669 | S14 - Lc14 | áno | Vchodová, odchodová, prechodová pre vlaky nákladnej dopravy a pre všetky smery. |  |
| 16 | 602 | S16 - Lc16 | áno | Vchodová, odchodová, prechodová pre vlaky nákladnej dopravy a pre všetky smery. |  |
| 18 | 503 | S18 - Lc18 | áno | Vchodová, odchodová, prechodová pre vlaky nákladnej dopravy a pre všetky smery. |  |
| 20 | 467 | S20 - Lc20 | áno | Vchodová, odchodová, prechodová pre vlaky nákladnej dopravy a pre všetky smery. |  |
| 1K | 817 | KSc - L1K | áno | Prechodová pre všetky vlaky do a z Kys. N. Mesta. |  |
| 2K | 823 | 2KSc - L2K | áno | Prechodová pre všetky vlaky do a z Kys. N. Mesta. |  |
| 22 | 529 | výhybka 37 - Lc22 | áno | Odchodová koľaj pre vlaky nákladnej dopravy smer Rajec, Žilina zr. st., Kys. N. Mesto, vozne vyradené z vlakov, odstavené vozne osobnej dopravy. |  |
| 24 | 464 | výhybka 38 - Lc24 | áno |  |  |
| 26 | 389 | výhybka 41 - Lc26 | áno |  |  |
| 28 | 441 | výhybka 41 - Lc28 | áno |  |  |
| 30 | 358 | výhybka 43 - Se35 | áno |  |  |
| 32 | 331 | výhybka 47 - Se36 | áno |  |  |
| 34 | 235 | výhybka 48 - Se34 | áno |  |  |
| 36 | 192 | výhybka 48 - Se33 | áno | Odchodová koľaj pre vlaky nákladnej dopravy smer Rajec, Žilina zr.st., Kys. N. Mesto, pre správkové vozne. |  |
| 38 | 195 | výhybka 42 - Se31 | áno |  |  |
| 40 | 169 | výhybka 46 - Se32 | áno |  |  |
| b) m a n i p u l a č n é |  |  |  |  |  |
| 1 | 70 | Se24 - zarážadlo | áno | Pre hnacie vozidlá, vozne osobnej prepravy, EPZ. |  |
| 7a | 485 | výhybka 13 - Se22 | áno | Na odstavovanie vozňov. |  |
| 9a | 412 | výhybka 21 - výhybka 59 | áno | Na odstavovanie vozňov. |  |
| 11 | 45 | zarážadlo - Se41 | áno | Pre vozne, hnacie vozidlá. |  |
| 11a | 165 | zarážadlo - výhybka 60 | nie | Na odstavovanie vozňov. |  |
| 13a | 300 | výhybka 26 - výhybka 57 | nie | Obrysnica, koľajová váha, pre záložné vozne a miestne vozne. |  |
| 13b | 90 | Vk2 - zarážadlo | áno | Pre poštové vozne a záložné vozne. |  |
| 15a | 323 | výhybka 26 - výhybka 53 | nie | Pre záložné vozne |  |
| 15b | 163 | výhybka 71 - zarážadlo | áno | Pre záložné vozne. |  |
| 15d | 626 | výhybka 26 - CVk | nie | Výťažná koľaj pre posun s nákladnými vozňami, koľaj na vlečky Metsä Tissue, Žilinská Teplárenská. |  |
| 15e | 76 | výhybka C1– výhybka T1 | nie | Spojovacia koľaj na vlečku Žilinská Teplárenská. |  |
| 17a | 403 | výhybka 14 - výhybka 53 | nie | Pre vozne na pravú rampu. |  |
| 17b | 57 | výhybka 77 - zarážadlo | nie | Bez špecifického určenia. |  |
| 17c | 110 | výhybka 77 - zarážadlo | nie | Bez špecifického určenia. |  |
| 19a | 248 | výhybka 14 - zarážadlo | nie | Vozne na vykládku pod portálový žeriav. |  |
| 19b | 57 | Vk1 - zarážadlo | nie | Vozne pre zložisko. |  |
| 21 | 193 | zarážadlo - Se50 | áno | Pre záložné vozne osobnej prepravy. |  |
| 21a | 107 | výhybka 50 - zarážadlo | nie | Pre vozne pre ľavú rampu. |  |
| 23 | 195 | zarážadlo - Se49 | nie | Kanál pre opravu osobných vozňov, odstavovanie súprav osobných vlakov, technicko hospodárska údržba vozňov. | koľaj: ZSSK Slovensko |
| 23a | 108 | výhybka 50 - zarážadlo | nie | “Nová slepá” pre manipuláciu s vozňami. |  |
| 25 | 373 | výhybka 7 - zarážadlo | nie | “Stará vykládková” pre vykládku a nakládku vozňov. | čelná rampa |
| 42 | 222 | výhybka 51 - Vk3 | áno | “Bočná rampa”, pre vozne osobnej dopravy. |  |
| 44 | 132 | výhybka 61 - zarážadlo | nie | Pre vykládku a nakládku. |  |
| 46 | 131 | výhybka 61 - zarážadlo | nie | Pre vykládku a nakládku. |  |
| 48 | 165 | výhybka 52 - zarážadlo | nie | Pre vykládku a nakládku. |  |
| 14a | 135 | zarážadlo - Se12 | nie | Výťažná koľaj. |  |
| 28a | 619 | Se45 - zarážadlo | áno | Výťažná koľaj so spádoviskom. |  |
| c ) osobitného určenia |  |  |  |  |  |
| 1b | 32 | Se38 - zarážadlo | áno | Pre hnacie vozidlá. |  |
| 6a | 100 | Se7a – zarážadlo | áno | Odvratná koľaj z koľaje A2. |  |
| 6c | 36 | Se28 - zarážadlo | áno | Pre hnacie vozidlá. |  |
| 7b | 39 | výhybka 49 - výhybka 73 | áno | Na obiehanie vozňov. |  |
| 17d | 38 | Vk5 - zarážadlo | nie | Odvratná koľaj z rajeckej trate. |  |
| 9Ra | 112 | Se53 - Se58 | áno | Spojovacie koľaje na rušňovú koľaj pre jazdy hnacích vozidiel, posunujúcich dielov, jazda vlaku za mimoriadnych opatrení medzi ŽST Žilina a Žilina zr.st. a opačne, nesmú byť trvalo obsadené vozidlami |  |
| 9Rb | 71 | Se62 - Se67 | áno |  |  |
| 9Rc | 169 | Se67- Se71 | áno |  |  |
| Rušňová koľaj (RK) | 288 | Se72 - Se1 | áno | Pre jazdy hnacích vozidiel , posunujúcich dielov, vlakov za mimoriadnych opatrení medzi ŢST Žilina a Žilina zr.st. a opačne, nesmie byť trvalo obsadená vozidlami. |  |
| 32b | 210 | SVk – zarážadlo | nie | Pre motorové vozíky SMSU |  |
| 34b | 40 | Vk4 - zarážadlo | nie | Pre motorové vozíky SMSU |  |
| 5c | 865 | Se64A – výhybka 4 (ŽST Žilina zr.st.) | (cca 150 m od výh.4) | Koľaj so stabilným umývačom | koľaj: ZSSK Slovensko |

V ŽST Žilina sa nachádza cca 140 km koľají a 147 ks výhybiek. Zvršok aj výhybky majú rôzny vek. Posledné väčšie obnovy materiálu zvršku boli vykonané v 80. rokoch minulého storočia.

- Železničný spodok

V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Výška nástupištných hrán v stanici je do 600 mm nad TK.

Vyhotovenie nástupíšť zodpovedá dobe ich vzniku – roky 1940 až 1961. Dĺžky nástupných hrán a technický stav nástupíšť nezodpovedajú súčasným potrebám uzlovej železničnej stanice Žilina.

Prehľad nástupíšť:

- 1. vyvýšené kryté nástupište pri výpravnej budove je dlhé 200 m. Slúži pre vlaky pristavené na koľajach č.9, 7, 5. Medzi koľajami č.9. a č.7 a koľajami č.7 a č.5 sa nachádzajú 2 vyvýšené nekryté nástupištia typu SUDOP,

- 2. vyvýšené kryté nástupište je dlhé 300 m. Slúži pre vlaky pristavené na koľajach č.2 a č.3,

- 3. vyvýšené kryté nástupište s dĺžkou nástupištnej hrany 200 m, pre vlaky pristavené na koľaji č.4 a dĺžkou nástupištnej hrany 196 m, pre vlaky pristavené na koľaji č.10,

- 4. nekryté nástupište typu SUDOP dlhé 200 m je pri slepej koľaji č.13,

- 5. nekryté nástupište typu SUDOP dlhé 200 m je pri slepej koľaji č.15,

- 6. nekryté nástupište typu SUDOP dlhé 160 m je pri slepej koľaji č.17,

- 7. nekryté nástupište typu SUDOP dlhé 160 m je pri slepej koľaji č.19.

Prístup na nástupištia:

- K nástupišťu č.1 je prístup z vestibulu prijímacej budovy, z nástupíšť č.2 a č.3 a z Národnej ulice podchodom, z nástupíšť č.4, 5, 6, 7 okolo administratívnej budovy.

- K nástupištiam č.2 a 3 je prístup z podchodu.

- K nástupištiam č.4, 5, 6, 7 je prístup z 1. nástupišťa okolo administratívnej budovy.

- K vyvýšeným nástupištiam medzi koľajami č.9 a č.7 a koľajami č.7 a č.5 je prístup piatimi úrovňovými prechodmi z nástupišťa č.1. Úrovňové prechody sú od seba vzdialené cca. 50 m postupne od administratívnej budovy až po Poštu 2.

Zhodnotenie technického stavu železničnej dopravnej infraštruktúry

- Železničný zvršok

Kvalita železničného zvršku je daná dobou jeho zriadenie. Oceľové a betónové komponenty železničného zvršku vykazujú dlhodobo vážne nedostatky a v súčasnej dobe je železničný zvršok na hranici svojej životnosti. V celej dĺžke staničného obvodu Žilina - zriaďovacia stanica, a Žilina osobná stanica je zavedená z titulu zlého technického stavu, rýchlosť 40 km/h.

Charakteristické vady železničného zvršku predstavujú predovšetkým:

- nadmerné opotrebovanie koľajníc,

- praskliny a trhliny pri betónových podvaloch,

- vyhnité drevené podvaly v oblasti upevnenia koľajníc.

Nevyhovujúci stav železničného zvršku je vo veľkej miere zapríčinený nízkou kvalitou železničného spodku, ktorého kvalita sa podieľa značnou mierou na parametroch geometrickej polohy koľaje (GPK) a geometrickom usporiadanie koľaje (GUK).

Železničný zvršok je v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku.

- Železničný spodok

Teleso železničného spodku vykazuje celkom nedostatočnú kvalitu, ktorá nevyhovuje požadovaným traťovým rýchlostiam ani prevádzkovému zaťaženiu.

Veľká plocha stanice je vybudovaná na navážkach zlej deformačnej odolnosti. 
V predmetnom úseku neboli pri výstavbe pôvodnej železničnej trate realizované konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku. Konštrukčné vrstvy telesa železničného spodku následne neboli zriadené v rámci sanačných opravných prác a ani pri následných rekonštrukciách železničnej trate.

Nástupné hrany v zastávkach a v úrovňových staniciach nezodpovedajú požadovanej výške 550 mm nad temenom koľajnice (TK). Ich výška má hodnotu 200 až 600 mm.

Dátum vybudovania niektorých nástupíšť sa uvádza rok 1940! Minimálna dĺžka nástupíšť musí v súlade s predpisom Z10 ŽSR zodpovedať dĺžke najdlhšieho vlaku, ktorý u nástupišťa zastavuje.

Železničné spodok je v celom úseku v nevyhovujúcom stave, ktorý vyžaduje rekonštrukciu:

- telesa železničného spodku,

- stavieb železničného spodku,

- dopravných plôch a komunikácií.

Uvedenými prácami musí byť zabezpečená predovšetkým únosnosť, stabilita a funkčnosť telesa železničného spodku. Práce musia zabezpečiť nielen odstránenie existujúcich závad, ale takisto odstránenie príčin ich vzniku.

### Mosty

Podľa predložených mostných listov sa na úseku trate Žilina - Čierna nad Tisou nachádza 263 mostov rôznych typov a zo všetkých stavebných materiálov používaných pri výstavbe mostov, od starých kamenných mostov, cez klenbové mosty z prostého betónu, železobetónové dosky, železobetónové dosky s tuhou výstužou, predpäté prefabrikáty až po oceľové mosty plnostenné a priehradové. Popis jednotlivých mostov je stručne uvedený v tabuľke nižšie. Stavebný stav je vyhovujúci až dobrý a len v piatich prípadoch nevyhovujúci.

Zo skúseností pri modernizácií železničných tratí je možné skonštatovať, že napriek uvedenému stavu by bolo potrebné pre dosiahnutie normových parametrov a parametrov TSI v prípade modernizácie trate na pôvodnom telese takmer všetky mosty zrekonštruovať. Veľký počet mostov rozpätia do 10,00 m by mohol v prípade modernizácie trate viesť ku prefabrikácii týchto mostov a tým ku zníženiu nákladov na realizáciu a skráteniu termínov výstavby. Odporúčame správcovi infraštruktúry v spolupráci s odborom expertízy a investorským odborom zaoberať sa otázkou prefabrikácie, vývojom prefabrikátov pre mosty malých a stredných rozpätí.

Tabuľka 3.46 : Zoznam a charakteristika mostov

| Staničenie | Typ nosnej konštrukcie (rok výstavby) | Svetlosť max. | Dĺžka premostenia | Počet polí | Prekážka | Stav objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,160 | oceľová priehradová zváraná lávka pre peších, žb. nosníky | 27,20 | 141,00 | 10 | koľajisko žst Čierna nad Tisou | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 4,000 | oceľová priehradová lávka pre peších | 25,00 | 162,00 | 9 | koľajisko žst Čierna nad Tisou | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 8,750 | predpäté nosníky - lávka pre peších | 17,00 | 33,90 | 2 | koľaje v zast. Dobrá | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 9,771 | žb. doska (1916, 1951) |  | 2,54 | 1 | inundačné územie | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 22,496 | žb. doska (1922, 1950) |  | 4,30 | 1 | inundačné územie | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 23,540 | oceľová plnostenná nitovaná (1933) |  | 8,90 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 28,774 | žb. doska šírky 35,50m (1950) |  | 3,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 30,561 | oceľová priehradová nitovaná | 86,10 | 148,00 | 3 | rieka Bodrog | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 30,561 | oceľová priehradová nitovaná | 75,40 | 150,80 | 2 | rieka Bodrog | 1 - DOBRÝ |
| 31,381 | žb. doska šírky13,80m (1951, 2003) |  | 2,60 | 1 | kanál a poľná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 33,051 | žb. doska (1949, 2004) |  | 4,40 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 33,983 | žb. doska s tuhou výstužou (1950, 2003) |  | 2,70 | 1 | inundačné územie | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 34,502 | žb. doska s tuhou výstužou (1950, 2003) |  | 2,52 | 1 | inundačné územie | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 34,847 | žb.doska š.17,6m s tuhou výstužou (1880, 2003) |  | 2,62 | 1 | inundačné územie | 1 - DOBRÝ |
| 43,984 | žb.doska š.14,0m s tuhou výstužou (1948) |  | 5,80 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 44,474 | žb. doska (1964) |  | 2,70 | 1 | inundačné územie | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 46,889 | žb. doska (1948) |  | 2,70 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 48,454 | kamenná a betónová klenba (1878, 1948) |  | 3,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 50,159 | kamenná a betónová klenba (1878, 1948) |  | 3,95 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 52,570 | žb. doska s tuhou výstužou (1950, 2003) |  | 2,50 | 1 | inundačné územie | 3 - NEVYHOVUJÚCI |
| 54,475 | kamenná a betónová klenba (1890, 1951) |  | 3,00 | 1 | vodný tok | 3 - NEVYHOVUJÚCI |
| 56,171 | kamenná a betónová klenba (1890, 1952) |  | 2,95 | 1 | inundačné územie | 3 - NEVYHOVUJÚCI |
| 60,495 | žb. doska (1921, 1952) |  | 4,03 | 1 | poľná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 60,702 | betónová klenba (1921, 1952) |  | 3,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 61,983 | betónová klenba šírky 66,25m (1952) |  | 6,00 | 1 | poľná cesta a potok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 63,943 | žb. doska (1927, 1952) |  | 4,00 | 1 | poľná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 64,390 | oceľová plnostenná zváraná lávka pre peších |  | 10,00 | 1 | koľaje v zast. Kalša | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 64,647 | žb. doska š.20m s tuhou výstužou (1922) |  | 3,00 | 1 | inundačné územie | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 65,719 | žb. doska (1946, 1952) |  | 6,00 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 68,043 | kamenná a betónová klenba šírky 54,50m (1890, 1952) |  | 7,00 | 1 | potok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 68,417 | žb. doska (1952) |  | 7,60 | 1 | poľná cesta a vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 69,254 | žb. doska (1952) |  | 5,95 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 69,942 | kamenná a betónová klenba šírky 50,20m (1952) |  | 3,80 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 70,520 | tehlová a betónová klenba š.70m (1890, 1952) |  | 2,50 | 1 | občasný vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 71,365 | kamenná a betónová klenba š.24,25m (1890, 1952) |  | 3,00 | 1 | občasný vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 71,959 | tehlová a betónová klenba š.40m (1890, 1951) |  | 2,96 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 73,247 | tehlová a betónová klenba š.37m (1890, 1951) |  | 3,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 76,592 | žb. prefabrikáty |  | 4,00 | 1 | podchod pre cestujúcich | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 77,225 | kamenná a betónová klenba (1954) |  | 2,82 | 1 | občasný vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 77,631 | kamenná a betónová klenba (1890, 1957) |  | 4,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 78,157 | kamenná a betónová klenba (1890, 1951) |  | 3,00 | 1 | potok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 78,820 | žb. doska |  | 2,80 | 1 | občasný vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 79,245 | kamenná a betónová klenba (1890, 1951) |  | 6,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 79,580 | žb. doska s tuhou výstužou (1952) |  | 2,87 | 1 | občasný vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 79,687 | betónová klenba (1952) |  | 4,00 | 1 | podchod pre cestujúcich | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 80,473 | kamenná a betónová klenba šírky 23,25m (1890, 1951) |  | 7,00 | 1 | potok | 3 - NEVYHOVUJÚCI |
| 82,058 | žb. doska (1953) |  | 7,40 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 83,023 | žb. doska (1933, 1955) |  | 2,80 | 1 | občasný vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 83,445 | oceľová priehradová nitovaná + klenba (1947) | 33,40 | 40,00 | 2 | rieka Olšava a poľná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 83,780 | kamenná a betónová klenba šírky 47,30m (1890, 1952) |  | 3,00 | 1 | inundačné územie | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 86,952 | oceľová priehradová nitovaná | 29,20 | 88,00 | 3 | rieka Torysa | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 89,726 | oceľová priehradová nitovaná | 33,75 | 102,00 | 3 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 94,626 | žb. doska |  | 5,46 | 1 | inundačné územie | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 94,877 | žb. doska š.27,0m |  | 7,50 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 97,761 | žb. doska (2001) |  | 4,00 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 98,280 | žb. doska š. 16,0m s tuhou výstužou |  | 12,10 | 1 | cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 98,299 | žb. doska | 9,20 | 26,50 | 3 | cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 98,308 | žb. doska | 9,10 | 26,20 | 3 | cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 98,321 | žb. doska | 9,25 | 26,50 | 3 | cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 98,741 | žb. doska š.42,0m |  | 3,93 | 1 | podchod pre cestujúcich | 1 - DOBRÝ |
| 98,771 | žb. doska š.42,0m |  | 5,55 | 1 | podchod pre cestujúcich | 1 - DOBRÝ |
| 98,841 | žb. rám š.25,0m |  | 4,00 | 1 | batožinový tunel | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 100,560 | oceľová priehradová nitovaná (1953) | 37,60 | 77,00 | 2 | rieka Hornád | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 102,945 | žb. doska (1953) |  | 4,50 | 1 | potok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 103,505 | žb. doska (1953) |  | 2,50 | 1 | inundačné územie |  |
| 105,774 | oceľová priehradová nitovaná | 54,70 | 111,00 | 2 | rieka Hornád | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 107,300 | žb. doska š.22,10m |  | 3,00 | 1 | podchod pre cestujúcich | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 107,720 | betónová klenba (1951) |  | 6,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 107,790 | žb. doska (1953) |  | 8,00 | 1 | cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 108,125 | oceľová priehradová a plnostenná nitovaná | 54,30 | 90,00 | 3 | vodný tok a poľná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 109,038 | žb. doska |  | 4,95 | 1 | cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 112,123 | betónová klenba |  | 3,50 | 1 | poľná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 113,095 | oceľová priehradová zváraná | 50,40 | 102,00 | 2 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 117,284 | oceľová priehradová nitovaná | 42,50 | 91,00 | 2 | vodný tok a štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 117,960 | oceľová priehradová nitovaná |  | 49,00 | 1 | rieka Hornád štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 118,880 | žb. doska (1955) |  | 5,00 | 1 | cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 119,834 | žb. doska (1955) |  | 5,00 | 1 | občasný vodný tok a lesná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 120,380 | žb. doska (1955) |  | 5,00 | 1 | vodný tok a lesná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 120,800 | betónová klenba šírky 28,90m (1955) |  | 5,50 | 1 | vodný tok a lesná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 121,175 | betónová klenba (1955) |  | 5,00 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 121,941 | žb. doska š.42,0m (1955) |  | 5,00 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 122,878 | žb. doska (1955) |  | 5,00 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 124,186 | žb. doska š. 17,20m s tuhou výstužou (1955) |  | 4,00 | 1 | cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 125,541 | oceľová priehradová nitovaná | 67,00 | 278,00 | 4 | vodná nádrž Ružiná | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 126,506 | betónová klenba šírky 17,90m (1955) |  | 5,00 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 130,643 | žb. doska (1955) |  | 2,50 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 131,033 | žb. doska (1955) |  | 6,00 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 131,776 | betónová klenba (1955) |  | 5,65 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 132,409 | žb. doska š. 2,70m s tuhou výstužou | 7,90 | 154,00 | 25 |  | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 133,010 | betónová klenba šírky 27,30m (1955) |  | 6,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 133,056 | žb. doska š.16,60m s tuhou výstužou (1955) |  | 12,00 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 134,628 | tehlová a betónová klenba š.82,75m + žb. rámy (1872, 1950) |  | 2,80 | 1 | potok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 135,280 | oceľová priehradová nitovaná (1950) |  | 28,00 | 1 | rieka Hornád | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 136,161 | kamenná a betónová klenba š.43,0m (1950) |  | 4,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 139,253 | betónová klenba (1950) |  | 4,95 | 1 | vodný tok a poľná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 141,040 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 2,50 | 1 | podchod pre cestujúcich | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 141,334 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 5,80 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 142,005 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 2,50 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 143,421 | žb. doska š.15,0m (1950) |  | 7,00 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 144,133 | žb. doska š.40,30m |  | 4,00 | 1 | podchod pre cestujúcich | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 144,163 | žb. doska š.99,70m |  | 3,00 | 1 | podchod pre verejnosť | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 145,247 | oceľová priehradová a plnostenná nitovaná (1950) | 32,20 | 60,82 | 2 | rieka Hornád a vlečka | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 145,401 | betónová klenba š.44,20m (1927) |  | 3,42 | 1 | vodný kanál | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 145,954 | oceľová plnostenná nitovaná (1950) |  | 28,30 | 1 | vodný tok | 3 - NEVYHOVUJÚCI |
| 146,228 | žb. doska (1950) |  | 10,05 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 147,105 | žb. doska (1950) |  | 4,00 | 1 | vodný tok a lesná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 147,973 | žb. doska s tuhou výstužou (1953) |  | 4,50 | 1 | vodný tok a lesná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 149,096 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 5,80 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 151,672 | žb. doska (1950) |  | 5,00 | 1 | miestna komunikácia | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 155,203 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 9,69 | 1 | potok a štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 155,396 | žb. doska s tuhou výstužou (1947, 1948) |  | 9,00 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 155,710 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 5,47 | 1 | účelová komunikácia | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 155,945 | oceľová priehradová nitovaná (1950) |  | 27,80 | 1 | rieka Hornád | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 156,376 | oceľová priehradová nitovaná (1950) |  | 28,60 | 1 | rieka Hornád | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 157,797 | žb. doska s tuhou výstužou (1939, 1950) |  | 6,00 | 1 | miestna komunikácia | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 158,431 | betónová klenba š.25,70m |  | 5,70 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 159,246 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 6,00 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 160,052 | oceľová priehradová nitovaná (1951) |  | 48,20 | 1 | rieka Hornád | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 160,564 | oceľová priehradová nitovaná (1951) |  | 40,15 | 1 | rieka Hornád | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 161,606 | betónová klenba |  | 5,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 161,625 | žb. doska s tuhou výstužou (1950, 1951) |  | 6,05 | 1 | účelová cesta a vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 162,672 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 4,96 | 1 | účelová komunikácia | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 163,402 | kamenná a betónová klenba š.22,0m |  | 5,05 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 163,744 | betónová klenba š.22,75m (1950) |  | 5,05 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 163,838 | žb. doska (1950) |  | 8,10 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 164,777 | žb. doska š.25,4m (1950) |  | 5,00 | 1 | cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 165,294 | žb. doska (1950) |  | 5,10 | 1 | cesta | 1 - DOBRÝ |
| 165,994 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 6,02 | 1 | účelová komunikácia | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 167,512 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 4,00 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 168,303 | betónová klenba š.22,00m (1950) |  | 4,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 169,193 | žb. doska (1950) |  | 7,80 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 169,851 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 6,00 | 1 | mestská komunikácia | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 170,189 | oceľová plnostenná nitovaná (1947) |  | 28,50 | 1 | rieka Hornád a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 171,938 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 6,00 | 1 | mestská komunikácia | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 172,746 | spriahnutá oceľo-betónová š.31,0m (1976) |  | 22,65 | 1 | mestská komunikácia | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 176,875 | žb. doska s tuhou výstužou (1945) |  | 6,50 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 177,795 | kamenná a betónová klenba š.40,25m (1943) |  | 3,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 177,879 | žb. doska s tuhou výstužou (1943) |  | 4,00 | 1 | poľná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 179,946 | žb. doska s tuhou výstužou (1939) |  | 4,00 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 181,318 | žb. doska s tuhou výstužou (1943) |  | 5,00 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 183,180 | žb. doska s tuhou výstužou (1943) |  | 4,00 | 1 | poľná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 184,673 | betónová klenba (1946) |  | 9,00 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 185,893 | žb. doska š.30,30m (1942) |  | 8,00 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 186,010 | žb. doska š.26,00m |  | 4,00 | 1 | podchod pre verejnosť | 1 - DOBRÝ |
| 186,625 | žb. doska s tuhou výstužou (1946) |  | 7,20 | 1 | vodný tok a cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 188,465 | betónová klenba š.70,00m (1943) |  | 5,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 188,535 | betónová klenba š.16,40m (1942) |  | 7,55 | 1 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 189,224 | žb. doska s tuhou výstužou (1943) |  | 4,00 | 1 | lesná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 192,332 | žb. doska s tuhou výstužou (1940) |  | 4,00 | 1 | lesná cesta a vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 193,713 | žb. doska s tuhou výstužou (1938) |  | 4,20 | 1 | poľná cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 194,781 | betónová klenba š.27,80m (1942) |  | 3,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 196,810 | žb. doska s tuhou výstužou (1942) |  | 2,50 | 1 | miestna komunikácia | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 198,254 | žb. doska š.50,00m |  | 4,00 | 1 | podchod pre verejnosť | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 198,420 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) | 8,00 | 15,00 | 3 | štátna cesta | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 198,475 | oceľová plnostenná nitovaná (1948) |  | 19,10 | 1 | rieka Poprad | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 198,949 | žb. doska š.31,60m |  | 8,00 | 1 | podchod pre verejnosť | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 205,377 | žb. doska |  | 4,97 | 1 | potok a chodník | 1 - DOBRÝ |
| 206,541 | žb. doska š.49,60m |  | 4,80 | 1 | podchod pre cestujúcich | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 207,207 | žb. doska s tuhou výstužou |  | 6,05 | 1 | terénna nerovnosť | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 207,368 | oceľová plnostenná zváraná |  | 23,35 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 207,729 | žb. doska s tuhou výstužou |  | 5,87 | 1 | chodník pre verejnosť | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 208,259 | žb. doska s tuhou výstužou |  | 7,50 | 1 | miestna komunikácia |  |
| 211,340 | žb. doska |  | 2,50 | 1 | potok |  |
| 214,912 | betónová klenba š.68,00m |  | 3,00 | 1 | vodný tok |  |
| 217,142 | žb. doska s tuhou výstužou |  | 4,00 | 1 | cesta |  |
| 218,885 | žb. doska s tuhou výstužou |  | 7,00 | 1 | cesta |  |
| 222,203 | betónová klenba (1947) |  | 10,80 | 1 | rieka Biely Váh a cesta | 1 - DOBRÝ |
| 224,412 | žb. doska s tuhou výstužou (1946) |  | 7,00 | 1 | potok Mlynica a cesta | 1 - DOBRÝ |
| 225,557 | žb. doska s tuhou výstužou (1946) |  | 6,00 | 1 | štátna cesta | 1 - DOBRÝ |
| 227,099 | betónová klenba (1946) |  | 3,00 | 1 | vodný tok a cesta | 1 - DOBRÝ |
| 227,953 | betónová klenba (1946) |  | 11,00 | 1 | vodný tok Biely Váh | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 228,451 | žb. doska s tuhou výstužou (1940) |  | 4,20 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 228,700 | žb. doska s tuhou výstužou (1941) |  | 4,20 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 230,834 | betónová klenba (1941) |  | 4,30 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 232,963 | kamenná klenba (1941) |  | 3,00 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 234,138 | betónová klenba (1941) |  | 3,00 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 235,812 | žb. doska s tuhou výstužou (1940) |  | 4,10 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 236,588 | betónová klenba (1940) |  | 2,85 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 237,457 | žb. doska s tuhou výstužou (1940) |  | 4,00 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 238,654 | žb. doska s tuhou výstužou (1940) |  | 4,00 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 239,127 | žb. doska s tuhou výstužou (1945) |  | 2,65 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 239,556 | oceľová plnostenná nitovaná (1950) |  | 20,00 | 1 | rieka Čierny Váh | 1 - DOBRÝ |
| 241,742 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) | 8,50 | 18,20 | 2 | potok Boca | 1 - DOBRÝ |
| 241,808 | žb. doska s tuhou výstužou (1946) |  | 2,50 | 1 | podchod pre verejnosť | 1 - DOBRÝ |
| 243,880 | oceľová priehradová nitovaná (1947) |  | 38,40 | 1 | rieka Váh | 1 - DOBRÝ |
| 245,894 | žb. doska s tuhou výstužou (1948) |  | 2,50 | 1 | podchod pre verejnosť | 1 - DOBRÝ |
| 246,490 | rámové žb. prefabrikáty š.80,00m |  | 4,20 | 1 | podchod pre verejnosť | 1 - DOBRÝ |
| 247,113 | oceľová plnostenná a priehradová nitovaná (1947) | 32,00 | 60,65 | 2 | rieka Belá | 1 - DOBRÝ |
| 247,672 | žb. doska s tuhou výstužou (1945) |  | 4,00 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 248,406 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 4,00 | 1 | štátna cesta | 1 - DOBRÝ |
| 249,313 | žb. doska (1946) |  | 6,60 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 251,313 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 2,70 | 1 | občasný vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 251,527 | oceľová plnostenná nitovaná (1947) |  | 17,00 | 1 | vodný tok Trnovec | 1 - DOBRÝ |
| 252,675 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 4,20 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 253,255 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 4,00 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 253,350 | žb. doska s tuhou výstužou (1982) |  | 11,60 | 1 | štátna cesta | 1 - DOBRÝ |
| 253,741 | žb. doska s tuhou výstužou (1953) |  | 6,00 | 1 | podchod pre verejnosť | 1 - DOBRÝ |
| 254,068 | oceľová priehradová nitovaná (1951) |  | 34,40 | 1 | rieka Smrečianka | 1 - DOBRÝ |
| 254,138 | žb. doska s tuhou výstužou (1954) |  | 4,00 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 255,033 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 4,00 | 1 | občasný vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 258,641 | predpätá trámová (1970) |  | 13,40 | 1 | štátna cesta | 1 - DOBRÝ |
| 259,070 | predpätá trámová (1970) | 22,00 | 70,00 | 3 | rieka Váh | 1 - DOBRÝ |
| 267,919 | žb. doska (1970) |  | 10,50 | 1 | štátna cesta | 1 - DOBRÝ |
| 269,017 | žb. doska (1970) |  | 10,00 | 1 | štátna cesta | 1 - DOBRÝ |
| 270,789 | žb. doska (1970) |  | 10,75 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 271,917 | betónová klenba (1970) |  | 3,50 | 1 | vodný tok a cesta | 1 - DOBRÝ |
| 272,266 | žb. rámová (1970) | 14,17 | 30,80 | 2 | diaľnica | 1 - DOBRÝ |
| 272,594 | žb. doska s tuhou výstužou (1943) |  | 4,40 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 272,617 | predpätá trámová (1970) |  | 22,90 | 1 | vodná nádrž Bešeňová | 1 - DOBRÝ |
| 274,176 | žb. doska s tuhou výstužou (1944) |  | 3,00 | 1 | poľná cesta | 1 - DOBRÝ |
| 274,299 | žb. doska s tuhou výstužou (1944) |  | 4,40 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 276,833 | žb. doska s tuhou výstužou (1944) |  | 4,00 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 277,244 | žb. doska s tuhou výstužou (1878) |  | 4,00 | 1 | vodný tok | 2 - VYHOVUJÚCI |
| 280,415 | žb. doska (1944) |  | 5,80 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 280,882 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 3,00 | 1 | podchod pre verejnosť a tok | 1 - DOBRÝ |
| 282,570 | žb. doska s tuhou výstužou |  | 2,50 | 1 | podchod pre cestujúcich |  |
| 284,102 | žb. doska s tuhou výstužou (1946) |  | 4,00 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 284,709 | žb. doska s tuhou výstužou (1948) |  | 4,00 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 285,709 | žb. doska s tuhou výstužou (1946) |  | 3,00 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 285,831 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 2,50 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 286,597 | betónová klenba (1947) |  | 2,50 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 287,025 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 4,00 | 1 | účelová komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 288,250 | žb. doska s tuhou výstužou (1948) |  | 4,10 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 289,075 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 6,20 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 290,733 | žb. doska (1944) |  | 2,50 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 290,842 | žb. doska s tuhou výstužou (1956) |  | 4,00 | 1 | podchod pre verejnosť a tok | 1 - DOBRÝ |
| 294,640 | žb. doska s tuhou výstužou (1949) |  | 7,50 | 1 | vodný tok a cesta | 1 - DOBRÝ |
| 295,315 | žb. doska s tuhou výstužou (1949) |  | 5,50 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 295,910 | žb. doska (1949) |  | 2,50 | 1 | vodný tok | 1 - DOBRÝ |
| 296,172 | žb. doska s tuhou výstužou (1949) |  | 4,60 | 1 | poľná cesta | 1 - DOBRÝ |
| 297,277 | žb. doska s tuhou výstužou (1949) |  | 4,05 | 1 | potok | 1 - DOBRÝ |
| 297,876 | oceľová priehradová nitovaná (1911, 1949) | 45,00 | 98,40 | 2 | rieka Orava | 1 - DOBRÝ |
| 298,590 | rámový prefabrikát JŽM š.49,00m (1984) |  | 3,93 | 1 | podchod pre cestujúcich | 1 - DOBRÝ |
| 298,687 | žb. doska s tuhou výstužou (1951) |  | 4,30 | 1 | miestna komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 299,699 | žb. doska s tuhou výstužou (1948) |  | 4,50 | 1 | potok Rybárka | 1 - DOBRÝ |
| 300,252 | žb. doska s tuhou výstužou (1947) |  | 8,85 | 1 | potok Suchý | 1 - DOBRÝ |
| 301,245 | žb. doska (1950) |  | 4,40 | 1 | vodná nádrž Krpeľany | 1 - DOBRÝ |
| 301,876 | žb. doska (1950) |  | 4,40 | 1 | vodná nádrž Krpeľany | 1 - DOBRÝ |
| 303,159 | žb. doska (1950) |  | 3,00 | 1 | vodná nádrž Krpeľany | 1 - DOBRÝ |
| 304,134 | žb. doska (1955) |  | 8,50 | 1 | miestna komunikácia | 1 - DOBRÝ |
| 305,529 | oceľová priehradová nitovaná (1956) |  | 52,40 | 1 | kanál vodného diela Krpeľany | 1 - DOBRÝ |
| 309,309 | oceľová priehradová nitovaná (1950) | 68,90 | 157,70 | 3 | kanál vodného diela Krpeľany | 1 - DOBRÝ |
| 309,592 | žb. doska s tuhou výstužou (1950) |  | 6,00 | 1 | potok Štiavnička | 1 - DOBRÝ |
| 310,944 | žb. doska s tuhou výstužou (1945) |  | 3,00 | 1 | poľná cesta | 1 - DOBRÝ |
| 311,595 | žb. doska s tuhou výstužou (1935) |  | 2,70 | 1 | potok | 1 - DOBRÝ |
| 316,745 | žb. doska (1979) |  | 6,00 | 1 | podchod pre cestujúcich | 1 - DOBRÝ |
| 317,350 | žb. doska (1978) |  | 11,00 | 1 | cesta | 1 - DOBRÝ |
| 317,496 | oceľová plnostenná nitovaná (1911, 1947) |  | 29,70 | 1 | rieka Turiec | 1 - DOBRÝ |
| 319,470 | žb. doska s tuhou výstužou (1938) |  | 2,70 | 1 | potok | 1 - DOBRÝ |
| 320,372 | žb. doska s tuhou výstužou (1938) |  | 4,25 | 1 | potok | 1 - DOBRÝ |
| 321,209 | betónová klenba (1939) |  | 2,70 | 1 | potok | 1 - DOBRÝ |
| 323,228 | betónová klenba (1938) |  | 3,05 | 1 | potok | 1 - DOBRÝ |
| 324,358 | oceľová plnostenná nitovaná (1946) | 55,10 | 115,40 | 3 | rieka Váh a poľná cesta | 1 - DOBRÝ |
| 325,531 | žb. doska s tuhou výstužou (1940) |  | 4,00 | 1 | poľná cesta | 1 - DOBRÝ |
| 326,273 | žb. doska s tuhou výstužou (1910, 1940) |  | 4,30 | 1 | cesta | 1 - DOBRÝ |
| 326,479 | betónová klenba (1940) |  | 3,80 | 1 | potok | 1 - DOBRÝ |
| 327,632 | oceľová plnostenná nitovaná (1938, 1947) | 22,65 | 49,80 | 2 | rieka Varínka a komunikácie | 1 - DOBRÝ |
| 330,149 | žb. doska (2006) |  | 6,00 | 1 | Gbeliansky potok | 1 - DOBRÝ |
| 330,993 | žb. doska (2006) |  | 8,00 | 1 | potok Kotrčina | 1 - DOBRÝ |
| 335,315 | oceľová priehradová nitovaná (1938, 1947) | 42,60 | 114,50 | 3 | rieka Váh a poľná cesta | 1 - DOBRÝ |
| 337,235 | žb. doska s tuhou výstužou š.48,00m (1951) |  | 6,00 | 1 | podchod pre cestujúcich | 1 - DOBRÝ |
| 337,634 | kamenná a betónová klenba š.55,00m (1870) |  | 2,63 | 1 | vodný tok Všivák | 1 - DOBRÝ |
| 337,730 | oceľová plnostenná nitovaná (1979) | 8,00 | 17,00 | 3 | komunikácia s chodníkmi | 1 - DOBRÝ |

### Tunelové stavby

Na úseku železničnej trate z Košíc do Žiliny sa nachádza 8 železničných tunelov. Tunely a ich charakteristiky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 3.47: Existujúce tunely

| Názov tunela | Staničenie (žkm) |  | Dĺžka (m) | Typ | Postavený | Rekonštruovaný | Posledná hlavná prehliadka tunelov | Správca | Prechodový prierez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ťahanovský II | 104,000 | 104,320 | 320 | Jednorúrový, dvojkoľajný | 1954 | 2000 (znižovanie nivelety) | 09/2012 | OR Košice | 1 SM |
| Ružínsky | 126,650 | 126,770 | 130 | Jednorúrový, dvojkoľajný | 1955 |  | 09/2012 | OR Košice | 1 SM |
| Bujanovský | 127,170 | 130,580 | 3411 | Jednorúrový, dvojkoľajný | 1955 | 1996 | 09/2012 | OR Košice | 1 SM |
| Štiavnický | 182,253 | 182,411 | 158 | Jednorúrový, dvojkoľajný | 1943 | 80-te roky | 10/2012 | OR Košice | Výnimka na nízky prierez |
| Kraľovanský II | 300,500 | 300,950 | 498 | Jednorúrový, dvojkoľajný | 1948 | 1981 | 10/2013 RPT | OR Žilina | 0 SM / 1 SM |
| Strečno I | 322,800 | 3232,120 | 318 | Jednorúrový, dvojkoľajný | 1939 | 2001 | 11/2013 RPT | OR Žilina | 1 SM |
| Strečno II | 323,700 | 324,300 | 593 | Jednorúrový, jednokoľajný | 1939 | 2014 | 12/2013 RPT | OR Žilina | 1 SM |
| Strečno III | 323,720 | 324,270 | 546 | Jednorúrový, jednokoľajný | 1939 | 2014 | 11/2013 RPT | OR Žilina | 1 SM |

Všetky prevádzkované tunely na trati Košice - Žilina boli vybudované pred II. svetovou vojnou a v povojnovom období. Najmladšie sú tunely Bujanovský a Ružínsky dané do prevádzky v roku 1955. Od tej doby všetky prešli drobnými aj väčšími rekonštrukciami. Momentálne sa rekonštruujú Strečnianske tunely.

Všetkými tunelmi prechádza štrkové lôžko, ktoré sa podľa potreby podbíja a tým sa v tuneloch zvyšuje niveleta a znižuje prechodový prierez. V určitom momente dôjde (alebo už došlo) k stavu, kedy je potrebné tunel odstaviť, zniesť zvršok aj s koľajou a vybudovať ho nanovo.

Tunely sú vybavené povrchovým a drenážnym odvodnením, ktoré má vysoké nároky na údržbu.

Vo všetkých tuneloch sú zavesené trakčné konzoly, v niektorých je vyhotovené pracovné osvetlenie na údržbu.

Prechodový prierez, až na tunel Štiavnický je 1 SM. V Štiavnickom tunely je dlhoročná výnimka na jednu koľaj, kde prierez nevyhovuje. Nákladné vlaky ktoré majú prekročenú ložnú mieru jazdia po druhej koľaji, rýchliky jazdia zo zníženou rýchlosťou na 50 km/h.

Z hľadiska bezpečnosti sú tunely vybavené núdzovými výklenkami.

Bujanovský tunel (najdlhší na Slovensku) má pre potreby vetrania vybudovanú vetraciu šachtu cca. 100 m dlhú osadenú ventilátorom.

Nedostatky infraštruktúry

Všetky tunely z hľadiska bezpečnosti nezodpovedajú požiadavkám na interoperabiliu podľa technických špecifikácii interoperability - TSI SRT.

Svojim súčasným technickým stavom (vekom, opotrebovanosťou) sú na trati čo sa týka rýchlosti spomaľovacími lievikmi.

### Trakčné vedenie

Jestvujúce trakčné  vedenie  (ďalej TV ) jednosmernej trakčnej sústavy 3 kV je namontované v zostave „JM“ a bolo spustené do prevádzky v 60. a zrekonštruované bolo v 70. rokoch minulého storočia, s čiastočnou výmenou prvkov TV. V súčasnej dobe prebieha priebežná výmena predovšetkým izolačných prvkov vedení.

V súčasnom stave sú hlavné koľaje (č. 1, 2) zatrolejované hlavnou zostavou zvislého reťazovkového vedenia prierezu trolejový drôt 150 mm2 Cu + nosné lano 120 mm2 Cu, plne  kompenzovanou, so stálym ťahom v trolejovom drôte a nosnom lane 15 kN, doplnené v každej koľaji o zosilňovacie vedenie 1x240AlFe alebo 2x240 AlFe.

Trolejové vedenie vedľajších koľají v stanici je zvislé reťazovkové vedenie prierezu trolejový drôt 100 mm2 Cu buď s nosným lanom 50 mm2 Bz, príp. Fe. Tieto vedľajšie zostavy trolejového vedenia sú buď plne kompenzované so stálym ťahom v trolejovom drôte a nosnom lane 10 kN alebo  polo kompenzované so stálym ťahom v troleji 10 kN a pevne kotveným nosným lanom s maximálnym ťahom 11,7 kN.

Jestvujúce trakčné podpery sú oceľové a to trubkové typu T, ploché  typu D a  priehradové typu AP.

Trolejové vedenie je zavesené na prevesoch, príp. na rámových nosných konštrukciách – bránach a na individuálnych podperách pomocou šikmých izolovaných trubkových konzol.

Napájanie trakčného vedenia je zabezpečené z trakčných meniarní.

Doby výstavby a rekonštrukcie TV sú nasledujúce:

Tabuľka 3.48: Doby výstavby a rekonštrukcie TV

| Úsek | Výstavba | Posledná rekonštrukcia |
| --- | --- | --- |
| Čierna nad Tisou - Košice | 1962 | 70. a 80. roky |
| Košice - Kysak | 1962 | 1978 |
| Kysak - Krompachy | 1961 | 70. a 80. roky |
| Krompachy - Poprad | 1955 (1961) | 70. a 80. roky (2007 - Poprad) |
| Poprad - Ružomberok | 1956 | 70. a 80. roky |
| Ružomberok - Žilina | 1956 | 70. a 80. roky |
| Žilina | 1953 | 1980 |

### Železničné zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

Traťový úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou je dvojkoľajný, elektrifikovaný jednosmernou elektrickou trakciou 3kV.

Jednotlivé železničné stanice sú zabezpečené prevažne staničným zabezpečovacím zariadením 2. a 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 typu elektromechanické staničné zabezpečovacie zariadenie a reléové staničné zabezpečovacie zariadenie. Návestidlá sú svetelné, výhybky sú ovládané elektromotorickými resp. v niektorých prípadoch ešte mechanickými prestavníkmi. Voľnosť koľají a výhybkových úsekov je zisťovaná prevažne koľajovými obvodmi 50 Hz, resp. 275 Hz.

V ŽST Poprad – Tatry a ŽST Kysak bolo v nedávnej minulosti zmodernizované staničné zabezpečovacie zariadenie. V oboch ŽST bolo vybudované nové moderné staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie podľa TNŽ 34 2620 typu elektronické stavadlo. Návestidlá sú svetelné, výhybky sú ovládané elektromotorickými prestavníkmi. Voľnosť koľají a výhybkových úsekov je zisťovaná počítačmi osí.

V rámci medzistaničných úsekov je v prevádzke zväčša traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie podľa TNŽ 34 2630 typu automatický blok obojsmerný resp. jednosmerný. V prípade mimoriadností sú v niektorých medzistaničných úsekoch zriadené hlásnice, ktoré je možné obsadiť dopravnými zamestnancami. Zisťovanie voľnosti koľaje je koľajovými obvodmi 50 Hz. Najmä v úseku Košice – Čierna nad Tisou sú v niektorých medzistaničných úsekoch v prevádzke traťové zabezpečovacie zariadenia 1. kategórie podľa TNŽ 34 2630 typu telefonické dorozumievanie.

V medzistaničných úsekoch s automatickým blokom a v železničných staniciach s koľajovými obvodmi je v činnosti prenos kódu prostredníctvom národného líniového vlakového zabezpečovača LS na hnacie železničné vozidlo.

V celom traťovom úseku Žilina – Košice – Čierna nad Tisou sa nachádza niekoľko desiatok úrovňových križovaní cestnej komunikácie so železnicou. Tieto križovania sú zabezpečené priecestnými zabezpečovacími zariadeniami rôznych kategórií podľa STN 34 2650, resp. STN P 34 2651. Použité sú zariadenia mechanické, svetelné AŽD-71, ZSSR, so závorami alebo bez.

Medzi ďalšie systémy, zaisťujúce prevádzku železničnej infraštruktúry a informovanie cestujúcej verejnosti patria oznamovacie zariadenia. Pozdĺž celého úseku sú položené diaľkové metalické káblové vedenia, resp. miestne rôzneho prevedenia. Na spojenie medzi dopravnými zamestnancami slúži vybudovaná telefónna sieť, prípadne rádiová sieť najmä v oblasti železničných staníc. Pozdĺž trate sú v určitých bodoch umiestnené vonkajšie telefónne objekty.

V úseku Kysak – Košice – Čierna nad Tisou je položený optický kábel.

V rámci železničných staníc sú vybudované rôzne oznamovacie zariadenia na rôznych technologických úrovniach – dispozičné telefónne zapojovače, hodinové zariadenia, dispečerské zariadenia, zariadenia Elektronickej požiarnej signalizácie (EPS), Poplachových systémov narušenia (PSN), rádiové systémy, v ŽST Poprad – Tatry je vybudovaný kamerový systém. V jednotlivých ŽST, resp. zastávkach sú vybudované rozhlasové zariadenia pre informovanie cestujúcich, príp. pre posun. V niektorých ŽST je vybudovaný vizuálny informačný systém pre cestujúcich a systém indikácie horúcobežnosti ložísk. Na jestvujúcich káblových vedeniach je vybudovaný prenosový systém.

Nedostatky infraštruktúry

S výnimkou ŽST Poprad – Tatry a ŽST Kysak sú jednotlivé zabezpečovacie zariadenia v prevádzke 40 rokov a viac. Zariadenia sú zastarané, na hranici technickej a za hranicou morálnej životnosti. Podobná je situácia aj v prípade oznamovacích zariadení, kde sa síce darí postupne vymieňať niektoré komponenty v rámci vlastných investícií, avšak rozhodujúce časti zariadení sú v prevádzke opäť viac ako 40 rokov. Využíva sa metalická kabelizácia stará niekoľko desiatok rokov, v úseku Žilina – Kysak prakticky nie je žiadna optická kabelizácia.

Najmä z dôvodu rôznych porúch na kabelizácii dochádza k výpadkom zabezpečovacích zariadení ako aj oznamovacích zariadení, ktoré sa viditeľne prejavujú napr. v meškaní vlakovej dopravy. Z dôvodu veku však vznikajú poruchy aj na samotných zariadeniach.

Na údržbu a spoľahlivú prevádzku sú každoročne vynakladané vysoké finančné čiastky.

### Zabezpečenie elektrickej energie.

Napájanie trakčného vedenia

V celom úseku je trakčné vedenie 3kV DC napájané z trakčných meniarní (TM) , ktoré majú realizované prívody z nadradených 22kV rozvodov distribučných spoločností SSE-D a.s. a VSD a.s. V úseku Žilina – Košice – Čierna nad Tisou je 17 trakčných meniarní, 3 podporné trakčné meniarne a 9 spínacích staníc vrátane SpS Žilina.

Tabuľka 3.49: Existujúce odbery a výkony trakčných meniarní

| Názov odberného miesta ŽSR | Napäťová úroveň | Kategória (Trakcia, MO, VO) | MRK (kW)) | Typ merania (A,B,C) | Fakturačné obdobie | Spotreba 2013 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina TM | VVN | ET | 7 000 | A | mesačne | 16 694 343 |
| Dubná Skala TM | VN | ET | 3 500 | A | mesačne | 5 613 662 |
| Kraľovany TM | VVN | ET | 6 000 | A | mesačne | 13 306 704 |
| Ružomberok TM | VN | ET | 7 300 | A | mesačne | 15 459 502 |
| Liptovský Mikuláš TM | VN | ET | 6 500 | A | mesačne | 10 147 953 |
| Kráľova Lehota TM | VVN | ET | 9 300 | A | mesačne | 11 798 504 |
| Východná PTM | VN |  |  |  |  |  |
| Štrba TM | VN | ET | 10 000 | A | mesačne | 17 713 617 |
| Lučivná PTM | VN |  |  |  |  |  |
| Poprad TM | VN | ET | 13 295 | A | mesačne | 17 695 160 |
| Vydrník PTM | VN |  |  |  |  |  |
| Spišská Nová Ves TM | VN | ET | 13 980 | A | mesačne | 19 429 400 |
| Spišské Vlachy TM | VN | ET | 11 112 | A | mesačne | 11 890 960 |
| Margecany TM | VVN | ET | 11 543 | A | mesačne | 13 940 561 |
| Kysak TM | VN | ET | 10 020 | A | mesačne | 15 246 |
| Košice TM | VN | ET | 9 700 | A | mesačne | 7 764 310 |
| Ruskov TM | VVN | ET | 12 500 | A | mesačne | 18 641 356 |
| Kuzmice TM | VVN | ET | 14 500 | A | mesačne | 21 578 930 |
| Borša TM | VVN | ET | 7 000 | A | mesačne | 18 551 862 |
| Dobrá pri Čiernej TM | VN | ET | 9 000 | A | mesačne | 6 339 200 |

Rozvody 6kV

V traťovom úseku Žilina – Krompachy sú v prevádzke rozvody 6kV, 50Hz pre napájanie jednosmerného klasického automatického bloku.

V traťovom úseku Krompachy – Košice sú v prevádzke rozvody 6kV, 50Hz pre napájanie obojsmerného automatického bloku AB 3-74.

V traťovom úseku Košice – Čierna nad Tisou sú v prevádzke rozvody 6kV, 75Hz pre napájanie obojsmerného automatického bloku AB 3-82.

Pre napájanie staničných zabezpečovacích zariadení  slúžia staničné transformovne (STS), pre traťové zabezpečovacie zariadenia traťové transformovne (TTS) a priecestné transformovne (PPTS).

Napájanie ŽST, ZAST a VYH

Všetky dopravne sú zásobované elektrickou energiou:

- z distribučných rozvodov vn do transformovní ŽSR vo väčších železničných staniciach,

- z distribučných rozvodov nn SSE-D a.s. a VSD a.s. v ostatných dopravniach.

Rozvody nn a osvetlenie ŽST, ZAST a VYH

V rámci rozvodov nn je zaistené napájanie všetkých potrebných odberov dopravní vrátane elektrického ohrevu výhybiek (EOV).

Osvetlenie ŽST je realizované kombináciou individuálnych osvetľovacích stožiarov a osvetľovacích veží so svietidlami a svetlometmi s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami. Nástupištia zastávok sú osvetlené pomocou svietidiel s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami na individuálnych stožiaroch.

Nedostatky infraštruktúry

Vek všetkých vyššie uvedených zariadení je vyše 40 rokov a boli realizované v rámci elektrifikácie tratí v troch etapách. Traťový úsek Žilina - Krompachy bol uvedený do prevádzky do roku 1960, úsek Krompachy – Košice a Košice – Čierna nad Tisou začiatkom 60-tych rokov 20.storočia.

Zariadenia sú zastaralé, za hranicou technickej aj morálnej životnosti. Preto dochádza  v prevádzke k rôznym druhom porúch, ktoré sa prejavujú v spoľahlivosti (meškania v osobnej doprave, resp. lehotami prepravy v nákladnej doprave).  S tým súvisí aj pomerne veľké množstvo finančných prostriedkov, ktoré je potrebné vynakladať na opravy a údržbu železničnej infraštruktúry. Z toho plynúce vysoké ekonomické náklady ŽSR sú hradené nielen z poplatku za dopravnú cestu, ale aj z úhrady časti nákladov štátom.

## Dopyt

Dopyt po železničnej doprave na danom úseku je potrebné definovať zvlášť pre:

- Dopravu osobnú

Diaľkovú (vrátane medzinárodnej), ICE, EC, IC, Ex, REX,  R.

Regionálnu, Sp, Os.

Ostatné (zmluvná, historická apod.).

- Nákladnú

Diaľkovú, NEx, Rn, Pn, Vn.

Miestnu, Mn.

Pracovnú, Prac.

Synteticky je možné modelovať z dostupných rozvojových materiálov čiastočne osobnú dopravu. Skôr než obsaditeľnosť (resp. prepravný prúd) je možné uvažovať o takej doprave, ktorá podporí konkurencieschopnosť železnice a je jednou z hlavných podmienok zvýšenia kultúry cestovania.

Základný interval pre vlaky R 6XX  (4XX) sú dve hodiny, resp. s odjazdom zo Žiliny P:45 (párna hodina:45 minút),  IC 5XX, štyri hodiny (7, 11, 15, 19) N:52 (nepárna hodina:52 minút), Ex prichádzajúca väčšinou z ČR nemajú na Slovensku pravidelný interval, pretože prichádzajú ako cez Púchov, tak i cez Čadcu.

V opačnom smere z Košíc sú odjazdy R YY v P:08, IC5 YY N:19 (9, 19, 17).

Je možné predpokladať, že do historicky blízkej doby nebude interval zmenený, väčší dopyt je možné riešiť väčším počtom vozov.

Obsadenosť vlakov nie je doposiaľ k dispozícii.

V regionálnej doprave sú v takte vedené vlaky na ramene Poprad-Tatry – Košice, a to v pracovný deň v špičke  každú hodinu H:42, mimo špičku po dvoch hodinách potom P:42.

Na ramene Žilina – Vrútky – Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry je interval iba čiastočný.

Pre obsluhu resp. spojenie Žilina – Vrútky – Martin (Zvolen os. St.) slúžia vlaky Zr 18XX s intervalom P:54.

V opačných smeroch je charakter obdobný, ráno na ramene Košice – Poprad-Tatry N:27 v rannej špičke, popoludní H:27 a na ramene Košice – Prešov H:35.

Z uvedeného GVD je možné usudzovať, že historicky má regionálna doprava väčší význam v úseku Poprad – Košice vrátane spojenia Košíc s Prešovom.

Súčasné využitie praktickej priepustnosti umožňuje zavedenie ďalších vlakov, pokiaľ bude po tomto druhu dopravy dopyt.

Na ramene Košice – Čierna nad Tisou sú vlaky REX čiastočne vedené v intervale, a to do odbočky Kalša cca po dvoch hodinách v relácii Košice – (Kalša) – Trebišov – (prípadne Humenné).

Regionálna doprava je v úseku Košice – Čierna nad Tisou vedená v intervale P/N:04, popoludní P/N:14 resp. opäť 04, teda v hodinovom resp. dvojhodinovom intervale. Do Čiernej nad Tisou dochádza iba pár REX 964/965, ktoré ale z Michalian stavajú na všetkých staniciach a zastávkach.

Otázku rozvoja železničnej dopravy na tomto úseku dnes nie je možné objektívne predikovať.

I tu je však dostatočná záloha priepustnosti.

Prognóza výkonov nákladnej dopravy je problematická. V obdobných štúdiách v Českej republike sa pravidlá nechávali na súčasnej úrovni, prípadne vykazovali odhad rastu cca o 10 – 20 %.

V Bielej knihe je deklarované  prevedenie časti dopravy z ciest na ostatné druhy dopravy, čo v tomto prípade znamená na železnicu, a to 30 % do roku 2030 a 50 % do roku 2050. Pre výpočtové obdobie bude teda postupne zvýšený výkon nákladnej dopravy v týchto intenciách, a to s určitým nábehom a stanoveným limitom v príslušný rok.

Princípom pre tento výpočet budú údaje z prevzatého dokumentu Intenzita cestnej dopravy v relácii Žilina - Košice – Ukrajina (podľa sčítania dopravy z roku 2010 - na stránkach Slovenskej správy ciest ) s tým, že počet NA bude prevedený (pomocou priemerného vyťaženia) na objem v tonách a ten prevedený na príslušný počet vlakov podľa normy hmotnosti pre jednotlivé úseky. Odhadom je možné určiť, že pre rok 2030 pôjde o navýšenie o niekoľko (5 – 10) párov Pn vlakov.

### Analýza osobnej a nákladnej dopravy a informácie o obsadenosti vlakov osobnej dopravy v rôznych úsekoch koridoru pre rôzne segmenty trhu, vrátane tokov počas dopravnej špičky

O obsadenosti osobných vlakov na koridore nie sú doposiaľ k dispozícii žiadne informácie od ŽSSK, sú iba počty predaných cestovných lístkov v staniciach ŽSR. Problém však je, že údaje zaznamenávajú síce cestovné lístky vydané do zahraničia, ale cestovné lístky zo zahraničia nie sú pochopiteľne pre dojazd do danej stanice k dispozícii. To má ale za následok behom časového obdobia až niekoľkotisícové schodíky medzi nastupujúcimi a vystupujúcimi. Smerodajný je teda iba údaj o predaných cestovných lístkoch.

### Analýzy súčasného a budúceho tranzitného dopytu vyplývajúceho z významnosti trate v rámci európskeho koridu

Súčasné tranzitné vzťahy sú k dispozícii, a to pre osobnú dopravu (tranzit je veľmi malý) i pre nákladnú železničnú dopravu  – tam je možné z údajov vyčísliť i prepravu rozdelenú na jednotlivé komodity: (ropné výrobky, uhlie, kovy, železná ruda, stavebníctvo, chémia, drevo, potraviny a nešpecifikované). V rámci  1. etapy je možné tieto vzťahy napr. agregovať v rámci modelu, a tým vypočítať prepravné vzťahy medzi krajmi (plus tranzitné vzťahy medzi štátmi), pre jednotlivé komodity, pokiaľ bude o tieto údaje záujem.

Otázkou je ako definovať budúci tranzitný dopyt. To bude problematické, pretože sem vstupuje veľké množstvo neznámych, ako je vývoj konfliktu na Ukrajine, ktorý je možné ťažko predvídať.  Každopádne – trend objemu prepravy tovaru je doposiaľ klesajúci a zvrátiť trend sa pokúšajú dopravné politiky Európskej únie, viď vyššie.

Jedny z naj väčších objemov tovaru sa prepravujú  z/do Východoslovenských železiarní (Košice – Haniska).  Suroviny do železiarní sa vozia cez Maťovce  po ŠRT a nie je možné predpokladať zmenu v tomto zmysle.

### Funkčná analýza ciest (napr. pracovná cesta, dochádzanie od/do práce, výlet, atď.) a schémy medzioblastných vzťahov (OD patterns) pre rôzne segmenty trhu v rámci koridoru a rôzne druhy v osobnej a nákladnej doprave

Analýza ciest vyplynie z modelu dopravného dopytu. Ako podklad budú slúžiť dáta z obecnej štatistiky od štatistického úradu, ktoré sú k dispozícii.  Model dopravného dopytu sa ale bude robiť až po modeli dopravnej ponuky (t. j. siete), kde sú v súčasnej dobe problémy z dôvodu nedodaných podkladov.

Analýza dopytu v súčasných železničných zastávkach a železničných staniciach (obrat cestujúcich na nástupišti) s podrobnou analýzou železničných zastávok s nízkym využitím,

Obraty cestujúcich na zastávkach na koridore sú súčasťou dodaných podkladov.

### Analýza dopytu súčasných železničných staníc so zameraním na zariadenia v železničnej nákladnej doprave, t.j. zriaďovacie  stanice, manipulačné a odstavné koľaje, nakladacie rampy, súkromné železničné vlečky s podrobnou analýzou o umiestnení uvedených zariadení s nízkym vyžitím

V súčasnej dobe prebieha s malým úspechom ohľadne návratnosti dotazníková akcia u významných prepravcov. Problém s budúcimi výkonmi, teda dopytom po železničnej doprave je všeobecne problematický, pretože dodávateľsko-odberateľské vzťahy nie sú viazané dlhodobými zmluvami. Tu bude nutné postupovať odhadom reálnych scenárov vývoja národného i európskeho hospodárstva.

### Identifikácia možného umiestnenia nových železničných zastávok so silným potenciálom (alebo premiestnenie železničných zastávok) a nových vlečiek (napr. napojenie nových priemyselných parkov na železničnú infraštruktúru),

Bude možné riešiť až pri návrhu variant trasy.

### Analýza prístupu k napojeniam na ostatné druhy dopravy: hlavné cesty autobus/automobil/kamión) a vlaky

V rámci tohto bodu je pripravovaná analýza nadväzujúcej verejnej dopravy, ktorá bude spracovaná v 2. etape.

### Analýza podielu jednotlivých druhov dopravy.

Táto analýza bude predmetom dopravného modelu.

## Ponuka služieb

-	služby poskytované prevádzkovateľom osobnej dopravy,

-	služby poskytované prevádzkovateľom nákladnej a intermodálnej dopravy,

-	služby poskytované cestujúcim v osobnej doprave,

- 	služby poskytované zákazníkom v nákladnej doprave.

### Služby poskytované prevádzkovateľom osobnej a nákladnej železničnej dopravy

Služby poskytované dopravcom (v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z.) :

-	prístup na železničnú infraštruktúru obsahuje:

- pridelenie kapacity,

- riadenie a organizovanie dopravy na dráhe,

- zabezpečenie prevádzkyschopnosti železničnej infraštruktúry,

-	traťový prístup k servisným zariadeniam obsahuje využitie:

- elektrických napájacích zariadení a dodávku trakčného prúdu,

- budov a zariadení osobných železničných staníc,

- zriaďovacích staníc a zariadení na zostavovanie vlakov a využitie nákladných terminálov,

-	doplnkové služby (ŽSR v rámci doplnkových služieb ponúkajú):

- služby posunu (len posunovacie čaty) a technickej kancelárie (technické a administratívne služby) – doplnkové služby sú poskytované len vo vybraných železničných staniciach,

-	vedľajšie služby (ŽSR v rámci vedľajších služieb ponúkajú):

- prenájom priestorov a zariadení nad rámec traťového prístupu k servisným zariadeniam,

- prístup k telekomunikačnej sieti ŽSR.

Poplatky za minimálny prístupový balík a traťový prístup k servisným zariadeniam patria medzi regulované ceny, ostatné služby sú liberalizované.

Zoznam železničných staníc v ktorých sa vykonávajú doplnkové služby posunu:

- nákladná doprava

- Košice nákladná stanica,

- Čierna nad Tisou NR,

- Čierna nad Tisou ŠR,

- osobná doprava

- Žilina,

- Liptovský Mikuláš,

- Košice osobná stanica,

- Čierna nad Tisou.

### Služby poskytované cestujúcim v osobnej železničnej doprave

Základnou službou poskytovanou cestujúcim je prepravná služba t.j. preprava cestujúcich a ich batožiny.

Na riešenej trati (resp. jej časti) môže cestujúci využiť 3 základné segmenty prepravy:

- expresná diaľková doprava 		realizovaná prostredníctvom vlakov kategórie InterCity (IC) a Expres (Ex),

- diaľková doprava			realizovaná prostredníctvom rýchlikov (R),

- regionálna a prímestská doprava	realizovaná osobnými vlakmi (Os).

Expresná aj diaľková doprava je organizovaná v úseku Žilina – Košice kde sú prevádzkované:

- v segmente expresnej diaľkovej dopravy 2 základné relácie:

- 	Bratislava – Žilina – Košice	(vlaky sú vedené v 4-hodinovom takte),

-	Praha – Žilina – Košice		(vlaky sú vedené v požadovaných časových polohách).

- segmente diaľkovej dopravy 2 základné relácie (vybrané spojenia predĺžené o nadväzné úseky):

- 	Bratislava – Žilina – Košice	(vlaky sú vedené v 2-hodinovom takte),

-	Praha – Žilina – Košice		(vlaky sú vedené v požadovaných časových polohách).

V úseku Košice – Čierna nad Tisou je v časti úseku (Košice – výhybňa Slivník) organizovaná medziregionálna doprava prostredníctvom regionálnych expresov (REX) vedených v relácii Košice – Humenné v 2-hodinovom takte (tieto vlaky v úseku nezastavujú v žiadnej medziľahlej železničnej stanici). V celom úseku Košice – Čierna nad Tisou je zavedený aj 1 pár rýchlikov so základnou funkciou  - obsluha vzdialenejších miest od Košíc.

Regionálna doprava je vedená v celom riešenom úseku v zásade v taktovom režime (hodinovom počas dopravných špičiek a v 2-hodinovom v čase dopravného sedla). Vozebné ramená na ktorých sú Os vlaky vedené sú v zásade 3 (časť vlakov je vedená na predĺžených ramenách vyplývajúcich z požiadaviek regionálnych a miestnych samospráv) :

- Žilina – Poprad-Tatry,

- Poprad-Tatry – Košice,

- Košice – Čierna nad Tisou.

Regionálna doprava je v úseku Kysak – Košice zahustená medzimestskou dopravou  (Lipany) – Prešov – Košice.

Do hlavnej trati sú zapojené prípojné trate resp. z nej odbočujú odbočné trate na ktorých sú v súčasnosti vedené prípojné železničné spoje umožňujúce prestupy v týchto železničných staniciach:

- Žilina		relácie Os vlakov (Skalité) – Čadca – Žilina, Púchov - Žilina a Rajec –

Žilina,

- Vrútky		relácie Ex a Os Zvolen - Banská Bystrica – Vrútky – (Žilina – Praha)

a Os Horná Štubňa – Vrútky,

- Kraľovany	relácia Os Trstená – Kraľovany,

- Štrba		ozubnicová železnica Štrba – Štrbské Pleso,

- Poprad-Tatry	relácie Os Plaveč – Poprad-Tatry, TEŽ Poprad-Tatry – Štrbské Pleso,

- Margecany	relácia Os Červená Skala – Margecany,

- Kysak		relácia Os (Lipany) – Prešov – Košice,

- Košice 	relácia Ex Košice – Hidasnémeti – Budapešť, R (Bratislava) – Zvolen –

Plešivec – Košice, a Os Košice – Turňa nad Bodvou,

- Michaľany	relácia Os Trebišov – Michaľany.

Rýchlosť prepravy

Základným parametrom rýchlosti prepravy je úseková rýchlosť vlakov jednotlivých segmentov.

Tabuľka 3.50: Úsek Žilina - Poprad-Tatry (141,9 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC, Ex | 97 | 2 | 99 | 87,7 | 86,0 |
| R | 101 | 9 | 110 | 84,3 | 77,4 |
| Os | 145 | 24 | 169 | 58,7 | 50,4 |

Tabuľka 3.51: Úsek Poprad-Tatry – Košice (100,64 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC, Ex | 66 | 4 | 70 | 91,49 | 86,26 |
| R | 70 | 8,5 | 78,5 | 86,26 | 76,92 |
| Os | 94 | 17 | 111 | 64,24 | 54,40 |

Tabuľka 3.52: Úsek Košice – Čierna nad Tisou (94,744 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 80 | 10 | 90 | 71,06 | 63,16 |
| Os | 87 | 17 | 104 | 65,34 | 54,66 |

Z uvedených úsekových rýchlostí je možné konštatovať, že v súčasnosti v segmente Ex a R je železničná doprava z časti konkurencieschopná aj pre IAD, avšak len pre cesty pozdĺž železničnej trate (cesty s malým dodatkovým časom prepravy na železničnú stanicu a zo železničnej stanice), a len do času realizácie diaľnice v celom úseku Žilina – Košice (predpoklad ukončenia výstavby diaľnice v tomto úseku je r. 2020).

Z hľadiska  cestujúceho je dôležitý celkový čas prepravy t.j. čas  „od dverí k dverám“, ktorý je rozhodujúci pre voľbu druhu prepravy (železničná, autobusová, automobilová, nemotorová). Železničné stanice s najväčšou frekvenciou cestujúcich (Žilina, Poprad, Košice) sú situované blízko centra mesta (výhoda vyplývajúca z historického vývoja). Železničné stanice v ktorých pravidelne zastavujú vlaky segmentu Ex a R majú v blízkosti situovanú aj zastávku (resp. autobusovú stanicu) verejnej autobusovej dopravy (regionálnej a v prípade väčších miest aj MHD), avšak príchody a odchody autobusov a vlakov nie sú spravidla skoordinované vzhľadom na neexistenciu integrovaných dopravných systémov v oblastiach krajských miest resp. regiónov. Výrazne horšia situácia je s parkoviskami pre IAD. Žiadna z riešených staníc (ani zastávok) nemá ako súčasť svojej infraštruktúry parkovisko typu P&R, B&R, K&R. Malé parkoviská v predstaničnom priestore sú najmä v mestách obsadené zamestnancami pracujúcimi v železničných staniciach (resp. sú pre nich z časti vyhradené) a v ich okolí, alebo sú platené (komerčne prenajaté).

Služby poskytované v železničných staniciach a na zastávkach

Základné služby spojené s prepravou (predaj cestovných dokladov, koordinácia – prípojovosť medzi vlakmi, doplnkové služby v rámci železničnej prepravy) sú v železničných staniciach poskytované na štandardnej úrovni, avšak väčšina železničných zastávok neposkytuje žiadne služby (nie je možnosť zakúpenia cestovného lístka, zastávky sú bez sociálneho zázemia, žiadna železničná zastávka nemá vybudované nástupištia s výškou 550 mm, úrovňový prechod cez traťové koľaje). V železničných staniciach je najväčším nedostatkom z hľadiska cestujúceho prístup k vlakom (v úrovni koľajiska), nástup a výstup z vlaku vzhľadom na skutočnosť, že len v siedmych železničných staniciach z celkového počtu 40 riešených staníc je realizovaná čiastočná peronizácia stanice (úplnú peronizáciu a nástupištia s výškou 550 mm má len železničná stanica Poprad-Tatry).

Spoľahlivosť železničnej dopravy (dodržiavanie GVD) je za posledných 5 rokov vyššia ako 93 %, čo je vzhľadom na celosieťový údaj ovplyvnený prebiehajúcou modernizáciou trate v úseku Bratislava – Žilina vysoká spoľahlivosť.

### Služby poskytované zákazníkom v nákladnej železničnej doprave

V nákladnej doprave sú zákazníci:

- s vlastnou železničnou infraštruktúrou  t.j. železničné vlečky,

- bez železničnej infraštruktúry.

V posledných 20-tich rokoch nastal výrazný úbytok aktívnych železničných vlečiek. Na riešenej trati je zapojených 70 vlečiek (s platnou zmluvou), z toho v úseku Žilina – Košice (vrátane) 57 a Košice (mimo) – Čierna nad Tisou 13 vlečiek.

Organizácia nákladnej dopravy vychádza z plánu vlakotvorby. V riešenom úseku sa nachádza 7 vlakotvorných železničných staníc:

- Žilina-Teplička,

- Lisková,

- Poprad-Tatry,

- Spišská Nová Ves,

- Košice,

- Slovenské Nové Mesto,

- Čierna nad Tisou.

Na trati sú z hľadiska rýchlosti prevádzkované 3 segmenty nákladných vlakov:

- nákladné expresné vlaky (Nex),

- priebežné nákladné vlaky (Pn),

- vlaky miestnej obsluhy t.j. manipulačné vlaky (Mn) a vlečkové vlaky.

Z hľadiska vlakotvorby sú prevádzkované 2 druhy vlakov:

- relačné (vedené medzi vlakotvornými stanicami),

- ucelené (zostavované mimo vlakotvorných staníc).

Nákladné expresné vlaky sú vedené ako ucelené vlaky (1 – 4 páry/deň). Priebežné nákladné vlaky tvoria prevažnú časť nákladných vlakov ( 17 – 20 párov/deň, z toho je väčšina ucelených vlakov, relačné vlaky tvoria 25 – 40 %). Manipulačné vlaky zabezpečujú obsluhu jednotlivých železničných staníc (1 pár/deň).

Vozebné ramená Mn vlakov:

- Streda nad Bodrogom – Michaľany – (Trebišov),

- Michaľany – Košice,

- Košice – Spišská Nová Ves,

- Spišská Nová Ves – Štrba,

- Kráľova Lehota – Lisková,

- Lisková – Kraľovany – (Trstená),

- Žilina-Teplička – Vrútky – (Zvolen).

Rýchlosť prepravy

Tabuľka 3.53: Úsek Žilina - Poprad-Tatry (141,9 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nex | 109 - 120 | 0 - 35 | 114 - 145 | 78,1 – 71,0 | 74,7 – 58,7 |
| Pn | 129 - 156 | 7 - 45 | 141 - 185 | 66,0 – 54,6 | 60,4 – 46,0 |

Tabuľka 3.54: Úsek Poprad-Tatry – Košice (100,64 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nex | 76 - 80 | 18 - 39 | 94 - 119 | 79,45 – 75,48 | 64,24 – 50,74 |
| Pn | 84 - 90 | 15 - 45 | 89 - 135 | 71,88 – 67,09 | 67,85 – 44,73 |

Tabuľka 3.55: Úsek Košice – Čierna nad Tisou (94,744 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nex | 80 | 0 - 25 | 80 - 105 | 71,06 | 71,06 – 54,14 |
| Pn | 81 - 101 | 5 - 33 | 88 - 134 | 70,18 – 56,28 | 64,60 – 42,42 |

Tabuľka 3.56: Úsek Čierna nad Tisou -  Čierna nad Tisou  št. hr. SR/UA (4,006 km)

| Druh vlaku | Jazdný čas (min) | Pobyty (min) | Celkový čas (min) | Technická rýchlosť (kmh-1) | Úseková rýchlosť (kmh-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pn | 20 | 0 | 20 | 12,02 | 12,02 |

Z uvedených úsekových rýchlostí je možné konštatovať, že v súčasnosti je železničná doprava konkurencieschopná pre automobilovú dopravu, avšak len v segmente ucelených vlakov resp. na dlhé vzdialenosti.

## Konkurencieschopnosť železničného koridoru

Ako bolo uvedené vyššie, na Slovensku neexistuje paralelné železničné spojenie rovnakej alebo lepšej kvality. Všetky (tri) spojenia majú podobný charakter, sú vedené prevažne údoliami riek, čo vedie k obmedzeným smerovým a tým i rýchlostným parametrom, na rozvodí sú i vyššie parametre sklonov.

Ako o paralelnej trase je možné uvažovať o trase cez Nitru alebo Levice, ďalej údolím Hronu do Zvolena, Banskej Bystrice a cez Telgárt do Margecian. Trasa nie je prevažne elektrifikovaná a je jednokoľajná, nemôže teda sledovanej konkurovať.

Po rovnakej trase do Zvolena s pokračovaním tzv. južným ťahom cez Lučenec a Plešivec do Košíc je možné definovať tretiu trasu, ktorá má podobné predpoklady ako predchádzajúce a nie je rovnako k sledovanej konkurencieschopná.

Ako už bolo uvedené, potenciálne konkurenčné sú trasy cez Maďarsko, teda Budapešť – Hatvan – Miskolc – Košice, resp. Budapešť – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Zahony, ktoré sú vedené rovinatým terénom, elektrifikované a prevažne dvojkoľajné. Ďalej vedú do rovnakého bodu na Ukrajine, totiž do Čopu.

Potenciál má i Poľsko, teda trať cez prechod Przemyśl (prechod Mostiska) v smere Kraków, Katowice. Táto trať vznikala sčasti z Viedne cez ČR ako Severná dráha cisára Ferdinanda a rovnako je celkom dostatočne vybavená.

V rámci ostatných druhov dopravy pripadá do úvahy len cestná doprava, ktorá ale má v rámci pokračujúcej diaľnice D1 vysoký potenciál. V rámci zásad Európskej dopravnej politiky je však potrebné dostupnými prostriedkami preferovať dopravu železničnú.

Jednou z potenciálnych možností je dostatočná kapacita existujúcej a ešte väčšia u modernizovanej trate. Princípom ale musí byť na báze Európskej únie internalizácia externých nákladov, ktorá by konkurencieschopnosti železnice pomohla.

Jedná sa ale o zložité politické rozhodnutia, pretože v cestnej doprave je zamestnaný v rámci Európskej únie značný počet podnikateľských subjektov a povolená ekonomická regulácia by viedla k značným sociálnym dopadom.

### Potrebné parametre

Pre konkurencieschopnosť železničnej dopravy osôb je dôležité porovnanie s individuálnou automobilovou dopravou, prípadne s autobusovou (verejnou linkovou) dopravou, ktorá tu však nemá veľký význam ako nosná pozdĺž železnice. Nadväzujúcu dopravu čiastočne kopírujúcu železnicu je nutné strpieť už kvôli nižšiemu počtu železničných zastávok a prípadne väčšej vzdialenosti zastávok od centier obcí.

Pre IAD, ktorá je dopravou z domu do domu platí, že aspoň cestovná doba medzi centrami sídiel musí byť porovnateľná. To znamená, že priemerná rýchlosť vlakov vyššej triedy musí byť cca 100 km/h pri súbehu s diaľnicou a cca 80 km/h pri súbehu s ostatnými komunikáciami.

V tom prípade prichádza do hodnotenia cena jazdy (bez uváženia odpisov a fixných nákladov IAD). Tá by mala byť pre dve osoby približne zhodná pre oba druhy dopravy.

### Cesta k dosiahnutiu

Je potrebné navrhnúť také parametre dopravnej cesty (zvýšenie cestovnej rýchlosti), taktiež i prevádzky na nej (vozidlá, kvalita, cestovná doba, pridané hodnoty – internet, občerstvenie…), aby bolo možné komparovať parametre uvedené v predchádzajúcom článku. Takto budú posúdené v štúdii reálne varianty riešenia.

### Ekonomická úvaha

Od samého počiatku práce na variantoch modernizácie predmetného úseku je potrebné brať do úvahy vstupy do ekonomického hodnotenia, teda do ekonomickej (spoločenskej) analýzy. V prvom rade je to maximálna snaha o zvýšenie kvality dopravnej cesty s ohľadom na bezpečnosť a traťovú rýchlosť pri snahe maximálneho využitia súčasnej geometrickej polohy koľají. To znamená predovšetkým odstránenie trvalých obmedzení traťovej rýchlosti a zvýšenie rýchlosti, kde je to možné a prevádzkovo efektívne (dostatočne dlhé ucelené úseky). V druhom rade prichádzajú do úvahy preložky v tých úsekoch, kde je traťová rýchlosť oproti ostatným obmedzená, a kde je efekt preložky čo najväčší. Tieto úseky preložiek budú hodnotené (i medzi sebou) parametrom akú cenu stojí úspora jednej minúty jazdy.

O realizácii preložiek rozhodne ďalej posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie a v neposlednom rade pôjde o politickú priechodnosť návrhu.

## Základné kapacitné požiadavky

### Súčasná kapacita a úzke miesta

Tabuľka 3.57: Rozsah dopravy v GVD 2013/2014

|  | Smer | IC, Ex | R | Os | Nex | Pn | Mn | Rv | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky | P | 6 | 12 | 23 | 4/6 | 22/13 | 1/0 | 1/2 | 69/25 |
|  | N | 6 | 11 | 26 | 5/5 | 19/14 | 1/0 | 1/2 | 69/23 |
| Vrútky - Kraľovany | P | 6 | 12 | 16 | 4/4 | 18/13 | 0/0 | 1/4 | 57/22 |
|  | N | 6 | 11 | 17 | 4/3 | 17/15 | 0/0 | 1/4 | 56/23 |
| Kraľovany – Liptovský Mikuláš | P | 6 | 12 | 14 | 4/5 | 18/13 | 1/0 | 1/3 | 56/21 |
|  | N | 6 | 11 | 15 | 4/3 | 17/15 | 1/0 | 1/3 | 55/21 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba | P | 6 | 12 | 8 | 2/4 | 17/14 | -/- | -/5 | 45/23 |
|  | N | 6 | 11 | 9 | 2/3 | 17/15 | -/- | 0/2 | 45/20 |
| Štrba - Spišská Nová Ves | P | 6 | 12 | 13 | 2/4 | 17/14 | -/1 | -/3 | 49/22 |
|  | N | 6 | 11 | 14 | 2/3 | 17/15 | -/1 | 17/6 | 66/25 |
| Spišská Nová Ves - Kysak | P | 6 | 12 | 13 | 2/4 | 17/14 | 1 | -/3 | 50/21 |
|  | N | 6 | 11 | 14 | 2/3 | 17/14 | 1 | -/3 | 50/20 |
| Kysak - Košice | P | 6 | 13 | 28/2 | 2/4 | 20/16 | 1 | 1/1 | 71/23 |
|  | N | 6 | 12 | 30/1 | 2/3 | 21/17 | 1 | 1/3 | 71/24 |
| Košice - Michaľany | P | - | 11 | 11 | 1/3 | 17/15 | 1 | 5/6 | 46/24 |
|  | N | - | 11 | 11 | 1/2 | 17/20 | 1 | 5/6 | 45/28 |
| Michaľany - Čierna nad Tisou | P | - | 1 | 11 | 1/3 | 17/9 | -/1 | 2/3 | 32/16 |
|  | N | - | 1 | 11 | 1/2 | 15/14 | -/1 | 2/4 | 30/21 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr. | P | - | - | 2 | - | 3/2 | - | 2 | 7/2 |
|  | N | - | - | 2 | - | 3/2 | - | 2 | 7/2 |
| Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA | P | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
|  | N | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| Haniska pri Košiciach ŠRT Vojany ŠRT | P | - | - | - | - | 6/2 | - | -/3 | 6/5 |
|  | N | - | - | - | - | 6/2 | - | -/9 | 6/11 |
| Vojany ŠRT Maťovce ŠRT | P | - | - | - | - | 7/3 | -/1 | -/3 | 7/7 |
|  | N | - | - | - | - | 7/3 | -/1 | -/3 | 7/7 |
| Maťovce ŠRT Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA | P | - | - | - | - | 10/2 | - | 2 | 12/2 |
|  | N | - | - | - | - | 10/2 | - | 2 | 12/2 |

Tabuľka 3.58: Ukazovatele priepustnosti trate pre obmedzujúce medzistaničné úseky v GVD 2013/2014

| Obmedzujúci úsek | Smer | Nprav (vl/deň) | n (vl/deň) | Kprakt (%) | So (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina - Vrútky |  |  |  |  |  |
| Vrútky - Varín | P | 69 | 194 | 35,6 | 0,32 |
|  | N | 69 | 182 | 37,9 | 0,33 |
| Vrútky – Kraľovany |  |  |  |  |  |
|  | P | 57 | 174 | 32,7 | 0,29 |
|  | N | 56 | 179 | 31,2 | 0,28 |
| Kraľovany – Liptovský Mikuláš |  |  |  |  |  |
|  | P | 56 | 159 | 35,2 | 0,31 |
|  | N | 55 | 165 | 33,4 | 0,30 |
| Liptovský Mikuláš – Štrba |  |  |  |  |  |
|  | P | 45 | 152 | 29,5 | 0,26 |
|  | N | 45 | 150 | 29,9 | 0,26 |
| Štrba – Spišská Nová Ves |  |  |  |  |  |
| Spišská Nová Ves – Vydrník | P | 49 | 166 | 29,6 | 0,27 |
|  | N | 66 | 169 | 39,1 | 0,35 |
| Spišská Nová Ves – Kysak |  |  |  |  |  |
| Spišské Vlachy – Markušovce | P | 50 | 173 | 29,0 | 0,27 |
|  | N | 50 | 170 | 29,5 | 0,27 |
| Kysak – Košice |  |  |  |  |  |
| Košice – Kostoľany nad Hornádom | P | 71 | 173 | 40,9 | 0,36 |
|  | N | 73 | 171 | 42,8 | 0,38 |
| Košice – Michaľany |  |  |  |  |  |
| Ruskov – Nižná Myšľa | P | 46 | 200 | 23,0 | 0,21 |
|  | N | 45 | 192 | 23,5 | 0,21 |
| Michaľany – Čierna nad Tisou |  |  |  |  |  |
| Streda nad Bodrogom – Slovenské Nové Mesto | P | 32 | 110 | 29,0 | 0,25 |
|  | N | 30 | 113 | 26,5 | 0,23 |
| Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr. SR/UA – Čop zr. st. UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa 271 km UA –Čierna nad Tisou | P | 14 | 18 | 77,6 | 0,74 |
|  | N |  |  |  |  |
| Čierna nad Tisou ŠRT – Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. SR/UA – Výhybňa 271 km UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa 271 km UA –Čierna nad Tisou ŠRT | P | 14 | 21 | 66,3 | 0,46 |
|  | N |  |  |  |  |
| Haniska pri Košiciach ŠRT - Maťovce ŠRT št. hr. SR/UA – Užhorod PSP UA |  |  |  |  |  |
| Výhybňa Trebišov ŠRT –Výhybňa Slivník ŠRT | P | 12 | 33 | 36,2 | 0,24 |
|  | N |  |  |  |  |
| Maťovce ŠRT – Výhybňa Vojany ŠRT | P | 14 | 66 | 21,2 | 0,19 |
|  | N |  |  |  |  |
| Pavlovo UA – Maťovce ŠRT | P | 24 | 37 | 65,3 | 0,41 |
|  | N |  |  |  |  |

Legenda :

Nprav	počet pravidelných vlakov

n	praktická priepustnosť

Kprakt	využitie praktickej priepustnosti pravidelnou dopravou

So	stupeň obsadenia

nú	praktická priepustnosť zhlavia v úkonoch ( úkon = jazda vlaku alebo posun cez zhlavie)

Tabuľka 3.59: Ukazovatele priepustnosti dopravných koľají vybraných žel. staníc v GVD 2013/2014

| Železničná stanica | Koľajová skupina | Nprav (vl/deň) | n (vl/deň) | Kprakt (%) | So (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | Spoločná | 184 | 422 | 65,1 | 0,50 |
| Vrútky | Spoločná | 182 | 421 | 37,0 | 0,29 |
|  | Tranzitná | 143 | 549 | 9,1 | 0,08 |
| Kraľovany | Spoločná | 142 | 1 339 | 14,1 | 0,12 |
| Ružomberok | Spoločná | 111 | 292 | 44,8 | 0,32 |
| Poprad-Tatry | Spoločná | 168 | 791 | 21,3 | 0,17 |
| Spišská Nová Ves | Spoločná | 160 | 765 | 20,9 | 0,17 |
| Košice | Osobná | 177 | 289 | 61,1 | 0,45 |
| Slovenské Nové Mesto | Spoločná | 105 | 1 688 | 6,22 | 0,05 |
| Čierna nad Tisou | Spoločná | 74 | 315 | 23,4 | 0,19 |
| Maťovce ŠRT | Spoločná | 34 | 63 | 53,6 | 0,43 |

Tabuľka 3.60: Ukazovatele priepustnosti staničných zhlaví vybraných žel. staníc v GVD 2013/2014

| Železničná stanica | Zhlavie | Parametre obmedzujúceho prvku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nú | n (vl/deň) | Kprakt (%) | So (-) |
| Žilina | varínske | 370 | 246 | 63,19 | 0,52 |
|  | púchovské | 694 | 313 | 67,23 | 0,47 |
| Vrútky | košické | 451 | 327 | 48,92 | 0,35 |
|  | varínske | 404 | 364 | 37,54 | 0,31 |
| Kraľovany | ľubochnianske | 347 | 239 | 76,03 | 0,67 |
|  | turianske | 284 | 261 | 59,76 | 0,50 |
| Ružomberok | liskovské | 478 | 407 | 31,16 | 0,26 |
|  | ľubochnianske | 424 | 402 | 31,58 | 0,26 |
| Poprad-Tatry | košické | 297 | 275 | 63,80 | 0,55 |
|  | žilinské | 389 | 267 | 47,44 | 0,41 |
| Spišská Nová Ves | košické | 173 | 152 | 66,38 | 0,49 |
|  | popradské | 238 | 205 | 42,27 | 0,33 |
| Košice | barca | 629 | 166 | 61,14 | 0,53 |
|  | kysacké | 466 | 420 | 27,85 | 0,21 |
| Slovenské Nové Mesto | čierňanské | 172 | 150 | 64,94 | 0,48 |
|  | michaľanské | 331 | 298 | 27,77 | 0,23 |
| Čierna nad Tisou | čopské | 466 | 192 | 13,51 | 0,11 |
|  | košické | 296 | 127 | 51,95 | 0,38 |

Na základe uvedených ukazovateľov priepustnosti (kapacity) rozhodujúcich prvkov železničnej infraštruktúry je možné konštatovať, že na riešenej trati sa nenachádzajú úzke miesta t.j. také ktorých kapacita je nedostatočná resp. využitie prvku je také vysoké, že by sa v blízkej budúcnosti mohol stať úzkym miestom.

Z hľadiska budúcich potrieb sa ako úzke miesto javí nedostatočný priestor (územie) najmä v mestách, ktorý by bolo vhodné využiť na integráciu železničnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy t.j. realizovať na tomto území infraštruktúru nadväzných systémov t.j. rozšírenie plôch pre verejnú autobusovú dopravu (ukončenie liniek na železničnej stanici v prípade väčšej vzdialenosti od obytných častí),, parkoviská typu P&R a B&R prípadne aj K&R.

Budúce kapacitné potreby (požiadavky) pre jednotlivé segmenty osobnej aj nákladnej železničnej dopravy je možné definovať až po spracovaní dopravného modelu a z neho vyplývajúcich potrebných počtov vlakov. V súčasnosti tieto údaje ešte nie sú k dispozícií a tak sa táto úloha presúva do ďalšej etapy prác na štúdii.

## Zhrnutie analýzy súčasnej a budúcej situácie v alternatíve „bez projektu“

V súlade s harmonogramom prác na štúdii bude táto kapitola spracovaná neskôr na základe dopracovaných kapitol Dopytu a Ponuky služieb.

# Návrh doplnkových organizačných a prevádzkových opatrení a podporných opatrení v oblasti infraštruktúry

Pre zvýšenie efektu modernizácie železničnej infraštruktúry je vhodné prijať niektoré opatrenia:

- podporné investičné opatrenia,

- organizačné opatrenia,

- prevádzkové opatrenia.

Podporné investičné opatrenia:

- modernizovať (rekonštruovať) verejné časti staničných budov, tak aby zvýšenie kvality služieb bolo zrejmé už od príchodu do železničnej stanice,

- na všetkých zastávkach vybudovať podmienky pre tarifné odbavenie cestujúcich a primerané sociálne zázemie,

- automaty na cestovné lístky a prístrešky na zastávkach s nižšou frekvenciou cestujúcich,

- objekty pre predaj cestovných lístkov a iné komerčné aktivity, čakacie priestory  a sociálne zázemie na zastávkach s vyššou frekvenciou cestujúcich,

- zrýchliť tempo modernizácie vozidlového parku:

- cestujúci prichádza do priameho kontaktu s železničnými vozidlami a len nepriamo s železničnou traťou,

- parametre vozidlového parku musia byť zosúladené s parametrami trate (využitie zvýšenej traťovej rýchlosti všetkými vlakmi osobnej dopravy),

- zabezpečiť technicko-hygienickú údržbu vozidiel osobnej dopravy v samostatných prevádzkach mimo nástupíšť železničných staníc resp. ich blízkosti,

- súbežne s modernizáciou železničnej infraštruktúry modernizovať aj oblasť jej údržby,

- podporiť integráciu železničnej dopravy s ostatnými druhmi dopravy t.j. realizovať vo vybraných lokalitách terminály pre integrované dopravné systémy resp. vybudovať infraštruktúru nadväzných systémov t.j. rozšírenie plôch pre verejnú autobusovú dopravu (ukončenie liniek na železničnej stanici v prípade väčšej vzdialenosti od obytných častí), parkoviská typu P&R a B&R prípadne aj K&R.

Organizačné opatrenia:

- zapojiť ŽSR do prípravy a realizácie integrovaných dopravných systémov v oblasti krajských miest Žilina, Poprad a Košice.

Prevádzkové opatrenia:

- zaviesť na riešenej trati taktový grafikon vo všetkých segmentoch osobnej dopravy rozšírený o prípojné trate na integrovaný taktový grafikon.