Štúdia realizovateľnosti – aktualizácia, úsek Žilina – Košice – Čierna nad Tisou št. hr.

Etapa 3

Finálna správa o užšom výbere alternatív

KF – Kohézny fond

Investícia do Vašej budúcnosti

# Obsah

1.	Koncepcia tvorby trás	3

2.	Redukcia trás expertnou analýzou	8

2.1	Stručné zdôvodnenie vyradenia čiastkových alternatív	13

3.	Definovanie 4 koncepčných návrhov koridoru – aktualizácia	19

4.	Výsledná zostava čiastkových trás (alternatív) pre zostavenie 4, resp. 5 koncepčných návrhov koridoru	21

4.1	KONCEPCIA 1 – ZÁKLADNÁ	23

4.2	KONCEPCIA 2 – STREDNÁ	24

4.3	KONCEPCIA 3 – MAXIMÁLNA	27

4.4	KONCEPCIA 4 – REGIONÁLNA	29

4.5	KONCEPCIA 5 – STRATEGICKÝ ZÁMER SR A EÚ	31

5.	Predbežná environmentálna analýza	32

5.1	Vplyvy na chránené územia	33

5.1.1	Chránené územia	33

5.1.2	Maloplošné chránené území	34

5.1.3	Ramsarské lokality	36

5.1.4	Biosférické rezervácie	36

5.1.5	Natura 2000	36

5.1.6	Chránené vtáčie územia	38

5.2	Vplyv na podzemné a povrchové vody	40

5.2.1	Povrchové vody	40

5.2.2	Podzemné vody	40

5.3	KONCEPCIA 1 – ZÁKLADNÁ	40

5.3.1	Chránené územia	40

5.3.2	Natura 2000	41

5.3.3	Migračné koridory	41

5.3.4	Hluková záťaž obyvateľstva	41

5.4	KONCEPCIA 2 – STREDNÁ	41

5.4.1	Chránené územia	41

5.4.2	Natura 2000	41

5.4.3	Migračné koridory	42

5.4.4	Hluková záťaž obyvateľstva	42

5.5	KONCEPCIA 3 – MAXIMÁLNA	42

5.5.1	Chránené územia	42

5.5.2	Natura 2000	42

5.5.3	Migračné koridory	43

5.5.4	Hluková záťaž obyvateľstva	43

5.6	KONCEPCIA 4 – REGIONÁLNA	44

5.6.1	Chránené územia	44

5.6.2	Natura 2000	44

5.6.3	Migračné koridory	44

5.6.4	Hluková záťaž obyvateľstva	44

5.7	KONCEPCIA 5 – STRATEGICKÝ ZÁMER SR A EÚ	45

5.7.1	Chránené územia	45

5.7.2	Natura 2000	45

5.7.3	Migračné koridory	45

5.7.4	Hluková záťaž obyvateľstva	45

6.	Multikriteriálne hodnotenie čiastkových alternatív	47

6.1	Definícia kritérií	47

6.1.1	Kritéria skupiny 1: Náklady	47

6.1.2	Kritérium skupiny 2: Zmena (úspora) jazdného času	48

6.1.3	Kritériá skupiny 3: Technická stránka štúdie	48

6.1.4	Kritériá skupiny 4: Environmentálne vplyvy	49

6.1.5	Kritérium skupiny 5: Vplyvy súvisiace s rizikami vplyvom klimatických zmien	51

6.1.6	Kritériá skupiny 6: Dopravné kritériá	52

6.1.7	Kritéria skupiny 7: Časové hľadisko (pripravenosti na realizáciu)	52

6.2	Známkovanie posudzovaných alternatív	53

6.2.1	Skupina kritérií 1: Náklady	55

6.2.2	Kritérium skupiny 2: Zmena (úspora) jazdného času	56

6.2.3	Kritériá skupiny 3: Technická stránka štúdie	57

6.2.4	Kritériá skupiny 4: Environmentálne vplyvy	59

6.2.5	Kritérium skupiny 5: Vplyvy súvisiace s rizikami vplyvom klimatických zmien	61

6.2.6	Kritériá skupiny 6: Dopravné kritériá	62

6.2.7	Kritéria skupiny 7: Časové hľadisko (pripravenosti na realizáciu)	63

6.3	Výsledné hodnotenie posudzovaných alternatív	64

6.3.1	MCA čiastkových alternatív Koncepčného návrhu 1	65

6.3.2	MCA čiastkových alternatív Koncepčného návrhu 2	66

6.3.3	MCA čiastkových alternatív Koncepčného návrhu 3	67

6.3.4	MCA čiastkových alternatív Koncepčného návrhu 4	68

7.	Zhrnutie	69

Etapa 3: Užší výber alternatív

Správa o užšom výbere alternatív obsahuje v ucelenej podobe i časti z Etapy 2, ktoré neboli obsiahnuté vo finálnej verzii správy z Etapy 2 a po dohode s riadiacim výborom boli presunuté do Etapy 3.

# Koncepcia tvorby trás

Úlohou druhej etapy štúdie bolo vytvorenie dostatočného počtu trás podľa zvolených parametrov, odsúhlasených riadiacim výborom.

Základné parametre sú max. rýchlosť jazdy a pozdĺžny sklon trate.

Celá trať s dĺžkou cca 340 km bola rozdelená na 16 hlavných úsekov, ktoré rešpektovali a zohľadňovali na svojich rozhraniach pevné body, cez ktoré musí trať prechádzať.

Tab. 1.1: Rozdelenie trate do úsekov medzi pevné body

| Č. úseku | Úsek trasy |
| --- | --- |
| 01 | Čierna n. Tisou – VYH Slivník |
| 02 | VYH Slivník – Košice (mimo) |
| 03 | Košice – Kysak (mimo) |
| 04 | Kysak – Margecany |
| 05 | Margecany (mimo) - Krompachy (mimo) |
| 06 | Krompachy - Spišská Nová Ves |
| 07 | Spišská Nová Ves – Poprad (mimo) |
| 08 | Poprad (mimo) – Východná |
| 09 | Východná - L. Hrádok (mimo) |
| 10 | L. Hrádok - L. Mikuláš |
| 11 | L. Mikuláš (mimo) – Ružomberok (mimo) |
| 12 | Ružomberok - Turany (mimo) |
| 13 | Turany – Vrútky (mimo) |
| 14 | Vrútky – Varín (uzol Žilina (mimo)) |
| 15 | Varín - ŽST Žilina (mimo) |
| 16 | uzol Žilina (má dve staničenia) |

Aby bolo obsiahnuté kompaktné portfólio trás, bol určený prvotný cieľ navrhnúť v každom zo 16 úsekov nové trasy pre rýchlosť 120, 140 a 160 km/h a samozrejme ponechať trasu existujúcej železničnej trate.

Obr. 1.1: Návrhy trás pre každý zo 16 úsekov

Trasa existujúca

Trasa V = 120 km/h

Trasa V = 140 km/h

Trasa V = 160 km/h

ÚSEK TRASY

PEVNÝ BOD

PEVNÝ BOD

Pri prvotnom návrhu vznikli situácie, kedy v niektorom zo 16 úsekov trate bolo vytvorených aj viac alternatív pre tú istú rýchlosť. Tie boli potom označené indexom – napríklad 140/1, 140/2 (dve trasy na rýchlosť 140 km/h). Toto bol prvý, inicializačný zásobník trás, z ktorého sa odvíjal ďalší výber v priebehu štúdie. Prehľad o úvodnom počte trás poskytuje nasledovná tabuľka. V stĺpcoch pre konkrétnu rýchlosť je zapísané, koľko alternatív sa v danom úseku vyskytuje.

Tab. 1.2: Prehľad navrhnutých alternatív pre 16 úsekov

|  | 2. etapa (návrh variantov) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. úseku | Úsek trasy | Staničenie v km | Dĺžka v km | V 120 | V 140 | V 160 | V > 160 |  |
| 01 | Čierna n. Tisou – VYH Slivník | 0.000 - x |  | X |  |  |  |  |
| 02 | VYH Slivník – Košice (mimo) | x - 98.750 | 98,75 | X |  |  |  |  |
| 03 | Košice – Kysak (mimo) | 98.750 – 114.000 | 15,25 | X | X | X | X |  |
| 04 | Kysak – Margecany | 114.000 – 131.294 | 30,00 | 1 X | 2 X | 2 X |  |  |
| 05 | Margecany - Krompachy (mimo) | 131.294 - 144.000 |  | 1 X | 2 X | 2 X | 1 X |  |
| 06 | Krompachy - Spišská Nová Ves | 144.000 - 173.000 |  | X | X | X | X |  |
| 07 | Spišská Nová Ves – Poprad (mimo) | 173.000 – 199.000 | 55,00 | X | X | X | X |  |
| 08 | Poprad (mimo) – Východná | 199.390 – 230.581 | 59,00 | 1 X | 1 X | 1 X |  |  |
| 09 | Východná - L. Hrádok | 230.581 - 246.542 |  | 1 X | 1 X | 1 X |  |  |
| 10 | L. Hrádok - L. Mikuláš | 246.542 - 258.000 |  | 1 X | 1 X | 1 X |  |  |
| 11 | L. Mikuláš (mimo) – Ružomberok (mimo) | 258.000 – 280.000 | 22,00 | 1 X |  | 5 X |  |  |
| 12 | Ružomberok - Turany (mimo) | 280.000 – 308.000 | 28,00 | X | X | X | X |  |
| 13 | Turany – Vrútky (mimo) | 308.000 – 317.000 | 9,00 |  | X | X | X | 160 rovnaké |
| 14 | Vrútky – Varín (uzol Žilina (mimo)) | 317.000 – 332.000 | 15,00 | X | X | X | X |  |
| 15 | Varín - ŽST Žilina (mimo) |  |  |  |  | X | X | 160 rovnaké |
| 16 | uzol Žilina (má dve staničenia) | 332.000 – 337.000 + 6.000 | 11,00 | 1 X | 1 X |  |  | aj V=80, 100, |

Tento výber bol podrobený prvému triedeniu – redukcii, kde boli z ďalšieho posudzovania vylúčené evidentne nezmyselné trasy (mali veľmi zlé sklonové pomery, mali extrémne zásahy do zastavaného územia a pod.). Prvý výber a dôvody vylúčenia konkrétnej trasy z ďalšieho posudzovania je popísaný v kapitole č. 6 správy z etapy 2 „Analýza trasovania z pohľadu nedodržania min. rýchlosti podľa TSI a výber trás, nevhodných pre realizovateľnosť“.

Po prvom výbere trás boli do všetkých zostávajúcich trás jednotnou metodikou vložené inžinierske stavby (mosty a tunely, cesty, zastávky, stanice, a pod.) na základe vzájomného porovnania polohopisnej mapy a pozdĺžnych profilov. Poznamenávame, že trasovanie bolo vykonávané v 3D, na 3D modely terénu s presnosťou povrchu obvyklou pre mapy v mierke 1:10 000.

Po návrhu trás vznikli prirodzene miesta, kde sa všetky trasy, alebo ich väčšina v konkrétnych úsekoch, alebo bodoch stotožňujú, alebo pretínajú.

Trasa existujúca

Trasa V = 120 km/h

Trasa V = 140 km/h

Trasa V = 160 km/h

ÚSEK TRASY

ČIASTKOVÝ ÚSEK A

ČIASTKOVÝ ÚSEK B

ČIASTKOVÝ ÚSEK C

PEVNÝ BOD

PEVNÝ BOD

MIESTO KRÍŽENIA TRÁS

MIESTO KRÍŽENIA TRÁS

Obr. 1.2: Body kríženia medzi pevnými bodmi 16 úsekov

Tieto miesta vytvorili ďalšie hranice, umožňujúce 16 hlavných úsekov rozdeliť na ďalšie kratšie, čiastkové úseky. Tým vznikla možnosť jednotlivé trasy medzi sebou vzájomne kombinovať, vytvorené kombinácie vyhodnocovať a nakoniec skladať optimálne varianty podľa stanovených kritérií.

Obr. 1.3: Príklad navrhnutých čiastkových alternatív s možnými kombináciami

Pre jednoduchší prehľad o tom, na koľko čiastkových úsekov je rozdelených 16 hlavný úsekov a ktoré trasy každý čiastkový úsek obsahuje, bola vytvorená grafická príloha Schéma delenia trate. Výsek z nej ukazuje obrázok.

Obr. 1.4: Výrez zo schémy delenia trate

Pre potrebu vytvorenia a zoradenia výsledných trás vytvorených kombináciou čiastkových trás z čiastkových úsekov do 4 množín „koncepčných návrhov koridoru“ ešte stále existoval príliš veľký počet trás, v mnohých prípadoch aj obsahovo a technicky duplicitných. Tento počet bolo potrebné zredukovať, čo bolo vykonané expertnou analýzou.

# Redukcia trás expertnou analýzou

Proces trasovania a hľadania optimálneho vedenia trasy logicky priniesol výsledky – návrhy, ktoré sú v rámci rovnakých návrhových kritérií duplicitné, resp. evidentne nevýhodné.

Tieto boli identifikované spracovateľským tímom v procese expertného posudzovania a sú dokumentované v tabuľke 2.2. Jedná sa o druhú redukciu počtu trás – už na úrovni čiastkových úsekov.

Tab. 2.1: Tabuľka úsekov pred expertnou analýzou

| Úsek | Existujúca | 120 v exist. | Rýchlosť 120 | Rýchlosť 140 v exist. | Rýchlosť 140 | Rýchlosť 140 | Rýchlosť 160 v exist. | Rýchlosť 160 | Rýchlosť 160 | Rýchlosť 160 | Rýchlosť 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-A |  |  | 01A-120/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-A |  | 02A-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-B |  | 02B-120 v exist. | 02B-120/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-C |  | 02C-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-D |  |  | 02D-120/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-E |  | 02E-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-F |  |  | 02F-120/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-G |  | 02G-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03-A |  | 03A-120 v exist. |  |  |  |  |  | 03A-160/1 |  |  |  |
| 03-B |  |  | 03B-120/1 |  |  |  |  | 03B-160/1 |  |  |  |
| 03-C |  |  | 03C-120/1 |  |  |  |  | 03C-160/1 |  |  |  |
| 04-A |  | 04A-120 v exist. |  |  | 04A-140/1 | 04A-140/2 |  | 04A-200 |  |  |  |
| 04-B | 04B-exist. |  | 04B-120/1 |  | 04B-140/1 | 04B-140/2 |  | 04B-200 |  |  |  |
| 04-C | 04C-exist. |  | 04C-120/1 |  | 04C-140/1 | 04C-140/2 |  | 04C-200 |  |  |  |
| 04-D |  | 04D-120 v exist. |  | 04D-140 v exist. |  |  |  | 04D-200 |  |  |  |
| 04-E |  |  | 04E-120/1 |  | 04E-140/1 |  |  | 04E-200 |  |  |  |
| 05-A |  | 05A-120 v exist. |  |  |  |  |  | 05A-160/1 | 05A-60/2 | 05A-200 |  |
| 05-B | 05B-exist. |  | 05B-120/1 |  |  |  |  | 05B-160/1 | 05B-160/2 | 05B-200 |  |
| 06-A |  | 06A-120 v exist. |  |  | 06A-140/1 |  |  | 06A-160/1 | 06A-160/2 | 06A-160/3 |  |
| 06-B |  | 06B-120 v exist. |  |  | 06B-140/1 |  |  | 06B-160/1 | 06B-160/2 | 06B-160/3 |  |
| 06-C |  | 06C-120 v exist. |  |  | 06C-140/1 |  |  | 06C-160/1 | 06C-160/2 | 06C-160/3 |  |
| 06-D |  | 06D-120 v exist. |  |  | 06D-140/1 |  |  | 06D-160/1 | 06D-160/2 | 06D-160/3 |  |
| 06-E |  | 06E-120 v exist. |  |  | 140/1 |  |  | 06E-160/1 | 06E-160/2 | 06E-160/3 |  |
| 07-A |  | 07A-120 v exist. |  |  | 07A-140/1 |  |  | 07-A-160/1 | 07A-160/2 |  |  |
| 07-B |  |  | 07B-120/1 |  | 07B-140/1 |  |  | 07B-160/1 | 07B-160/2 |  |  |
| 07-C |  |  |  |  | 07C-140/1 |  |  | 07C-160/1 | 07C-160/2 |  |  |
| 07-D |  | 07D-120 v exist. |  |  |  |  |  | 07D-160/1 | 07D-160/2 |  |  |
| 07-E |  | 07E-120 v exist. |  |  | 07E-140/1 |  |  | 07E-160/1 | 07E-160/2 |  |  |
| 07-F |  | 07F-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-A |  | 08A-120 v exist. |  | 08A-140 v exist. |  |  | 08A-160 v exist. |  |  |  |  |
| 08-B |  | 08B-120 v exist. |  |  | 08B-140/1 |  |  | 08B-160/1 | 08B-160/2 |  |  |
| 08-C | 08C-exist. |  | 08C-120/1 |  | 08C-140/1 |  |  | 08C-160/1 | 08C-160/2 |  |  |
| 08-D | 08D-exist. |  | 08D-120/1 |  | 08D-140/1 |  |  | 08D-160/1 | 08D-160/2 |  |  |
| 08-E | 08E-exist. |  | 08E-120/1 |  | 08E-140/1 |  |  | 08E-160/1 | 08E-160/2 |  |  |
| 08-F |  | 08F-120 v exist. |  |  |  |  | 08F-160 v exist. |  |  |  |  |
| 09-A |  |  | 09A-120/1 |  | 09A-140/1 |  |  | 09A-160/1 |  |  |  |
| 09-B |  |  | 09B-120/1 |  | 09B-140/1 |  |  | 09B-160/1 |  |  |  |
| 09-C | 09C-exist. |  | 09C-120/1 |  | 09C-140/1 |  |  | 09C-160/1 |  |  |  |
| 09-D |  |  | 09C-120/1 |  | 09D-140/1 |  |  | 09D-160/1 |  |  |  |
| 09-E |  |  |  | 09E-140 v exist. |  |  | 09E-160 v exist. |  |  |  |  |
| 10-A |  |  |  | 10A-140 v exist. |  |  | 10A-160 v exist. |  |  |  |  |
| 10-B |  |  |  |  | 10B-140/1 |  |  | 10B-160/1 |  |  |  |
| 10-C |  |  | 10C-120/1 |  | 10C-140/1 |  |  | 10C-160/1 |  |  |  |
| 11-A |  | 11A-120 v exist. |  |  |  |  |  | 11A-160/2 | 11A-160/3 | 11A-160/6 | 11A-160/7 |
| 11-B |  | 11B-100 v exist. | 11B-120/1 |  |  |  |  | 11B-160/2 | 11B-160/3 | 11B-160/6 | 11B-160/7 |
| 11-C |  | 11C-120 v exist. |  |  |  |  | 11C-160 v exist. |  |  |  |  |
| 12-A |  | 12A-100 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-B |  | 12B-120 v exist. | 12B-120/1 |  | 12B-140/1 |  |  | 12B-160/1 | 12B-160/2 | 12B-160/3 |  |
| 12-C |  | 12C-120 v exist. | 12C-120/1 |  | 12C-140/1 |  |  | 12C-160/1 | 12C-160/2 | 12C-160/3 |  |
| 12-D |  | 12D-120 v exist. | 12D-120/1 |  | 12D-140/1 |  |  | 12D-160/1 | 12D-160/2 | 12D-160/3 |  |
| 12-E |  | 12E-120 v exist. | 12E-120/1 |  | 12E-140/1 |  |  | 12E-160/1 | 12E-160/2 | 12E-160/3 |  |
| 12-F |  | 12F-120 v exist. |  |  |  |  |  | 12F-160/1 | 12F-160/2 | 12F- 160/3 |  |
| 13 |  | 13-120 v exist. |  | 13-140 v exist. |  |  |  | 13-160/1 |  |  |  |
| 14-A |  |  | 14A-120/1 |  | 14A-140/1 |  |  | 14A-160/1 |  |  |  |
| 14-B |  | 14B-120 v exist. |  |  | 14B-140/1 |  |  | 14B-160/1 |  |  |  |
| 14-C | 14C-exist. |  | 14C-120/1 |  | 14C-140/1 |  |  | 14C-160/1 |  |  |  |
| 15 |  | 15-120 v exist. |  | 15-140 v exist. |  |  | 15-160 v exist. |  |  |  |  |
| 16-A |  | 16A-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-B |  |  | 16B-120/1 |  | 16B-140/1 |  |  |  |  |  |  |

Tab. 2.2: Prehľad duplicitných a evidentne nevýhodných návrhov

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 02B | 66,900 | 69,400 | 02-120/1 |  |  |  |
|  | 02D | 74,100 | 77,400 | 02-120/1 |  |  |  |
| 04 | 04A | 113,300 | 118,600 | 04-140/2 |  |  |  |
|  | 04B | 118,600 | 123,100 | 04-140/2 |  |  |  |
|  | 04C | 123,100 | 127,200 | 04-140/2 |  |  |  |
|  | 04E | 130,600 | 134,400 | 04-140/2 |  |  |  |
| 05 | 05A | 134,400 | 137,200 | 05-160/1 |  |  |  |
|  | 05B | 137,200 | 143,300 | 05-160/1 |  |  |  |
| 06 | 06A | 143,300 | 148,200 | 06-160/1 | 06-160/2 | 06-160/3 |  |
|  | 06B | 148,200 | 155,336 | 06-160/2 | 06-160/3 |  |  |
|  | 06C | 155,336 | 157,950 | 06-160/2 | 06-160/3 |  |  |
|  | 06D | 157,950 | 163,800 | 06-160/2 | 06-160/3 |  |  |
|  | 06E | 163,800 | 167,000 | 06-140/1 | 06-160/1 |  |  |
| 07 | 07A | 167,000 | 174,600 | 07-160/1 |  |  |  |
|  | 07B | 174,600 | 185,000 | 07-160/2 |  |  |  |
|  | 07C | 185,000 | 189,500 | 07-160/2 |  |  |  |
|  | 07D | 189,500 | 193,300 | 07-160/2 |  |  |  |
|  | 07E | 193,300 | 196,000 | 07-140/1 | 07-160/2 |  |  |
| 08 | 08B | 210,100 | 213,000 | 08-140/1 | 08-160/1 |  |  |
|  | 08D | 215,400 | 224,700 | 08-120/1 | 08-140/1 | 08-160/1 |  |
|  | 08E | 224,700 | 230,200 | 08-120/1 | 08-140/1 | 08-160/1 |  |
| 09 | 09A | 230,900 | 232,200 | 09-140/1 |  |  |  |
|  | 09C | 232,200 | 239,100 | 09-120/1 | 09-140/1 |  |  |
|  | 09D | 239,100 | 242,800 | 09-120/1 |  |  |  |
| 10 | 10B | 247,100 | 257,900 | 10-120/1 |  |  |  |
| 11 | 11A | 263,200 | 268,000 | 11-160/2 | 11-160/3 |  |  |
|  | 11B | 268,000 | 275,000 | 11-160/2 | 11-160/3 |  |  |
| 12 | 12B | 281,600 | 285,500 | 12-120/1 | 12-160/1 | 12-160/2 | 12-160/3 |
|  | 12C | 285,500 | 290,500 | 12-120/1 | 12-140/1 | 12-160/1 | 12-160/2 |
|  | 12D | 290,500 | 297,400 | 12-120/1 | 12-140/1 | 12-160/1 | 12-160/2 |
|  | 12E | 297,400 | 302,000 | 12-120/1 | 12-140/1 | 12-160/1 | 12-160/2 |
| 14 | 14A | 317,400 | 320,800 | 14-160/1 |  |  |  |
|  | 14B | 320,800 | 323,600 | 14-120/1 | 14-160/1 |  |  |
|  | 14C | 323,600 | 328,600 | 14-160/1 |  |  |  |
| 16 | 16B | 337,632 | 199,100 | 16-140/1 |  |  |  |

Tab. 2.3: Tabuľka ponechaných čiastkových úsekov

| Úsek | Existujúca | 120 v exist. | 120 | 140 v exist. | 140.00 | 160 v exist. | 160.00 | 160 | 160 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-A |  |  | 01A-120/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-A |  | 02A-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-B |  | 02B-120 v exist. | 02B-120/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-C |  | 02C-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-D |  |  | 02D-120/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-E |  | 02E-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-F |  |  | 02F-120/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02-G |  | 02G-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03-A |  | 03A-120 v exist. |  |  |  |  | 03A-160/1 |  |  |  |
| 03-B |  |  | 03B-120/1 |  |  |  | 03B-160/1 |  |  |  |
| 03-C |  |  | 03C-120/1 |  |  |  | 03C-160/1 |  |  |  |
| 04-A |  | 04A-120 v exist. |  |  | 04A-140/1 |  | 04A-200 |  |  |  |
| 04-B | 04B-exist. |  | 04B-120/1 |  | 04B-140/1 |  | 04B-200 |  |  |  |
| 04-C | 04C-exist. |  | 04C-120/1 |  | 04C-140/1 |  | 04C-200 |  |  |  |
| 04-D |  | 04D-120 v exist. |  | 04D-140 v exist. |  |  | 04D-200 |  |  |  |
| 04-E |  |  | 04E-120/1 |  | 04E-140/1 |  | 04E-200 |  |  |  |
| 05-A |  | 05A-120 v exist. |  |  |  |  | 05A-200 | 05A-160/2 |  |  |
| 05-B | 05B-exist. |  | 05B-120/1 |  |  |  | 05A-200 | 05A-160/2 |  |  |
| 06-A |  | 06A-120 v exist. |  |  | 06A-140/1 |  |  |  |  |  |
| 06-B |  | 06B-120 v exist. |  |  | 06B-140/1 |  | 06B-160/1 |  |  |  |
| 06-C |  | 06C-120 v exist. |  |  | 06C-140/1 |  | 06C-160/1 |  |  |  |
| 06-D |  | 06D-120 v exist. |  |  | 06D-140/1 |  |  |  | 06D-160/2 |  |
| 06-E |  | 06E-120 v exist. |  |  |  |  | 06E-160/2 | 06E-160/3 |  |  |
| 07-A |  | 07A-120 v exist. |  |  | 07A-140/1 |  |  |  | 07A-160/2 |  |
| 07-B |  |  | 07B-120/1 |  | 07B-140/1 |  | 07B-160/1 |  |  |  |
| 07-C |  |  |  |  | 07C-140/1 |  | 07C-160/1 |  |  |  |
| 07-D |  | 07D-120 v exist. |  |  |  |  | 07D-160/1 |  |  |  |
| 07-E |  | 07E-120 v exist. |  |  |  |  | 07E-160/1 |  |  |  |
| 07-F |  | 07F-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-A |  | 08A-120 v exist. |  | 08A-140 v exist. |  | 08A-160 v exist. |  |  |  |  |
| 08-B |  | 08B-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  | 08B-160/2 |
| 08-C | 08C-exist. |  | 08C-120/1 |  | 08C-140/1 |  | 08C-160/1 |  |  | 08C-160/2 |
| 08-D | 08D-exist. |  |  |  |  |  |  |  |  | 08D-160/2 |
| 08-E | 08E-exist. |  |  |  |  |  |  |  |  | 08E-160/2 |
| 08-F |  | 08F-120 v exist. |  |  |  | 08F-160 v exist. |  |  |  |  |
| 09-A |  |  | 09A-120/1 |  |  |  | 09A-160/1 |  |  |  |
| 09-B |  |  | 09B-120/1 |  | 09B-140/1 |  | 09B-160/1 |  |  |  |
| 09-C | 09C-exist. |  |  |  |  |  | 09C-160/1 |  |  |  |
| 09-D |  |  |  |  | 09D-140/1 |  | 09D-160/1 |  |  |  |
| 09-E |  |  |  | 09E-140 v exist. |  | 09E-160 v exist. |  |  |  |  |
| 10-A |  |  |  | 10A-140 v exist. |  | 10A-160 v exist. |  |  |  |  |
| 10-B |  |  |  |  | 10B-140/1 |  | 10B-160/1 |  |  |  |
| 10-C |  |  | 10C-120/1 |  |  |  | 10C-160/1 |  |  |  |
| 11-A |  | 11A-120 v exist. |  |  |  |  |  | 11A-160/7 |  |  |
| 11-B |  | 11B-100 v exist. |  |  |  |  |  | 11B-160/7 |  |  |
| 11-C |  | 11C-120 v exist. |  |  |  | 11C-160 v exist. |  |  |  |  |
| 12-A |  | 12A-100 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-B |  | 12B-120 v exist. |  |  | 12B-140/1 |  |  |  |  |  |
| 12-C |  | 12C-120 v exist. |  |  |  |  |  | 12C-160/3 |  |  |
| 12-D |  | 12D-120 v exist. |  |  |  |  |  | 12D-160/3 |  |  |
| 12-E |  | 12E-120 v exist. |  |  |  |  |  | 12E-160/3 |  |  |
| 12-F |  | 12F-120 v exist. |  |  |  |  | 12F-160/1 | 12F-160/3 |  |  |
| 13 |  | 13-120 v exist. |  | 13-140 v exist. |  |  | 13-160/1 |  |  |  |
| 14-A |  |  | 14A-120/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-B |  | 14B-120 v exist. |  |  | 14B-140/1 |  |  |  |  |  |
| 14-C | 14C-exist. |  | 14C-120/1 |  | 14C-140/1 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 15-120 v exist. |  | 15-140 v exist. |  | 15-160 v exist. |  |  |  |  |
| 16-A |  | 16A-120 v exist. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-B |  |  | 16B-120/1 |  |  |  |  |  |  |  |

S ďalším postupom prác boli z dôvodu podrobnejších informácií zaradené/vyradené tieto dva úseky:

- Čiastková trasa 02-D 120/1 bola dodatočne spätne zaradená do ponechaných úsekov, keďže dôvod jeho vyradenia – zvýšenie (rozhodného) sklonu trate - je možné odstrániť v budúcej projektovej príprave zmenou výškového vedenia trasy v susednom úseku 02-B.

- Čiastková trasa 14-A 140/1 bola dodatočne vyradená z ponechaných úsekov, keďže po spresnení podkladov technického riešenia diaľničného mostu –zrealizovaného počas prípravy štúdie – nie je trasa technicky možná, resp. je možná po neprimerane vysokých nákladoch na prestavbu diaľničného mostu.

Po tejto druhej redukcii bola aktualizovaná aj grafická príloha „Schéma delenia trate“, označená prívlastkom „redukovaná“. Výsek z nej znázorňuje nasledujúci obrázok, kde je vidieť, že trasy uvedené v tabuľke v daných čiastkových úsekoch už v schéme chýbajú.

Obr. 2.1: Výrez z „redukovanej“ schémy delenia trate

Výsledný zásobník trás bol posúdený aj z pohľadu možných dopadov klimatických zmien (osobitná správa – predbežný návrh).

Na trasách v „schéme“ sú zobrazené známky (0-žiadne riziko, 5-katastrofický dopad) rizík z posúdenia návrhových trás z pohľadu budúcich klimatických zmien.

  - Stručné zdôvodnenie vyradenia čiastkových alternatív

ÚSEK 02 VÝH. SLIVNÍK – KOŠICE (MIMO)

Tab. 2.4: Úsek 02 Výh. Slivník – Košice (mimo)

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 02B | 66,900 | 69,400 | 02-120/1 |  |  |  |
|  | 02D | 74,100 | 77,400 | 02-120/1 |  |  |  |

Trasa 02-120/1 v úseku 02B bola vyradená z dôvodu veľkej investičnej náročnosti – potreba výstavby 760 m dlhej estakády.

Trasa 02-120/1 v úseku 02D bola vyradená z dôvodu minimálneho praktického prínosu preložky trate pred ŽST Ruskov.

ÚSEK 04 KYSAK – MARGECANY

Tab. 2.5: Úsek 04 Kysak – Margecany

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 04A | 113,300 | 118,600 | 04-140/2 |  |  |  |
|  | 04B | 118,600 | 123,100 | 04-140/2 |  |  |  |
|  | 04C | 123,100 | 127,200 | 04-140/2 |  |  |  |

Trasa 04-140/2 v úseku 04A bola vyradená pre jej duplicitu s trasou 04-140/1 a oveľa väčšiu investičnú náročnosť (tunely a mosty) pri rovnakých návrhových kritériách.

Trasa 04-140/2 v úseku 04B bola vyradená pre jej duplicitu s trasou 04-140/1 a oveľa väčšiu investičnú náročnosť (dvakrát dlhší tunel) pri rovnakých návrhových kritériách. Súčasne sa priamo dotýka ÚEV Natura 2000. Variant 04-140/2 nedokáže zachovať ani zastávku Veľká Lodina.

Trasa 04-140/2 v úseku 04C bola vyradená pre jej väčšiu investičnú náročnosť (dlhší tunel) a potrebu preložiť zastávku do úplne novej polohy oproti súčasnej.

Trasa 04-140/2 v úseku 04E bola vyradená pre jej úplnú duplicitu s trasou 04-140/1 (totožná poloha).

ÚSEK 05 MARGECANY (MIMO) - KROMPACHY  (MIMO)

Tab. 2.6: Úsek 05 Margecany (mimo) – Krompachy (mimo)

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 05A | 134,400 | 137,200 | 05-160/1 |  |  |  |
|  | 05B | 137,200 | 143,300 | 05-160/1 |  |  |  |

Trasa 05-160/1 v úseku 05A bola vyradená pre jej úplnú duplicitu s trasou 05-160/2.

Trasa 05-160/1 v úseku 05B bola vyradená pre väčšiu investičnú náročnosť (dlhšie tunely a mosty) ako trasa 05-160/2 pri takmer rovnakej kilometrickej dĺžke.

ÚSEK 06 KROMPACHY - SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Tab. 2.7: Úsek 06 Krompachy – Spišská Nová Ves

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 06A | 143,300 | 148,200 | 06-160/1 | 06-160/2 | 06-160/3 |  |
|  | 06B | 148,200 | 155,336 | 06-160/2 | 06-160/3 |  |  |
|  | 06C | 155,336 | 157,950 | 06-160/2 | 06-160/3 |  |  |
|  | 06D | 157,950 | 163,800 | 06-160/3 |  |  |  |
|  | 06E | 163,800 | 167,000 | 06-140/1 | 06-160/1 |  |  |

Trasy 06-160/1, 06-160/2 a 06-160/3 boli vyradené v úseku 06A z dôvodu oveľa väčšej investičnej náročnosti (potreba budovať tunely a mosty) oproti trase 06-140/1, u ktorej nie sú potrebné nové tunely a je vo veľkej miere schopná v úseku 06A kopírovať existujúcu trať.

Trasy 06-160/2 a 06-160/3 boli vyradené v úseku 06B  a 06C z dôvodu duplicity k trase 06-160/1. Trasa 06-160/1 bola ponechaná aj z dôvodu preverenia prípadnej výhodnosti preloženia ŽST Spišské Vlachy do novej polohy, keď súčasne trasa 06-140/1 dokáže polohu železničnej stanice zachovať, ale má rýchlosť o 20 km/h nižšiu.

Trasa 06-160/3 bola vyradená v úseku 06D z dôvodu úplnej duplicity s trasou 06-160/2. Trasy 06-160/2 a 06-160/1 boli ponechané z dôvodu preverenia väčšej výhodnosti, keďže medzi nimi nie sú evidentné rozdiely (približne rovnaký počet inžinierskych stavieb).

Trasa 06-140/1 v úseku 06E nebola vyradená z dôvodu duplicity s trasou 06-160/1, ale horších pomerov za ŽST Markušovce. Trasa 06-160/1 bola v úseku 06E vyradená z dôvodu vysokých investičných nákladov v porovnaní s ostatnými trasami (časť stanice v tuneli).

ÚSEK 07 SPIŠSKÁ NOVÁ VES – POPRAD (MIMO)

Tab. 2.8: Úsek 07 Spišská Nová Ves – Poprad (mimo)

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 07A | 167,000 | 174,600 | 07-160/1 |  |  |  |
|  | 07B | 174,600 | 185,000 | 07-160/2 |  |  |  |
|  | 07C | 185,000 | 189,500 | 07-160/2 |  |  |  |
|  | 07D | 189,500 | 193,300 | 07-160/2 |  |  |  |
|  | 07E | 193,300 | 196,000 | 07-140/1 | 07-160/2 |  |  |

Trasa 07-160/1 bola vyradená v úseku 07A z dôvodu polohovej blízkosti s trasou 07-160/2, pričom trasa 07-160/1 obsahuje viac mostných objektov a je teda investične náročnejšia.

Trasa 07-160/2 bola vyradená v úsekoch 07B, 07C a 07D z dôvodu takmer úplnej duplicity s trasou 07-160/1.

Trasa 07-140/1 bola vyradená v úseku 07E z dôvodu rovnakého množstva inžinierskych stavieb a približne rovnakej dĺžky ako trasa 07-160/1, pričom rýchlostne je o 20 km/h horšia. V tomto úseku bola vyradená aj trasa 07-160/2 pre jej úplnú duplicitu s trasou 07-160/1.

ÚSEK 08 POPRAD (MIMO) – VÝCHODNÁ

Tab. 2.9: Úsek 08 Poprad (mimo) – Východná

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 08B | 210,100 | 213,000 | 08-140/1 | 08-160/1 |  |  |
|  | 08D | 215,400 | 224,700 | 08-120/1 | 08-140/1 | 08-160/1 |  |
|  | 08E | 224,700 | 230,200 | 08-120/1 | 08-140/1 | 08-160/1 |  |

Trasy 08-140/1 a 08-160/1 boli vyradené v úseku 08B pre ich úplnú duplicitu s trasou 08-160/2. Pri akejkoľvek snahe o zvýšenie rýchlosti v tomto úseku, neexistuje pri návrhu preložky trate viac, ako jedno, odôvodniteľné riešenie. Trasa 08-160/2 bola ponechaná z dôvodu potreby jej posúdenia v nasledujúcom úseku 08C a 08D a 08E.

Trasy 08-120/1, 08-140/1 a 08-160/1 boli vyradené v úseku 08D z dôvodu, že rušia ŽST Štrba bez náhrady (tunelové riešenia), čo je prevádzkovo neprijateľný stav. V úseku 08D dokáže ŽST Štrba nahradiť v novej polohe iba trasa 08-160/2.

Trasa 08-120/1 bola vyradená v úseku 08E z dôvodu zásahu do ÚEV Natura 2000 a malého efektu preložky trate oproti existujúcej trase. Trasy 08-140/1 a 08-160/1 boli v tomto úseku vyradené z dôvodu úplnej duplicity s trasou 08-160/2, kde neexistuje pri návrhu preložky trate viac ako jedno, odôvodniteľné riešenie.

ÚSEK 09 VÝCHODNÁ - L. HRÁDOK (MIMO)

Tab. 2.10: Úsek 09 Východná – L. Hrádok (mimo)

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 09A | 230,900 | 232,200 | 09-140/1 |  |  |  |
|  | 09C | 232,200 | 239,100 | 09-120/1 | 09-140/1 |  |  |
|  | 09D | 239,100 | 242,800 | 09-120/1 |  |  |  |

Trasa 09-140/1 bola vyradená v úseku 09A z dôvodu polohovej duplicity (veľmi malý rozdiel v polohe) s trasou 09-160/1, pričom 09-160/1 umožňuje rýchlosť jazdy o 20 km/h väčšiu.

Trasa 09-120/1 bola vyradená v úseku 09D z dôvodu takmer presnej totožnosti s existujúcou trasou.

Trasy 09-120/1 a 09-140/1 v úseku 09C bola vyradená z dôvodu environmentálnej neprijateľnosti, čo je dokumentované v nasledovnom texte:

V roku 2006-2007 bol m.i. vykonaný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre úsek  Liptovský Mikuláš – Poprad. Za najkritickejší úsek bol z pohľadu ochrany prírody identifikovaný úsek existujúcej železničnej trate vedený údolím Bieleho Váhu žkm 234,0 – 240,0.

V procese posudzovania vplyvov boli v predmetnom úseku navrhnuté 2 možné riešenia prekonávania predmetného úseku – zelený variant vedený údolím Bieleho Váhu s drobnými preložkami železničnej trate navrhnutými v záujme zvýšenia traťovej rýchlosti na 140 km/h a červený variant, ktorý pri rýchlosti 160 km/h bol navrhnutý ako tunelový variant.

Obr. 2.2: Návrh dvoch možných riešení v úseku 234,0 – 240,0 v procese EIA

Zdroj: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), II. etapa sžkm 209,800 – 242,85“, Správa o hodnotení, 04/2007, REMING CONSULT a.s.,

V procese EIA podala svoje stanovisko k navrhovaným variantom aj Správa Tatranského národného parku a Správa Národného parku Nízke Tatry. Správa TANAP vo svojom stanovisku zo dňa 28.7.2006 uvádza:

„Celkovo možno konštatovať, že z hľadiska ochrany prírody a krajiny je najoptimálnejší variant červenej trasy  a to v celej dĺžke trate troch úsekov; v kritickom úseku, kde je dotknuté SKUEV Biely Váh (cca km 220 až 238) ho považujeme za jediný prijateľný variant. Úseky, kde sa červený variant dotýka chráneného územia (km 234 a 226) žiadame riešiť s minimálnym zásahom do toku Biely Váh a to v prípade premostení rovnako ako nevyhnutných oporných múrov.“

Na základe uvedeného boli z ďalšieho posudzovania v štúdii realizovateľnosti vylúčené všetky varianty vedené údolím Bieleho Váhu (úsek 9C) s výnimkou modernizácie železničnej trate v pôvodnom telese, ktorej ďalšie podmienky realizácie by boli v prípade výberu tohto variantu určené v ďalších stupňoch dokumentácie (realizácia s výlučným prístupom po železničnom telese bez budovania nových  prístupových komunikácií a pod.).

ÚSEK 10 L. HRÁDOK - L. MIKULÁŠ

Tab. 2.11: Úsek 10 L. Hrádok – L. Mikuláš

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 10 | #### 10B | #### 247,100 | #### 257,900 | #### 10-120/1 |  |  |  |

Trasa 10-120/1 bola vyradená v úseku 10B z dôvodu jej duplicity s trasou 10-140/1. Existujúca trať v tomto úseku umožňuje malými úpravami smerových oblúkov vytvoriť trasu vyhovujúcu na rýchlosť 140 km/h.

ÚSEK 11 L. MIKULÁŠ (MIMO) – RUŽOMBEROK (MIMO)

Tab. 2.12: Úsek 11 L. Mikuláš (mimo) – Ružomberok (mimo)

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 11 | #### 11A | #### 263,200 | #### 268,000 | #### 11-160/2 | #### 11-160/3 |  |  |
|  | #### 11B | #### 268,000 | #### 275,000 | #### 11-160/2 | #### 11-160/3 |  |  |

Trasy 11-160/2 a 11-160/3 boli vyradené v úseku 11A z dôvodu najväčšej investičnej náročnosti pri súčasnej duplicite s ostatnými trasami umožňujúcimi rýchlosť jazdy 160 km/h.

Trasy 11-160/2 a 11-160/3 boli vyradené v úseku 11B z dôvodu najväčšej investičnej náročnosti a súčasne z dôvodu veľmi nepriaznivých sklonových pomerov (sklon až 18‰). Trasa 11-120/1 bola vyradená ešte v úvode prác na druhej etape štúdie z dôvodu jej vedenia cez husto osídlené územie, zlých sklonových pomerov, náročných inžinierskych stavieb a  kolízie s územím ÚEV Natura 2000.

ÚSEK 12 RUŽOMBEROK - TURANY (MIMO)

Tab. 2.13: Úsek 12 Ružomberok – Turany (mimo)

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 12 | #### 12B | #### 281,600 | #### 285,500 | #### 12-120/1 | #### 12-160/1 | #### 12-160/2 | #### 12-160/3 |
|  | #### 12C | #### 285,500 | #### 290,500 | #### 12-120/1 | #### 12-140/1 | #### 12-160/1 | #### 12-160/2 |
|  | #### 12D | #### 290,500 | #### 297,400 | #### 12-120/1 | #### 12-140/1 | #### 12-160/1 | #### 12-160/2 |
|  | #### 12E | #### 297,400 | #### 302,000 | #### 12-120/1 | #### 12-140/1 | #### 12-160/1 | #### 12-160/2 |

Trasa 12-120/1 bola vyradená v úseku 12B z dôvodu jej takmer totožnej polohy s trasou 12-140/1, ktorá umožňuje rýchlosť o 20 km/h vyššiu. Ostatné trasy 12-160/1, 12-160/2 a 12-160/3 majú totožnú trasu a boli vyradené z dôvodu evidentne vysokých investičných nákladov (tunel) pri porovnaní s trasou 12-140/1.

Trasa 12-120/1 bola v úseku 12C vyradená kvôli vysokým investičným nákladom pri súčasnom malom prínose z pohľadu nárastu rýchlosti a skrátenia trasy. Trasa priamo zasahuje aj do ÚEV Natura 2000. V tomto úseku boli vylúčené aj trasy 12-140/1, 12-160/1 a 12-160/2. Trasa 12-140/1 zasahuje značným spôsobom do ÚEV Natura 2000 (takmer 1 km vedie v koryte rieky Váh) a je polohovo veľmi podobná trasám pre rýchlosť 160 km/h. Trasy 12-160/1 a 12-160/2 obsahujú oproti trase 12-160/3 viac inžinierskych stavieb (tunely a mosty), a preto boli taktiež vyradené. Trasa 12-160/3 dokáže zachovať aj zastávku Švošov.

V úseku 12D a 12E má význam ponechať do ďalšieho posudzovania, okrem existujúcej trasy, len trasu 12-160/3 vedúcu cez tunel Korbeľka (spoločná trasa s diaľničným tunelom). Ostatné trasy 12-120/1, 12-140/1, 12-160/1 a 12-160/2 boli pre kolízie s ÚEV Natura 2000, situovanie do koryta rieky Váh a množstvo inžinierskych stavieb z ďalšieho posudzovania vyradené.

ÚSEK 13 TURANY – VRÚTKY (MIMO)

V tomto úseku neboli redukované žiadne trasy.

ÚSEK 14 VRÚTKY – VARÍN (UZOL ŽILINA (MIMO))

Tab. 2.14: Úsek 14 Vrútky – Varín (Uzol Žilina (mimo))

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 14 | #### 14A | #### 317,400 | #### 320,800 | #### 14-160/1 | #### 14-140/1 |  |  |
|  | #### 14B | #### 320,800 | #### 323,600 | #### 14-120/1 | #### 14-160/1 |  |  |
|  | #### 14C | #### 323,600 | #### 328,600 | #### 14-160/1 |  |  |  |

Trasa 14-160/1 bola v úseku 14A vyradená z dôvodu jej nevyužiteľnosti v ďalšom čiastkovom úseku a súčasných vysokých investičných nákladoch a malej využiteľnosti jej potenciálu.

Trasa 14-140/1 bola v úseku 14A vyradená kvôli nerealizovateľnosti z pohľadu výstavby diaľnice D1. Z fotodokumentácie stavby D1 je tento variant nemožný, lebo sa výškovo nevojde medzi konštrukciu diaľničnej estakády a rieku na km 319,4-319,6.

Trasa 14-120/1 bola v úseku 14B vyradená z dôvodu vysokej investičnej náročnosti (tunel a estakáda v rieke Váh) v porovnaní s výsledným efektom oproti existujúcej trase. Trasa 13-160/1 bola vyradená z dôvodu, že je v tomto úseku duplicitná s trasou 14-140/1.

Trasa 14-160/1 bola v úseku 14C vyradená z dôvodu jej vysokej investičnej náročnosti (dva tunely a estakáda v koryte rieky Váh) a problematickej využiteľnosti.

ÚSEK 15 VARÍN - ŽST ŽILINA (MIMO)

Úsek nemá varianty trasovania.

ÚSEK 16 UZOL ŽILINA

Tab. 2.15: Úsek 16 Uzol Žilina

| Úsek | Čiast. úsek | km od | km do | Odstránené |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 16 | #### 16B | #### 337,632 | #### 199,100 | #### 16-140/1 |  |  |  |

Trasa 16-140/1 bola v úseku 16B vyradená z dôvodu jej investičnej náročnosti a prevádzkovej nevyužiteľnosti. Jej vyradenie bolo potvrdené aj procesom EIA, ktorý na tento úsek (celý železničný uzol Žilina) už prebehol.

# Definovanie 4 koncepčných návrhov koridoru – aktualizácia

Na základe technického návrhu trás a iteráciou s dopravným modelom došlo k aktualizácii koncepčných návrhov koridoru. K existujúcim koncepčným návrhom bol priradený piaty definujúci Strategický zámer SR a EÚ - dlhodobý strategický zámer

Tab. 3.1: Koncepčné návrhy koridoru definované na základe cieľov a zodpovedajúcich technických parametrov pre jednotlivé úseky koridoru.

|  | KONCEPČNÝ NÁVRH 1 | KONCEPČNÝ NÁVRH 2 | KONCEPČNÝ NÁVRH 3 | KONCEPČNÝ NÁVRH 4 | KONCEPČNÝ NÁVRH 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základné ciele projektu | Zvýšenie spoľahlivosti |  |  |  |  |
|  | Zvýšenie atraktívnosti |  |  |  |  |
|  | Zvýšenie rýchlosti |  |  |  |  |
|  | Zvýšenie bezpečnosti železničnej infraštruktúry |  |  |  |  |
|  | Skrátenie cestovného času |  |  |  |  |
|  | Nárast alebo aspoň udržanie modálneho podielu železničnej dopravy v budúcich rokoch |  |  |  |  |
|  | Zníženie hluku a znečistenia ovzdušia |  |  |  |  |
|  | Zmena trakčnej sústavy z = 3kV na ~ 25kV, 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Zníženie nákladov životného cyklu infraštruktúry |  |  |  |  |
|  | Optimalizácia energetickej náročnosti minimalizáciou rýchlostných skokov |  |  |  |  |
| Špecifické ciele projektu | Zabezpečenie funkčnosti cieľového GVD 2020 |  | Zatraktívnenie diaľkovej dopravy, hlavne pracovné cesty a dochádzanie za prácou (turnusové) | Priorita riešenia prímestskej dopravy v širšom kontexte Žiliny a Košíc |  |
|  | minimalizácia investičných nákladov (maximálne využitie súčasnej trasy, využitie všetkých existujúcich náročných umelých stavieb - mosty, tunely, zohľadnenie prevádzkových vplyvov) | Optimalizácia investičných nákladov (čiastočné využitie súčasnej trasy, využitie existujúcich náročných umelých stavieb podľa možností, zohľadnenie prevádzkových vplyvov) | Prijateľné investičné náklady kompatibilné s finančnými možnosťami SR | V úsekoch bez preferencie prímestskej dopravy maximalizácia úspor času 30 - 40 min. | Strednodobý strategický zámer SR s čiastočnou zmenou historického trasovania v investične náročných úsekoch |
|  | zapojenie všetkých tarifných bodov v pôvodnej polohe (zastávky, stanice) | Zapojenie rozhodujúcich tarifných bodov s možnou zmenou polohy (zastávky, stanice) | Zapojenie rozhodujúcich tarifných bodov (zastávky, stanice) s možnou zmenou polohy alebo zrušenie TB |  |  |
|  | skrátenie jazdnej doby o 23 min., analýza využitia jednotiek s výkyvnými skriňami | Skrátenie jazdnej doby tak, aby bola dosiahnutá základná konkurencieschopnosť s IAD, t. j. o 30 - 40 min | Skrátenie jazdnej doby o viac ako 40 min. tak, aby bola dosiahnutá výrazná konkurencieschopnosť s IAD po dokončení diaľničného spojenia ZA - KE |  |  |
|  | Vytvorenie možnosti križovania vlakov taktovej dopravy v ŽST Poprad-Tatry | Zatraktívnenie vlakovej dopravy pre cestujúcich ktorí cestujú za voľnočasovými aktivitami. | minimalizácia zásahu do urbanizovaného územia mimo zapojených tarifných bodov |  |  |
|  | KONCEPČNÝ NÁVRH 1 | KONCEPČNÝ NÁVRH 2 | KONCEPČNÝ NÁVRH 3 | KONCEPČNÝ NÁVRH 4 | KONCEPČNÝ NÁVRH 5 |

# Výsledná zostava čiastkových trás (alternatív) pre zostavenie 4, resp. 5 koncepčných návrhov koridoru

Redukciou trás v procese expertného posúdenia vznikol veľkostne prijateľný zásobník čiastkových trás (alternatív), pre ktoré boli jednotným spôsobom určené náklady. Okrem nákladov bola pre každú čiastkovú trasu určená úspora času oproti existujúcej, referenčnej trase a určené náklady na 1 minútu úspory času. Tieto údaje (čísla, koeficienty) a posúdenie pravdepodobných/potenciálnych dopadov na životné prostredie, predstavujú základ pre zostavenie 340 km dlhých trás podľa definície 5 koncepčných návrhov koridoru. Pôvodné 4 koncepty z úvodu štúdie boli po 2. etape prác, na žiadosť Železníc Slovenskej republiky, rozšírené o 5. koncept.

Koncept 1	Základný koncept - minimalizácia investičných nákladov

Koncept 2	Stredný koncept - základná konkurencieschopnosť s IAD

Koncept 3	Maximálny koncept - priorita diaľková doprava

Koncept 4	Priorita regionálna doprava

Koncept 5 	 Strategický zámer SR a EU - dlhodobý strategický zámer

Pre každý čiastkový úsek, delený podľa Kroku 2, boli vypracované nasledujúce údaje:

- základné investičné náklady;

- merné náklady na 1 sžkm (km trate v súčasnom stave);

- teoretická úspora jazdného času, určená pre jeden smer jazdy;

- hrubé hodnotiace číslo, určené ako podiel základných nákladov a zníženia jazdného času. Hodnotiace číslo je uvedené v tvare mil. EUR/ 1 min zmeny jazdného času;

- čisté merné náklady na 1 sžkm, stanovené ako základné investičné náklady čiastkového úseku v jednotlivých koncepčných variantoch znížené o merné náklady referenčného variantu;

- čisté hodnotiace číslo, určené ako podiel základných nákladov čiastkového úseku v jednotlivých koncepčných variantoch znížené o merné náklady referenčného variantu a zníženia jazdného času. Hodnotiace číslo je uvedené v tvare mil. EUR/ 1 min zmeny jazdného času. Hodnotiace číslo vyjadruje zjednodušený pomer nákladov a benefitov.

Obr.4.1: Tabuľka nákladov a hodnotiacich čísel – ukážka

Červenou farbou sú znázornené úseky s V = 120. Zelenou farbou sú znázornené úseky s V = 140. Ostatné farby predstavujú úseky s V = 160.

Tmavý odtieň ľubovoľnej farby predstavuje úsek s novým trasovaním (ako v čiastkovom úseku 08-C na obrázku vyššie).

Svetlý odtieň ľubovoľnej farby predstavuje možnosť zvýšenia V v súčasnej trase stavebnými úpravami, resp. s minimálnou prestavbou (s posunom do 6 – 10 m) (ako v čiastkovom úseku 08-A na obrázku vyššie). V nasledujúcom kroku boli čiastkové úseky zaraďované do čiastkových trás.

Základné kritérium pri tvorbe väčšiny trás bola, popri splnení základných špecifických cieľov pre jednotlivé Koncepcie koridoru, výška Čistého hodnotiaceho čísla (ďalej HČ).

Ako doplnkové kritéria boli používané všetky ostatné doplnkové dáta:

- absolútna výška investičných nákladov;

- merné náklady referenčného aj čiastkového úseku;

- situácia v susedných úsekoch z pohľadu nákladov aj navrhovaných rýchlostí;

- posúdenie potenciálnych/pravdepodobných dopadov na životné prostredie;

- iné známe informácie: iné vplyvy podľa znalosti terénu a miestnej situácie, vplyv na dopravnú prevádzku a iné;

- hodnotenie z pohľadu kritérií určených pre MCA a jeho predpokladaný dopad.

Všetky okolnosti výberu sú popísané v nasledujúcej kapitole pre jednotlivé čiastkové alternatívy.

## KONCEPCIA 1 – ZÁKLADNÁ

Prístup k tvorbe čiastkových alternatív pre „Koncepciu koridoru 1 – Základnú“ je pri rozsiahlej minimalizácii investičných nákladov modernizovať infraštruktúru na dosiahnutie základných špecifických cieľov, hlavne splnenie podmienky na realizovateľnosť výhľadového (nového) taktového GVD 2020 so skrátením jazdného času na úrovni 20 -23 minút a s čiastočne pravidelným rozložením úspory jazdného času na úseky Žilina – Poprad a Poprad - Košice.

Pre Koncepciu 1 – Základnú sú používané čiastkové trasovania pre rýchlosti 120 a 140 km/h. Pri uvážení výšky IN na odstránenie úsekov s nízkymi traťovými rýchlosťami sú uvedené rýchlosti zostavených čiastkových alternatívach doplnené aj úsekmi s miestnymi obmedzeniami rýchlosti v  na 100, 90, 80 a 60 km/h. Dosiahnutá priemerná traťová rýchlosť pre variant 1.2 (ako prostredný) predstavuje 121 km/h.

Čisté hodnotiace čísla čiastkových úsekov sa pohybujú v rozsahu 0 až 29 (s výnimočným prípadom s HČ=108).

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 1.1

Čiastková alternatíva 1.1 je definovaná ako minimálna z pohľadu Investičných nákladov (IN) a dosiahnutých benefitov a je zložená:

- z čiastkových úsekov z investične najnižšej možnosti trasovania, ide teda o ponechanie súčasného trasovania (referenčného variantu) v čiastkovom úseku bez zvýšenia traťovej rýchlosti, v úsekoch 04-B, 04-C, 05-B, 08-C, 08-D, 08-E, 09-C, 14-C;

- Pre splnenie cieľa prevádzkyschopnosti výhľadového taktového GVD 2020 sú do úsekov podľa bodu A) doplnené také varianty trasovania v čiastkových úsekoch, ktorých trasovanie je totožné s referenčným variantom so zvýšením traťovej rýchlosti a nepredstavujú zvýšenie nákladov voči realizácii referenčného variantu. HČ takýchto variantov úsekov je vždy HČ = 0. Ide o varianty čiastkových úsekov:

- 11-B na rýchlosť 100 km/h;

- 03-A, 04-A, 04-D, 05-A, 06-C, 06-D, 06-E, 07-A, 07-D, 07-E, 07-F, 08-B, 08-F, 11-A, 11-C, 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 12-E, 12-F, 14-B, 16-A na rýchlosti 120 km/h;

- 08-A, 9-E, 10-A, 13, 15 na rýchlosti 140 km/h;

- Pre splnenie cieľa prevádzkyschopnosti výhľadového taktového GVD 2020 sú do úsekov podľa bodu A) a B) doplnené nasledujúce varianty trasovania v čiastkových úsekoch s použitím čiastkových úsekov s najnižšími HČ:

- 3-B-120/1, 3-C-120/1, 4-E-120/1, 09-A-120/1, 09-B-120/1, 10-C-120/1, 14-A-120/1, 16-B-120/1 s HČ od -1 do 5 s V = 120;

- 06-A-140/1, 06-B-140/1, 07-B-140/1, 09-D-140/1, 10-B-140/1 s HČ od 2 do 5 s V = 140;

- 07-C-140/1 s HČ = 11, dôvod: Rekonštrukcia jednorúrového tunelu Štiavnik v pôvodnej trase pri zachovaní prevádzky, kde predpokladáme vysoké vedľajšie náklady, neohodnotené pri terajšom stupni poznania.

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 1.2

Čiastková alternatíva 1.2 je založená na Čiastkovej alternatíve 1.1 a pre zvýšenie dopravných a prevádzkových benefitov obsahuje voči 1.1 nasledujúce zmeny v čiastkových úsekoch s primeranými HČ, zaraďovanými do čiastkovej alternatívy vždy od najnižšieho hodnotiaceho čísla:

- 04-B-120/1 s HČ = 10;

- 05-B-120/1 s HČ =14, odstraňujúci ostrov nižšej rýchlosti;

- 07-A-140/1 s HČ = 14, vytvárajúci súvislý úsek s V = 140 km/h v dĺžke 22,5 km;

- 12-B-140/1 s HČ = 9.

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 1.3

Čiastková alternatíva 1.3 je totožná s Čiastkovou alternatívou 1.2 s nasledujúcimi zmenami pre zvýšenie benefitov:

- 04-B-120/1 s HČ = 10.

Úseky s iným vhodnými HČ, ktoré neboli v Koncepcii 1 použité:

- 04-E-140/1 s HČ = 6, pre krátkosť úseku s využiteľnou rýchlosťou, keďže susedné úseky majú vybranú rýchlosť 120 km/h (vznikol by ostrov V = 140);

- 06-D-140/1 s HČ = 9, pre krátkosť úseku s využiteľnou rýchlosťou, keďže susedné úseky majú vybranú rýchlosť 120 km/h (vznikol by ostrov V = 140).

## KONCEPCIA 2 – STREDNÁ

Prístup k tvorbe čiastkových alternatív pre „Koncepciu koridoru 2 – Strednú“ je modernizovať infraštruktúru na dosiahnutie základných špecifických cieľov, hlavne splnenie podmienky na realizovateľnosť výhľadového  taktového GVD 2020 a so zvýšením konkurencieschopnosti vlakovej dopravy voči IAD na základnú úroveň skrátením jazdného času na úrovni 30 až 40 minút a s čiastočne pravidelným rozložením úspory jazdného času na úseky Žilina – Poprad a Poprad - Košice.

Pre Koncepciu 2 – Strednú sú používané čiastkové trasovania pre všetky rýchlosti (120, 140 a 160 km/h). Pri uvážení výšky IN na odstránenie úsekov s nízkymi traťovými rýchlosťami sú uvedené rýchlosti v zostavených čiastkových alternatívach doplnené aj úsekmi s miestnymi obmedzeniami rýchlosti v  na 100, 90 a 60 km/h. Úseky s najnižšími súčasnými traťovými rýchlosťami – úsek s Bujanovským tunelom (04-D, 04-E), úseky okolo vrcholovej stanice Štrba na štrbskej rampe (08-B, 08-C, 08-D, 08-E), úsek Bieleho Váhu s tunelom Červený Kút (09-C, 09-D) a úsek okolo Prečerpávacej nádrže Liptovská Mara (11-B) totiž zároveň predstavujú úseky s výrazne najvyššími IN na odstránenie prepadu rýchlosti, preto v Koncepcii 2 – Strednej neprichádza k ich odstráneniu.

Dosiahnutá priemerná traťová rýchlosť pre variant 2.3 (ako prostredný) predstavuje 134 km/h.

Čisté hodnotiace čísla uvažovaných čiastkových úsekov sa pohybujú v rozsahu 0 až 113. Čisté HČ čiastkových úsekov zaradených do trás sa pohybujú v rozsahu 0 až 29 (s výnimkou Čiastkovej alternatívy 2.4 – vysvetlenie nižšie).

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 2.1

Čiastková alternatíva 2.1 (Min) je zložená:

- z čiastkových úsekov s voľbou trasovania referenčného variantu bez zvýšenia traťovej rýchlosti, v úsekoch: 08-C, 08-D, 08-E, 09-C, 14-C s V = 100 až 60;

- z čiastkových úsekov s trasovaním totožným s referenčným variantom so zvýšením traťovej rýchlosti stavebnými úpravami s HČ = 0 v úsekoch:

  - 11-B s V = 100 km/h;

  - 03-A, 04-A, 05-A, 06-C, 06-D, 06-E, 07-E, 07-F, 08-B, 11-A, 12-A, 12-C, 12-D, 12- E,  14-B, 16-A s   V = 120 km/h;

  - 04-Ds V = 140 km/h;

  - 08-A, 08-F, 09-E, 10-A, 11-A, 11-C, 15 s V = 160 km/h;

- pre splnenie cieľa  prevádzkyschopnosti výhľadového taktového GVD 2020 sú do úsekov podľa bodu A) a B) doplnené nasledujúce varianty trasovania v čiastkových úsekoch s použitím čiastkových úsekov s najnižšími HČ:

  - 03-B-120/1, 03-C-120/1, 04-B-120/1, 05-B-120/1, 09-A-120/1, 09-B-120/1, 10-C-120/1, 14-A-120/1, 14-C-120/1, 16-B-120/1 HČ od -1 do 14;

  - 04-C-140/1, 04-E-140/1, 06-A-140/1, 06-B-140/1, 07-A-140/1, 07-C-140/1, 09-D-140/1, 10-B-140/1, 12-B-140/1 s HČ od 2 do 14;

  - 07-B-160/1, 07-D-160/1, 12-F-160/1, 13 s HČ 0,2 až 2 (investičné náklady preložky blízke referenčnému);

- Iné úseky s dôvodom zaradenia iným ako HČ:

  - 04-C-120/1 s HČ 29 pre odstránenie prepadu rýchlosti v jednom obmedzujúcom úseku s priľahlými úsekmi na vyššiu rýchlosť (ostrov rýchlosti s V = 100);

  - 14-C-120/1 s HČ 25 pre odstránenie prepadu rýchlosti v jednom obmedzujúcom úseku (ostrov rýchlosti s V = 90).

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 2.2

Čiastková alternatíva 2.2 (pracovný názov Opti 1) je zložená z alternatívy 2.1 so zmenami pre zvýšenie konkurencieschopnosti diaľkovej dopravy skrátením jazdných časov. Čiastkové úseky sú zaradené do čiastkových alternatív podľa HČ postupne od úsekov s najnižším HČ. Zmeny sú nasledujúce:

- doplnené nasledujúce varianty trasovania v čiastkových úsekoch s použitím čiastkových úsekov s najnižšími HČ:

  - 03-A-160/1 + 03-B-160/1 + 03-C160/1 s HČ 11, 06-D-160/2 s HČ 15, 06-E-160/3 s HČ 13, 07-A-160/2 s HČ 15, 09-A-160/1 s HČ 8, na             V = 160.

- Iné úseky s dôvodom zaradenia iným ako HČ:

  - 09-B-140/1 s HČ 31, s nárastom IN z 10,5 mil. EUR na 18,3 mil. EUR pre zjednotenie rýchlostí priľahlými úsekmi na vyššiu rýchlosť, čím vznikne úsek 5,2 s V = 160.

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 2.3

Čiastková alternatíva 2.3 (pracovný názov Opti 1,5) je založená na alternatíve 2.2 s nasledujúcimi zmenami a ich zdôvodnením:

  - vyradenie úsekov 03-A-160/1 + 03-B-160/1 + 03-C-160/1 s prijateľným HČ 11 avšak pomerne vysokými absolútnymi nákladmi  145,8 mil. EUR a zaradenie 03-A, 03-B-120/1, 03-C-120/1;

  - zaradenie úsekov 10-B-160/1, 10-C-160/1 s porovnateľnými HČ (19) a nákladmi (182,5 mil. EUR) ako úseky 03, pričom sa predpokladá výrazne lepšie hodnotenie úsekov 10B a 10C z pohľadu pripravenosti realizácie v MCA.

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 2.4

Čiastková alternatíva 2.4 (pracovný názov Opti 2 M) je založená na alternatíve 2.2 s nasledujúcimi zmenami a ich zdôvodnením:

  - 04-C-140/1 s HČ 53 s nárastom IN z 52,7 mil. EUR na 79,5 mil. EUR pre zjednotenie rýchlostí priľahlými úsekmi na vyššiu rýchlosť, hlavne s investične náročným úsekom 04-D s nutnou prestavbou Bujanovského tunela, čím vznikne úsek 11,2 km s V = 140 s využiteľnou rýchlosťou v celej dĺžke – úsek je bez zastavovania vlakov;

  - 06-B-160/1, 06-C-160/1 s nárastom IN z 72,9 mil. EUR na 112,1 mil. EUR avšak s prijateľným HČ 24; a úseky 07-C-160/1, 07-E-160/1 s HČ 22 a 20 s nárastom IN z 65,1 mil. EUR na 95,6 mil. EUR. Vznikne zjednotenie rýchlostí s priľahlými úsekmi na vyššiu rýchlosť, čím vznikne úsek 49,2 km s V = 160 s využiteľnou rýchlosťou v celej dĺžke – úsek je bez zastavovania vlakov vyššej kategórie a s jedným zastavením vlaku R;

  - 08-B-160/2, 08-C-160/2, 08-D-160/2, 08-E-160/2, ktoré riešia nevyhovujúce historické trasovanie trate so súčasnými rýchlosťami 80 a 60 km/h, ktoré zároveň predstavuje minimálnu dosahovanú rýchlosť v celom riešenom koridore. Uvedené úseky nedosahujú lepšie parametre HČ ako iné varianty (HČ 75), ale sú považované riešiteľom za kritické miesta koridoru, kde nie je inej lepšej alternatívy modernizácie ako navrhovaná modernizácia aj za cenu vysokých IN. Tieto varianty riešenia považuje riešiteľský tím za nutné pre budúci stav koridoru. Iné vhodné riešenie ako modernizácia na parameter 160 km/h neexistuje, riešenia na iné rýchlostné parametre dosahujú porovnateľné IN.

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 2.5

Čiastková alternatíva 2.5 (pracovný názov Max – 4T) je založená na pracovnej maximálnej čiastkovej alternatíve, ktorá využíva v každom úseku riešenia pre rýchlosť  V = 140 km/h alebo pre V = 160 a nevytvára ucelené úseky s rýchlosťou 120 km/h. Čiastková alternatíva zároveň nevyužíva maximálne riešenia pre  4 investične najnáročnejšie úseky s rozsiahlymi tunelovými objektmi.  Varianty trasovania čiastkových úsekov, z ktorých sa skladá čiastková alternatíva:

- z čiastkových úsekoch s voľbou trasovania referenčného variantu bez zvýšenia traťovej rýchlosti, v úsekoch: 08-C, 08-D, 08-E, 09-C s V = 100 až 60;

- z čiastkových úsekov s trasovaním totožným s referenčným variantom so zvýšením traťovej rýchlosti stavebnými úpravami s HČ = 0 v úsekoch:

  - 11-B s V = 100 km/h;

  - 03-A, 05-A, , 06-D, 06-E, 07-E, 07-F, 08-B, 11-A, 12-A, 12-C, 12-D12, E, 12-F, 14-B, 16-A s V = 120 km/h;

  - 04-Ds V = 140 km/h;

  - 08-A, 08-F, 09-E, 10-A, 11-A, 11-C, 15 s V = 160 km/h;

- sú doplnené nasledujúce úseky trasovania v čiastkových úsekoch s použitím čiastkových úsekov s najnižšími HČ:

  - 03-B-120/1, 03-C-120/1, 05-B-120/1, 09-A-120/1, 09-B-120/1, 10-C-120/1, 14-A-120/1, 16-B-120/1 HČ od -1 do 14;

  - 04-A-140/1, 04-B-140/1, 04-C-140/1, 04-E-140/1, 06-A-140/1, 07-A-140/1, 09-D-140/1, 10-B-140/1, 12-B-140/1, 14-B-140/1, 14-C-140/1 s HČ od 2 do 37;

  - 06-B-160/1, 06-C-160/1, 07-B-160/1, 07-C-160/1, 07-D-160/1 , 12-F-160/1, 13 s HČ od 0 po 24.

V čiastkovej alternatíve sú vylúčené 4 úseky trate z vyššieho modernizačného variantu trasovania z dôvodu neprimeraného HČ alebo vysokých IN pri inak prijateľnom HČ pri náraste IN medzi alternatívami o viac ako 50%:

  - 04-A-200, 04-B-200 s HČ 68, vzhľadom na polohu ŽST Kysak na začiatku úseku ako stanice so zastavením všetkých vlakov OD nie je zvýšenie rýchlosti plne využiteľné a alternatíva využíva 04-A-140/1, 04-B-140/1 (V = 140);

  - 04-B-200, 04-C-200, 04-D-200 s HČ 56 bez nárastu IN z 236,4 mil. EUR pri HČ 28 na 337,3 mil. EUR pri HČ a alternatíva využíva 04-B-140/1, 04-C-140/1, 04-D-140/1;

  - 08-A-160/2, 08-B-160/2, 08-C-160/2, 08-D-160/2 sú  nepoužité z dôvodu vysokých IN a neprimeraných HČ;

  - 09-C-160/1, 09-D-160/1 sú  nepoužité z dôvodu vysokých IN a neprimeraných HČ.

## KONCEPCIA 3 – MAXIMÁLNA

Prístup k tvorbe čiastkových alternatív pre „Koncepciu koridoru 3 – MAXIMÁLNU“ je modernizovať infraštruktúru na dosiahnutie základných špecifických cieľov, hlavne splnenie podmienky na realizovateľnosť výhľadového  taktového GVD 2020 a s výrazným zvýšením konkurencieschopnosti vlakovej dopravy voči IAD na základnú úroveň skrátením jazdného času na úrovni viac ako 40 minút a s čiastočne pravidelným rozložením úspory jazdného času na úseky Žilina – Poprad a Poprad - Košice.

Pre Koncepciu 3 – Maximálnu, sú používané čiastkové trasovania pre všetky rýchlosti (120, 140 a 160 km/h). Pri uvážení výšky IN na odstránenie úsekov s nízkymi traťovými rýchlosťami sú uvedené rýchlosti zostavených v čiastkových alternatívach doplnené aj úsekmi s miestnymi obmedzeniami rýchlosti v  na 100, 90 a 60 km/h.

Dosiahnutá priemerná traťová rýchlosť pre variant 3.2 (ako prostredný) predstavuje 145 km/h.

Čisté hodnotiace čísla uvažovaných čiastkových úsekov sa pohybujú v rozsahu 0 až 113. Čisté HČ čiastkových úsekov zaradených do trás Koncepcie 3 sa pohybujú v rozsahu 0 až 48 (s výnimkou maximálnej čiastkovej alternatívy 3.4 – vysvetlenie nižšie).

Čiastková alternatíva 3.1

Čiastková alternatíva 3.1 (pracovný názov Min3) je zložená z variantov trasovania, ktoré dosahujú najvyššie traťové rýchlosti, ale ich HČ neprekračuje 24. Čiastková alternatíva sa skladá z:

- z čiastkových úsekov s voľbou trasovania referenčného variantu bez zvýšenia traťovej rýchlosti, v úsekoch: 08-C, 08-D, 08-E, 09-C, 14-C s V=100 až 60;

- z čiastkových úsekov s trasovaním totožným s referenčným variantom so zvýšením traťovej rýchlosti stavebnými úpravami s HČ = 0 v úsekoch:

  - 11-B s V = 100 km/h;

  - 04-A, 05-A, 07-F, 08-B, 11-A, 12-A, 12-C, 12-D, 12-E, , 14-B, 16-A s V= 120 km/h;

  - 04-D  s V= 140 km/h;

  - 08-A, 08-F, 09-E, 10-A, 11-A, 11-C, 15 s V= 160 km/h;

- z variantov trasovania v čiastkových úsekoch s použitím čiastkových úsekov s nutnou preložkou trate s najnižšími HČ:

  - 04-B-120/1, 04-C-120/1, 05-B-120/1, 09-A-120/1, 09-B-120/1, 10-C-120/1, 14-A-120/1, 14-C-120/1, 16-B-120/1 s hodnotiacimi číslami HČ od 10 do 29;

  - 04-E-140/1, 06-A-140/1, 09-D-140/1, 10-B-140/1, 12-B-140/1, 14-C-140/1 s HČ od 0 do 37;

  - 03-A-160/1, 03-B-160/1, 03-C-160/1, 06-B-160/1, 06-C, 06-D, 06-E, 07-A-160/2, 07-B-160/1, 07-C-160/1, 07-D-160/1, 07-E-160/1, 08-B-160/2, 09-A-160/1, 09-B-160/1, 12-F-160/1, 13 s HČ od 0 do 24, (s výnimkou úseku 12 C – 12-F, vysvetlené v Alt 2.3);

- Iné úseky s dôvodom zaradenia iným ako HČ:

  - 14-C-140/1 s HČ 59 pre odstránenie prepadu rýchlosti v jednom obmedzujúcom úseku, pričom sa jedná o stavebne krátky úsek 2,8 km s nízkymi absolútnymi IN.

Čiastková alternatíva 3.2

Čiastková alternatíva 3.2 (pracovný názov Min3+LM) je založená na výbere variantov trasovania podľa predchádzajúcej trasy 3.1, s doplnením úsekov 12-C-160/3, 12-D-160/3, 12-E-160/3, 12-F-160/3. Úseky 12-C až 12-F, ktoré predstavujú prechod cez pohorie Veľká Fatra. Priemerné hodnotiace číslo úsekov dosahuje hodnotu 37. V geograficky náročnom teréne nie je možné iné technické riešenie, okrem zachovania pôvodnej trasy, ako modernizačné s tunelom „Veľká Fatra“ na rýchlosť 160 km/h.

Čiastková alternatíva 3.3

Čiastková alternatíva 3.3 (pracovný názov Najrýchlejší – mínus Bujanovský, Štrba, Červený Kút) vychádza z čiastkovej alternatívy 3.4. (pozri nižšie).Predstavuje alternatívu, pri ktorej sú maximalizované časové úspory využitím všetkých dostupných trasovaní, okrem čiastkových trás, vylúčených v Kroku 1 a Kroku 2 tvorby trás a troch investične najnáročnejších úsekov, ktoré sú riešené preložkou trate využitím nových tunelov značných dĺžok.

Z čiastkovej alternatívy 3.4 sú vylúčené úseky Bujanovského tunela 04-C-200, 04-D-200, 04-E-200, úseky štrbského vrcholového tunela 08-C-160/2, 08-D-160/2, 08-E-160/2 a úseky tunela Červený kút 09-C-160/1, 09-D-160/1.

Čiastková alternatíva 3.4

Čiastková alternatíva 3.4 (pracovný názov Najrýchlejší) predstavuje čiastkovú alternatívu, pri ktorej sú maximalizované časové úspory využitím všetkých dostupných trasovaní, okrem čiastkových trás, vylúčených v Kroku 1 a Kroku 2 tvorby trás.

Hodnota teoretickej časovej úspory voči súčasnému stavu predstavuje 54,7 min na úseku Žilina – Košice.

## KONCEPCIA 4 – REGIONÁLNA

Prístup k tvorbe čiastkových alternatív pre „Koncepciu koridoru 4 – REGIONÁLNA“ je modernizovať infraštruktúru na dosiahnutie základných špecifických cieľov KONCEPCIE, hlavne vytvorenie  podmienok na dostupnú prímestskú dopravu v okolí miest Žilina (úsek Žilina – Kraľovany) a Košice (Košice – Kysak – Prešov). Doplnkový cieľ realizovateľnosť výhľadového taktového GVD 2020 a s výrazným zvýšením konkurencieschopnosti vlakovej dopravy voči IAD na základnú úroveň.

V úsekoch pre prímestskú dopravu - úsek Žilina – Kraľovany a Košice – Kysak - využívajú čiastkové  koncepty 4 traťové rýchlosti podľa výhľadových rýchlostí vlakov prímestskej dopravy, teda pri dodŕžaní minimálnej rýchlosti 120 km/h pre dosiahnutie konkurencieschopnosti s IAD. V mestskom a prímestskom prostredí je na dosiahnutie konkurencieschopnosti s IAD V = 120 považovaná riešiteľom za postačujúcu, keďže o celkovej konkurencieschopnosti rozhodnú aj iné, neriešené faktory (pohodlie, doprava door-to-door v spolupráci s MHD a pod.).

V úsekoch bez prímestskej dopravy je použitý algoritmus optimalizovania trasovania podľa hodnotiaceho čísla a investičných nákladov a iných podmienok, obdobne ako koncepcie 1 až 3.

Pre Koncepciu 4 – Regionálnu sú používané čiastkové trasovania pre všetky rýchlosti (120, 140 a 160 km/h). Pri uvážení výšky IN na odstránenie úsekov s nízkymi traťovými rýchlosťami sú uvedené rýchlosti zostavených čiastkových alternatívach doplnené aj úsekmi s miestnymi obmedzeniami rýchlosti V  na 100, 90 a 60 km/h.

Čisté hodnotiace čísla uvažovaných čiastkových úsekov sa pohybujú v rozsahu 0 až 113. Čisté HČ čiastkových úsekov zaradených do trás Koncepcie 4 sa pohybujú zväčša v rozsahu 0 až 24. Výnimku tvorí maximálna čiastková alternatíva 4.3 využívajúca aj trasy s vyššími investičnými nákladmi.

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 4.1

Čiastková alternatíva 4.1 je základná alternatíva v Regionálnej koncepcii koridoru. Skladá sa z troch častí s rozdielnym prístupom k tvorbe trasovania:

- Úsek Košice – Kysak a úsek Žilina - Kraľovany bude prednostne určený pre regionálnu dopravu a nepožaduje sa na tomto úseku využitie vyšších rýchlostí ako 120 km/h, avšak rýchlosť 120 bude dodržaná v celom úseku. Traťová rýchlosť 120  je prekročená iba v tých úsekoch, kde je možné rýchlosť zvýšiť v pôvodnom trasovaní, alebo dosahuje variant so zvýšením rýchlostí mimoriadne výhodné parametre HČ. Tieto úseky sa skladajú z nasledujúcich variantov trasovaní v čiastkových úsekoch:

  - 03-A, 12-E, 12-F, 14-B, 16-A na rýchlosti 120 km/h v pôvodnej osi;

  - 13, 15 na rýchlosti 140 km/h v pôvodnej osi;

  - 3-B-120/1, 3-C-120/1, 14-A-120/1, 14-C-120/1, 16-B-120/1 s HČ od -1 do 5 s V = 120.

- Úsek Kraľovany – Kysak, ako úsek spájajúci hore uvedené úseky, používa všetky varianty trasovania so zaradením variantu do alternatívy podľa HČ:

  - 08-C, 08-D, 08-E, 09-C s HČ 0 v starej osi bez zvýšenia rýchlosti;

  - 11-B na rýchlosť 100 km/h;

  - 04-A, 04-D, 05-A, 07-F, 08-B, 11-A 11-C, 12-A, 12-C, 12-D, 12-E na rýchlosti 120 km/h;

  - 08-A, 08-F, 09-E, 10-A, 11-A s V= 160 km/h;

  - 04-B-120/1, 04-C-120/1, 05-B-120/1 na rýchlosti 120 km/h s HČ od 10 do 29;

  - 10-B s V= 140 km/h; s HČ = 0

  - 06-A-140/1, 06-D-140/1, 07-C-140/1, 09-B-140/1, 09-D-140/1, 12-B-140/1 s HČ 5 až 11 s V= 140 km/h;

  - 06-B-160/1, 06-C-160/1, 06-E-160/3, 07-A-160/2, 07-B-160/1, 07-D-160/1, 07-E-160/1, 09-A-160/1 s HČ 1 až 24 s V= 160 km/h.

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 4.2

Čiastková alternatíva 4.2 je rozšírená alternatíva voči základnej alternatíve v regionálnej koncepcii koridoru. Je založená na trase 4.1., rovnako sa skladá z troch častí s rozdielnym prístupom k tvorbe trasovania a voči čiastkovej alternatíve 4.1 sú doplnené nasledujúce úseky vždy s najnižším HČ:

  - 06-D-160/2, 07-C-160/1, 09-B-160/1, 10-B-160/1, 10-C-160/1 s HČ 15 až 24 s V= 160 km/h.

ČIASTKOVÁ ALTERNATÍVA 4.3

Čiastková alternatíva 4.3 je špeciálny prípad regionálnej koncepcie koridoru. Skladá sa z troch častí: Prvá a tretia časť Košice – Lučivná a Paludza – Žilina je zložená z najlacnejších variantov trasovania, resp. z úsekov s najnižšími HČ, avšak pri splnení podmienky minimálnej rýchlosti 120 km/h pre konkurencieschopnosť prímestskej dopravy. Sú tu zaradené úseky s najnižším možným HČ a IN pre dosiahnutie rýchlosti 120km/h.

V úseku Lučivná – Paludza sú zaradené varianty trasovania, ktoré nedosahujú lepšie parametre HČ ako iné varianty, ale sú považované riešiteľom za kritické miesta koridoru, kde nie je inej lepšej alternatívy modernizácie ako navrhovaná modernizácia aj za cenu vysokých IN:

  - 08-A-160/2, 08-B-160/2, 08-C-160/2, 08-D-160/2 , ktoré riešia nevyhovujúce historické trasovanie trate cez štrbskú rampu (vrcholovú stanicu celého koridoru) so súčasnými rýchlosťami 80 a 60 km/h, ktoré zároveň predstavuje minimálnu dosahovanú rýchlosť v celom riešenom koridore. Iné vhodné riešenie ako modernizácia na parameter 160 km/h neexistuje, riešenia na iné rýchlostné parametre dosahujú porovnateľné IN;

  - 09-C-160/1, 09-D-160/1 – ide o tunelové riešenie úseku trate v súbehu s riekou Biely Váh, zaradenou do NATURA 2000. Vzhľadom na okolnosti, podrobne popísané v kap. 2 výberu trás, neexistuje iné prijateľné riešenie modernizácie ako tunelový variant.

## KONCEPCIA 5 – STRATEGICKÝ ZÁMER SR A EÚ

Prístup k tvorbe čiastkovej alternatíve pre „Koncepciu koridoru 5 – STRATEGICKÝ ZÁMER“ je modernizovať infraštruktúru na úplné dosiahnutie parametrov TSI v intenciách prípravy projektov, vykonávanej v Slovenskej republike v predchádzajúcom období a presahujúcej do súčasnosti.

Do čiastkovej alternatívy sú zaradené také varianty riešenia trasovania v úsekoch, na ktoré existuje projektová príprava v rôznom stupni. Takto určené čiastkové trasovania sú doplnené (v úsekoch bez projektovej prípravy), ktoré spĺňajú požiadavku minimálnej rýchlosti podľa TSI bez výnimky na 120 km/h ako strategického zámeru SR pre minimálnu rýchlosť na 2. hlavnom ťahu Železníc Slovenskej republiky.

Vzhľadom na prístup k tvorbe čiastkovej alternatívy je predkladaná trasa invariantná.

Čiastková alternatíva sa skladá z nasledujúcich úsekov:

  - 07-F, 12-A, 12-C, 12-D, 12-E, 12-F, 14-B, 16-A na rýchlosti 120 km/h v pôvodnej osi;

  - 04-D, 12-B na rýchlosti 140 km/h v pôvodnej osi;

  - 08-A, 08-F, 09-E, 10-A, 11-A, 11-C, 13, 15 s V= 160 km/h v pôvodnej osi;

  - 14-A-120/1, 14-C-120/1, 16-B-120/1 s V=120 s nutnou preložkou trasy;

  - 04-A-140/1, 04-B-140/1,  04-C-140/1, 04-E-140/1, 06-A-140/1 s V=140 s nutnou preložkou trasy;

  - 03-A-160/1, 03-B-160/1, 03-C-160/1, 05-A, 05-B-160/2, 06-B-160/1, 06-C-160/1, 06-D-160/2, 06-E-160/3, 07-A-160/2, 07-B-160/1, 07-C-160/1, 07-D-160/1, 07-E-160/1, 08-B-160/2, 08-C-160/2, 08-D-160/2, 08-E-160/2, 09-A-160/1, 09-B-160/1, 09-C-160/1, 09-D-160/1, 10-B-160/1, 10-C-160/1, 11-B-160/6 s V = 160 s nutnou preložkou trasy.

# Predbežná environmentálna analýza

Na všeobecný opis v rámci environmentálnej analýzy, ktorý je súčasťou správy z Etapy 2 nadväzuje jej doplnenie vztiahnuté k jednotlivým úsekom trate.

V záujme zjednodušenej orientácie uvádzame rozdelenie jednotlivých úsekov podľa administratívneho členenia Slovenskej republiky.

Tab. 5.1: Tabuľka jednotlivých úsekov podľa administratívneho členenia Slovenskej republiky

| Kraj | Okres | žkm | Úsek | Obec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilinský | Žilina | 322,0-koniec | 14B-16B | Žilina, Teplička Nad Váhom, Mojš, Gbeľany, Varín, Strečno, Nezbudská Lúčka |
|  | Martin | 301,0-322,0 | 12E-14B | Lipovec, Vrútky, Martin, Sučany, Turčianska Štiavnička, Turany, Ratkovo, Krpeľany |
|  | Dolný Kubín | 298,0-301,0 | 12E | Kraľovany |
|  | Ružomberok | 270,0-298,0 | 11B-12D | Stankovany, Ľubochňa, Hubová, Švošov, Ružomberok, Likavka, Martinček, Lisková, Turík, Ivachnová, Liptovský Michal |
|  | Liptovský Mikuláš | 221,0-270,0 | 08D-11B | Partizánska Ľupča, Malatíny, Vlachy, Galovany, Liptovský Mikuláš, Beňadiková, Uhorská Ves, Liptovský Ján, Podtureň, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Kráľová Lehota, Hybe, Východná, Važec |
| Prešovský | Poprad | 185,0-221,0 | 07C-08D | Štrba, Lučivná, Svit, Poprad, Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka, Spišský Štiavnik, Vydrník |
| Košický | Spišská Nová Ves | 143,0-185,0 | 06A-07B | Hrabušice, Letanovce, Spišské Tomášovce, Smižany, Spišská Nová Ves, Teplička nad Váhom, Markušovce, Odorín, Matejovce nad Hornádom, Chrasť nad Hornádom, Vítkovce, Olcnava, Spišské Vlachy, Kolinovce, Krompachy |
|  | Gelnica | 129,0-143,0 | 04C-05B | Richnava, Kluknava, Margecany, Jaklovce |
|  | Košice - okolie | 106,0-129,0 | 03C-04C | Malá Lodina, Veľká Lodina, Obišovce, Kysak, Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom |
|  | Košice I | 97,0-106,0 | 03A-03B | Košice - Ťahanovce, Košice - Dargovských hrdinov, Košice - Džungľa, Košice - Sever, Košice - Staré Mesto |
|  | Košice IV | 84,0-97,0 | 02G | Košice - Juh, Košice - Nad Jazerom, Košice - Barca, Košice - Krásna |
|  | Košice - okolie | 63,0-84,0 | 02A-02F | Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Bohdanovce, Blažice, Ruskov, Slanec, Slanské Nové Mesto, Kalša |
|  | Trebišov | 0,0-63,0 | 01 | Slivník, Kuzmice, Lastovce, Michaľany, Luhyňa, Čerhov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Borša, Viničky, Streda nad Bodrogom, Veľký Kamenec, Strážne, Veľký Horeš, Malý Horeš, Pribeník, Dobrá, Biel, Čierna nad Tisou |

## Vplyvy na chránené územia

Vplyvy na chránené územia sú opísané dvoma spôsobmi – v prípade maloplošných, veľkoplošných chránených území, ramsarskej lokality a biosférickej rezervácie, kedy nie sú predpokladané rozsiahle a početné zásahy do území a negatívne vplyvy na predmety ochrany, sme zvolili slovný opis spoločný pre všetky koncepcie.

V prípade Natury 2000 sme pre snahu urobiť výsledok čitateľnejším zvolili slovný opis spoločný pre všetky koncepcie a tabuľkovú formu rozdelenú pre každú koncepciu zvlášť so známkovým ohodnotením jednotlivých predpokladaných vplyvov použitým v multikriteriálnej analýze (škála hodnotenia od najnegatívnejšieho vplyvu -7 po najpozitívnejší vplyv +7).

Pri multikriteriálnom hodnotení došiel riešiteľský tím k záveru, že výsledné známky hodnotenia z pohľadu zásahu do vyššie uvedených chránených území s výnimkou NATURA 2000 pre jednotlivé čiastkové alternatívy sa líšia v jednotkách percent a preto podľa zásady hodnotiť len signifikantné subkritériá toto kritérium ďalej hodnotené nebolo.

### Chránené územia

Plánovaná stavba zasahuje nasledujúce veľkoplošné chránené územia:

- CHKO Latorica

- Ochranné pásmo NP Slovenský raj

- Ochranné pásmo TANAP

- Ochranné pásmo NAPANT

- Ochranné pásmo NP Veľká Fatra

- Ochranné pásmo NP Malá Fatra

- NP Malá Fatra (pôvodná trať v tuneli)

K stretu dochádza konkrétne v nasledujúcich úsekoch a variantoch:

CHKO Latorica – 2. stupeň ochrany

01A-120

Ochranné pásmo NP Slovenský raj – 2. stupeň ochrany

07B – 120/1

07B – 140/1

07B – 160/1

07C – 140/1

07C – 160/1

Ochranné pásmo TANAP – 2. stupeň ochrany

08D-160/2

Ochranné pásmo NAPANT – 2. stupeň ochrany

09D – 140/1

09D - 160/1

09E - pôvodná trať

10B - 160/1

10C - 160/1

11B-160/7

Ochranné pásmo NP Veľká Fatra– 2. stupeň ochrany

12C-160/3

12D-12F-160/3

Ochranné pásmo NP Malá Fatra - 2. stupeň ochrany

12E – pôvodná trať

14B– pôvodná trať

14B - 140/1

14C– pôvodná trať

14C – 120/1

14C-140/1

NP Malá Fatra – 3. stupeň ochrany

12E-pôvodná trať (prekonáva tunelom)

Veľkoplošné chránené územia predstavujú územia spravidla s výmerou nad 1000ha. Radíme k nim chránené krajinné oblasti a národné parky.

Posudzovaný železničný koridor vedie v blízkosti piatich národných parkov Slovenskej republiky (z celkového počtu 9) a to Národný park Slovenský raj, Veľká Fatra, Malá Fatra, Nízke Tatry a Tatranský národný park.

Navrhované varianty modernizovanej trate nezasahujú v žiadnom úseku národný park, dochádza len k zásahom do ich ochranného pásma, v ktorom platí 2. stupeň ochrany (1-najnižší, 5-najvyšší).

K prieniku trate s národným parkom dochádza len v prípade Národného parku Malá Fatra (úsek 12E), kde existujúca železničná trať prechádza územím v tuneli. Všetky modernizované varianty rešpektujú vedenie trate územím v rovnakej trase.

V úseku 1A dochádza k stretu s Chránenou krajinnou oblasťou Latorica, v ktorej rovnako platí 2. stupeň ochrany a ktorej kategorizácie je typická tým, že je v tomto druhu chráneného územia povolená hospodárska činnosť.

Uvedené zásahy do veľkoplošných území nepovažujeme za významné negatívne vplyvy.

Existujúca železničná trať je v časti úseku v súčasnom stave pôdorysne lokalizovaná v národnom parku (12E – Národný park Malá Fatra), v tomto úseku je však vedená v tuneli.

### Maloplošné chránené území

Plánovaná stavba zasahuje nasledujúce maloplošné chránené územia:

- Ochranné pásmo NPR Tajba (bezprostredná blízkosť)

- Ochranné pásmo NPR Bokšov

- Ochranné pásmo PP Mašiansky balvan

- PR Ivachnovský luh

- PR Korbeľka

- PR Močiar

- CHA Rieka Orava

- Ochranné pásmo PP Kraľoviansky meander (bezprostredná blízkosť)

- Ochranné pásmo PP Šútovská epigenéza

- Ochranné pásmo NPR Krivé

- Ochranné pásmo PP Domašínsky meander

K stretu dochádza konkrétne v nasledujúcich úsekoch a variantoch: Ochranné pásmo NPR Tajba – 4. stupeň ochrany

01A-120

Ochranné pásmo NPR Bokšov - 4. stupeň ochrany

04B-140/1

Ochranné pásmo PP Mašiansky balvan – 2,3. stupeň ochrany

09E-pôvodná trať

PR Ivachnovský luh – 5. stupeň ochrany

11B-160/7

CHA Rieka Orava – 4. stupeň ochrany

12E - pôvodná trať

PR Močiar – 4. stupeň ochrany

12D - pôvodná trať – okrajový kontakt

PR Korbeľka – 5. stupeň ochrany

12D-160/3 - dochádza k mimoúrovňovému prieniku žel. trate a chráneného územia. Železničná trať je v tomto úseku vo variante 160/3 vedená v tuneli.

Ochranné pásmo PP Kraľoviansky meander – 3. stupeň ochrany

12E – pôvodná trať

Ochranné pásmo PP Šútovská epigenéza - 3. stupeň ochrany

12E – pôvodná trať

Ochranné pásmo NPR Krivé - 4. stupeň ochrany

14B - pôvodná trať

14B – 140/1

14C - pôvodná trať

14C – 120/1

14C – 140/1

Ochranné pásmo PP Domašínsky meander – 3. stupeň ochrany

14C - pôvodná trať

14C – 120/1

14C – 140/1

Vzhľadom na malú rozlohu maloplošných chránených území je potrebné pristupovať k ich ochrane s obzvlášť veľkou pozornosťou. Pri rozhodovaní o umiestnení stavby v chránenom území je potrebné brať na zreteľ najmä dôvod vyhlásenia toho ktorého územia.

Uvedené dotyky modernizovanej žel. trate s chránenými územiami sú vo všetkých prípadoch (s výnimkou jedného) vedené buď v existujúcej polohe (tj. pri vyhlasovaní chráneného územia bola zohľadnená existencia trate), alebo nedochádza k priamemu zásahu územia, len k dotyku s ochranným pásmom chráneného územia, kedy primeranými opatreniami je možné vylúčiť negatívny dopad na chránené územie, resp. je trať vedená v tuneli.

K jedinému priamemu stretu s chráneným územím, ktorého stupeň ochrany je najvyšší možný (piaty) predstavuje úsek 11B, variant 160/7. Tento variant priamo prechádza cez prírodnú rezerváciu Ivachnovský luh. Predmetnom ochrany je potencionálne ohrozený reliktný luh, ktorý je najsevernejším luhom na Slovensku a súčasne posledným fragmentom nivného lesa vo vysoko položených kotlinách Západných Karpát. Pod vplyvom okolitých biocenóz je tu prítomná mimoriadna druhová diverzita vtákov a cicavcov. Priamy kontakt modernizovanej železničnej trate preto predstavuje významné riziko pre predmet ochrany územia. Uvedený úsek je súčasťou 3.3, 3.4. a 5.

### Ramsarské lokality

Plánovaná stavba zasahuje nasledujúcu Ramsarskú lokalitu:

- Rieka Orava a jej prítoky  (12E - pôvodná trať)

Nakoľko všetky varianty modernizovanej trate vedúce cez Ramsarskú lokalitu rešpektujú vedenie železničnej trate v existujúcej trase, predpokladáme, že vhodnými opatreniami pri realizácii a prevádzke stavby je možné predísť negatívnemu vplyvu na chránené územie.

### Biosférické rezervácie

Plánovaná stavba zasahuje nasledujúcu biosférickú rezerváciu:

- Biosférická rezervácia Tatry

K stretu dochádza konkrétne v nasledujúcich úsekoch a variantoch:

08D- pôvodná trať

08D -160/2

08E - pôvodná trať

08E - 160/2

08F - pôvodná trať

09A - pôvodná trať

09A -120/1

09A-160/1

09B - pôvodná trať

09B - 120/1

09B - 140/1

09B - 160/1

09C - pôvodná trať

09C – 160/1

09D - pôvodná trať

09D-140/1

09D-160/1

Navrhované variantry modernizovanej trate nezasahujú na žiadnom mieste jadrovú zónu biosférickej rezervácie. Nepredpokladáme negatívny vplyv na Biosférickú rezerváciu Tatry.

### Natura 2000

Plánovaná stavba bude situovaná v blízkosti resp. dotyku s nasledujúcimi územiami európskeho významu:

- ÚEV Tarbucka (bezprostredná blízkosť)

- ÚEV Bodrog

- ÚEV Strahuľka

- ÚEV Stredné pohornádie

- ÚEV Hornádske vápence

- ÚEV Gánovské slaniská

- ÚEV Poprad

- ÚEV Biely Váh

- ÚEV Váh

- ÚEV Močiar

- ÚEV Šíp

- ÚEV Malá Fatra

- ÚEV Veľká Fatra

- ÚEV Strečnianske meandre Váhu

- ÚEV Varínka

K stretu dochádza konkrétne v nasledujúcich úsekoch a variantoch:

ÚEV Bodrog SKUEV0236

01-120/1

ÚEV Strahuľka SKUEV0326

02C-pôvodná – okrajový kontakt

ÚEV Stredné Pohornádie

04A-140/1 - bezprostredná blízkosť

04A-pôvodná trať – bezprostredná blízkosť

04A-04B-200 – územie prekonáva tunelom

04C-120/1 - bezprostredná blízkosť

04C-140/1 - bezprostredná blízkosť

04C-pôvodná trať - bezprostredná blízkosť

ÚEV Hornádske Vápence

06C-140/1

06C-120/1- bezprostredná vzdialenosť

06C-pôvodná trať - bezprostredná vzdialenosť

ÚEV Poprad

08A-pôvodná trať

ÚEV Biely Váh

08D-160/2

08D-pôvodná trať

08E-160/2

08E-pôvodná trať

ÚEV Váh

11B-160/6

11B-160/7

11C-bezprostredná blízkosť

12A-bezprostredná blízkosť

12B-160/3

12B-pôvodná trať – bezprostredná blízkosť

12C-160/3 – 5-násobné križovanie Váhu

12C-pôvodná trať – bezprostredná blízkosť

12D-pôvodná trať – bezprostredná blízkosť

ÚEV Močiar

12D-pôvodná trať – bezprostredná blízkosť

ÚEV Šíp

12D-pôvodná trať – bezprostredná blízkosť

12E-pôvodná trať – bezprostredná blízkosť

ÚEV Malá Fatra

12E-pôvodná trať križuje ÚEV tunelom

ÚEV Veľká Fatra

12D-12F-160/3- križuje ÚEV tunelom

ÚEV Strečnianske meandre Váhu

14B-120 – bezprostredná blízkosť

14B-pôvodná trať - 14B-120 – bezprostredná blízkosť

ÚEV Varínka

14C-pôvodná trať

14C-120/1

14C-140/1

Z pohľadu vplyvov na Natura 2000 – územia európskeho významu sa kritickou javí najmä ochrana líniových území – tokov.

V prípade ÚEV Biely Váh boli trasy vedúce úzkym údolím tejto rieky vylúčené na základe informácií získaných v už absolvovaných procesom EIA (posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie), v ktorých sa Štátna ochrana prírody rázne záporne vyjadrila proti realizácii akéhokoľvek variantu zasahujúceho do toku rieky (predovšetkým úsek 9C). Na základe uvedeného boli z ďalšieho výberu alternatív vylúčené úseky modernizácie železničnej trate vedúce údolím Bieleho Váhu pre rýchlosť 120 a 140 km/h a v danom území zvolený variant pre rýchlosť 160km/h, ktorý údolie obchádza tunelovým riešením (09C-160/1) resp. modernizácia trate v jej pôvodnom telese (09C-exist.), pričom by samotná realizácia mala prebiehať bez vybudovania sprievodných prístupových komunikácii a teda výlučne s prístupom po existujúcom telese.

V prípade ÚEV Váh sa pri danej úrovni informácií a vedomostí o území nepodarilo nájsť také riešenie modernizácie železničnej trate významne zvyšujúcej rýchlosť, ktoré by nepredstavovalo mnohonásobný kontakt s územím európskeho významu. V predmetnom úseku (12C) boli zvažované 2 varianty. Prvý variant znamenal výrazné zrýchlenie traťovej rýchlosti (12C-160/3) za cenu rozsiahlej preložky, 5 násobného prekonávania ÚEV Váh a vybudovanie tunela popod ÚEV Veľká Fatra, druhý variant predstavoval  modernizáciu železničnej trate v jej pôvodnom telese – povrchový variant (12C-120 v exist). Na druhej strane modernizácia železničnej trate v povrchovom variante (12C-120 v exist) predstavuje ohrozenie ďalších území európskeho významu, ktoré v bezprostrednej vzdialenosti v úzkom údolí lemujú pôvodnú trať v úseku 12D a 12E (ÚEV Šíp, ÚEV Močiar). Predmetný úsek predstavuje jedno z najužších miest údolia rieky Váh. Pri projektovaní musela byť zároveň rešpektovaná trasa plánovanej diaľnice, ktorej projektová príprava je vo vysokom stupni rozpracovanosti.

### Chránené vtáčie územia

Plánovaná stavba zasahuje nasledujúce chránené vtáčie územia:

- CHVÚ Medzibodrožie

- CHVÚ Slanské vrchy

- CHVÚ Košická kotlina

- CHVÚ Volovské vrchy

- CHVÚ Slovenský raj

- CHVÚ Nízke tatry (bezprostredná blízkosť)

- CHVÚ Malá Fatra

K stretu dochádza v nasledujúcich úsekoch a variantoch:

CHVÚ Medzibodrožie

01-pôvodná trať

01-120

CHVÚ Slanské vrchy

02C-pôvodná trať

02D-120/1

CHVÚ Košická kotlina

02F-pôvodná trať

02F-120/1

CHVÚ Volovské vrchy

04B-140/1

04A-04B-200

04C-pôvodná trať

04C-120/1 (z väčšej časti tunel)

04C-140/1  (z väčšej časti tunel)

04C-04E-200 (z väčšej časti tunel)

05A – 160/2

05A-05B-200

06B-140/1

06C-140/1

06D-160/1

06D-140/1

CHVÚ Slovenský raj

07B-160/1

07B-140/1

CHVÚ Nízke tatry (bezprostredná blízkosť)

08E-09B – všetky varianty vedené po hranici CHÚ

CHVÚ Malá Fatra

12E-pôvodná trať

14A-14C – všetky varianty

Všetky dotknuté chránené vtáčie územia, ktoré sú súčasťou siete chránených území NATURA 2000, boli vyhlásené na rozľahlých územiach dosahujúcich niekoľko tisíc hektárov plochy. Kolízia s týmito územiami, resp. kontakt s nimi aj v prípade priameho kríženia bude predstavovať zanedbateľné percentuálne zábery a s najväčšou pravdepodobnosťou nebude predstavovať ohrozenie územia a predmetu ochrany. V ďalších stupňoch vývoja projektu bude vykonané primerané hodnotenie územia spojené s ornitologickými prieskumami, ktoré preukážu prítomnosť a zraniteľnosť hniezdiacich druhov a územia.

## Vplyv na podzemné a povrchové vody

### Povrchové vody

Najvýznamnejším vplyvom na povrchové vody sú preložky a úpravy vodných tokov, kedy sú významne narušené biotopy ichtyofauny.

K najvýznamnejšej úpravám vodných tokov dôjde v úseku:

- 06B - pravdepodobná preložka toku Hornád, trasa 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2.

- 06D - pravdepodobná preložka toku Hornád, trasa 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2.

- 07A – pravdepodobná preložka toku Hornád, všetky trasy okrem 1.1.

- 12B – zásah do toku Váh, všetky trasy okrem 1.1.

- 12C – 4-násobné križovanie Váhu – trasy 3.2, 3.3, 3.4.

- 12D – križovanie Váhu, zárubný múr umiestnený vo Váhu - 3.2, 3.3, 3.4.

### Podzemné vody

Ku kontaktu s ochrannými pásmami prírodných zdrojov a chránenými vodohospodárskymi oblasťami dochádza v nasledujúcich úsekoch:

Tab. 5.2: Tabuľka kontaktu s ochrannými pásmami prírodných zdrojov a chránenými vodohospodárskymi oblasťami

| Staničenie starej trate | ochranné pásmo |  | lokalita |
| --- | --- | --- | --- |
| 101,75-102,15 | PHO 2 | všetky | Košice |
| 102,44-103,18 | PHO 2 | všetky | Košice - Ťahanovce |
| 104,7-105,2 | PHO 2 | všetky | Kostoľany nad Hornádom |
| 107,4-107,8 | PHO 2 | všetky | Družstevná pri Hornáde - Sokol |
| 108,3-109,85 | PHO 2 | všetky | Družstevná pri Hornáde - Sokol |
| 121,2-121,45 | PHO 2 | 4B-140-160/1, trasa 2.5, 5 | Veľká Lodina |
| 185,2-195,1 | PHO 3 | všetky | Vydrník - Gánovce |
| 229,0-229,3 | CHVO Nízke Tatry - východ | trasa 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 | žst. Východná |
| 241,6–244,45 | PHO 2 | všetky | Kráľova Lehota - Liptovský Hrádok |
| 287,9-288,9 | CHVO Veľká Fatra | 12C-160/3 – trasa 3.2, 3.3. 3.4 12F- 160/3 - trasa 3.2, 3.3. 3.4 |  |
| 324,6-326,1 | CHVO Beskydy a Javorníky | všetky |  |
| 327,6-335,2 | PHO 2 - vonkajšie | všetky | Varín - Teplička nad Váhom |

CHVO – chránená vodohospodárska oblasť

PHO 1, 2, 3 – pásmo hygienickej ochrany 1.-3. stupňa

Tab. 5.3: Celkové hodnotenie jednotlivých trás z pohľadu vplyvu na podzemné a povrchové vody

| Koncept 1 |  |  | Koncept 2 |  |  |  |  | Koncept 3 |  |  |  | Koncept 4 |  |  | Koncept 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5 |
| -11 | -14 | -14 | -15 | -19 | -22 | -19 | -23 | -21 | -30 | -30 | -29 | -19 | -20 | -14 | -20 |

## KONCEPCIA 1 – ZÁKLADNÁ

### Chránené územia

Z pohľadu vplyvu na chránené územia predstavujú trasy konceptu 1 rovnocenné alternatívy. Nepredpokladáme významné vplyvy na veľkoplošné, maloplošné chránené územia, Ramsarské lokality a biosférické rezervácie.

### Natura 2000

Vplyvy jednotlivých konceptov na Natura 2000 sú porovnateľné (koncept 1.3 dosahuje lepšie výsledky len z dôvodu absencie úvodného úseku), mierne lepšie vychádza trasa 1.1.

Rozdiel medzi jednotlivými trasami konceptu 1 v zásahu do Natury 2000 predstavuje najmä úsek 12B (blízko zastávky Ružomberok), kde pri variante rýchlosti 140 km/h dochádza k priamemu zásahu do koryta rieky Váh (trasa 1.2 a 1.3), čo pravdepodobne spôsobí nevyhnutnú úpravu toku, ktorý je v tomto úseku územím európskeho významu. Rýchlosť 120km/h v trase 1.1. je vedená v bezprostrednej blízkosti Váhu, avšak priamo ho nezasahuje, čím je z pohľadu ochrany Natura 2000 táto trasa mierne preferovaná.

Detailné vyhodnotenie vplyvov z pohľadu dopadu na Natura 2000 v tabuľkovej forme je k dispozícii u spracovateľa štúdie.

### Migračné koridory

Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že modernizácia žel. trate podľa konceptu 1 celkovo nepredstavuje zlepšenie v zmysle zníženia bariérového efektu v území (minimum tunelových úsekov, minimum dlhých estakád), naopak zhoršuje migračné možnosti zveri (zvýšenie traťovej rýchlosti).

Z pohľadu konceptu 1 sú výsledky hodnotenia približne rovnocenné, mierne lepšie vychádza trasa 1.1.

Detailné vyhodnotenie dopadov trasovania z pohľadu vplyvov na migračné koridory v tabuľkovej forme je k dispozícii u spracovateľa štúdie.

### Hluková záťaž obyvateľstva

Na základe skúseností z už zrealizovaných úsekov je možné predpokladať, že modernizáciou predmetného koridoru dôjde k výraznému zlepšeniu súčasného stavu vplyvu železničnej prevádzky na okolie aj v oblasti pôsobenia hluku a vibrácií.

Pre koncepciu 1, ktorej prioritou je rešpektovanie existujúcej trasy a obslužnosť územia, bola logicky len v malej miere trať významne prekladaná do novej polohy.

Na základe týchto dôvodov sa pomery v území z pohľadu hlukových emisií výrazne nemenia. Zlepšenie však prináša  použitie novej konštrukcie železničného zvršku a spodku, náhrada mostov s priamym uložením koľaje za konštrukcie s priebežným koľajovým lôžkom, prípadné dobudovanie protihlukových opatrení.

## KONCEPCIA 2 – STREDNÁ

### Chránené územia

Z pohľadu vplyvu na chránené územia predstavujú trasy konceptu 2 rovnocenné alternatívy. Nepredpokladáme významné vplyvy na veľkoplošné, maloplošné chránené územia, Ramsarské lokality a biosférické rezervácie.

### Natura 2000

Z pohľadu vplyvu na Natura 2000 predstavujú trasy konceptu 3 rovnocenné alternatívy.

Detailné vyhodnotenie vplyvov z pohľadu dopadu na Natura 2000 v tabuľkovej forme je k dispozícii u spracovateľa štúdie.

### Migračné koridory

V záujme zvyšovania traťovej rýchlosti sa v koncepte 2 vo väčšej miere vyskytujú technické riešenia pôsobiace pozitívne na migračné koridory (tunely, dlhé estakády).

Rozptyl výsledných hodnôt je výraznejší (ako pri koncepte 1), najpozitívnejší vplyv na odstránenie bariérového efektu má trasa 2.5, naopak najhorší vplyv má trasa 2.1:

Detailné vyhodnotenie dopadov trasovania z pohľadu vplyvov na migračné koridory v tabuľkovej forme je k dispozícii u spracovateľa štúdie.

### Hluková záťaž obyvateľstva

U koncepcie 2 sa vyskytujú aj významnejšie preložky trate zvlášť u úsekov s rýchlosťou 140 km/h. Preložky trate na rozdiel od konceptu 1 vyvolávajú potrebu budovania železničných tunelov, čo z pohľadu šírenia hlukových emisií predstavuje zlepšenie pomerov v území. Pri hodnotení boli do úvahy brané preložky trate odkláňajúce železničnú trať mimo zastavaného územia resp. preložky trate v tuneloch v blízkosti obytného územia.

04B – preložka do tunela Holica pri obci Veľká Lodina – pozitívny vplyv – 2.5

06B – priblíženie k obytnej zóne – Spišské Vlachy – negatívny vplyv - trasa 2.4 a 2.5

06C – preložka mimo obec Olcnava – trasa 2.4  2.5

07E – preložka k zastavanej časti obce Gánovce – negatívny vplyv, trasa 2.4

08D – preložka železničnej stanice Štrba do novej polohy – tunel Štrba (dĺžka cca 2,89km) – eliminácia hlukovej záťaže pre obec Štrba a MČ Tatranská Štrba, trasa 2.4

10B - 10C – úplná preložka trate medzi Liptovským Hrádkom a výhybňou Paludza, čím sa eliminuje hluk v meste Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach, naopak čiastočne stúpne hluk v obciach Podtureň, Lipt. Ján a Závažná Poruba, Ilanovo a Demänová - trasa 2.3 a 2.5

## KONCEPCIA 3 – MAXIMÁLNA

### Chránené územia

Z pohľadu vplyvu na veľkoplošné chránené územia, Ramsarské lokality a biosférické rezervácie predstavujú trasy konceptu 3 rovnocenné alternatívy.

Ako už bolo v úvode kapitoly spomínané, k významnému zásahu do maloplošného chráneného územia nastáva v úseku 11B – variant 160/7 (lokalita za Liptovskou Marou). V tomto úseku modernizovaná železničná trať vedená v tomto variante priamo zasahuje Prírodnú rezerváciu Ivachnovský luh s piatym (najvyšším) stupňom ochrany. Predmetnom ochrany je potencionálne ohrozený reliktný luh, ktorý je najsevernejším luhom na Slovensku a súčasne posledným fragmentom nivného lesa vo vysoko položených kotlinách Západných Karpát. Pod vplyvom okolitých biocenóz je tu prítomná mimoriadna druhová diverzita vtákov a cicavcov. Priamy kontakt modernizovanej železničnej trate preto predstavuje významné riziko pre predmet ochrany územia. Uvedený úsek prechádzajúci chráneným územím je súčasťou trasy 3.3 a 3.4.

### Natura 2000

Z pohľadu dopadov na územia Natura 2000 je najpozitívnejšie hodnotená trasa 3.1. Trasy 3.2 až 3.4 sú pomerne rovnocenné.

Najvýraznejší rozdiel medzi trasami predstavujú úseky 11B a 12C-12F.

V úseku 11B je trasa 3.1. vedená v existujúcej polohe v blízkosti Váhu, no bez priameho zásahu doň. Naproti tomu trasy 3.2 až 3.4 prekonávajú územie európskeho významu – rieku Váh mostom, pričom bude pravdepodobne nutná preložka, resp. úprava toku.

V predmetnom úseku (12C-12F) boli zvažované 2 varianty. Prvý variant znamenal výrazné zrýchlenie traťovej rýchlosti (12C-160/3) za cenu rozsiahlej preložky (trasy 3.2-3.4), 5 násobného prekonávania ÚEV Váh a vybudovanie tunela popod ÚEV Veľká Fatra, druhý variant predstavoval  modernizáciu železničnej trate v jej pôvodnom telese – povrchový variant (trasa 3.1). Na druhej strane modernizácia železničnej trate v povrchovom variante (12C-120 v exist) predstavuje ohrozenie ďalších území európskeho významu, ktoré v bezprostrednej vzdialenosti v úzkom údolí lemujú pôvodnú trať v úseku 12D a 12E (ÚEV Šíp, ÚEV Močiar). Predmetný úsek predstavuje jedno z najužších miest údolia rieky Váh. Pri projektovaní musela byť zároveň rešpektovaná trasa plánovanej diaľnice, ktorej projektová príprava je vo vysokom stupni rozpracovanosti.

Detailné vyhodnotenie vplyvov z pohľadu dopadu na Natura 2000 v tabuľkovej forme je k dispozícii u spracovateľa štúdie.

### Migračné koridory

Koncept 3 reprezentuje zásadnejšie zvýšenie traťovej rýchlosti, čo znamená ďalší nárast výskytu inžinierskych stavieb ako sú tunely a mosty, čo prispieva k zníženiu bariérového efektu a zlepšeniu migračných podmienok pre zver.

Vo všetkých trasách dochádza k pozitívnemu vplyvu na migračné koridory a medzi trasami sú aj výrazné rozdiely. Najpozitívnejšie vychádza trasa 3.4. s 83 bodmi,  najhoršie 3.1. s 15 bodmi, čo je na úrovni najlepšieho hodnotenia v koncepte 2.

Detailné vyhodnotenie dopadov trasovania z pohľadu vplyvov na migračné koridory v tabuľkovej forme je k dispozícii u spracovateľa štúdie.

### Hluková záťaž obyvateľstva

U koncepcie 3 sa v porovnaní s ostatnými konceptami v najväčšej miere vyskytujú preložky trate zvlášť u úsekov s rýchlosťou 140 – 160 km/h, z ktorých mnohé vyvolávajú potrebu budovania tunelových úsekov, čo z pohľadu šírenia hlukových emisií predstavuje zlepšenie pomerov v území. Pri hodnotení boli do úvahy brané preložky trate odkláňajúce železničnú trať mimo zastavaného územia resp. preložky trate v tuneloch v blízkosti obytného územia. Najlepšie z pohľadu zlepšenia akustických pomerov v území bola hodnotená trasa 3.4 (30 bodov), po nej 3.3 (19 bodov), 3.2 (15 bodov) a nakoniec 3.1 (5 bodov).

Za najvýznamnejšie vplyvy možno považovať úseky:

- 04B – preložka do tunela Hornád, odklon od obce Kysak a Veľká Lodina – pozitívny vplyv – trasa 3.3. a 3.4.

- 04E – tunel Priehrada – ochrana obytnej zóny – trasa 3.4.

- 06B – priblíženie k obytnej zóne – Spišské Vlachy – negatívny vplyv - trasa 3.1-3.4.

- 06C – preložka mimo obec Olcnava – trasa 3.1-3.4.

- 07E – preložka k zastavanej časti obce Gánovce – negatívny vplyv, trasa 3.1-3.4.

- 08D – preložka železničnej stanice Štrba do novej polohy – tunel Štrba (dĺžka cca 2,89km) – eliminácia hlukovej záťaže pre obec Štrba a MČ Tatranská Štrba, trasa 3.1-3.4.

- 09D – tunel Červený kút, trat obchádza obec Kráľova Lehota – trasa 3.4.

- 10B - 10C – úplná preložka trate medzi Liptovským Hrádkom a výhybňou Paludza, čím sa eliminuje hluk v meste Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach, naopak čiastočne stúpne hluk v obciach Podtureň, Lipt. Ján a Závažná Poruba, Ilanovo a Demänová - trasa 3.1-3.4.

- 12C-12D – tunel Korbeľka obchádza obytnú zónu v okolí zastávok Stankovany, Kraľovany, Šútovo – trasa 3.2 až 3.4.

## KONCEPCIA 4 – REGIONÁLNA

### Chránené územia

Z pohľadu vplyvu na chránené územia predstavujú trasy konceptu 4 rovnocenné alternatívy. Nepredpokladáme významné vplyvy na veľkoplošné, maloplošné chránené územia, Ramsarské lokality a biosférické rezervácie.

### Natura 2000

Napriek drobným známkovým rozdielom možno považovať varianty za rovnocenné. K rozdielom dochádza napríklad v úseku 06B – variant 4.3 sa z pôvodnej trasy odkláňa mierne hlbšie do CHVÚ Volovské vrchy. Stále sa však jedná o okrajový zásah do územia s obrovskou rozlohou.

08D - 08E – preložka trate v trase 4.3 spôsobí nové premostenia ÚEV Biely Váh. Tento vplyv však možno považovať za dočasný a z dlhodobého hľadiska ekvivalentný trase 4.1 a 4.2, ktoré prekonávajú Biely Váh v pôvodnej trase.

Detailné vyhodnotenie vplyvov z pohľadu dopadu na Natura 2000 v tabuľkovej forme je k dispozícii u spracovateľa štúdie.

### Migračné koridory

Táto koncepcia je zameraná hlavne na vytvorenie  podmienok na dostupnú prímestskú dopravu v okolí miest Žilina (úsek Žilina – Kraľovany) a Košice (Košice – Kysak – Prešov). Doplnkový cieľ je realizovať výhľadový  taktový GVD 2020 s výrazným zvýšením konkurencieschopnosti vlakovej dopravy voči IAD na základnú úroveň. Preto sa v nej vyskytuje väčší podiel úsekov vedených v tesnom súbehu s existujúcou traťou a teda aj s menším počtom objektov napomáhajúcim migrácii zveri. To sa odzrkadľuje na menej pozitívnych výsledkoch v porovnaní s koncepciou 3.

Z hodnotených trás je z pohľadu migračných koridorov najlepší 4.3 (23), najmenej vyhovujúci 4.1 (5).

Detailné vyhodnotenie dopadov trasovania z pohľadu vplyvov na migračné koridory v tabuľkovej forme je k dispozícii u spracovateľa štúdie.

### Hluková záťaž obyvateľstva

U koncepcie 4, kde prevláda najmä snaha o obsluhu územia, nedochádza k tak výrazným preložkám trate, nakoľko je snaha zachovať čo najväčšie množstvo zastávok. Hodnotenie sa preto pohybuje cca na úrovni konceptu 2, respektíve je o niečo lepšie. Z trás konceptu 4 je z pohľadu vplyvov na hlukovú záťaž najpozitívnejšia trasa 4.3 (14), nasleduje 4.2 (5) a posledná 4.1 (-1).

Za najvýznamnejšie vplyvy možno považovať úseky:

- 06B – priblíženie k obytnej zóne – Spišské Vlachy – negatívny vplyv - trasa 4.1 a 4.2.

- 06C – preložka mimo obec Olcnava – trasa 4.1 a 4.2.

- 07E – preložka k zastavanej časti obce Gánovce – negatívny vplyv, trasa 4.1 a 4.2.

- 08D – preložka železničnej stanice Štrba do novej polohy – tunel Štrba (dĺžka cca 2,89km) – eliminácia hlukovej záťaže pre obec Štrba a MČ Tatranská Štrba, trasa 4.3.

- 09D – tunel Červený kút, trat obchádza obec Kráľova Lehota – trasa 4.3.

- 10B - 10C – úplná preložka trate medzi Liptovským Hrádkom a výhybňou Paludza, čím sa eliminuje hluk v meste Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach, naopak čiastočne stúpne hluk v obciach Podtureň, Lipt. Ján a Závažná Poruba, Ilanovo a Demänová - trasa 4.2 a 4.3.

  - KONCEPCIA 5 – STRATEGICKÝ ZÁMER SR A EÚ

### Chránené územia

Z pohľadu vplyvu na chránené územia nepredpokladáme v koncepte 5 významné vplyvy na veľkoplošné chránené územia, Ramsarské lokality a biosférické rezervácie. Ako už bolo v úvode kapitoly spomínané, k významnému zásahu do maloplošného chráneného územia nastáva v úseku 11B – variant 160/7 (lokalita za Liptovskou Marou). V tomto úseku modernizovaná železničná trať vedená v tomto variante priamo zasahuje Prírodnú rezerváciu Ivachnovský luh s piatym (najvyšším) stupňom ochrany. Predmetnom ochrany je potencionálne ohrozený reliktný luh, ktorý je najsevernejším luhom na Slovensku a súčasne posledným fragmentom nivného lesa vo vysoko položených kotlinách Západných Karpát. Pod vplyvom okolitých biocenóz je tu prítomná mimoriadna druhová diverzita vtákov a cicavcov. Priamy kontakt modernizovanej železničnej trate preto predstavuje významné riziko pre predmet ochrany územia. Uvedený úsek prechádzajúci chráneným územím je súčasťou trasy 5.

### Natura 2000

Medzi najvýznamnejšie vplyvy trasy 5 na územia patriace do sústavy Natura 2000 patrí:

07B – okrajový zásah do CHVÚ Slovenský raj,

08D-08E – preložka trate spôsobí nové premostenia ÚEV Biely Váh,

09A a 11B a 12B – zásah do toku rieky Váh, ktorá je územím európskeho významu.

Detailné vyhodnotenie vplyvov z pohľadu dopadu na Natura 2000 v tabuľkovej forme je k dispozícii u spracovateľa štúdie.

### Migračné koridory

Predmetom hodnotenia v koncepcii 5 je len jedna trasa, do ktorej sú zaradené také varianty riešenia trasovania v úsekoch, na ktoré existuje projektová príprava v rôznom stupni. Takto určené čiastkové trasovania sú doplnené (v úsekoch bez projektovej prípravy) o riešenia, ktoré spĺňajú požiadavku minimálnej rýchlosti podľa TSI bez výnimky na 120 km/h ako strategického zámeru SR pre minimálnu rýchlosť na 2. hlavnom ťahu Železníc Slovenskej republiky.

Vzhľadom na vysoký podiel inžinierskych stavieb ako tunely a dlhé mosty aj táto trasa dosahuje vysoké hodnotenie – prináša pozitívny vplyv na elimináciu bariérového efektu líniovej stavby

Detailné vyhodnotenie dopadov trasovania z pohľadu vplyvov na migračné koridory v tabuľkovej forme je k dispozícii u spracovateľa štúdie.

### Hluková záťaž obyvateľstva

Koncepcia 5 je svojimi pozitívnymi vplyvmi na hlukovú záťaž obyvateľstva na úrovni najlepšej trasy  konceptu 4.3.

Za najvýznamnejšie vplyvy možno považovať úseky:

- 04B – preložka do tunela Holica pri obci Veľká Lodina – pozitívny vplyv.

- 06B – priblíženie k obytnej zóne – Spišské Vlachy – negatívny vplyv.

- 06C – preložka mimo obec Olcnava.

- 07E – preložka k zastavanej časti obce Gánovce – negatívny vplyv.

- 08D – preložka železničnej stanice Štrba do novej polohy – tunel Štrba (dĺžka cca 2,89km) – eliminácia hlukovej záťaže pre obec Štrba a MČ Tatranská Štrba.

- 09D – tunel Červený kút, trat obchádza obec Kráľova Lehota.

- 10B - 10C – úplná preložka trate medzi Liptovským Hrádkom a výhybňou Paludza, čím sa eliminuje hluk v meste Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach, naopak čiastočne stúpne hluk v obciach Podtureň, Lipt. Ján a Závažná Poruba, Ilanovo a Demänová.

# Multikriteriálne hodnotenie čiastkových alternatív

Trasy (čiastkové alternatívy) budú hodnotené vždy v rámci koncepcie, t. j. trasy základnej koncepcie (+-120) medzi sebou, trasy strednej koncepcie (+-140) medzi sebou atď.

Známkovanie všetkých kritérií je zodpovednosťou riešiteľa, členovia riadiaceho výboru môžu pripomienkovať proces známkovania.

## Definícia kritérií

Socio-ekonomické kritéria sú zaradené do skupín 3 až 5 podľa príbuznosti k skupine.

### Kritéria skupiny 1: Náklady

ZÁKLADNÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY

Investičné náklady variantu, stanovené podľa technického riešenia a ohodnotené schváleným Zoznamom jednotkových cien.

PREVÁDZKOVÉ VPLYVY POČAS VÝSTAVBY

Predstavujú potrebné zvýšenie základných investičných nákladov pre zabezpečenie podmienok železničnej prevádzky počas výstavby. Uvažujú sa tu technické prostriedky a zvýšenie nákladov z prevádzky - mostné provizóriá, štetovnicové steny, dočasné koľajové úpravy, úpravy ZZ a TV počas výstavby, zvýšenie nákladov na mzdy, prevádzku stav. mechanizmov, zväčšený rozsah zariadenia staveniska jeho delením na časti pozdĺž trate a iné).

Toto kritérium dá odpoveď na otázku „O koľko budú zvýšené investičné náklady z dôvodu potreby udržať trať v prevádzke počas výstavby?“ Zvýšené náklady spočívajú v potrebe budovania dočasných konštrukcií a zariadení, ktoré sa po ukončení stavby zdemontujú a vo výsledku nebudú potrebné a využívané. Napríklad dočasné prepojenia koľají, dočasné trakčné vedenie, zabezpečovacie zariadenie a pod.

Najväčší a najhorší vplyv pri tomto kritériu má variant, kedy je trať modernizovaná vo veľmi blízkej trase ku existujúcej s úrovňovým krížením oboch trás, napríklad pri vyrovnávaní smerových oblúkov, oblúkových zhlaví staníc a pod.

Sú určené ako súčin základných IN, podielu dotknutých objektov stavby v súbehu trate a stavby alebo podľa vzdialenosti objektu k súčasnej trati a sadzieb uvedených v ODIS, Cenové správy pre stavebníctvo. Ako použitá sadza je použitá Kap. 24 Železničná a mestská koľajová doprava, v pásme do 10 m od osi prevádzkovanej koľaje, Skupina 213 Železnice a dráhy, vo výške 11.45 %.

Postup hodnotenia tohto kritéria:

- najprv sa určí dĺžka súbehu navrhnutej čiastkovej trasy s existujúcou traťou v čiastkovom úseku (napríklad 06A);

- stanoví sa podiel dĺžka súbehu / celková dĺžka úseku v starej trase;

- podiel sa vynásobí  sadzbou podľa Cenových správ pre stavebníctvo, ODIS a stanovenými Základnými investičnými nákladmi.

Príklady:

- nová trasa je vedená úplne mimo existujúcej trasy, tzn. spoločný súbeh = 0 %, ZIN sa nenavýšia.

- nová trasa je vedená úplne v existujúcej trase, tzn. spoločný súbeh = 100 %, ZIN sa navýšia o sadzbu.

KRITÉRIUM „SANÁCIA ZOSUVOV“

Kritérium predstavuje spôsob zreálnenia odhadu investičných nákladov o vplyvy, s ktorými nie je bežne na úrovni štúdie uvažované. Pri stupni poznania dosahovaného v riešenej štúdii, bez dostatočných geologických a geotechnických prieskumov je určenie investičných nákladov na sanácie zosuvov na úrovni expertného odhadu, preto tieto predpokladané náklady nebudú zahrnuté do odhadu investičných nákladov.

Riešiteľ predpokladá nezanedbateľné rozdiely medzi posudzovanými čiastkovými variantami, preto zaradil subkritérium do hodnotenia, aj keď vzhľadom na neistotu jeho určenia nie je zaradené v odhade nákladov.

Po skúsenostiach so sanáciou podobných zosuvov v podobných geotechnických podmienkach riešiteľský tím prišiel k záveru, že jednotková cena za sanáciu zosuvu sa približne rovná cene jednokoľajného tunela (jednej rúry, bez portálov a monitoringu) a táto sadzba bola použitá zo schváleného zoznamu jednotkových cien.

Náklady na sanáciu zosuvov sú určené nasledujúcim postupom:

- je stanovená dĺžka čiastkového trasovania v identifikovanom zosuve podľa mapových podkladov. Táto dĺžka predstavuje základnú známku pre hodnotenie MCA v subkritériu „1.3 Sanácia zosuvov“.

- Cena za sanáciu je stanovená ako dĺžka súbehu násobená základnou jednotkovou cenou za jednokoľajný tunel.

### Kritérium skupiny 2: Zmena (úspora) jazdného času

Na základe vytvorenia čiastkových alternatív boli vypočítané teoretické jazdné časy pre každú čiastkovú alternatívu. Použitá jednotka je minúta (min).

Výsledná známka je ohodnotená prístupom pomerového porovnania, podľa vzťahu: hodnotená čiastková alternatíva/ najvyššia alternatíva*10 bodov.

### Kritériá skupiny 3: Technická stránka štúdie

Kritérium „sklonové pomery“

Kritérium „veľkosť prevýšenia v smerových oblúkoch“

Kritérium „počet rýchlostných skokov v trase“

KRITÉRIUM SKLONOVÉ POMERY

Hodnotí sa veľkosť sklonu trate v promile.

Škála pre hodnotenie je interval známok ‹0 ; +10›.

Sklon s hodnotou 0‰ má hodnotu známky 10, sklon s hodnotou 14‰ a viac má hodnotu známky 0.

Ohodnotia sa sklony v čiastkových úsekoch vybraných trás zvlášť a známky sa zapíšu do tabuľky.

Napríklad (čiastkový úsek 06A) – zapíše sa známka pre sklon trasy 06 - 140/1 v úseku 06A.

KRITÉRIUM „VEĽKOSŤ PREVÝŠENIA V SMEROVÝCH OBLÚKOCH“

Prevýšenie koľajnicových pásov v smerových oblúkoch má vplyv na zaťaženie konštrukcie železničného zvršku a teda prevádzkové opotrebenie a následnú životnosť a údržbové náklady.

Prevýšenie je funkcia rýchlosti a má zohľadňovať zmenšenie odstredivého zrýchlenia pre najrýchlejšie vlaky. Zväčšovaním prevýšenia nastáva problém s jeho prebytkom pre pomaly idúce (nákladné) vlaky. Tie spôsobujú opotrebovávanie vnútorného koľajnicového pásu. Zväčšovanie prevýšenia sa dá teda paušálne považovať za stav, kedy sa zvyšuje šanca na zvyšovanie nákladov na údržbu počas prevádzky trate.

Hodnota 120 mm sa bude považovať za najhoršiu (akceptovateľnú), za najlepšie budú považované hodnoty v intervale 90 mm a menej. Optimálna hranica bude 90 mm. Zhotoviteľ navrhol škálu:

- p  väčšie ako 120 mm  = 0b

- p  rovné 120 mm = 2b

- p  rovné 110 mm = 5b

- p rovné 100 mm =  8b

- p menšie rovné 90 mm  = 10b

KRITÉRIUM „POČET RÝCHLOSTNÝCH SKOKOV V TRASE“

Spočíta sa súčet rozdielov rýchlostí Δ V v celej zostavenej trase v ABS hodnote. Pri určovaní hodnôt jednotlivých sčítancov sa bude postupovať podľa nasledovného princípu:

- Δ V = 20 km/h (napr. 120 – 100) ... hodnota bude 20

- Δ V = 40 km/h (napr. 140 – 100) ... hodnota bude 40 x 1,5 = 60

- Δ V = 60 km/h (napr. 160 – 100) ... hodnota bude 60 x 2 = 120

Hodnotenie:

∑Δ V = 0 km/h     + 10 b

∑Δ V = max   0 b

Maximálna hodnota sa určí až keď budú v konečnej podobe zostavené trasy.

### Kritériá skupiny 4: Environmentálne vplyvy

Z pohľadu vplyvu projektu na životné prostredie boli ako kritériá pre hodnotenie a porovnanie jednotlivých alternatív vybrané nasledujúce vplyvy:

- narušenie migračných koridorov,

- vplyv stavby na povrchové a podzemné vody,

- vplyv na chránené územie (okrem NATURA 2000),

- vplyv na územie NATURA 2000,

- hluková záťaž obyvateľstva,

- riziká súvisiace s vplyvom klimatických zmien

V prípade, že sa v procese hodnotenia alternatív v multikriteriálnej analýze preukáže, že niektoré kritérium nevykazuje relevantné rozdiely pre jednotlivé alternatívy, bude toto kritérium z hodnotenia vylúčené.

Škála hodnotenia

-7                                      0                                        +7

Z pohľadu hodnotenia dopadov na jednotlivé zložky životného prostredia bola pre vyššiu výpovednú hodnotu použitá škála hodnotiacich známok od -7 po +7, pričom hodnota 0 zodpovedá neutrálnemu (nulovému) dopadu. Kladná známka (1 až 7) predstavuje pozitívny vplyv, záporná známka (-1 až -7) predstavuje negatívny dopad pričom význam (miera) vplyvu rastie s absolútnou hodnotou známky.

KRITÉRIUM NARUŠENIA MIGRAČNÝCH KORIDOROV

Medzi najzávažnejšie vplyvy líniových stavieb na krajinu patrí fragmentácia územia, ktorá má za následok fragmentáciu populácie druhov v nej žijúcich. Sieť dopravných koridorov vytvára z  pôvodne súvisle prechodnej krajiny systém vzájomne izolovaných "ostrovov", ktorých populácie sú ohrozované súborom vplyvov následkom fragmentácie prostredia, označované ako tzv. ostrovný efekt. Zvyšovanie rýchlosti prejazdov vlakových súprav modernizáciou žel. trate má za následok zvýšenie izolovanosti jednotlivých území. Za kladný vplyv je preto z pohľadu tohto kritéria považované vedenie železničnej trate tunelom, resp. rozsiahlymi mostnými objektami. K eliminácii fragmentácie krajiny tiež napomáha zlučovanie dopravných koridorov (napr. vedenie diaľnice a žel. trate v súbehu).

Zvýšenie hluku zvýšením prejazdovej rýchlosti, zvýšenie úmrtnosti zvýšením prejazdovej rýchlosti bolo zohľadnené nasledovne:

- rýchlosť do 120 km/h vrátane - (0)

- rýchlosť do 140 km/h vrátane - (-1)

- rýchlosť do 160 km/h vrátane - (-1)

Zníženie bariérového efektu železničnej trate výstavbou nového mosta, estakády a tunela bolo hodnotené jednotlivo po úsekoch bez paušálneho určenia dĺžky technických stavieb. Nakoľko železničné teleso nepredstavuje tak silný bariérový efekt v porovnaní napríklad s telesom diaľnice, maximálna známka pri prekonaní celého (resp. takmer celého) úseku umelou stavbou bola 6.

Realizácia rozsiahleho zárubného resp. oporného múru naopak predstavuje zhoršenie migračných možností, preto negatívne ovplyvnila hodnotiacu známku za daný úsek.

Priradenie konkrétnej hodnoty známkového bodu bolo vykonané odborným odhadom v rámci diskusie expertného tímu.

KRITÉRIUM VPLYVU NA ÚZEMIE NATURA 2000

Dôležitosť prikladaná ochrane sústavy chránených území členských krajín EÚ (NATURA 2000) podmienila vytvorenie samostatného kritéria pre posúdenie významnosti vplyvu jednotlivých alternatív na chránené územie.

V rámci tohto kritéria boli spoločne posudzované vplyvy na územia európskeho významu aj chránené vtáčie územia. Na podrobné posúdenie vplyvu projektu na územie patriace do sústavy NATURA 2000 je potrebné vykonať podrobné primerané hodnotenie. Pre potreby štúdie bol každý stret s chráneným územím považovaný za negatívny vplyv s významnosťou vplyvu stúpajúcou s rozsahom zásahu v pomere k veľkosti územia, resp. na základe informácií získaných v už vykonaných posúdeniach vplyvov na životné prostredie (v tzv. procese EIA).

V prípade, že sa jedná o existujúcu železničnú trať, ktorá je už v súčasnosti v kontakte s územím sústavy NATURA 2000 a pri modernizácii ktorej dôjde k negatívnemu vplyvu najmä v krátkom období realizácie stavby, bola hodnotiaca známka miernejšia, nakoľko sa jedná o už existujúci vplyv zohľadnený pri zaradení územia do sústavy NATURA 2000.

Objektívne zhodnotenie dopadov nebolo v niektorých úsekoch jednoznačné. Napr. úsek 2F – pôvodná trať vedúca v CHVÚ Košická kotlina bola preložkou žel. trate značne skrátená, čím sa minimalizovala dĺžka kontaktu žel. trate s CHVÚ, na druhej strane realizácia preložky trate do novej polohy bude predstavovať najmä počas výstavby významný stresujúci faktor pre nové územie, hoci sa jedná o poľnohospodársky využívané územie. Po skončení výstavby a eliminovaní vplyvu na prevádzkové vplyvy je možné predpokladať pozitívny dopad na chránené vtáčie územie skrátením úseku žel. trate. Výsledná hodnotiaca známka je -2 (škála -7 až +7).

Vzhľadom na fakt, že železničná trať je pri nižších rýchlostiach schopná vo väčšej miere rešpektovať resp. kopírovať terén a prírodné prvky (rieka) a preložky trate sú z pohľadu zásahu významnejším vplyvom ako modernizácia na existujúcej trati, výsledné hodnotenie sa javí negatívnejšie pre koncepty sledujúce diaľkovú dopravu a rýchlejší transport. Pozitívne však boli hodnotené aj eliminácie negatívnych vplyvov tunelovými úsekmi (hluk, záber pozemkov, bariérový efekt) pri zohľadnení ďalších faktorov (umiestnenie portálov a pod).

Priradenie konkrétnej hodnoty známkového bodu bolo vykonané odborným odhadom v rámci diskusie expertného tímu.

KRITÉRIUM VPLYVU STAVBY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY

Toto kritérium zohľadňuje najmä zvýšené riziko znečistenia podzemných vôd križovaním vodohospodársky významných území (chránená vodohospodárska oblasť, ochranné pásma vodných zdrojov, resp. významné zásahy do tokov riek a hlboké zárezy).

Priradenie konkrétnej hodnoty známkového bodu bolo vykonané odborným odhadom v rámci diskusie expertného tímu.

KRITÉRIUM HLUKOVEJ ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA

Medzi najzávažnejšie negatívne dopady železničnej dopravy na obyvateľstvo  patrí zvýšená hluková záťaž v okolí železničných tratí, pričom platí princíp, že modernizácia železničných tratí v porovnaní s existujúcou železničnou infraštruktúrou výrazne znižuje emisie hluku. Rýchlejšie prejazdy mieru hluku naopak zvyšujú, čo však čiastočne eliminuje kratšia doba prejazdu. Preto bude potrebné zohľadniť ako smerové riešenie trate, tak aj pozitívny vplyv v porovnaní so súčasným stavom.

Priradenie konkrétnej hodnoty známkového bodu bolo vykonané odborným odhadom v rámci diskusie expertného tímu.

KRITÉRIUM VPLYVU NA CHRÁNENÉ ÚZEMIE (OKREM NATURA 2000)

Predmetom hodnotenia bol vplyv modernizovanej žel. trate na maloplošné a veľkoplošné chránené územia s výnimkou území patriacich do sústavy chránených území členských štátov EU, dopad na ktoré bude predmetom nasledujúceho kritéria.

Za negatívny vplyv bol považovaný každý zásah do chráneného územia, pričom bol zohľadnený stupeň ochrany územia vyjadrujúci jeho vzácnosť a miera zásahu. V prípade zásahu do ochranného pásma chráneného územia bola miera ochrany vyjadrená zníženým stupňom ochrany.

Pri predbežnom hodnotení došiel riešiteľský tým k záveru, že výsledné známky pre jednotlivé čiastkové alternatívy sa líšia v jednotkách percent, a preto podľa zásady hodnotiť len signifikantné subkritériá toto kritérium ďalej hodnotené nebolo.

### Kritérium skupiny 5: Vplyvy súvisiace s rizikami vplyvom klimatických zmien

Analýza bola prevedená pre stávajúci stav o obmedzený počet variantov.  Analýza bola zameraná na posúdenie rizík v dôsledku povodní (zátopové oblasti, hĺbky a rýchlosti pre Q100 a Q1000) a rizika zosuvov, ktoré môžu narásť v dôsledku povodňových stavov alebo dlhotrvajúcich zrážok.

Vlastná analýza zohľadnila ako výškové tak smerové vedenie trasy, predbežné parametre objektov na trase (tam, kde boli tieto objekty u návrhových variantov špecifikované) či rizík spojených s krížením vodných tokov (tam, kde mostné objekty či estakády doposiaľ neboli popísané). Pri analýze boli najprv určené všetky potenciálne rizikové úseky na existujúcej trati a na navrhovaných variantoch. Pre každý identifikovaný úsek bol stanovený rozsah možného rizika s využitím nižšie uvedenej hodnotiacej stupnice, ktorá bola vytvorená na základe tabuľky pre hodnotenie rozsahov dopadov naprieč rizikovými oblasťami (DG Clima: Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient, page 40: Table 10: Assessing the magnitude of consequence across various risk area).

Tam, kde boli zistené významné riziká, či tam, kde sa pri predbežnej analýze ponúkali ekonomicky výhodné a ľahko realizovateľné úpravy trasy, ktoré redukujú identifikované riziká, boli doporučené čiastkové alternatívy a zmierňujúce opatrenia pre zváženie Objednávateľom.

### Kritériá skupiny 6: Dopravné kritériá

Po diskusii bolo hlavné dopravné kritérium – zníženie jazdného času – zaradené ako samostatné kritérium. Riešiteľský tím preveroval viacero iných možných subkritérií – Splnenie požiadaviek cieľového GVD, Výkonnosť obmedzujúcich úsekov, Normatívy hmotností nákladných vlakov, Možnosti koordinácie ŽD, IAD a VOD – ktoré v definitívnom hodnotení nefigurujú buď z dôvodu malých rozdielov medzi čiastkovými alternatívami (pod 5%), alebo boli použité iným spôsobom – kritérium Splnenia požiadaviek cieľového taktového GVD bolo použité pri tvorbe alternatív ako nutná podmienka.

KRITÉRIUM ZAPOJENIA TARIFNÝCH BODOV

V tomto kritériu sa bude v praxi  posudzovať počet  nezapojených tarifných bodov oproti súčasnosti.

Hodnotenie závisí od počtu nezapojených tarifných bodov.

Za každý súčasný bežný (medziľahlý) obslužný bod, v čiastkovej alternatíve nezapojený, bol pridelený 1 bod (negatívny).

Za nezapojenie súčasnej prípojnej železničnej stanice bol pridelený 3b. Je predpoklad, že v prípade realizácie takejto čiastkovej alternatívy by boli potrebné ďalšie investičné náklady na zapojenie prípojnej trate, čo nie je v ŠR riešené.

V prípade výrazného posunu bodu od zastaveného územia obce bolo pridelené 0,5 bodu.

### Kritéria skupiny 7: Časové hľadisko (pripravenosti na realizáciu)

Stupne projektovej prípravy – hodnotené sú všetky dosiahnuté stupne prípravy projektu – projektovej prípravy ale aj iných potrebných krokov: 12

- EIA – Zámer a Správa o hodnotení;

- Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce;

- Dokumentácia pre územné rozhodnutie;

- Schvaľovací proces ŽSR a MDVRR;

- Inžinierska činnosť;

- Územné rozhodnutie;

- Dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane schvaľovacieho procesu ŽSR;

- DRS, vrátane schvaľovacieho procesu ŽSR, začiatok Majetko-právneho vysporiadania;

- Inžinierska činnosť a Majetko-právne vysporiadanie - 3b;

- Stavebné povolenie;

- DVZ;

- Verejná súťaž na výber zhotoviteľa – 2b.

Každý z uvedených bodov bude ohodnotený +1 známkovým bodom, okrem dokončenia Majetko-právneho vysporiadania, kde odhad trvania predstavuje 2 roky, teda trvanie bodov 8 a 9 je ohodnotené spolu 4 bodmi. Podľa skúseností s reálnym procesom projektovej prípravy je každý uvedený stupeň približne rovnako časovo náročný, resp. predstavuje dôležitý míľnik v príprave. Časová náročnosť Inžinierskej činnosti a Majetko-právneho vysporiadania je ohodnotená iba čiastočne, keďže väčšina úkonov prebieha v súbehu s iným stupňami prípravy.

Známky sú udelené jednotlivým subúsekom podľa ich príslušnosti k súčasným etapám projektovej prípravy, podľa nasledujúcej tabuľky.

Tab. 6.1: Stav projektovej prípravy

|  | Úsek trate | EIA | DSZ | ŠE | IČ | ÚR | DSP | DRS MPV | IČ + MPV | SP | DVZ | VO | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet bodov (polrokov) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |
| 1. | Žilina - Strečno (Uzol Žilina) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 2. | Strečno - Liptovský Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3. | Paludza - L. Hrádok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| 4. | L. Hrádok - Lučivná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 5. | Lučivná - Poprad-T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 9,5 |
| 6. | Poprad - Krompachy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 7. | Krompachy - Kysak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 8. | Kysak - Košice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 9. | Košice - Čierna nad Tisou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

## Známkovanie posudzovaných alternatív

ZÁKLADNÉ ZNÁMKY

Všeobecný postup pri známkovaní pozostáva z určenia základných známok, podľa prístupu opísaného v predchádzajúcej kapitole.

BODOVACIA ZNÁMKA ČIASTKOVEJ ALTERNATÍVY

Druhý krok predstavuje určenie bodovacej známky pre jednotlivé čiastkové alternatívy. Ako základný prístup je použité preváženie základných známok čiastkových trasovaní ich dĺžkou.

Subkritéria skupiny 1 – Náklady majú stanovenú celkovú hodnotiacu známku po ich jednoduchom sčítaní, keďže použitá jednotka je vo všetkých prípadoch rovnaká  - tis. EUR.

V prípadoch bodového hodnotenia je použitý jednoduchý súčet základných známok. Takto sú ohodnotené subkritériá:

- klimatické zmeny, hodnotiace riziko zatopenia jednotlivých mostov, teda jednotlivých objektov, resp. iných bodových problémov;

- známky skupiny Enviro, keďže miera vplyvu je prenesená do základnej známky a dĺžka trasovania nemá vplyv;

- známky subkritéria „zapojenie tarifných bodov“ keďže sa nejedná o lineárny vplyv, ale vplyv bodový.

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA ČIASTKOVEJ ALTERNATÍVY

Výsledná známka čiastkovej alternatívy pre každé subkritérium vznikla prevedením bodovacích známok do výslednej známky v intervale 0 až 10. Vo všetkých prípadoch bol použitý prístup pomerného porovnania. Výnimku tvorí kritérium Zapojenie tarifných bodov, kde je použitý prístup MIN – MAX, keďže každý jednotlivý nezapojený tarifný bod je potenciálnym zdrojom verejného odporu (prípadne zo strany verejnej správy a samosprávy).

SUBVÁHY A VÁHY

Subváhy pre preváženie subkritérií v rámci skupiny kritérií aj váhy pre preváženie skupín kritérií používajú vo všetkých prípadoch hodnoty Zápisu z dňa 1.7. bez zmien.

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame výslednú hodnotu váh odsúhlasenú Riadiacim výborom a zástupcami Jaspers.

Tab. 6.2: Váhy pre  Koncepciu 1 – Základnú

| P.č. | Skupina kritérií | Váha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Náklady | 65 |
| 2 | Časové hľadisko | 10 |
| 3 | Technické kritéria | 5 |
| 4 | Environmentálne vplyvy | 6,67 |
| 5 | Klimatické zmeny | 3,33 |
| 6 | Dopravné kritéria | 0 |
| 7 | Dopravné kritéria | 10 |

Tab. 6.3: Váhy pre  Koncepciu 2 -Strednú

| P.č. | Skupina kritérií | Váha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Náklady | 53 |
| 2 | Časové hľadisko | 15 |
| 3 | Technické kritéria | 10 |
| 4 | Environmentálne vplyvy | 6,67 |
| 5 | Klimatické zmeny | 3,33 |
| 6 | Dopravné kritéria | 2 |
| 7 | Dopravné kritéria | 10 |

Tab. 6.4: Váhy pre  Koncepciu 3 – Maximálnu

| P.č. | Skupina kritérií | Váha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Náklady | 47 |
| 2 | Časové hľadisko | 20 |
| 3 | Technické kritéria | 10 |
| 4 | Environmentálne vplyvy | 6,67 |
| 5 | Klimatické zmeny | 3,33 |
| 6 | Dopravné kritéria | 3 |
| 7 | Dopravné kritéria | 10 |

Tab. 6.5: Váhy pre  Koncepciu 4  –Regionálnu

| P.č. | Skupina kritérií | Váha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Náklady | 50 |
| 2 | Časové hľadisko | 10 |
| 3 | Technické kritéria | 10 |
| 4 | Environmentálne vplyvy | 6,67 |
| 5 | Klimatické zmeny | 3,33 |
| 6 | Dopravné kritéria | 10 |
| 7 | Dopravné kritéria | 10 |

### Skupina kritérií 1: Náklady

Základné známky všetkých subkritérií skupiny Náklady sú uvedené v tabuľke nižšie. Základné známky sú v jednotkách tis EUR.

Spoločná známka je stanovená prístupom pomerového porovnania vzťahom:  hodnotený variant / najlepší variant * 10 bodov.

Výsledné známkové body sú stanovené súčinom spoločnej známky a váhy skupiny.

Tab. 6.6: Známky Koncepčného návrhu koridoru 1

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skupina NÁKLADY |  |  |  |  |
| 1.1 | Základné investičné náklady | tEUR | 2 043 338 | 2 070 879 | 2 081 109 |
| 1.2 | Prevádzkové vplyvy | tEUR | 224 525 | 220 427 | 221 598 |
| 1.3 | Sanácia zosuvov | tEUR | 86 796 | 78 302 | 78 302 |
|  | Suma bodov (tis. EUR) |  | 2 354 658 | 2 369 607 | 2 381 010 |
|  | Známka |  | 10,00 | 9,94 | 9,89 |
|  | Váha skupiny a výsledné body | 65 | 650,00 | 645,90 | 642,81 |

Tab. 6.7: Známky Koncepčného návrhu koridoru 2

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skupina NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Základné investičné náklady | tEUR | 2 101 653 | 2 191 443 | 2 244 876 | 2 595 026 | 2 643 000 |
| 1.2 | Prevádzkové vplyvy | tEUR | 220 832 | 212 398 | 201 635 | 204 364 | 193 205 |
| 1.3 | Sanácia zosuvov | tEUR | 78 302 | 77 112 | 59 574 | 79 433 | 59 574 |
|  | Suma bodov (tis. EUR) |  | 2 400 787 | 2 480 953 | 2 506 086 | 2 878 823 | 2 895 780 |
|  | Známka |  | 10,00 | 9,68 | 9,58 | 8,34 | 8,29 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 53 | 530,00 | 512,87 | 507,73 | 441,99 | 439,40 |

Tab. 6.8: Známky Koncepčného návrhu koridoru 3

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skupina NÁKLADY |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Základné investičné náklady | tEUR | 2 456 196 | 2 634 097 | 3 084 266 | 3 638 864 |
| 1.2 | Prevádzkové vplyvy | tEUR | 189 066 | 173 893 | 168 277 | 150 583 |
| 1.3 | Sanácia zosuvov | tEUR | 58 087 | 46 187 | 57 745 | 61 553 |
|  | Suma bodov (tis. EUR) |  | 2 703 349 | 2 854 177 | 3 310 288 | 3 851 000 |
|  | Známka |  | 10,00 | 9,48 | 8,20 | 7,07 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 47 | 470,00 | 445,75 | 385,59 | 332,41 |

Tab. 6.9: Známky Koncepčného návrhu koridoru 4

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skupina NÁKLADY |  |  |  |  |
| 1.1 | Základné investičné náklady | tEUR | 2 189 256 | 2 326 252 | 2 647 805 |
| 1.2 | Prevádzkové vplyvy | tEUR | 209 995 | 192 082 | 203 254 |
| 1.3 | Sanácia zosuvov | tEUR | 75 625 | 58 087 | 64 572 |
|  | Suma bodov (tis. EUR) |  | 2 474 875 | 2 576 422 | 2 915 631 |
|  | Známka |  | 10,00 | 9,62 | 8,52 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 50 | 500,00 | 480,81 | 426,17 |

### Kritérium skupiny 2: Zmena (úspora) jazdného času

Základné známky kritéria zníženie jazdných časov sú uvedené v tabuľke nižšie. Základné známky sú stanovené ako teoretické skrátenie jazdných časov pre každú čiastkovú alternatívu v jednotkách min.

Spoločná známka je stanovená prístupom pomerového porovnania vzťahom: hodnotený variant / najlepší variant * 10 bodov.

Výsledné známkové body sú stanovené súčinom spoločnej známky a váhy skupiny.

Tab. 6.10: Známky Koncepčného návrhu koridoru 1

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Skupina ZNÍŽENIE CESTOVNÉHO ČASU |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (min) | min | 24,1 | 25,75 | 26,1 |
|  | Známka |  | 9,23 | 9,87 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsledná známka | 10 | 92,34 | 98,66 | 100,00 |

Tab. 6.11: Známky Koncepčného návrhu koridoru 2

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Skupina ZNÍŽENIE CESTOVNÉHO ČASU |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (min) | min | 30 | 36,85 | 36,8 | 42,55 | 42,65 |
|  | Známka |  | 7,03 | 8,64 | 8,63 | 9,98 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 15 | 105,51 | 129,60 | 129,43 | 149,65 | 150,00 |

Tab. 6.12: Známky Koncepčného návrhu koridoru 3

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Skupina ZNÍŽENIE CESTOVNÉHO ČASU |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (min) | min | 7,94 | 7,96 | 9,02 | 10,00 |
|  | Známka |  | 7,94 | 7,96 | 9,02 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 20 | 158,89 | 159,26 | 180,46 | 200,00 |

Tab. 6.13: Známky Koncepčného návrhu koridoru 4

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Skupina ZNÍŽENIE CESTOVNÉHO ČASU |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (min) | min | 33,1 | 37,75 | 37,65 |
|  | Známka |  | 8,77 | 10,00 | 9,97 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 87,68 | 100,00 | 99,74 |

### Kritériá skupiny 3: Technická stránka štúdie

Základné známky subkritérií Technických prvkov štúdie sú uvedené v tabuľke nižšie. Základné známky sú stanovené podľa prístupu definovaného v predchádzajúcej kapitole.

Prehľad základných známok a známkové body vzhľadom na svoj rozsah sú v samostatnej prílohe Správy.

Spoločná známka je stanovená prístupom pomerového porovnania vzťahom: hodnotený variant / najlepší variant * 10 bodov.

Výsledné známkové body sú stanovené súčinom spoločnej známky a váhy skupiny.

Tab. 6.14: Známky Koncepčného návrhu koridoru 1

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Skupina TECHNICKÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |
| 3.1 | Sklonové pomery |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 517 | 1 520 | 1 520 |
|  | Známka | 0 | Δ <5% |  |  |
| 3.2 | Veľkosť prevýšenia v smerových oblúkoch |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 223 | 1 219 | 1 239 |
|  | Známka | 0 | Δ <5% |  |  |
| 3.3 | Rýchlostné skoky |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 700 | 720 | 680 |
|  | Známka | 1 | 9,71 | 9,44 | 10,00 |
|  | Súhrnná známka |  | 9,71 | 9,44 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsledná známka | 5 | 48,57 | 47,22 | 50,00 |

Tab. 6.15: Známky Koncepčného návrhu koridoru 2

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Skupina TECHNICKÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sklonové pomery |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 517 | 1 514 | 1 492 | 1 573 | 1 502 |
|  | Známka | 1/3 | 9,83 | 9,86 | 10,00 | 9,49 | 9,94 |
| 3.2 | Veľkosť prevýšenia v smerových oblúkoch |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 250 | 1 315 | 1 322 | 1 473 | 1 478 |
|  | Známka | 1/3 | 10,00 | 9,51 | 9,46 | 8,49 | 8,46 |
| 3.3 | Rýchlostné skoky |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 390 | 1 550 | 1 510 | 1 340 | 1 350 |
|  | Známka | 1/3 | 9,64 | 8,65 | 8,87 | 10,00 | 9,93 |
|  | Súhrnná známka |  | 9,83 | 9,34 | 9,44 | 9,32 | 9,44 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 98,25 | 93,36 | 94,44 | 93,24 | 94,41 |

Tab. 6.16: Známky Koncepčného návrhu koridoru 3

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Skupina TECHNICKÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Sklonové pomery |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 505 | 1 488 | 1 467 | 1 499 |
|  | Známka | 0 | Δ <5% |  |  |  |
| 3.2 | Veľkosť prevýšenia v smerových oblúkoch |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 485 | 1 516 | 1 622 | 1 747 |
|  | Známka | 1/2 | 10,00 | 9,80 | 9,15 | 8,50 |
| 3.3 | Rýchlostné skoky |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 540 | 1 440 | 1 360 | 760 |
|  | Známka | 1/2 | 4,94 | 5,28 | 5,59 | 10,00 |
|  | Súhrnná známka |  | 7,47 | 7,54 | 7,37 | 9,25 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 74,68 | 75,37 | 73,70 | 92,48 |

Tab. 6.17: Známky Koncepčného návrhu koridoru 4

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Skupina TECHNICKÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |
| 3.1 | Sklonové pomery |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 515 | 1 505 | 1 541 |
|  | Známka | 0 | Δ <5% |  |  |
| 3.2 | Veľkosť prevýšenia v smerových oblúkoch |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 304 | 1 427 | 1 461 |
|  | Známka | 1/2 | 10,00 | 9,14 | 8,92 |
| 3.3 | Rýchlostné skoky |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 030 | 1 390 | 920 |
|  | Známka | 1/2 | 8,93 | 6,62 | 10,00 |
|  | Súhrnná známka |  | 9,47 | 7,88 | 9,46 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 94,66 | 78,78 | 94,62 |

### Kritériá skupiny 4: Environmentálne vplyvy

Základné známky kritéria Environmentálnych dopadov sú uvedené v tabuľke nižšie. Základné známky sú stanovené podľa prístupu definovaného v predchádzajúcej kapitole.

Prehľad základných známok a známkové body vzhľadom na svoj rozsah sú v samostatnej prílohe Správy.

Spoločná známka je stanovená prístupom pomerového porovnania vzťahom: hodnotený variant / najlepší variant * 10 bodov.

Výsledné známkové body sú stanovené súčinom spoločnej známky a váhy skupiny.

Tab. 6.18: Známky Koncepčného návrhu koridoru 1

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Skupina ENVIRONMENTÁLNE DOPADY |  |  |  |  |
| 4.1 | Migračné koridory |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -6 | -8 | -8 |
|  | Známka | 3,15 | 10,00 | 7,50 | 7,50 |
| 4.2 | NATURA 2000 |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -24 | -26 | -26 |
|  | Známka | 2,34 | 10,0 | 9,2 | 9,2 |
| 4.3 | Podzemná a povrchová voda |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -11 | -14 | -14 |
|  | Známka | 1,18 | 10,00 | 7,86 | 7,86 |
| 4.4 | Hluková záťaž |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Známka | 0,00 | Δ <5% |  |  |
|  | Súhrnná známka |  | 10,00 | 8,17 | 8,17 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 6,67 | 66,70 | 54,50 | 54,50 |

Tab. 6.19: Známky Koncepčného návrhu koridoru 2

|  | Čiastková alternatíva | Váha subkr. | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Skupina ENVIRONMENTÁLNE DOPADY |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Migračné koridory |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -11 | -8 | 1 | 13 | 17 |
|  | Známka | 2 2/3 | 0,00 | 1,07 | 4,29 | 8,57 | 10,00 |
| 4.2 | NATURA 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -28 | -30 | -29 | -28 | -27 |
|  | Známka | 2 | 9,64 | 9,00 | 9,31 | 9,64 | 10,00 |
| 4.3 | Podzemné a povrchové vody |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -15 | -19 | -22 | -19 | -23 |
|  | Známka | 1 | 10,00 | 7,89 | 6,82 | 7,89 | 6,52 |
| 4.4 | Hluková záťaž |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
|  | Známka | 1 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 3,33 | 10,00 |
|  | Súhrnná známka |  | 4,39 | 4,31 | 6,53 | 8,01 | 9,48 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 6,67 | 29,29 | 28,76 | 43,55 | 53,40 | 63,22 |

Tab. 6.20: Známky Koncepčného návrhu koridoru 3

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Skupina ENVIRONMENTÁLNE DOPADY |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Migračné koridory |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 15 | 30 | 52 | 83 |
|  | Známka | 2 2/3 | 1,81 | 3,61 | 6,27 | 10,00 |
| 4.2 | NATURA 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -30 | -38 | -37 | -36 |
|  | Známka | 2 | 10,00 | 7,89 | 8,11 | 8,33 |
| 4.3 | Podzemné a povrchové vody |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -21 | -30 | -30 | -29 |
|  | Známka | 1 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,24 |
| 4.4 | Hluková záťaž |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 5 | 15 | 19 | 30 |
|  | Známka | 1 | 1,67 | 5,00 | 6,33 | 10,00 |
|  | Súhrnná známka |  | 5,47 | 5,61 | 6,94 | 9,09 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 6,67 | 36,49 | 37,44 | 46,28 | 60,61 |

Tab. 6.21: Známky Koncepčného návrhu koridoru 4

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Skupina ENVIRONMENTÁLNE DOPADY |  |  |  |  |
| 4.1 | Migračné koridory |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 5 | 12 | 23 |
|  | Známka | 2,67 | 0,96 | 2,31 | 4,42 |
| 4.2 | NATURA 2000 |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -24 | -25 | -30 |
|  | Známka | 2,00 | 10,0 | 9,6 | 8,0 |
| 4.3 | Podzemná a povrchová voda |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -19 | -20 | -14 |
|  | Známka | 1,00 | 7,37 | 7,00 | 10,00 |
| 4.4 | Hluková záťaž |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | -1 | 5 | 14 |
|  | Známka | 1,00 | 0,00 | 3,75 | 9,38 |
|  | Súhrnná známka |  | 4,49 | 5,41 | 7,07 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 6,67 | 29,94 | 36,11 | 47,18 |

### Kritérium skupiny 5: Vplyvy súvisiace s rizikami vplyvom klimatických zmien

Základné známky hodnotenia Vplyvu klimatickej zmeny sú uvedené v tabuľke nižšie. Základné známky sú stanovené podľa prístupu definovaného v predchádzajúcej kapitole.

Prehľad základných známok a známkové body vzhľadom na svoj rozsah sú v samostatnej prílohe Správy.

Spoločná známka je stanovená prístupom pomerového porovnania vzťahom: hodnotený variant / najlepší variant.

Výsledné známkové body sú stanovené súčinom spoločnej známky a váhy skupiny.

Tab. 6.22: Známky Koncepčného návrhu koridoru 1

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Skupina KLIMATICKÁ ZMENA |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 21 | 28 | 28 |
|  | Známka |  | 10,00 | 7,50 | 7,50 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 3,33 | 33,30 | 24,98 | 24,98 |

Tab. 6.23: Známky Koncepčného návrhu koridoru 2

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Skupina KLIMATICKÁ ZMENA |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 28 | 26 | 20 | 42 | 28 |
|  | Známka |  | 7,14 | 7,69 | 10,00 | 4,76 | 7,14 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 3,33 | 23,79 | 25,62 | 33,30 | 15,86 | 23,79 |

Tab. 6.24: Známky Koncepčného návrhu koridoru 3

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Skupina KLIMATICKÁ ZMENA |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 28 | 34 | 38 | 42 |
|  | Známka |  | 10,00 | 8,24 | 7,37 | 6,67 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 3,33 | 33,30 | 27,42 | 24,54 | 22,20 |

Tab. 6.25: Známky Koncepčného návrhu koridoru 4

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Skupina KLIMATICKÁ ZMENA |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 44 | 28 | 22 |
|  | Známka |  | 5,00 | 7,86 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 3,33 | 16,65 | 26,16 | 33,30 |

### Kritériá skupiny 6: Dopravné kritériá

Základné známky dopravného kritéria sú uvedené v tabuľke nižšie. Základné známky sú stanovené podľa prístupu definovaného v predchádzajúcej kapitole.

Prehľad základných známok a známkové body vzhľadom na svoj rozsah sú v samostatnej prílohe Správy.

Spoločná známka je stanovená  pomerným rozpočítaním známok v rozsahu minimum až maximum získaných hodnotiacich bodov. Výsledné známkové body sú stanovené súčinom spoločnej známky a váhy skupiny.

Tab. 6.26: Známky Koncepčného návrhu koridoru 1

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Skupina DOPRAVNÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |
|  | Zapojenie tarifných bodov |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Známka |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tab. 6.27: Známky Koncepčného návrhu koridoru 2

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Skupina DOPRAVNÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapojenie tarifných bodov |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
|  | Známka |  | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 0 | 7,5 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 2 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |

Tab. 6.28: Známky Koncepčného návrhu koridoru 3

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Skupina DOPRAVNÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |  |
|  | Zapojenie tarifných bodov |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 | 9 | 11 | 16 |
|  | Známka |  | 10,00 | 4,83 | 3,45 | 0 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 3 | 30,00 | 14,48 | 10,34 | 0,00 |

Tab. 6.29: Známky Koncepčného návrhu koridoru 4

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Skupina DOPRAVNÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |
|  | Zapojenie tarifných bodov |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 | 1 | 4 |
|  | Známka |  | 10,00 | 10,00 | 4,44 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 100,00 | 100,00 | 44,44 |

### Kritéria skupiny 7: Časové hľadisko (pripravenosti na realizáciu)

Základné známky kritéria stav projektovej prípravy sú uvedené v tabuľke nižšie. Základné známky sú stanovené podľa prístupu definovaného v predchádzajúcej kapitole.

Prehľad základných známok a známkové body vzhľadom na svoj rozsah sú v samostatnej prílohe Správy.

Spoločná známka je stanovená prístupom pomerového porovnania vzťahom: hodnotený variant / najlepší variant * 10 bodov.

Výsledné známkové body sú stanovené súčinom spoločnej známky a váhy skupiny.

Tab. 6.30: Známky Koncepčného návrhu koridoru 1

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Skupina PRIPRAVENOSŤ PROJEKTOV |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 46 | 46 | 46 |
|  | Známka |  | Δ <5% |  |  |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tab. 6.31: Známky Koncepčného návrhu koridoru 2

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Skupina PRIPRAVENOSŤ PROJEKTOV |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 77 | 111 | 116 | 149 | 158 |
|  | Známka |  | 4,89 | 7,02 | 7,33 | 9,43 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 48,89 | 70,16 | 73,33 | 94,29 | 100,00 |

Tab. 6.32: Známky Koncepčného návrhu koridoru 3

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Skupina PRIPRAVENOSŤ PROJEKTOV |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 160,5 | 160,5 | 170,5 | 198,0 |
|  | Známka |  | 8,11 | 8,11 | 8,61 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 81,06 | 81,06 | 86,11 | 100,00 |

Tab. 6.33: Známky Koncepčného návrhu koridoru 4

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Skupina PRIPRAVENOSŤ PROJEKTOV |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 104 | 149 | 141 |
|  | Známka |  | 4,75 | 6,83 | 6,47 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 47,48 | 68,35 | 64,68 |

## Výsledné hodnotenie posudzovaných alternatív

Základný Súhrn známok, známkových bodov a konečné hodnotenie a stanovenie poradia s relatívnym hodnotením čiastkových alternatív koncepčných návrhov koridorov je uvedený v nasledujúcich tabuľkách.

### MCA čiastkových alternatív Koncepčného návrhu 1

Tab. 6.34: Hodnotenie Koncepčného návrhu koridoru 1

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skupina NÁKLADY |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (tis. EUR) |  | 2 354 658 | 2 369 607 | 2 381 010 |
|  | Známka |  | 10,00 | 9,94 | 9,89 |
|  | Váha skupiny a výsledná známka | 65 | 650,00 | 645,90 | 642,81 |
| 2 | Skupina ZNÍŽENIE CESTOVNÉHO ČASU |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (min) | min | 24,1 | 25,75 | 26,1 |
|  | Známka |  | 9,23 | 9,87 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsledná známka | 10 | 92,34 | 98,66 | 100,00 |
| 3 | Skupina TECHNICKÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |
|  | Súhrnná známka |  | 9,71 | 9,44 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsledná známka | 5 | 48,57 | 47,22 | 50,00 |
| 4 | Skupina ENVIRONMENTÁLNE DOPADY |  |  |  |  |
|  | Súhrnná známka |  | 10,00 | 8,17 | 8,17 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 6,67 | 66,70 | 54,50 | 54,50 |
| 5 | Skupina KLIMATICKÁ ZMENA |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 21 | 28 | 28 |
|  | Známka |  | 10,00 | 7,50 | 7,50 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 3,33 | 33,30 | 24,98 | 24,98 |
|  | Celková súhrnná známka | 100 | 890,91 | 871,25 | 872,28 |
|  | Relatívna celková známka |  | 100,0% | 97,8% | 97,9% |
|  | PORADIE |  | 1. | 3. | 2. |

### MCA čiastkových alternatív Koncepčného návrhu 2

Tab. 6.35: Hodnotenie Koncepčného návrhu koridoru 2

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skupina NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (tis. EUR) |  | 2 400 787 | 2 480 953 | 2 506 086 | 2 878 823 | 2 895 780 |
|  | Známka |  | 10,00 | 9,68 | 9,58 | 8,34 | 8,29 |
|  | Váha skupiny a výsl. Body | 53 | 530,00 | 512,87 | 507,73 | 441,99 | 439,40 |
| 2 | Skupina ZNÍŽENIE CESTOVNÉHO ČASU |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (min) | min | 30 | 36,85 | 36,8 | 42,55 | 42,65 |
|  | Známka |  | 7,03 | 8,64 | 8,63 | 9,98 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 15 | 105,51 | 129,60 | 129,43 | 149,65 | 150,00 |
| 3 | Skupina TECHNICKÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Súhrnná známka |  | 9,83 | 9,34 | 9,44 | 9,32 | 9,44 |
|  | Váha skupiny a výsledná známka | 10 | 98,25 | 93,36 | 94,44 | 93,24 | 94,41 |
| 4 | Skupina ENVIRONMENTÁLNE DOPADY |  |  |  |  |  |  |
|  | Súhrnná známka |  | 4,39 | 4,31 | 6,53 | 8,01 | 9,48 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 6,67 | 29,29 | 28,76 | 43,55 | 53,40 | 63,22 |
| 5 | Skupina KLIMATICKÁ ZMENA |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 28 | 26 | 20 | 42 | 28 |
|  | Známka |  | 7,14 | 7,69 | 10,00 | 4,76 | 7,14 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 3,33 | 23,79 | 25,62 | 33,30 | 15,86 | 23,79 |
| 6 | Skupina DOPRAVNÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
|  | Známka |  | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 0 | 7,5 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 2 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 7 | Skupina PRIPRAVENOSŤ PROJEKTOV |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 77 | 111 | 116 | 149 | 158 |
|  | Známka |  | 4,89 | 7,02 | 7,33 | 9,43 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 48,89 | 70,16 | 73,33 | 94,29 | 100,00 |
|  | Celková súhrnná známka | 100 | 855,72 | 875,37 | 896,78 | 848,43 | 885,82 |
|  | Relatívna celková známka |  | 95,4% | 97,6% | 100,0% | 94,6% | 98,8% |
|  | PORADIE |  | 4. | 3. | 1. | 5. | 2. |

### MCA čiastkových alternatív Koncepčného návrhu 3

Tab. 6.36: Hodnotenie Koncepčného návrhu koridoru 3

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skupina NÁKLADY |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (tis. EUR) |  | 2 703 349 | 2 854 177 | 3 310 288 | 3 851 000 |
|  | Známka |  | 10,00 | 9,48 | 8,20 | 7,07 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 47 | 470,00 | 445,75 | 385,59 | 332,41 |
| 2 | Skupina ZNÍŽENIE CESTOVNÉHO ČASU |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (min) | min | 43,10 | 44,7 | 48,95 | 54,25 |
|  | Známka |  | 7,94 | 7,96 | 9,02 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsl.body | 20 | 158,89 | 159,26 | 180,46 | 200,00 |
| 3 | Skupina TECHNICKÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |  |
|  | Súhrnná známka |  | 7,47 | 7,54 | 7,37 | 9,25 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 74,68 | 75,37 | 73,70 | 92,48 |
| 4 | Skupina ENVIRONMENTÁLNE DOPADY |  |  |  |  |  |
|  | Súhrnná známka |  | 5,47 | 5,61 | 6,94 | 9,09 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 6,67 | 36,49 | 37,44 | 46,28 | 60,61 |
| 5 | Skupina KLIMATICKÁ ZMENA |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 28 | 34 | 38 | 42 |
|  | Známka |  | 10,00 | 8,24 | 7,37 | 6,67 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 3,33 | 33,30 | 27,42 | 24,54 | 22,20 |
| 6 | Skupina DOPRAVNÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 | 9 | 11 | 16 |
|  | Známka |  | 10,00 | 4,83 | 3,45 | 0 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 3 | 30,00 | 14,48 | 10,34 | 0,00 |
| 7 | Skupina PRIPRAVENOSŤ PROJEKTOV |  |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 160,5 | 160,5 | 170,5 | 198,0 |
|  | Známka |  | 8,11 | 8,11 | 8,61 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 81,06 | 81,06 | 86,11 | 100,00 |
|  | Celková súhrnná známka | 100 | 884,42 | 840,79 | 807,03 | 807,70 |
|  | Relatívna celková známka |  | 100,0% | 95,1% | 91,2% | 91,3% |
|  | PORADIE |  | 1. | 2. | 4. | 3. |

### MCA čiastkových alternatív Koncepčného návrhu 4

Tab. 6.37: Hodnotenie Koncepčného návrhu koridoru 4

|  | Čiastková alternatíva | Váha | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skupina NÁKLADY |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (tis. EUR) |  | 2 474 875 | 2 576 422 | 2 915 631 |
|  | Známka |  | 10,00 | 9,62 | 8,52 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 50 | 500,00 | 480,81 | 426,17 |
| 2 | Skupina ZNÍŽENIE CESTOVNÉHO ČASU |  |  |  |  |
|  | Suma bodov (min) | min | 33,1 | 37,75 | 37,65 |
|  | Známka |  | 8,77 | 10,00 | 9,97 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 87,68 | 100,00 | 99,74 |
| 3 | Skupina TECHNICKÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |
|  | Súhrnná známka |  | 9,47 | 7,88 | 9,46 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 94,66 | 78,78 | 94,62 |
| 4 | Skupina ENVIRONMENTÁLNE DOPADY |  |  |  |  |
|  | Súhrnná známka |  | 4,49 | 5,41 | 7,07 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 6,67 | 29,94 | 36,11 | 47,18 |
| 5 | Skupina KLIMATICKÁ ZMENA |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 44 | 28 | 22 |
|  | Známka |  | 5,00 | 7,86 | 10,00 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 3,33 | 16,65 | 26,16 | 33,30 |
| 6 | Skupina DOPRAVNÉ KRITÉRIA |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 1 | 1 | 4 |
|  | Známka |  | 10,00 | 10,00 | 4,44 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 100,00 | 100,00 | 44,44 |
| 7 | Skupina PRIPRAVENOSŤ PROJEKTOV |  |  |  |  |
|  | Suma bodov |  | 104 | 149 | 141 |
|  | Známka |  | 4,75 | 6,83 | 6,47 |
|  | Váha skupiny a výsl. body | 10 | 47,48 | 68,35 | 64,68 |
|  | Celková súhrnná známka | 100 | 876,41 | 890,21 | 810,14 |
|  | Relatívna celková známka |  | 98,4% | 100,0% | 91,0% |
|  | PORADIE |  | 2. | 1. | 3. |

# Zhrnutie

Predmetom tretej etapy bol užší výber alternatív, ktoré budú ďalej v etape 4 podrobené detailnej finančnej, ekonomickej a environmentálnej analýze. Etapa 3 úzko nadväzuje na etapu 2, v rámci ktorej bolo spracovanie návrhu väčšieho množstva čiastkových alternatív, ktoré by z pohľadu trasovania vyhovovali zadávacím požiadavkám, predovšetkým z pohľadu maximálnej možnej rýchlosti, pri zachovaní kľúčových prvkov infraštruktúry, akými sú významné železničné stanice.

Správa z etapy 2 obsahuje návrh trasovania založený na technických alternatívach infraštruktúry, prevádzkový koncept ako v osobnej, tak i v nákladnej doprave, modelové GVD, popis možnosti zmeny trakčnej sústavy a stým súvisiacu zmenu napájania. Následne sme sa zamerali na predbežnú selekciu technických návrhov alternatív, ktoré nespĺňali požiadavky minimálnej rýchlosti podľa TSI a v prípade, že by bol úsek súčasťou víťaznej alternatívy, bolo by nutné riešiť výnimkový stav, čo Riadiaci výbor neodporučil. Súčasne bol v správe z druhej etapy predstavený prehľad hlavných položiek pre výpočet investičných nákladov. Vlastné hodnoty položiek boli odsúhlasené Riadiacim výborom v januári 2015. Predbežná environmentálna analýza sa z dôvodu absencii čiastkových alternatív venovala obecnému popisu daného územia z hľadiska obyvateľstva, geomorfologických, inžiniersko-geologických, hydrogeologických a hydrologických pomerov. Ďalšia časť bola následne venovaná chráneným územiam a predpokladaným vplyvom stavby na životné prostredie.

Po dohode s Riadiacim výborom, bola časť prác z etapy 2 presunutá do etapy 3. Išlo o práce na zostavovaní čiastkových alternatív, odhadu investičných nákladov pre jednotlivé alternatívy, redukcia trás expertnou analýzou a aktualizácia koncepčných návrhov koridoru.

Na základe dostatočného počtu navrhnutých trás podľa parametrov, ktorými boli maximálne dosiahnutá rýchlosť a pozdĺžny sklon trate a ich podrobnému popisu, ktorý je uvedený v správe z 2. etapy, sme pristúpili k zostavovaniu čiastkových alternatív pre jednotlivé koncepčné návrhy koridoru. Hneď na začiatku prác na zostavovaní čiastkových alternatív sme sa dostali do situácie, kde v niektorých úsekoch medzi pevnými bodmi trasy boli dve rýchlostne zhodné varianty so značne odlišnými sklonovými pomermi, investičnými nárokmi, dopadov na územie, prípadne nespĺňali parametre TSI. Pristúpili sme preto k prvej redukcii technických návrhov, ktorá je popísaná v správe z etapy 2, kapitola 6. Pri vložení ostávajúcich trás medzi pevné body – viď kapitola 2 správy z 2. etapy – vznikli miesta, v ktorých sa väčšina trás stretáva alebo kríži. Z dôvodu väčšej variabilnosti návrhu a jeho možnej optimalizácie boli úseky medzi pevnými bodmi rozdelené na čiastkové úseky, ktoré, boli pomenované veľkými písmenami. Následne vznikla schéma delenia trás, kde úseky medzi pevnými bodmi sú označené číslami 1-16 a podrobnejšie delenie je pomocou veľkých písmen. Napríklad v úseku č. 5, ktorý je definovaný ako Margecany (mimo) – Krompachy (mimo) bolo možné realizovať podrobnejšie delenie na dva podúseky a vznikli tak časti trate s názvami 5-A a 5-B. S takto uvedenými názvami sa ďalej pracovalo.

Pretože týmto delením niekoľkonásobne narástol počet čiastkových technických riešení, pristúpilo sa k druhej redukcii trás pomocou expertnej analýzy. Spôsob a postup redukcie bol súčasťou správy zo dňa 26. 6. 2015 a bol odsúhlasený Riadiacim výborom. Po druhej redukcii prebehla aktualizácia schémy delenia trate. Súbežne s touto redukciou Zhotoviteľ štúdie získal predbežné výsledky posúdenia klimatických zmien. U technických návrhoch, ktoré zostali v užšom výbere boli pridané čísla v rámčeku od 0 do 5, vychádzajúce z predbežných výsledkov klimatológov a značiace potencionálne riziko, kde 0 je bez rizika a 5 je katastrofický dopad.

Súčasne s prácami na čiastkových alternatívach pre jednotlivé koncepty koridoru prebehlo na základe požiadavky Riadiaceho výboru spresnenie špecifických cieľov projektu. Do prehľadu konceptov koridoru bol nad rámec zadania pridaný koncept č. 5, ktorý je špecifikovaný ako „Strednodobý strategický zámer SR a EÚ s čiastočnou zmenou historického trasovania v investične náročných úsekoch“.

Vlastné zostavenie čiastkových alternatív prebiehalo na základe exaktného ohodnotenia jednotlivých čiastkových technických riešení, aby rozdiely medzi jednotlivými návrhmi boli ľahko identifikovateľné. Pre každý úsek čiastkového technického riešenia boli vypočítané základné investičné náklady, merné náklady na 1 km trate v súčasnom stave, teoretická úspora času, hrubé hodnotiace číslo, čisté merné náklady na 1 km trate, čisté hodnotiace číslo. Detailný popis daných názvov je v kapitole 4 tejto správy. Základné kritérium pri tvorbe väčšiny trás bolo, popri splneniu základných špecifických cieľov pre jednotlivé Koncepcie koridoru, výška Čistého hodnotiaceho čísla (ďalej HČ). Následne prebehol návrh čiastkových alternatív pre jednotlivé koncepty koridoru tak, aby vybrané čiastkové technické riešenia spĺňali špecifické ciele jednotlivých konceptov.

Pre koncept koridoru č. 1, tzv. „základný“, ktorý je charakterizovaný snahou o minimalizáciu investičných nákladov a dosiahnutie vytýčených špecifických cieľov, boli zostavené tri čiastkové alternatívy 1.1 – 1.3.

Koncept č. 2 nazvaný pracovne „stredný“ je zameraný hlavne a realizovateľnosť výhľadového taktového GVD 2020. Tu bolo zostavených celkovo päť čiastkových alternatív 2.1 – 2.5.

Pre koncept č. 3 „maximálny“, ktorý si kladie za cieľ konkurenciu IAD na väčšie vzdialenosti boli zostavené celkovo štyri čiastkové alternatívy 3.1 – 3.4.

Koncept č. 4 „regionálny“, ako už pracovný názov napovedá, je zameraný na dostupnú prímestskú dopravu v okolí miest Žilina (úsek Žilina - Kraľovany) a Košice (Košice – Kysak - Prešov). Koncept obsahuje tri čiastkové alternatívy 4.1 – 4.3.

Doplnený koncept č. 5 je invariantný s jedným návrhom trasy.

U vybraných čiastkových alternatívach došlo k porovnaniu vypočítaných investičných nákladov jednotlivých úsekov, podľa pravidiel odsúhlasených Riadiacim výborom, s investičnými nákladmi už pripravovaných stavieb. Boli zistené značné rozdiely v základných rozpočtových nákladoch. Po dohode s Riadiacim výborom bola do investičných nákladov doplnená položka, ktorá zahŕňa prevádzkové súbory a stavebné objekty nezahrnuté do hlavných položiek. Hodnota tejto položky vychádza z rozpočtov stavieb, z ktorých boli jednotkové ceny stanovené. Obecne pre jednotkové ceny vrátane tejto položky platia informácie uvedené v kapitole 9 správy z etapy č. 2.

K navrhnutým čiastkovým alternatívam bola doplnená predbežná environmentálna analýza, ktorá slúži ako podklad pre hodnotenie alternatív z enviro pohľadu v etape 3 pri užšom výbere alternatív.

Vlastné práce na etape č. 3 predstavovali návrh a aplikáciu multikriteriálnej analýzy pre proces užšieho výberu čiastkových alternatív.

Zhotoviteľ štúdie na poradách Riadiaceho výboru predstavil návrh prístupu k multikriteriálnej analýze. Na základe pripomienok Riadiaceho výboru bolo realizované zjednodušenie metodiky a bolo stanovených 7 kritérií (väčšina z nich obsahovala i subkritériá), podľa ktorých bolo realizované hodnotenie čiastkových alternatív. Medzi kritériami je aj vplyv klimatických zmien. Oneskorené zadanie dopracovania tohto posudku, ktorý bol nad rámec zadania vlastnej štúdie vyžadovaný zástupcami Jaspers, spôsobilo značné časové prieťahy s dokončením etapy č. 3. V následnom kroku bol Riadiacim výborom odsúhlasený spôsob hodnotenia v rámci jednotlivých kritérií a váhy pre tieto kritériá. V súlade so zadaním nemá multikriteriálna analýza ambície porovnávať všetky čiastkové alternatívy medzi sebou, ale len v rámci koncepčného návrhu koridoru. Táto skutočnosť ovplyvnila aj stanovenie váh pre kritériá, kde váhy sa pre rovnaké kritériá líšia podľa jednotlivých konceptov.

V ďalšom kroku prác na multikriteriálnej analýze realizovali jednotlivý experti známkovanie pre jednotlivé čiastkové alternatívy. Išlo o časovo značne náročný proces, keďže každá alternatíva je zložená z 51 čiastkových úsekov, ktoré boli známkované samostatne.

Takto stanovené bodové hodnotenie so zohľadnením váh pre kritériá vstupovalo do záverečnej fázy tretej etapy, ktorou bolo vzájomné hodnotenie čiastkových alternatív v rámci jednotlivých konceptov koridoru. Celkové súhrnné známkovanie bolo prevedené na relatívne, pre väčšiu prehľadnosť. Takto vzniklo poradie jednotlivých čiastkových alternatív v rámci každého koncepčného návrhu koridoru (koncept 5 sa s ohľadom na invariantnosť neposudzoval).

Výsledky ukázali, že rozdiel medzi jednotlivými čiastkovými alternatívami je veľmi malý a kolíše v relatívnych číslach od cca 2% u konceptu 1 až po 9% u konceptu 3 a 4. Z pohľadu Zhotoviteľa štúdie je to známka toho, že návrhy čiastkových alternatív v rámci jednotlivých konceptov sú vyvážené a voči sebe konkurencie schopné.

Zavŕšením prác na etape č. 3 je predloženie návrhu správy o užšom výbere alternatív Riadiacemu výboru na odsúhlasenie. 10. 7. 2015 bola správa zaslaná a Riadiaci výbor na svojom jednaní 17. 7. 2015 túto správu odsúhlasil a v súlade so zadaním realizoval užší výber čiastkových alternatív, ktoré budú predmetom podrobnejšej analýzy v etape č. 4.

Rozhodnutie Riadiaceho výboru je v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 7.1: Výber výsledkov MCA za jednotlivé koncepty, z ktorých boli vybrané nasledovné alternatívy

| Koncept | Víťazná alternatíva |
| --- | --- |
| Koncept 1 | 1.1 |
| Koncept 2 | 2.3 |
| Koncept 3 | 3.1, 3.2 |
| Koncept 4 nebola vybratá žiadna alternatíva | X |